- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项  目  名  称：汉阴县观音河水库除险加固工程

建设单位（盖章）： 汉阴县水利技术工作站

编   制  日 期：     2 0 2 2 年 8 月

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 |  | 汉阴县观音河水库除险加固工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境影响评价文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 建设单位（签章） |  | 汉阴县水利技术工作站 |  |  |
| 社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人（签字） |  |  |  |  |
| 主要负责人（签字） |  |  |  |  |
| 直接负责的主管人员 |  |  |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（签章） |  | 陕西省水利电力勘测设计研究院 |  |  |
| 社会信用代码 |  | 91610000435201709J |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理编号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 惠XX |  |  |  |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  |  | 签字 |
| 张XX | 核定 |  |  |  |
| 罗XX | 审查 |  |  |  |
| 张 X | 校核 |  |  |  |
| 张XX | 主要生态环境保护措施、生态环境保护措施监督检查清单 |  |  |  |
| 惠 X | 建设项目基本情况、建设内容、生态环境影响分析、结论 |  |  |  |
| 郝 X | 生态环境现状、保护目标及评价标准、制图 |  |  |  |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	6

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	14

四、生态环境影响分析	26

五、主要生态环境保护措施	35

六、生态环境保护措施监督检查清单	45

七、结论	48

附件：

附件1  环境影响评价委托书；

附件2  评价区环境现状监测报告；

附件3  陕西省水利厅关于汉阴县观音河水库除险加固工程初步设计的批复 陕水建发〔2022〕30号；

附件4  大坝安全鉴定报告书；

附件5  汉阴县自然资源局“关于对陕西省安康市汉阴县观音河水库除险加固工程建设项目用地初审意见的函” 汉自然资函〔2021〕254号。

附图：

附图1   项目地理位置图

附图2   工程总平面布置图

附图3   工程施工布置图

附图4   项目区水系图

附图5   项目区土地利用现状图

附图6   环境保护目标分布及位置关系图

附图7   项目区与观音河国家湿地公园位置关系图

附图8   项目区与观音河水库水源地保护区位置关系图

附图9   环境现状监测点位图

附图10  环境保护措施布置图

附图11  环境监测计划点位布置图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 汉阴县观音河水库除险加固工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 唐 X | 联系方式 |  | 182xxxxxxxx |
| 建设地点 | 陕西省安康市汉阴县观音河镇 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 起点：E108 度30分22.227秒， N32 度 56分 22.213 秒，终点：E108 度30分23.824秒， N32 度 56分 54.183 秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十七：生态保护和环境治理业，104泥石流等地质灾害治理工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 用地面积87100m2（永久用地40600m2；临时用地46500m2）/ |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） ■改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 陕西省发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 陕发改农经〔2022〕149号 |  |
| 总投资（万元） | 6592.08 | 环保投资（万元） | 143.77 |  |
| 环保投资占比（%） | 2.18% | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | ■否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 汉阴县观音河位于月河一级支流观音河上游药王乡八庙村龟湾，是一座以灌溉为主，兼有防洪、城区供水等综合利用的中型水库项目，水库总库容1247.64万m3，灌溉面积1.96万亩，年供水量365万m3。水库自1962年建成运行以来，为汉阴县经济社会发展发挥了巨大作用，目前水库大坝存在：坝后地下水位较高，排水不畅，排水体后量水堰日常被埋没，坝体浸润线抬高；西山滑坡体威胁水库溢洪道及大坝的安全；放水塔闸门锈蚀；无通讯观测设施等突出问题。为保障汉阴县生产生活用水安全，迫切需要实施水库除险加固工程。2021年由省发改委批复了《汉阴县观音河水库除险加固工程可行性研究报告》。2022年4月，我院接受委托承担“观音和水库除险加固工程”环境影响评价工作，根据大坝安全鉴定书西山滑坡体仍在不断蠕动，严重威胁水库溢洪道及大坝的安全，应编制环境影响报告表，工程与“三线一单”及相关法规、规划符合性分析详见下表。 1.工程与安康市“三线一单”符合性分析 对照《安康市生态环境管控单元分布图》，本项目属于优先保护单元。在施工期采取了严格的生态保护措施，尽量减少工程建设对项目区植被的破坏和原地貌的扰动，最大限度降低生态影响。施工结束后的临时占地逐渐得到恢复，可以确保本项目周围生态环境功能不降低。 本工程属于鼓励类项目。根据国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2020版）》的通知（发改体改规【2020】1880号），项目不属于限制类和禁止类。根据关于印发《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知（陕发改规划【2018】213号），项目不属于限制类和禁止类。 表1-1 工程与“三线一单”符合性分析表 内容; 符合性分析; 结论. 生态保护红线; 根据本工程相关矢量数据与“三线一单”阶段性最新成果分析对照，本工程部分占地涉及生态保护红线。 根据中华人民共和国自然资源部司局函“关于征求《生态保护红线管理办法（试行）》（征求意见稿）意见的函” ，本工程属于水库除险加固类工程，为供水设施建设与运行维护，属于正面清单。; 符合. 资源利用上线; 经分析，项目建成后不改变观音河水库工程的总体布局及运行方式，符合现有水资源配置布局。; 符合. 环境质量底线; 本工程属非污染生态影响类项目，施工期产生的污废水量通过实施达标出来及综合利用不外排等措施，施工扬尘和噪声采取相应的防治措施，施工弃土妥善堆存和防护措施，不会周围水环境质量造成明显影响。施工结束进行生态修复措施。 运行期不产生污染、不新增固体废弃物和生活垃圾。总体来说，环境质量不受影响。; 符合. 环境准入清单; 本工程为病险水库除险加固工程，《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单（试行）》对秦岭重点保护区、一般保护区施行“限制目录”、“禁止目录”管控。 本工程不属于“限制目录”、“禁止目录”内产业。; 符合. 2.产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会令第29号），本工程属于“二、水利，7、病险水库、水闸除险加固工程”，属于鼓励类项目，符合国家当前产业政策。 3.与国家水利改革发展政策的符合性 国家发展改革委、水利部联合印发的《“十四五”水安全保障规划》中指出：“完成存量病险水库除险加固。对已完成安全鉴定的病险水库抓紧实施除险加固……大中型病险水库除险加固应同步完成水库雨水情测报、大坝安全监测设施建设，健全水库安全运行监测系统”。汉阴县观音河水库除险加固工程建设符合国家水利改革发展的要求。 4.相关法规、规划的符合性分析 - 表1-2 项目与相关法规、规划文件符合性分析判定一览表 文件名; 相关内容; 项目情况; 符合性. 《陕西省秦岭生态环境保护条例（2019 年 9 月修订版）》; 第十八条 法律、行政法规对本条例第十五条、第十六条、第十七条划定的核心保护区、重点保护区、一般保护区的管理有相关规定的，依照法律、行政法规的规定执行。 在核心保护区、重点保护区实施能源、交通、水利、国防等重大基础设施建设和战略性矿产资源勘查项目，应当依法进行环境影响评价，报省人民政府审定。 第二十条 重点保护区、一般保护区实行产业准入清单制度。; 本工程部分工程位于核心区，且本工程为病险水库除险加固工程，《陕西省秦岭重点保护区 一般保护区产业准入清单（试行）》对秦岭重点保护区、一般保护区施行“限制目录”、“禁止目录”管控。本工程不属于“限制目录”、“禁止目录”内产业。本项目在工程建设前，征得省人民政府同意的前提下，基本合理。; - 符合. 《陕西省饮用水水源保护条例》; 第二十二条 饮用水水源保护区水质应当符合国家规定的水质标准。 地表水饮用水水源一级保护区内的水质不低于国家《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准。 第二十五条 在地表水饮用水水源一级保护区内，除第二十三条、第二十四条禁止的行为外，还禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目； （二）堆放、倾倒生活垃圾等其他废弃物； （三）停靠与保护水源无关的机动船舶； （四）从事畜禽养殖、网箱养殖； （五）使用化肥； （六）从事旅游、游泳、垂钓或者其他污染饮用水水体的活动。; 本工程为水库除险加固类工程，是与保护水源地有关的工程。工程施工期执行《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准，废水回收利用，不外排，施工过程中严格划定施工范围，严禁施工人员随意进入观音河水库水源地保护区。; - 符合. 《国家湿地公园管理办法》（林湿发[2017]150号）; 第十一条 国家湿地公园应划定保育区。根据自然条件和管理需要，可划分恢复重建区、合理利用区，实行分区管理。 保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。恢复重建区应当开展培育和恢复湿地的相关活动。合理利用区应当开展以生态展示、科普教育为主的宣教活动，可开展不损害湿地生态系统功能的生态体验及管理服务等活动。 第十九条 除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止下列行为： （一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。 （二）截断湿地水源。 （三）挖沙、采矿。 （四）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。 （五）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。 （六）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物。 （七）引入外来物种。 （八）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。 （九）其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本工程是对病险水库进行除险加固，主要施工工程位于湿地公园管理服务区，不涉及第十九条禁止行为，该工程的实施有助于保持湿地的安全。该水库位于湿地公园合理利用区内，工程建设后不会损害湿地生态系统功能。; - 符合. 《“十四五”水安全保障规划》; “完成存量病险水库除险加固。对已完成安全鉴定的病险水库抓紧实施除险加固……大中型病险水库除险加固应同步完成水库雨水情测报、大坝安全监测设施建设，健全水库安全运行监测系统”。; 汉阴县观音河水库除险加固工程是对病险水库进行除险加固。; - 符合. 《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》; 核心保护区主要包括海拔2000米以上区域，秦岭山系主梁两侧各1000米以内、主要支脉两侧各500米以内的区域；国家公园、自然保护区的核心保护区，世界遗产；饮用水水源一级保护；自然保护区一般控制区中珍稀濒危野生动物栖息地与其他重要生态功能区集中连片，需要整体性、系统性保护的区域，国土空间规划确定的城镇开发边界范围除外。 第五章水资源保护第二节水源保护 ......禁止新建、改建、扩建向水域排放污染物的建设项目，稳步推进水源保护区内移民搬迁。 除《条例》另有规定外，核心保护区不得进行与生态保护、科学研究无关的活动。法律、行政法规对核心保护区管理有关规定的，依照相关规定执行。; 本工程涉及饮用水水源一级保护，但属于与保护水源有关的建设项目。工程施工期废气为无组织排放，废水、固废能够得到妥善处置，不排入库区及河道，工程建设不涉及土壤污染，对周边环境影响较小；工程运行期不新增污染物。与《陕西省秦岭生态保护总体规划》是相符的。; - 符合. 《陕西省主体功能区规划》; 禁止开发区域是具有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种天然集中分布地、有特殊价值的自然遗迹所在地和文化遗址等，需要在国土空间开发中禁止进行工业化城镇化开发的重点生态功能区。主要包括各级自然保护区、水产种质资源保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、自然文化遗产、重要湿地（湿地公园）、重要水源地。 依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《水资源保护条例》、《陕西省饮用水水源保护条例》、《陕西省湿地保护条例》、本规划确定的原则和重要水源地规划进行管理。 ——科学划定和调整饮用水水源保护区，建设好城市备用水源，强化水污染事故的预防和应急处理。 ——坚决取缔水源保护区内的直接排污口，严防养殖业污染水源，禁止有毒有害物质进入饮用水水源保护区，减少农药和化肥对水库水质的影响。 ——在水源地保护区内禁止从事与供水设施和保护水源无关的经营建设项目，坚决杜绝旅游、房地产等开发建设行为。 ——尽量减少人为因素对水源保护区的破坏和干扰，有序分流和外迁人口，解决重要水源地周边地区人口超载问题。; 本工程位于禁止开发区，但属于与保护水源有关的建设项目，不属于旅游、房地产等开发建设行为，其工程任务、布局、措施与重点开发区域建设相关要求、限制开发区域建设相关要求、禁止开发区域建设相关要求等是协调的。; - 符合. 《汉阴县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》; 第六章 完善基础设施建设提升支撑保障能力 第二节加强水利设施建设。加强水安全保障。加强汉江干流、月河等重要支流综合整治，推进汉江水生态修复治理、月河补水及月河综合治理等重大工程。完善防洪体系，保障防洪安全，实施防洪排涝、病险水库治理、山洪沟治理等工程，加强农村河道综合整治，加大堤防护岸、防灾减灾等设施建设，提高县城、重点集镇和乡村重点地段的防洪标准。; 本工程为水库除险加固工程，符合《汉阴县国民经济和社会发展第十四个五年计划》。; - 符合. 陕西省“十四五”水利发展规划; 专栏6 水旱灾害防御工程 病险水库除险加固。实施林皋、魏家岔、观音河、李家梁、河口庙、桃曲坡等6座中型水库，团结、红旗等小型水库的除险加固工程。工程2021年开工建设，“十四五”投资10.00亿元。; 本工程为观音河水库除险加固工程，符合规划。; - 符合. 安康市“十四五”水利发展规划（2021-2025年）; 第四章 构建五大水利体系 （三）加快水灾害防治，确保江河安澜 3.做好水库病险处理，确保管理运行安全。 “十四五”规划项目14个，重点解决观音河中型水库除险加固1座、新民、红武、磨石沟等小型水库除险加固13座，估算总投资0.86亿元，后续项目依据安全鉴定情况立项建设。; 本工程为水库除险加固工程，建设单位已编制《观音河水库大坝安全鉴定报告书》、《汉阴县观音河水库除险加固工程可行性研究报告》、汉阴县观音河水库除险加固工程初步设计报告》。; - 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 观音河水库除险加固工程位于安康市汉阴县境内汉江支流观音河上。工程区距下游温家沟村5.8km，距双河口镇7公里，汉阴县城10km，有县道汉铜路通过。汉阴县城有G316、十天高速、阳安铁路直达，交通条件便利。 工程地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.工程任务 观音河水库建于1962年，是一座以灌溉为主，兼防洪、城市供水等综合利用的中型水库。设计正常蓄水位463.33 m，总库容1247.64万m3，年供水量365万m3，设计防洪标准为 50年一遇，校核洪水标准为1000 年一遇。观音河水库由大坝、溢洪道、放水设施（放水塔、放水涵洞）、排沙泄空洞四大部分组成，该水库属Ⅲ等中型水利工程，主要建筑物按 3级设计，次要建筑物按 4级设计，临时建筑物按 5级设计。本次除险加固工程的具体任务为： （1）复核大坝安全稳定及渗流，翻修排水体，整修下游坝面； （2）完善溢洪道出口消能及防护措施； （3）检修维护放水塔进水口闸门； （4）增加通讯观测设施及水库安全监测自动化设施； （5）治理西山滑坡体及溢洪道进口前端滑塌体； （6）改造防汛道路，对坝顶进行封闭管理； （7）放水渠（涵）修复； （8）排沙泄空洞出口下游河道堤防水毁段修复； （9）新建防汛物资储备用房。 2.项目组成 具体项目建设内容详见表2-1。 - 表2-1 本工程项目组成建设内容组成一览表 - 项目名称; - 分项; - 建设内容. - 主体工程; - 大坝排水棱体及坡面翻修改造; - 本次除险加固工程仅对大坝下游排水棱体及坡面进行翻修改造。首先对排水棱体以上填土开挖，沿排水棱体表面进行清表，砌筑新排水棱体，最后将开挖处恢复至原状坝坡。将大坝下游靠近排水棱体的3座鱼池报废并疏通排水通道；坝下游排水棱体以上坝面隆起部分采取清表处理，并对局部塌陷部位进行整平回填，进行坡面植草防护；增加下游防护栏杆。. - 溢洪道改造; 增设溢洪道泄槽段边墙顶部顺水流方向布置变形观测点。在挑距范围内设置护坦，溢洪道出口设防冲护坦，挡墙顶部边坡清除风化及破碎岩块后进行表层岩块加固。. - 滑坡体治理; - 西山滑坡体：将490.00m高程以上西山滑坡体全部开挖清除，开挖后坡面采用砼挂网喷护并布设系统锚杆，在护坡两侧增设排水沟；对520.00m高程以上采用混凝土贴坡防护。 - 溢洪道进口滑坡体：将462.00m高程以上至汉药公路之间滑塌体体全部开挖清除并清除上部不稳定碎石块，开挖后坡面采用砼挂网喷护并布设系统锚杆，同时在护坡两侧增设砼排水沟。 - 放水建筑物滑坡体：将放水建筑物边坡滑塌体清除，并将现有放水渠(涵）清表后拆除，改建成箱涵。. - 排沙泄空洞改造; - 将泄空洞水毁段堤防拆除重建，重建段采用砼混凝挡墙。. - 防汛道路改建工程; - 改建防汛道路起点位于大坝右岸观音河村三岔路口处，沿现状过坝路，通过溢洪道，在坝顶处沿溢洪道左侧外边坡现状便道，通过河床后，沿大坝下游左岸边坡布置，终点位于左坝肩斜坡上部现状道路，线路总长约1.269km。. - 管理站改建; - 新建信息化控制室与防汛储备用房总计建筑面积为200m2。. - 公用工程; - 施工生产生活区; - 本工程生产区集中布置于大坝下游，面积为1000m2。. - 给水工程; 引用水库水。. - 供电工程; 由水库附近的乡镇用电线路引接至工地。. - 环保工程; 废水处理; - 含油废水采用油水分离器，废水回用；生活污水经化粪池处理后定期清运；混凝土养护废水混凝沉淀后静置，废水回用，泥渣运至渣场。水库管理人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清运。. 扬尘控制; - 施工区开挖、粉尘的削减与控制，混凝土系统粉尘消减与控制，燃油废气的消减与控制，交通粉尘消减与控制。. 固废处理; 垃圾桶，定期清运。. 噪声防治; 消声、减振、隔声。. 生态环境保护; - 严格执行秦岭生态环境保护规定并在施工区设置保护警示宣传牌；避免夜间作业和爆破等高噪声、禁止鸣笛等，以免惊扰野生动物外出觅食等活动；永久占地全部缴纳森林植被恢复补偿费用由林业部门造林补偿；对施工生产生活区、施工道路、临时堆料场、弃土（石渣）场等临时占地分别进行复垦和植被绿化生态恢复，持续进行植被抚育及管护促使生态全面修复。并按照生态监测计划，及时对工程临时占地动植物保护和生态恢复效果开展生态调查监测，并提出改进措施。. 水土流失防治; - 水土保持方案划分了5个防治区分区进行治理。各分区布设了相应的工程措施、植物措施和临时防护措施三部分组成的防治措施体系，控制本工程建设引起的水土流失。. - （1）主体工程 观音河水库为已成工程，其主要建筑物布置已定型，除险加固工程布置以不改变原设计各建筑物布局和施工期尽量不影响水库正常运行为原则。 所有的除险加固工程均在原有建筑物的基础上改建，不改变原枢纽工程的布置。水库主要建筑物由大坝、溢洪道、放水设施（放水塔、放水涵洞）、排沙泄空洞四大部分组成。 1）大坝排水棱体及坡面翻修改造 大坝渗水从下游坡脚处排水棱体中上部溢出，需对排水棱体进行清表翻修。翻修排水棱体的同时应对大坝背坡下部回填砂砾料进行排水导渗处理，以保证背坡渗流的稳定。 排水棱体翻修：开挖排水棱体至背坡马道之间的填土，坡比1:2.0，拆除排水棱体表面风化岩石，厚度0.4m，挖除风化棱体下部堆石体，1m；采用硬质岩石恢复排水棱体表面堆石体，厚度1.4m。恢复棱体高程437.00m，坡比1:1.5；将排水棱体至背坡马道之间开挖处恢复原状坝坡。 将坝下游排水棱体以上坝面隆起部分采取清表处理，清表厚度1.0m，对局部塌陷部位进行整平回填，最后进行坡面植草防护。 2）溢洪道改造 根据冲坑深度与挑距的计算结果，为降低溢洪道泄空时对下游河床的冲刷，在挑距范围内设置护坦保护河床，溢洪道出口设C25钢筋混凝土防冲护坦，顺河向长度15.0m。同时为防止溢洪道泄空时冲刷右岸边坡及出口顶冲，在出口段设置C20砼挡墙加以砌护。右侧边坡陡峭，抗风化能力较差，但根据溢洪道多年运行情况来看岩体整体稳定。为防止岩块掉落威胁溢洪道安全，挡墙顶部边坡清除风化及破碎岩块后采用Φ25系统锚杆进行表层岩块加固。 3）滑坡体治理 （a）西山滑坡体：本次除险加固设计拟采用滑坡体减载方案将490.00m高程以上滑坡体全部开挖清除，共分四级开挖，每10m设置一条马道；开挖后坡面采用C20砼挂网喷护并布设Φ25系统锚杆，同时在护坡两侧增设C20砼排水沟；对520.00m高程以上采用C20混凝土贴坡防护，以增加永久边坡稳定性。西山滑坡体碎石土开挖量为136524m3，岩石开挖量为53710m3。 （b）溢洪道进口滑坡体：本次除险加固设计采用将462.00m高程以上至汉药公路之间滑塌体全部开挖清除并清除上部不稳定破碎岩块，消除因滑塌体滑动对于汉药公路及水库的安全威胁。开挖后坡面采用C20砼挂网喷护并布设Φ25系统锚杆，同时在护坡两侧增设C20砼排水边沟加强排水。溢洪道进口滑坡体碎石土开挖量为11199m3，岩石开挖量为1828m3。 （c）放水建筑物滑坡体：由于受到降雨影响，距放水设施出口段及其下游600m处放水渠（涵）左岸发生滑塌，造成长度约215m范围内部分放水渠被覆盖、冲毁，部分放水暗涵损毁。 本次设计将边坡滑塌体清除，并将现有损坏放水渠(涵）清表后拆除，改建成C25钢筋砼箱涵。 4）排沙泄空洞改造 由于受到降雨影响，排沙泄空洞出口大坝下游右岸堤防转弯处发生水毁破坏，长度约100m。本次设计将水毁段堤防拆除重建，重建段采用C20砼混凝挡墙，断面同原设计，临水侧采用1：0.45，背水侧采用垂直面，基础坐于基岩之上。 5）防汛道路改建工程 在满足应急防汛且一级水源保护区管理要求前提下，并结合大坝两岸现状，改建防汛道路起点位于大坝右岸观音河村三岔路口处，沿现状过坝路，通过溢洪道，在坝顶处沿溢洪道左侧外边坡现状便道，通过河床后，沿大坝下游左岸边坡布置，终点位于左坝肩斜坡上部现状道路，线路总长约1.269km。为确保行车安全、提高道路服务质量、明确路网关系，本项目结合实际情况，全线路基临空侧设置波形护栏防撞等级二（B）级，全线设置标志牌。 6）管理站改建 新建信息化控制室与防汛储备用房总计建筑面积为200平方米，建筑高度为8.1米，框架结构，设计使用年限为50年，建筑耐火等级为二级。 - 2.环保措施 本工程从水环境保护、大气环境保护、噪声防治、固体废物处置、生态环境保护、水土保持措等方面进行了保护措施配置。详见表2-1。 |
| 总平面及现场布置 | ## 1.平面布置 （1）总平面布置 汉阴县观音河位于月河一级支流观音河上游药王乡八庙村龟湾，本工程占地面积为11.02hm2，。本次除险加固的主要工程项目为：西山滑坡体治理、下游坝坡护坡改造、翻修排水棱体、溢洪出口加固、新建防汛物资储备用房以及改建防汛道路。 观音河水库西山滑坡体位于水库坝区右岸西山坡北部，毗邻溢洪道右岸，汉药公路横穿中部。该滑坡是两个大型滑坡加若干个小滑坡组成的滑坡群。大坝下游边坡为草皮护坡，坝体右下隆起，本次工程将坝下游排水棱体以上坝面隆起部分采取清表处理，清表厚度1.0m，并对局部塌陷部位进行整平回填，最后进行坡面植草防护。新产生滑坡体位于大坝右岸西山滑坡体上游侧，正对溢洪道进口前端。观音河水库是一座重要的中型水库，承担着汉阴县县城的防洪安全任务、月河川道地区重要的灌溉任务，也承担着县城人饮供水重要任务。本次除险加固从应急防汛、水库运行管理与环保要求等方面考虑到大坝封闭管理，因此需对坝肩道路进行改建设计。改建防汛道路起点位于大坝右岸观音河村三岔路口处，沿现状过坝路，通过溢洪道，在坝顶处沿溢洪道左侧外边坡现状便道，通过河床后，沿大坝下游左岸边坡布置，终点位于左坝肩斜坡上部现状道路，线路总长约1.269km。工程总平面布置图见附图。 ## 2.施工布置 （1）施工条件 观音河水库除险加固工程位于安康市汉阴县境内汉江支流观音河上。工程区距下游温家沟村5.8km，距双河口镇7公里，汉阴县城10km，有县道汉铜路通过。汉阴县城有G316、十天高速、阳安铁路直达，交通条件便利。 （2）主材供应 由于本工程混凝土用量较少，且工程区内无混凝土用粗细骨料，所以建议工程建设所需混凝土采用商业混凝土从汉阴县城采购。商业混凝土采购厂距工程区约10km。 （3） 施工道路 场内交通主要以满足施工要求进行布置，为沟通各作业区拟新建、改建临时施工道路1.04km。 表2-2 场内主要临时道路特性表 序号; 项目; 路面宽度（m）; 长度(m); 起讫点; 备注. 1; 1#施工道路; 3.5; 600; 进场道路～滑坡体上部（高程525m）; 新建临时，碎石路面. 2; 2#施工道路; 3.5; 200; 进场道路～滑坡体中部（高程510m）; 新建临时，碎石路面. 3; 3#施工道路; 3.5; 240; 库区内道路～施工临时辅企; 新建临时，碎石路面. 4; 其他; 3.5; 1000; 路面恢复. （4）施工区总体布置 施工总体布置在因地制宜的原则指导下，结合施工的特点，同时兼顾少占地，便于生产，易于管理，方便生活等要求，采取集中布置的方法。本工程生产区集中布置于水库下游可抽干鱼塘，并对场地进行硬化处理，占地面积为1000m2。 （5）施工填筑料及弃土（石渣）区 本工程的开挖总量为29.27万m3，利用2.47万m3，总弃渣量为26.80万m3，其中滑坡治理弃渣量为21.70万m³，改建道路和下河道路弃渣量5.10万m³。 本工程拟选弃渣场共5处，分别位于大坝下游2.5km、3.2km、4km的左岸支沟内，占地类型为灌木林地、旱地、裸土地等。 |
| 施工方案 | 1.施工工艺 本次除险加固的主要工程项目为：西山滑坡体治理、下游坝坡护坡改造、翻修排水棱体、溢洪道出口加固、排水渠（涵）、下游河道堤防修复、新建防汛物资储备用房以及改建防汛道路。 - （1）主体工程施工 1）西山滑坡体施工 滑坡体土方开挖采用自上而下分层开挖，每层高度10～15米，主要以挖掘机开挖为主，由推土机将开挖土方集料，1m3挖掘机装10t自卸汽车运至弃料场。 挂网喷锚防护施工流程：搭设脚手架→整修边坡→ 制作安装设置排水孔→第一次喷射混凝土 锚杆钻孔、注浆→钢筋网制作、挂网→第二次喷射混凝土→养护→拆除脚手架。喷射混凝土前，需对工作面进行清除，采用喷射机自上而下喷，气腿式凿岩机钻孔，用压力泵将水泥砂浆注入锚孔，待喷射混凝土层达到终凝时间表面覆盖洒水养护，养护时间不应少于7天。 滑坡体520m高程以上贴坡混凝土，采用分段支模浇筑混凝土，单次浇筑高度1m，混凝土罐车运输，溜槽方式入模。可采取自下而上浇筑施工的方法，混凝土边浇筑边振捣，振捣方式采用插入式振动棒，浇筑后待混凝土达到终凝时间后即应在混凝土表面覆盖洒水养护，养护时间不应少于7天。 2）下游坝坡护坡施工 下游坝坡451m高程以上清基后设置C20混凝土排水沟。坡面清基厚度0.5m，清基后坡面做成台阶状。清基拟采用挖掘机配合推土机自上而下进行，一次成型，清基后的弃土10t自卸汽车运输运至弃渣场。施工过程中应定期测量校正平面的尺寸和标高，开挖边坡的坡度和平整度。混凝土罐车运输，溜槽方式入模。为保证混凝土的浇筑速度，混凝土浇筑时可采取自下而上多点同时浇筑施工的方法。混凝土边浇筑边振捣，振捣方式采用插入式振动棒。 3）排水棱体施工 排水棱体拆除，人工配合1.6m³挖掘机拆除，20t自卸汽车运输至弃料场。 新建排水棱体，反滤层采用人工铺筑，20t自卸汽车运料至工作面。砂砾石料利用拆除排水棱体砂砾料，推土机进行平整，边角部位采用蛙式打夯机补夯。块石用20t自卸汽车运至填筑区，堆石分层进行，采用人工配进行砌筑。 4）改建防汛道路施工 改建道路施工，采用分段全幅纵向水平分层填筑的方法进行施工，由最底层逐次向上铺筑、整平、压实。推土机配合平地机摊铺整平，震动压路机压实。 5）排水渠（涵）、下游河道堤防拆除重建 - 排水渠（涵）、下游河道堤防拆除，人工配合1.6m³挖掘机拆除，20t自卸汽车运输至弃料场。基岩开挖采爆破法，自上而下分台阶开挖，钻孔采用潜孔钻配合手风钻进行，人工装药爆破。推土机积渣于左右岸积渣平台，1.6m3反铲挖掘机配10t自卸汽车转运石渣至弃渣场。混凝土浇筑采用混凝土罐车运输，溜槽方式入模。为保证混凝土的浇筑速度，混凝土浇筑时可采取自下而上多点同时浇筑施工的方法。混凝土边浇筑边振捣，振捣方式采用插入式振动棒。 2.工期安排 本工程总工期为12个月，准备期1个月，施工期9个月，竣工验收2个月。 施工准备期为1个月，主要进行场内四通一平、生产房建、各种施工工厂的建设等工作。 工程施工期为第一年2月至10月，主要进行滑坡体、大坝下游坝面清基开挖及排水棱体施工；第二个月进行西山、溢洪道进口前段滑坡体开挖以及排水棱体的拆除；第三个月开始拆除原排水渠（涵）和堤防以及新、改建防汛道路的施工，第四个月土石方开挖强度达到最高71468m³/月；第五个月混凝土浇强度达到高峰为8268m³/月。 工程完建期，第一年11月至12月，主要进行工程扫尾工作及竣工验收。 3.工程占地 本工程施工占地主要有：主体工程区、生产生活区、施工道路、工程永久办公生活区、弃土（石渣）区等。本工程建设征地共计11.02 hm2，其中永久征地6.37hm2，临时占地4.65hm2。。 主体工程区、道路工程、工程永久办公生活区属永久占地，施工临时生产生活区、场内施工道路及弃土（石渣）场均属临时占地。施工过程中及施工后期，对于这部分占地应采取措施，使地表的植被得以恢复。 表2-3 工程占地汇总表 序号; 名 称; 数 量（hm2）. 一; 永久征收土地; 6.37. 1; 灌木林地; 5.25. 2; 裸土地; 0.03. 3; 内陆滩涂; 0.51. 4; 水工建筑用地; 0.58. 二; 临时征用土地; 4.65. 1; 灌木林地; 3.24. 2; 旱地; 0.45. 3; 裸土地; 0.65. 4; 内陆滩涂; 0.31. 5; 坑塘水面; 0.21. 合计; 11.02. |
| 其他 | 1.工程管理 观音河水库除险加固工程在建设期由汉阴县水利局成立的“汉阴县水利技术工作站”（以下简称“工作站”）作为项目法人进行建设管理，具体负责项目开工、兴建、施工等工作。建设期人员拟定5人，由水利局及水库管理站内部进行调配。 工程建成投运后，工程仍交由观音河水库安全监测管理站负责运行管理。管理站人员已基本满足工程的正常安全运行和维护，本次不新增人员。 考虑水库安全运行及维护管理，本次考虑新建管理设施，以满足运行维护人员值班工作、休息及应急抢险工作等任务。 2.工程总投资 工程总投资6592.08万元。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 本项目位于安康市汉阴县观音河镇。根据《陕西省主体功能区划》，属于国家层面生态功能区—秦巴山地生物多样性功能区。其功能定位为：保障国家和地方生态安全和重要区域，人与自然和谐相处的示范区。根据《陕西省生态功能区划》，本项目位于秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区~汉江两岸丘陵盆地农业生态功能区~月河盆地城镇及农业区，该区生态敏感特性特征为城镇密集，农业发达，水环境敏感。 1.项目区生态环境现状 （1）植被现状 拟建项目位于陕西省南部秦巴山区，安康地区西部，属长江流域汉江水系的上游地区。项目区位于北亚热带湿润气候区，气候温和湿润，适宜多种植物生长，自然植被类型以北亚热带常绿、落叶阔叶混交林为主。 1）自然植被 由裸子植物中乔木树种构成的针叶林，群落外貌四季常绿，结构简单，类型较少。本区主要植被类型有马尾松林、油松林、华山松林等。与常绿落叶阔叶混交林相伴分布的针叶林主要是马尾松林，在秦岭南坡坡脚低山丘陵普遍分布，多呈小块状分布。从起源来看，大部分为荒山坡上的人工林，少数系阔叶林破坏后出现的次生林，呈小块状或散生。与山地落叶阔叶林伴存的主要为油松林，是暖温带落叶阔叶林带的典型针叶林。 常绿阔叶林以檀子栎林、青冈栎林为主。由于人类活动的影响，常绿阔叶林仅呈小片状分布于环境较为湿润的沟谷地带。落叶阔叶与常绿阔叶混交林是乔木层以落叶阔叶树为主的混交林类型，多以壳斗科为建群种，落叶层片的主要树种是栎属多种及茅栗等；常绿层片主要为岩栎、尖叶栎等。 2）人工植被 （a）经济植物：人工林主要有柳杉、云杉、落叶松、华山松、油松、马尾松、竹等；经济林有茶园、苗圃、板栗、桃、柑橘和竹林等。 （b）农作物：项目所在区域低山地区，水田平地农作物一年两熟，坡地特别是陡坡地，一年一熟。夏粮作物有洋芋、小麦、豌豆、胡豆等。秋季作物有水稻、玉米、红苕、黄豆、小豆、绿豆等。 评价区范围内未发现珍稀保护类植物分布。 （2）陆生动物 通过收集资料、专家咨询和民间走访得知，项目评价范围内大型陆生野生动物较少，小型野生动物主要以田鼠、草兔、猪獾、青蛙为主，鸟类以麻雀、黄腹山雀、画眉、八哥、灰斑鸠等为主，两栖纲、爬行纲野生动物的种类和数量较少。 2.水生生物现状 观音河河内常见的鱼类有鲤鱼、草鱼、鲶鱼、鲢鱼、鲫鱼、河蟹等，评价区范围内未发现珍稀保护类动物分布。 3.环境敏感区 （1）饮用水水源保护区 汉阴县观音河水库水源地位于安康市汉阴县，水源类型为湖库型。水源地承担汉阴县1.9万人口供水任务，多年平均供水量为0.011亿m3。2019年11月陕西省生态环境厅批准了汉阴县观音河水库水源地保护区的划分方案批准文号为陕环函[2019]303号。 根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）要求，观音河水库饮用水水源保护区一般划分为一级保护区、二级保护区和准保护区。 一级保护区范围为：水域为观音河水库正常蓄水位（463.33m）对应的高程线以下，水库大坝至上溯360米范围的全部水域。保护区面积为0.12km2；一级保护区陆域调整为：自大坝坝顶防浪墙起，上溯360米至药汉路拐点坐标（d）处，左岸到环库路临水侧路基处，右岸至药汉路临水侧路基处范围内的陆域。面积为0.186km2。 二级保护区范围为：水域为一级保护区上溯至龙观路与环库路交汇处的全部水域，宽度均为多年平均水位对应的高程线以下的水域，面积为0.856km2；陆域为：自水库坝面道路起，上溯至龙观路与环库路交汇处；左岸延伸至库区边山脊线处；右岸延伸到库区边山脊线处范围内的陆域（一级保护区以外）,二级保护区陆域面积为4.271km2。 准保护区边界为：水域为二级保护区水域外上溯3000米至水田坝药汉路口的河道全部水域，宽度均为多年平均水位对应的高程线以下的水域。面积为0.046km2；陆域为自大坝下游100米处上溯至水田坝药汉路口，两岸以山脊线纵深至河道两侧的范围，准保护区陆域面积为10.671km2。 本工程西山滑坡体治理工程（部分范围）、防汛道路改建工程（部分段）、溢洪道进口前端新滑塌体工程（部分范围）位于一级保护区内；大坝工程（部分范围）、西山滑坡体治理工程（部分范围）、防汛道路改建工程（部分段）、溢洪道进口前端新滑塌体工程（部分范围）位于水源地二级保护区内；西山滑坡体治理工程（部分范围）、防汛道路改建工程（部分段）位于准保护区范围内，排沙泄空洞位于水源保护区范围外。 根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《陕西省饮用水水源保护条例》等文件，本工程为水库除险加固类工程，有利于水源保护，提高水库水质，与保护水源有关，因此符合饮用水水源保护区相关规定。 （2）国家湿地公园 根据《汉阴县志》及《汉阴观音河国家湿地公园规划》可知，湿地公园分布在汉阴县城关镇杨家坝村、观音河镇观音河村、合心村、进步村、水田村。公园总规划面积425.15公顷，依据《汉阴县观音河国家湿地公园建设总规》将公园划分为湿地保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区、管理服务区五大功能区域。园内动物共有12目33科154种，有朱鹮、金鸡、白冠长尾雉、猫头鹰、杜鹃、啄木鸟、苍鹭、白鹭等国家、省级保护物种。 朱鹮、金鸡、白冠长尾雉、猫头鹰、杜鹃等大型野生动物和野生飞禽鸟类主要分布在高海拔的陕西汉阴观音河国家湿地公园核心景观区内，本项目西山滑坡体位于汉阴县国家湿地公园核心景区，工程评价范围内区域人类活动比较频繁，受现有汉药公路的影响，评价范围内基本不会有保护野生动物出现。评价区范围内未发现珍稀保护动物出没。 项目所在地区地表植被现状见图3-1。 （3）评价区土地利用现状 评价区范围土地利用现状类型包括：旱地0.45hm2、灌木林地8.49hm2、裸土地0.68hm2、内陆滩涂0.61hm2、坑塘水面0.21hm2、水工建筑用地0.58hm2。以裸土地和林地为主，分别占到评价区范围的6.17%、77.04%。评价区土地利用类型详见下表。 表3-1 评价区土地利用现状类型统计表 单位：hm2 占地类型; 旱地; 灌木林地; 裸土地; 内陆滩涂; 坑塘水面; 水工建筑用地; 合计. 占地面积; 0.45; 8.49; 0.68; 0.61; 0.21; 0.58; 11.02. 占比; 4.08%; 77.04%; 6.17%; 5.54%; 1.91; 5.26%; 100%. 3.地表水水环境质量现状 （1）监测断面 本次现状调查过程中，收集了陕西华康检验检测有限责任公司于（监测时间：2021年1月、2021年4月、2021年7月、2021年10月）汉阴县观音河水库水源地断面监测成果。 表3-2 地表水现状监测断面情况表 河流; 监测断面; 监测单位; 监测时间; 备注. 观音河; 观音河水库坝前; 陕西华康检验检测有限责任公司; 2021年1月、4月、7月、10月; 引用水库监测成果. （2）监测指标 包括：水温、pH 值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、甲醛、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、苯乙烯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯共38项。监测结果见表3-3~表3-6。 （3）水质现状评价 根据安康市及表3-4~表3-7县级集中式生活饮用水水质状况，汉阴县观音河水库水源地2021年第三、四季度，2022年第一季度水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质目标。 表3-3 观音河水质监测结果及评价表 断面位置：观音河水库坝前（该河段水功能区划为饮用水水源保护区，水质目标为Ⅱ类） 序号; 监测项目; 单位; 2021年1月 监测结果; 地表水环境质量 Ⅱ类标准; 监测结果 评价. 1; 水温; ℃; 10.1; 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大升温≤1 周平均最大降温≤2. 2; pH值; /; 8.03; 6～9; 达标. 3; 溶解氧; mg/L; 11.09; ≥6; 达标. 4; 高锰酸盐指数; mg/L; 1.0; ≤4; 达标. 5; 化学需氧量; mg/L; 8; ≤15; 达标. 6; 五日生化需氧量; mg/L; 0.9; ≤3; 达标. 氨氮; mg/L; 0.197; ≤0.5; 达标. 8; 总磷; mg/L; 0.01ND; ≤0.025; 达标. 9; 铜; mg/L; 0.001ND; ≤1.0; 达标. 10; 锌; mg; /L 0.05ND; ≤1.0; 达标. 11; 硒; mg/L; 0.0004ND; ≤0.01; 达标. 12; 砷; mg/L; 0.0003ND; ≤0.05; 达标. 13; 汞; mg/L; 0.00004ND; ≤0.00005; 达标. 14; 镉; mg/L; 0.001ND; ≤0.005; 达标. 15; 六价铬; mg/L; 0.004ND; ≤0.05; 达标. 6 铅; mg/; 0.01ND; ≤0.01; 达标. 17; 氰化物; mg/L; 0.004ND; ≤0.05; 达标. 18; 挥发酚; mg/L; 0.0003ND; ≤0.002; 达标. 19; 石油类; mg/L; 0.01ND; ≤0.05; 达标. 20; 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05ND; ≤0.2; 达标. 21; 硫化物; mg/L; 0.005ND; ≤0.1; 达标. 22; 粪大肠菌群; 个/L; 1.1*103; ≤2000; 达标. 23; 氟化物（F—计）; mg/L; 0.222; ≤1.0; 达标. 24; 硫酸盐; mg/L; 46; 0 ≤250; 达标. 25; 氯化物; mg/L; 4.05; ≤250; 达标. 26; 硝酸盐氮; mg/L; 0.744; ≤10; 达标. 27; 铁; mg/L; 0.03ND; ≤0.3; 达标. 28; 锰; mg/L; 0.01ND; ≤0.1; 达标. 29; 甲醛; mg/L; 0.05ND; ≤0.9; 达标. 30; 三氯甲烷; mg/L; 0.0004ND; ≤0.06; 达标. 31; 四氯化碳; mg/L; 0.0004ND; ≤0.002; 达标. 32; 三氯乙烯; mg/L; 0.0004ND; ≤0.07; 达标. 33; 四氯乙烯; mg/L; 0.0002ND; ≤0.04; 达标. 34; 苯乙烯; mg/L; 0.0002ND; ≤0.02; 达标. 35; 甲苯; mg/L; 0.0003ND; ≤0.7; 达标. 36; 乙苯; mg/L; 0.0003ND; ≤0.3; 达标. 37; 异丙苯; mg/L; 0.0003ND; ≤0.25; 达标. 38; 二甲苯; mg/L; 0.0005ND; ≤0.5; 达标. 表3-4 观音河水质监测结果及评价表 断面位置：观音河水库坝前（该河段水功能区划为饮用水水源保护区，水质目标为Ⅱ类） 序号; 监测项目; 单位; 2021年4月 监测结果; 地表水环境质量 Ⅱ类标准; 监测结果 评价. 1; 水温; ℃; 15.2; 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大升温≤1 周平均最大降温≤2. 2; pH值; /; 8.03; 6～9; 达标. 3; 溶解氧; mg/L; 7.93; ≥6; 达标. 4; 高锰酸盐指数; mg/L; 1.5; ≤4; 达标. 5; 化学需氧量; mg/L; 8; ≤15; 达标. 6; 五日生化需氧量; mg/L; 1.4; ≤3; 达标. 7; 氨氮; mg/L; 0.086; ≤0.5; 达标. 8; 总磷; mg/L; 0.02; ≤0.025; 达标. 9; 铜; mg; L 0.001ND; ≤1.0; 达标. 10; 锌; mg; /L 0.05ND; ≤1.0; 达标. 11; 硒; mg/L; 0.0004ND; ≤0.01; 达标. 12; 砷; mg/L; 0.0005; ≤0.05; 达标. 13; 汞; mg/L; 0.00004ND; ≤0.00005; 达标. 14; 镉; mg/L; 0.001ND; ≤0.005; 达标. 15; 六价铬; mg/L; 0.004ND; ≤0.05; 达标. 16; 铅; mg/; 0.01ND; ≤0.01; 达标. 17; 氰化物; mg/L; 0.004ND; ≤0.05; 达标. 18; 挥发酚; mg/L; 0.0003ND; ≤0.002; 达标. 19; 石油类; mg/L; 0.01ND; ≤0.05; 达标. 20; 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05ND; ≤0.2; 达标. 21; 硫化物; mg/L; 0.05ND; ≤0.1; 达标. 22; 粪大肠菌群; 个/L; 4.5*102; ≤2000; 达标. 23; 氟化物（F—计）; mg/L; 0.168; ≤1.0; 达标. 24; 硫酸盐; mg/L; 24.8; ≤250; 达标. 25; 氯化物; mg/L; 1.82; ≤250; 达标. 26; 硝酸盐氮; mg/L; 1.97; ≤10; 达标. 27; 铁; mg/L; 0.03ND; ≤0.3; 达标. 28; 锰; mg/L; 0.01ND; ≤0.1; 达标. 29; 甲醛; mg/L; 0.05ND; ≤0.9; 达标. 30; 三氯甲烷; mg/L; 0.0004ND; ≤0.06; 达标. 31; 四氯化碳; mg/L; 0.0004ND; ≤0.002; 达标. 32; 三氯乙烯; mg/L; 0.0004ND; ≤0.07; 达标. 33; 四氯乙烯; mg/L; 0.0002ND; ≤0.04; 达标. 34; 苯乙烯; mg/L; 0.0002ND; ≤0.02; 达标. 35; 甲苯; mg/L; 0.0003ND; ≤0.7; 达标. 36; 乙苯; mg/L; 0.0003ND; ≤0.3; 达标. 37; 异丙苯; mg/L; 0.0003ND; ≤0.25; 达标. 38; 二甲苯; mg/L; 0.0005ND; ≤0.5; 达标. 表3-5 观音河水质监测结果及评价表 断面位置：观音河水库坝前（该河段水功能区划为饮用水水源保护区，水质目标为Ⅱ类） 序号; 监测项目; 单位; 2021年7月 监测结果; 地表水环境质量 Ⅱ类标准; 监测结果 评价. 1; 水温; ℃; 23.5; 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大升温≤1 周平均最大降温≤2. 2; pH值; /; 8.05; 6～9; 达标. 3; 溶解氧; mg/L; 8.50; ≥6; 达标. 4; 高锰酸盐指数; mg/L; 1.8; ≤4; 达标. 5; 化学需氧量; mg/L; 9; ≤15; 达标. 6; 五日生化需氧量; mg/L; 1.6; ≤3; 达标. 7; 氨氮; mg/L; 0.072; ≤0.5; 达标. 8; 总磷; mg/L; 0.02; ≤0.025; 达标. 9; 铜; mg/L; 0.01ND; ≤1.0; 达标. 10; 锌; mg; /L 0.05ND; ≤1.0; 达标. 11; 硒; mg/L; 0.0004N; ≤0.01; 达标. 12; 砷; mg/L; 0.0003ND; ≤0.05; 达标. 13; 汞; mg/L; 0.00004ND; ≤0.00005; 达标. 14; 镉; mg/L; 0.001ND; ≤0.005; 达标. 15; 六价铬; mg/L; 0.004ND; ≤0.05; 达标. 16; 铅; mg/; 0.01ND; ≤0.01; 达标. 17; 氰化物; mg/L; 0.004ND; ≤0.05; 达标. 18; 挥发酚; mg/L; 0.003ND; ≤0.002; 达标. 19; 石油类; mg/L; 0.01ND; ≤0.05; 达标. 20; 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05ND; ≤0.2; 达标. 21; 硫化物; mg/L; 0.005ND; ≤0.1; 达标. 22; 粪大肠菌群; 个/L; 1.1*103; ≤2000; 达标. 23; 氟化物（F—计）; mg/L; 0.217; ≤1.0; 达标. 24; 硫酸盐; mg/L; 33.2; ≤250; 达标. 25; 氯化物; mg/L; 7.70; ≤250; 达标. 26; 硝酸盐氮; mg/L; 2.67; ≤10; 达标. 27; 铁; mg/L; 0.03ND; ≤0.3; 达标. 28; 锰; mg/L; 0.01ND; ≤0.1; 达标. 29; 甲醛; mg; L 0.05ND; ≤0.9; 达标. 30; 三氯甲烷; mg/L; 0.004ND; ≤0.06; 达标. 31; 四氯化碳; mg/L; 0.0004ND; ≤0.002; 达标. 32; 三氯乙烯; mg/L; 0.0004ND; ≤0.07; 达标. 33; 四氯乙烯; mg/L; 0.0002ND; ≤0.04; 达标. 34; 苯乙烯; mg/L; 0.0002ND; ≤0.02; 达标. 35; 甲苯; mg/L; 0.0003ND; ≤0.7; 达标. 36; 乙苯; mg/L; 0.0003ND; ≤0.3; 达标. 37; 异丙苯; mg/L; 0.0003ND; ≤0.25; 达标. 38; 二甲苯; mg/L; 0.0005ND; ≤0.5; 达标; 达标. 表3-6 观音河水质监测结果及评价表 断面位置：观音河水库坝前（该河段水功能区划为饮用水水源保护区，水质目标为Ⅱ类） 序号; 监测项目; 单位; 2021年10月 监测结果; 地表水环境质量 Ⅱ类标准; 监测结果 评价. 1; 水温; ℃; 17.3; 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大升温≤1 周平均最大降温≤2. 2; pH值; /; 7.93; 6～9; 达标. 3; 溶解氧; mg/L; 7.98; ≥6; 达. 4; 高锰酸盐指数; mg/L; 2.9; ≤4; 达标. 5; 化学需氧量; mg/L; 11; ≤15; 达标. 6; 五日生化需氧量; mg/L; 2.6; ≤3; 达标. 7; 氨氮; mg/L; 0.3; ≤0.5; 达标. 8; 总磷; mg/L; 0.01; ≤0.025; 达标. 9; 铜; mg/L; 0.025; ≤1.0; 达标. 10; 锌; mg; /L 0.05ND; ≤1.0; 达标. 11; 硒; mg/L; 0.0004ND; ≤0.01; 达标. 12; 砷; mg/L; 0.0003ND; ≤0.05; 达标. 13; 汞; mg/L; 0.00004ND; ≤0.00005; 达标. 14; 镉; mg/L; 0.001ND; ≤0.005; 达标. 15; 六价铬; mg/L; 0.004ND; ≤0.05; 达标. 16; 铅; mg/; 0.01ND; ≤0.01; 达标. 17; 氰化物; mg/L; 0.004ND; ≤0.05; 达标. 18; 挥发酚; mg/L; 0.0003ND; ≤0.002; 达标. 19; 石油类; mg/L; 0.01ND; ≤0.05; 达标. 20; 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05ND; ≤0.2; 达标. 21; 硫化物; mg/L; 0.005ND; ≤0.1; 达标. 22; 粪大肠菌群; 个/L; 1.4*103; ≤2000; 达标. 23; 氟化物（F—计）; mg/L; 0.242; ≤1.0; 达标. 24; 硫酸盐; mg/L; 16.6; ≤250; 达标. 25; 氯化物; mg/L; 6.44; ≤250; 达标. 26; 硝酸盐氮; mg/L; 1.13; ≤10; 达标. 27; 铁; mg/L; 0.27; ≤0.3; 达标. 28; 锰; mg/L; 0.01ND; ≤0.1; 达标. 29; 甲醛; mg/L; 0.05ND; ≤0.9; 达标. 30; 三氯甲烷; mg/L; 0.0004ND; ≤0.06; 达标. 31; 四氯化碳; mg; L 0.0004ND; ≤0.002; 达标. 32; 三氯乙烯; mg/L; 0.0004ND; ≤0.07; 达标. 33; 四氯乙烯; mg/L; 0.0002ND; ≤0.04; 达标. 34; 苯乙烯; mg/L; 0.0002ND; ≤0.02; 达标. 35; 甲苯; mg/L; 0.0003ND; ≤0.7; 达标. 36; 乙苯; mg/L; 0.0003ND; ≤0.3; 达标. 37; 二甲苯; mg/L; 0.0005ND; ≤0.5; 达标. 38; 异丙苯; mg/L; 0.0003ND; ≤0.25; 达标. ### 4.地下水水环境质量现状 根据初步设计阶段地质勘察成果，工程区位于秦岭南部月河流域、汉阴—安康断陷盆地以北的底中山地区，地势北高南低，地下水总体流向由北向南。工程区地下水类型主要为基岩裂隙水，其次为孔隙潜水。 （1）监测点位 本次在工程上下游沿线布设点位进行了补充监测。环境现状监测点位图（附图9）。 布设3个水质监测点位：温家沟水井、观音河村水井、西坡村水井附近的泉眼或者水井处。 布设6个水位监测点位：温家沟水井、观音河村水井、西坡村水井、角鹿沟水井、龟湾水井、小黑沟水井或附近的泉眼或者水井处。 （2）监测项目 监测水质因子包括： pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、溶解性总固体、铁、铬(六价)、汞、砷、总硬度、钙、镁、钾、钠、碳酸盐、重碳酸盐、硫酸盐、氯化物、氰化物、氟化物、总大肠菌群、地下水水位等共24项。监测结果见下表及附件。 （3）地下水水质评价 2022年5月24日委托陕西瑞普检测技术有限公司取样结果显示，工程所在地地下水达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。项目区地下水水化学类型为HCO3-—SO42-—K+Na+—Ca2+型水，滑坡体内地下水类型为CO32-—SO42-—Ca2+型水。 表3-7 地下水水质监测结果表 监测时间：2022年5月24日 序号; 监测项目; 单位; 监测断面及监测结果; 地下水质量标准Ⅲ类标准; 监测结果 评价. 温家沟水井; 观音河村水井; 西坡村水井. 1; PH值; /; 6.9; 7.0; 7.0; 6.5～8.5; 达标. 2; 耗氧量; mg/L; 0.69; 1.41; 1.27; ≤3; 达标. 3; 氨氮; mg/L; 0.32; 0.36; 0.18; ≤0.50; 达标. 4; 硝酸盐; mg/L; 0.3; 0.6; 0.5; ≤20.0; 达标. 5; 亚硝酸盐; mg/L; 0.02; 0.02; 0.04; ≤1.00; 达标. 6; 挥发性酚类; mg/L; ND0.0003; ND0.0003; ND0.0003; ≤0.002; 达标. 7; 溶解性总固体; mg/L; 364; 396; 266; ≤1000; 达标. 8; 铁; mg/L; ND0.03; ND0.03; ND0.03; ≤0.3; 达标. 9; 铬(六价); mg/L; ND0.004; ND0.004; ND0.004; ≤0.05; 达标. 1; 汞; mg/L; ND0.0001; ND0.0001; ND0.0001; ≤0.001; 达标. 11; 砷; mg/L; ND0.001; ND0.001; ND0.001; ≤0.01; 达标. 12; 总硬度; mg/L; 207; 194; 109; ≤450; 达标. 13; 钠; mg/L; 7.30; 19.8; 7.61; ≤200; 达标. 14; 硫酸盐; mg/L; 9; 13; 16; ≤250; 达标. 15; 氯化物; mg/L; 33.6; 93.9; 17.7; ≤250; 达标. 16; 氰化物; mg/L; ND0.002; ND0.002; ND0.002; ≤0.05; 达标. 17; 氟化物; mg/L; 0.3; 0.5; ND0.2; ≤1.0; 达标. 18; 总大肠菌群; MPN/100 m L; 未检出; 未检出; 未检出; ≤3.0; 达标. 19; 碳酸盐; mg/L; ND5; ND5; ND5; -; /. 20; 重碳酸盐; mg/L; 212; 121; 105; -; /. 21; 钙; mg/L; 73.0; 56.8; 32.7; -; /. 22; 镁; mg/L; 7.51; 13.8; 6.40; -; /. 23; 钾; mg/L; 2.99; 1.61; 3.05; -; /. （4）地下水水位调查 工程区地下水类型主要为基岩裂隙水，其次为孔隙潜水。根据工程地质勘察钻孔揭露，两岸山体内的地下水位高程一般高于水库正常蓄水位，地下水的不及来源为大气降水，向河谷排泄。地下水埋深在5.8~19.4m范围。项目区地下水位调查情况见表3-8-表3-9。 表3-8 工程沿改建道路地下水水位统计表 钻孔编号; 地面高程（m）; 地下水位（m）; 埋深（m）. BZK1; 458.09; 449.74; 8.35. BTK2; 432.70; 425.86; 6.84. BTK3; 439.86; 427.88; 11.98. BTK4; 462.50; 460.32; 2.18. 表3-9 工程线地下水水位调查统计表 序号; 调查点位; 井口高程（m）; 水位标高（m）; 埋深（m）. 1; 温家沟水井; 501; 499; 2. 2; 观音河村水井; 476; 475; 1. 3; 西坡村水井; 483; 481; 2. 4; 角鹿沟水井; 489; 488; 1. 5; 龟湾水井; 458; 457; 1. 6; 小黑沟水井; 517; 516; 1. ### 5.环境空气质量现状 本项目位于安康市汉阴县，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据安康市生态环境局202-2年1月20日公布的《2021年12月及1-12月全省环境空气质量状况》中对汉阴县空气状况统计数据，统计结果见下表3-10。 表3-10 环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 14; 40; 35.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 45; 70; 64.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.1; 达标. CO; 第95百分位数24小时平均浓度; 1200; 4000; 30.0; 达标. O3; 第90百分位数日最大8小时平均浓度; 111; 160; 69.4; 达标. 由上表可知，本项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、CO第95百分位数24h平均质量浓度、O3第90百分位数日最大8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求， 因此项目所在评价区域为达标区。 ### 6.声环境现状 （1）监测布点 环评环境现状调查过程，在本工程区沿线附近居民点处设置监测点位。点位布设见表3-11、评价区环境现状监测点位图（附图9）。 表3-11 声环境监测点位布设表 序号; 点位; 备注. 1; 观音河村; 施工场界200m范围内. 2; 道路工程起点处; 高噪声施工场界处. （2）监测结果及评价 监测结果及评价见表3-12及环境现状监测报告（附件3）。 表3-12 声环境监测结果 序号; 点位; 监测结果（Leq［dB（A）］）; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类. 2022年5月 23日; 2022年5月 24日; 标准值; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 观音河村; 53; 45; 52; 43; 60; 50; 达标. 2; 道路工程起点处; 55; 44; 55; 44; 60; 50; 达标. 根据表3-12的监测结果：工程区昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区限值。总的来说评价区声环境质量现状良好。 7.土壤环境 在本项目可研阶段委托西安瑞普检测技术有限公司对项目区土壤进行监测，共布设7个监测点位，见下表3-13。 根据2022年5月24日采样（共3个采样）化学分析析结果，土壤中易溶盐含量一般为0.77g/kg～0. 92g/kg≤1 g/kg，pH值为7.38～7.9。按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录D.1-D.2土壤盐化、碱化、酸化分级标准，工程区土壤现状无盐化、酸化及碱化现象。 表3-13 土壤监测结果 序号; 点位; pH值（无量纲）; 全盐量（g/kg）. 1; 西山滑坡体; 8.56; 0.92. 2; 占地范围外刘家沟附近空地处; 8.62; 0.90. 3; 项目占地范围外八庙村附近空地处; 8.71; 0.77. 根据土壤环境影响评价项目类别划分依据，观音河水库除险加固工程在行业类别上属Ⅲ类项目；本工程为生态影响型项目，所在区域土壤敏感程度为不敏感。按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本工程可不开展土壤环境影响评价工作。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | （1）原来观音河水库由坝后电站，未下泄生态流量，不符合秦岭生态保护条例要求。观音河水库于2021年拆除坝后电站，增设生态放水设施及监测设备，设计泄放生态流量0.1m3/s。 （2）水库大坝右岸有滑坡体，造成水土流失，影响水源保护区水质，影响水库主体工程安全。 |
| 生态环境保护目标 | 表3-14 生态环境保护目标表 环境 要素; 保护对象; 相对位置及距离; 保护目标. 地表水; 西山滑坡体~观音河水库坝址下游200m之间河段。; 项目区为汉阴县观音河水库饮用水源保护区，水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。. 地下水; 施工区，主要是西山滑坡体开挖、防汛道路开挖等施工，可能引起地下水流场或水位变化的区域。; 目前尚无地下水功能区划。按照（GB/T14848-2017）《地下水环境质量标准》Ⅲ类标准进行保护。. 声环境及大气 环境; 评价范围为项目区两侧各200m范围。; （1）观音河村，位于改建防汛道路南侧50m。; 大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；结合评价区环境状况，声环境执行《声环境质量标准》GB3096-2008 2类声环境功能区标准。. 生态 环境; 评价范围为工程施工区周边和施工道路两侧各500m范围，施工生产生活区和弃土渣场等周边各500m。; 评价范围内秦岭核心保护区生态系统、陆生水生植物动物等。; （1）《陕西省生态功能区划》：本项目位于秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区~汉江两岸丘陵盆地农业生态功能区~月河盆地城镇及农业区； （2）《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》，属于秦岭核心保护区。. 敏感目标; 陕西汉阴观音河国家湿地公园。; 符合《国家湿地公园管理办法》中相关规定。. 汉阴县观音河水库饮用水水源保护区; 符合《陕西省饮用水水源保护条例》中相关规定。. |
| 评价 标准 | 1.环境质量标准 （1）地表水环境质量：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准； （2）环境空气质量：执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准； （3）声环境：执行GB3096-2008《声环境质量标准》表1中2类标准。 （4）地下水环境：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。 2.污染排放标准 （1）废（污）水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）禁排规定，施工期废水综合利用不外排。 （2）废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中表2中无组织排放监控浓度限值； （3）噪声：施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）各施工阶段标准； （4）固体废物按照GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》中有关要求执行。废机油等按照《国家危险废物名录（2021年版）》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修改单中的相关规定贮存，并交有危废资质的单位处理。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1.生态环境影响分析 （1）陆生生态影响评价 1）陆生植物影响 工程施工占地及施工影响范围内没有珍稀保护植物。工程施工不会对区域植物物种的多样性带来影响，由于工程永久占用林地5.25hm2、裸地0.03hm2，临时占用林地3.24hm2，裸地0.65hm2，施工过程中会造成区域植物物种生物量的损失。这些影响随着施工结束和植被恢复措施的实施而逐渐减小。但是由于机械的碾压、挖土和人为的践踏，限制了一些较高的草本植物生长，使群落高度降低、结构简化，生物多样性程度随之降低，群落物种数减少，生产力降低。在陆地上原来生长的多年生中生草本群落会被一些一年生的耐旱、耐践踏的草本群落所替代。动物以植物群落为其栖息、繁殖和取食的场所，工程建设在其影响植被和植物多样性的同时将引起动物区系的组成、种群结构、数量动态和分布格局的变化。 建设单位要与地方政府及有关职能部门积极协调，在施工前认真落实地方有关征地补偿手续及其费用，配合地方政府解决工程沿线扰动区域内的土地占补平衡问题；同时在施工和运行期间要落实本报告书中的有关环境保护措施，将永久性工程占地对沿线地区土地利用的影响减到最小。 本次工程占用旱地面积0.45hm2，其中临时占用面积0.45hm2。施工中应严格控制项目用地范围，避免超出范围占用耕地，对破坏的表层土进行回用，并且严格执行落实“占一补一”的耕地补偿政策。根据陕西省《中华人民共和国土地管理法》实施办法，应确保项目区农田总量平衡，如没有条件复垦，应当按规定缴纳农用地复垦费，对占用的耕地进行补偿。工程结束后，经过复垦，临时占地基本可恢复土地生产功能，耕地较易恢复，林地恢复时间较长。在采取上述措施后，项目建设对农业造成的影响是可以接受的。 2）陆生动物影响 经现场调查，工程区陆生动物以常见的野生动物为主，未发现有珍稀保护性动物分布。 本工程建设对陆生动物的影响首先体现在施工期间。首先，由于该区域内无大型野生动物，道路作为屏障对其迁移等活动的影响不大；其次，工程过程中土方开挖、机械噪声、车辆机械噪声和施工人员往来等施工活动都会干扰项目区内现有动物的栖息环境，野生动物和农田啮齿类动物会向工程区周围相同的生境迁徙，项目区内动物的种类、数量会暂时性减少；第三，若管理不善，将会出现施工人员对沿线附近野生动物的狩猎，则对野生动物资源影响较大，这将迫使动物离开项目区附近区域。由于项目施工是分段进行，因此，施工活动对野生动物的影响是短时的、可逆的。待工程施工结束后，随着地表植被的逐渐恢复，工程区生产活动趋于稳定，部分迁徙的野生动物和啮齿类动物将会陆续重新返回原来栖息地，施工期的不利影响也会随着消失。 （2）水生生态影响分析 施工过程会使观音河水库水生生物栖息环境受到一定影响，土石填筑和拆除造成工程区局部悬浮物浓度增加，水体透明度下降，底栖生物损失，鱼类栖息、活动受干扰等影响。此外，施工废水如果不经处理直接排放，将导致纳污水体局部区域水质变化，对水生生境产生一定不利影响，应采取相应处理措施，禁止废污水外排。 （4）环境敏感区影响分析 1）观音河国家湿地公园影响分析 汉阴观音河国家湿地公园规划分布在汉阴县城关镇杨家坝村、观音河镇观音河村、合心村、进步村、水田村。公园总规划面积425.15公顷，依据《汉阴县观音河国家湿地公园建设总规》将公园划分为湿地保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区、管理服务区五大功能区域。评价区湿地公园区域主要生态系统为农田生态系统、草地生态系统、湿地生态系统。由于施工带来的土地利用结构变化、土壤与植被破坏将对湿地公园造成不可避免的扰动。 观音河水库除险加固工程的建设是为了实现水库正常运行，充分发挥水库效益，并确保下游人民群众的生命财产安全。大坝排水棱体及下游坝坡改造段位于汉阴县观音河国家湿地公园管理服务区和恢复重建区内。西山滑坡体段位于汉阴县观音河国家湿地公园宣教展示区内。溢洪道进口前段新滑塌体工程段位于汉阴县观音河国家湿地公园宣教展示区内。防汛道路改建段位于汉阴县观音河国家湿地公园湿地保育区、宣教展示区、恢复重建区内。 总体来说，工程建设会对观音河湿地公园局部生态系统结构造成一定的影响，但施工工程量较小，施工工期较短，临时占用湿地公园的时间未超过一年，影响区域的湿地生态系统的植被丰富度较低。施工完毕后，可通过拆除临时设施、平整土地、表土回覆、植被恢复等措施，及时恢复原有的湿地公园面积，恢复湿地公园生态系统，使临时占地恢复到原土地使用功能水平，确保湿地质量不降低。因此，工程施工影响是局部、暂时的，不会对湿地公园生态系统产生较大影响，更不会影响生态系统的稳定性，对整个生态系统产生的负面影响较小。工程对位于湿地公园宣教展示区内的滑坡体进行了整治，并对防汛道路进行了改建，工程运行期将有利于国家湿地公园的运行维护，对其产生有利影响。 工程运行期对观音河国家湿地公园资源、湿地公园生态系统基本没有影响。 2）观音河水库饮用水水源保护区影响分析 本工程西山滑坡体治理工程（部分范围）、防汛道路改建工程（部分段）、溢洪道进口前端新滑塌体工程（部分范围）位于一级保护区内；大坝工程（部分范围）、西山滑坡体治理工程（部分范围）、防汛道路改建工程（部分段）、溢洪道进口前端新滑塌体工程（部分范围）位于水源地二级保护区内；西山滑坡体治理工程（部分范围）、防汛道路改建工程（部分段）位于准保护区范围内，排沙泄空洞位于水源保护区范围外。 工程从任务上属于建设与供水设施和保护水源相关的项目，运行期不排放污染物，未违反《水污染防治法》中第六十五条“禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目”，第六十六条“禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目”，以及第六十七条“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目”。同时，工程建设未违反《陕西省饮用水水源保护条例》中的相关规定。 工程对观音河水库水源地保护区的影响主要集中在施工期，对水环境、土壤环境、声环境、大气环境等产生一定影响，但是采取相关环保措施后影响有限。工程施工时应严格遵守《陕西省饮用水水源保护条例》。在采取工程施工场地、施工营地远离水源保护区布设，施工废水禁止排入河道，禁止弃渣、生活垃圾进入水源保护区等措施后，工程建设对水源保护区影响较小。 （5）水土流失影响分析 本工程开挖土石方量29.27万m3（自然方）；回填土石方量2.47万m3（自然方），余方26.80万m3（自然方）。本工程弃渣场共5处，分别位于大坝下游2.5km、3.2km、4km的左岸支沟内，占地类型为灌木林地、旱地、裸土地等。应采取袋装土拦挡、密目网苫盖、临时排水沟及沉沙池等防治措施，减少水土流失和扬尘的产生，减少对周围环境产生的影响。 根据本工程水土保持方案，项目区水土流失类型以水力侵蚀为主，秦岭山地侵蚀模数1000t/km2•a。工程水土流失主要集中在施工期，施工扰动侵蚀模数4000t/km2•a。未采取措施的情况下扰动水土流失总量为1853.8t，新增水土流失量为1247.8t。采取分区防治措施后，水土流失基本可以得到有效控制。 2.水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 施工期对地表水环境的影响主要来自施工生产废水和生活污水。根据施工组织设计，本工程所需混凝土外购，机械车辆大中修均在汉阴县进行。因此，本工程施工期不设混凝土生产系统、不设取料场、不设施工机械维修站，只设机械车辆停放场。施工生产废水主要为混凝土养护废水和机械车辆冲洗废水；生活污水主要来自施工营地施工人员集中生活区。 1）混凝土养护废水 本工程混凝土养护废水主要为西山滑坡体防护混凝土浇筑养护废水、改建防汛带路和下游河道堤防重建混凝土浇筑养护废水，均属于间歇式产生。本工程施工所需混凝土总方量约为2.33万m3，按每立方米混凝土养护废水产量0.2 m3计，产生废水总量为0.47万m3。砼养护废水高峰期产污强度12.06m3/d。混凝土养护废水SS浓度为500--5000mg/L。施工期混凝土养护废水需经过处理回用，不外排。 2）车辆冲洗水及含油废水 本工程机械车辆维护保养站与施工区相邻一起布置。运输车辆冲洗水量类比取为0.3m3/d·台，每天需冲洗的施工机械约18辆，各工区冲洗废水为5.4m3/d。废水中主要污染物石油类浓度约为1000mg/L，CODcr：25～200mg/L，SS：300～4000 mg/L。废水应采取隔油处理后回用，不排入地表水体，不会对水环境产生影响。废油集中收集，交由危废资质的单位处理。 3）生活污水 生活污水来源于施工临时生活营地，根据工程施工组织安排，施工高峰期上劳人数为100人，按用水量0.06m³/（人•天）计，排水系数按0.8计，则日产生生活污水为4.80m3/d。施工期生活污水产生量为0.17万m3。类比同类工程，生活污水主要污染物为COD、NH3-N和SS、动植物油等，其中CODCr一般浓度为400mg/L，SS浓度为300mg/L，氨氮浓度为25mg/L、动植物油浓度为25 mg/L。对生活污水需采用吸污车运送至汉阴县污水处理厂集中处置，禁止外排。不会对水环境造成影响。 （2）地下水环境的影响分析 工程施工期生产生活废污水产生较集中，废水产生强度不大，污染物类型简单，由于工程区施工期废污水经处理后全部综合利用不外排，不会对地下水水质产生影响。 3.大气环境影响分析 施工废气污染源主要来自地面开挖、回填、土石堆放和运输车辆行驶产生的扬尘（粉尘）、施工机械（柴油机）、运输车辆排放产生的废气，废气中的主要污染物为TSP、SO2、NO2、CmHn等。这些污染物将对环境空气造成一定程度的污染，但这种污染是短期的，工程结束后将不复存在。本分析主要利用同类工程的建设经验和监测结果，类比分析施工期对周围大气环境的影响。 - 扬尘（粉尘） 本工程的扬尘（粉尘）主要产生于两个部分：西山滑坡体、下游坝坡及排水棱体的地面清理、开挖、填埋、土石方堆放、拆除等施工活动，以及车辆运输过程产生的扬尘（粉尘）。施工期间产生的扬尘（粉尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力的影响因素最大，随着风速的增大，施工扬尘（粉尘）的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 西山滑坡体、下游坝坡及排水棱体的地面清理、开挖、填埋、土石方堆放、拆除等过程分段进行，施工时间较短，作业带内产生的扬尘（粉尘）为无组织面源排放，根据类似工程的实际现场调查：在大风情况下施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m³以上，25m处为1.53mg/m³，下风向45m范围内TSP浓度超标。由于施工过程为分段进行，施工时间较短，在严格执行分层开挖、分层回填的操作制度、工程措施与生物措施相结合的条件下，施工作业扬尘污染是短时的，且影响不会很大，各大气保护目标在施工期内会受到施工扬尘的影响较小。 施工阶段汽车运输过程中也会对道路两侧一定范围产生扬尘污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据类比分析得知：在车流量为20辆/小时，道路为泥结石路面，干燥气候条件下，公路外侧10m处的扬尘浓度为0.15mg/N·m3，在公路外侧50m处，浓度为0.12mg/N·m3。道路扬尘浓度随距离增加而衰减，主要影响范围基本在道路两侧50m内，对下风向影响距离稍远一些。 由于本项目施工道路为混凝土路面，施工期间配备有洒水车及时洒水，车流量不足20辆/h，远小于一般公路的车流量，运输距离不足10km，行驶速度不超过50km/h，因此道路扬尘浓度较小。 （2）燃油尾气 施工机械燃油尾气也会产生一定污染，施工机械预计柴油用量为425.35t，汽油5.08t，以柴油、汽油为主要燃料的机械排放的废气中有害物质为SO2、CO、NOx等，属于连续、无组织排放源，污染物呈面源分布。运输车辆废气沿交通路线沿程排放，施工机械废气基本以点源形式排放，由于废气排放不连续性和工程施工期有限，并且施工区域主要位于农村地区，排放废气中污染物能够很快扩散。因此，施工机械和施工车辆废气排放不会引起区域大气环境质量恶化，对区域环境空气质量影响很小，不会对各敏感目标产生明显影响。 （3）综合分析 综上所述，工程施工期产生有害气体数量不大且多属间歇性排放，受地形条件的限制，施工扬尘影响范围仅限施工场界内，由于工程建设区环境质量背景值良好，没有明显的大气污染源，施工大气环境影响半径小于50m，公路两侧小于50m。根据施工组织设计，工程施工期将造成改建防汛道路线沿线的观音河村、刘家沟2处敏感目标在部分时段的TSP浓度超标，应对其采取防护措施。 4.声环境影响分析 工程施工噪声源主要由两大部分组成：一是固定噪声源，主要位于西山滑坡体、下游坝坡护坡、改建防汛道路、排水渠（涵）、下游河道堤防拆除重建施工部位施工噪声，源强一般在65~100dB（A）；二是以车辆运输为主的移动、间断式噪声源等，流动声源源强一般在80~90dB（A）左右，会对施工道路两侧近距离范围产生一定影响；另外，下游河道堤防拆除施工爆破属突发性噪声，瞬时源强高达130dB（A）左右。 （1）固定噪声源影响预测 固定声源噪声影响采用点源噪声模型进行预测，按照点源噪声衰减模型公式计算出不同范围内的噪声强度，结合各施工机械实际工作场所，考虑建筑物、山体等障碍物的隔声损失，衰减量按5～10dB（A），确定施工机械设备噪声至不同距离受声点的声级值，预测施工噪声对周边居民点的影响。 点声源合成计算公式： L1+2+⋯+n=10lgi=1n(100.1Li) （公式4－1） 式中：L1+2+…+n—— n个声源合成声压强度，dB（A）； Li —— 各声源噪声强度，dB（A）。 点声源随传播距离衰减模式为： LP=L0-20lg（r/r0） （公式4－2） 式中：LP —— 距声源r处的声压级； L0 —— 距声源r0处的声压级。 采用以上公示，对固定噪声源周边一定距离范围的噪声进行预测结果：距离施工机械设备声源50m处，噪声衰减值可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准的要求。 施工固定噪声源主要位于西山滑坡体工区、下游坝坡护坡施工区、排水棱体施工区、改建防汛道路施工区。根据现场调查，本工程线路居民点分布情况为改建防汛道路的起点和终点。其中： 1）道路起点：防汛道路起点范围内附近刘家沟村居民点； 2）道路中点、终点：防汛道路终点范围内附近观音河村居民点。 3）排水渠（涵）、下游河道堤防拆除段范围内附近观音河村居民点。其相对位置关系详见表4-1。 表4-1 观音河水库除险加固工程沿线居民点分布调查统计表 线路位置; 居民点的位置关系; 村庄. 道路起点; 南侧45m; 观音河村. 道路中点; K0+521.659南侧80m. 道路终点; 东侧20-100m; 刘家沟村. 排水渠（涵）、下游河道堤防拆除段; 西侧140m; 观音河村. 根据预测结果、结合上表居民点位置关系统计分析，施工部位与居民点的位置关系中，距离最近的位于防汛道路起点距离村庄最近45m的3户居民及道路终点距离村庄最近20m的4户居民、会受到施工影响。而其余施工部位距离村庄在50m以上，会使施工噪声衰减5-10 dB（A）。白天基本不会受到施工影响。 由于夜间（22：00～06：00）不安排施工，可能受施工影响的对象范围主要为改建防汛道路工程施工时对刘家沟村4户居民的影响。本工程改建防汛道路施工工程量较小，施工时段安排在第一年3月-6月进行，影响时段范围约为四个月。白天施工需要采取噪声防治措施减缓对刘家沟村居民点影响。 总体来看，采取噪声防治措施后可减缓对刘家沟村居民点影响。随着施工结束噪声影响即可消除。 （2）流动声源的影响分析 流动声源是以物料运输为主的移动、间断式的噪声源等，流动声源源强一般在80~90dB（A）左右。预测结果表明施工道路交通噪声路两侧20m处可满足GB3096－2008《声环境质量标准》二级标准要求。施工道路沿线最近的居民点为道路终点东侧20m的4户居民点。白天施工时段，该处居民点与道路之间有施工设置的隔声围挡，并采取限速、禁止鸣笛等相应的措施，加之施工期夜间一般不安排运输任务。因此，基本不会产生扰民现象。且随着施工结束影响即可消除。 5.固体废物影响分析 本工程产生的固体废物主要施工生活垃圾。 本工程施工高峰期上劳人数100人/d，生活垃圾按每人每天0.5kg计算，日产生生活垃圾量为50kg，施工期内共产生活垃圾18 t。生活垃圾主要是日常生活废弃物、果皮、剩饭菜叶等。各施工区采取定点分类收集、及时清运至汉阴县生活垃圾填埋场。对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本工程运行期间，不产生污染，对生态环境无影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本工程属除险加固工程，工程总布局合理，因害设防，重点对临时占地进行合理性分析。 1.施工布置合理性 本工程由于各施工项目均在已有的工程上加固，施工场地条件较好。加之水库枢纽范围较大，可以达到互不干扰。主要生产施工辅助企业（综合加工厂、办公生活区）、仓库等均布置在大坝下游170m处。本工程不设取土场；弃渣场选在左岸大坝下游2.5km、3.2km、4km的左岸支沟内。现状对外交通道路可直达坝址。施工交通主要为场内交通，新建厂内临时道路包括：进场道路至滑坡体上部施工；临时道路0.6km，进场道路至滑坡体中部施工临时道路0.2km。 工程施工区占地类型主要为内陆滩涂。观音河水库除险加固工程施工总布置减少了工程对坝址区外地表的扰动、占压和植被破坏，并远离居民点布设，既充分利用了工程占地，又节约了土地资源，从而缩小了工程建设对环境的影响范围以及对当地居民点的影响范围。工程各施工场地布设在大坝下游较宽场地上，对外交通便利，且对周围道路正常交通的干扰和影响轻微。对外交通道路分别衔接弃渣场、施工区及生产生活区等，这样的布局在相当程度上减少了对于工程区地表植被的损坏面积和地表土壤扰动、占压，有利于保护生态环境和减少水土流失。施工结束后恢复施工工区、临时施工道路原地貌和生态，对环境影响较小。除改建防汛道路部分布置在观音河国家湿地公园保育区之内，其余各施工区均布设在观音河国家湿地公园保护保育区之外，主要位于管理服务区，对该保护区的影响轻微。 总体来看，拟建工程施工布置环境基本合理。 2.渣场选址合理性分析 工程施工弃渣26.80万m3（自然方）。本工程弃渣场共5处，分别位于大坝下游2.5km、3.2km、4km的左岸支沟内，占地类型为灌木林地、旱地、裸土地等。应采取袋装土拦挡、密目网苫盖、临时排水沟及沉沙池等防治措施，减少水土流失和扬尘的产生，减少对周围环境产生的影响。 根据《安康市汉阴县观音河水库除险加固工程水土保持方案报告书》，水保方案中明确了弃渣场位置，因此本评价以此为准。弃渣场为临时占地，属于荒沟，满足优先选用荒沟、凹地的原则，弃渣堆置结束后，渣顶基本与周边地面齐平，及时对渣面平整与地表复垦绿化恢复生态，对环境影响较小，5处弃渣场均不在观音河国家湿地公园内。 表4-2 弃渣场设置水土保持约束性规定分析评价表 生产建设项目水土保持技术标准《GB50433-2018》; 本项目情况; 分析评价. 弃渣场; 在山丘区宜选择荒沟、凹地、支毛沟，平原区选择凹地、荒地、风沙区宜避开风口。; 本工程在观音河大坝下游2.5km支沟设置3个弃渣场，下游3.2km及4.0km处的左岸支沟内分别设置1处弃渣场，弃渣后回覆表土，达到土地恢复要求。; 符合. 应充分利用取土（石、砂）场，废弃采坑、沉陷区等场地。; 符合. 应综合考虑弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）结束后的土地利用。; 符合. 《水利水电工程水土保持技术规范》（SL575-2012）约束性规定; 本项目情况; 分析评价. 弃渣场; 严禁在对重要基础设施、人民群众生命财产安全及行洪安全有重大影响的区域布设弃渣场。; 本工程在观音河大坝下游2.5km支沟设置3个弃渣场，下游3.2km及4.0km处的左岸支沟内分别设置1处弃渣场，不在对重要基础设施、人民群众生命财产安全及行洪安全有重大影响的区域。; 符合. 弃渣场不应影响河流、沟谷的行洪安全。. 弃渣不应影响水库大坝、水利工程取用水建筑物、泄水建筑物、灌（排）干渠（沟）功能，不应影响工矿企业、居民区、交通干线或其他重要基础设施的安全。. 本工程5处弃渣场均不涉及自然保护区、风景名胜区、历史文化遗迹等各类环境敏感区，在各类生态敏感区保护范围之外。根据项目区特点，本项目弃渣场不可避免地会对场地周边的植被、景观产生一定的影响，本次评价建议在后续施工过程中应注重施工期生态环境治理措施的落实，减小生态破坏。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.地表水环境保护措施 施工期按照废（污）水产生源，施工生产生活区产生的废水有：混凝土养护废水、车辆冲洗水及含油废水、生活污水。依据《陕西省碧水保卫战2022年工作方案》等要求，应采取下列防治措施： （1）混凝土养护废水 针对混凝土养护废水产生不连续，悬浮物浓度和pH值较高等特点，采用间歇式自然沉淀加中和剂的方式处理。养护废水可通过在施工工区布设矩形沉淀池（1座），池的规格为4.0m（长）×1.0m（宽）×1.0m（高），可根据实际废水产生量进行调整，池的出水端设计为活动式，便于清运和调节水位。将每天养护废水导流排入池内，沉淀时间应在6h以上，并添加中和剂，静置沉淀后回用，禁止外排，泥渣运至弃土（石）场。 混凝土养护废水工艺流程见图5-1。 砼养护废水 上清液 回用 沉淀池 添加中和剂 水质监测 淤泥清理 图5-1混凝土养护废水处理流程图 （2）车辆冲洗水及含油废水 在施工工区机械停放场地内设置小型隔油池（间歇处理并投加混凝剂）对该类污水进行处理，池的规格为3.0m（长）×1.0m（宽）×1.0m（高），可根据具体废水产生量进行调整。沉淀池底部和四周砌筑20cm厚的C10混凝土垫层。含油废水经过集水沟自流进入处理池，在处理池入口处设置隔油材料，含油废水经过隔油材料自流进入水池，蓄满后回收浮油，停留12h以上后的污水可循环使用或用于施工场地和道路洒水降尘，禁止外排。废油统一收集后和其他危废一起交由有资质单位处理。处理工艺流程见图5-2。 含油废水 回用 混凝剂 隔油池 浮油回收，定期清理底泥 沉淀池 蓄水池 图5-2含油废水处理工艺流程 （3）施工人员生活污水处理 为避免对水源地造成污染，施工生活污水严禁随意排放，设计在施工营地布设化粪池，经管道收集入化粪池后统一运至当地乡镇污水处理厂集中统一处理。 2.环境空气环境保护措施 依据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》等要求，应采取下列防治措施： （1）交通扬尘的削减与控制：水泥、弃渣运输、装卸过程采用密目网苫盖等操作方式，减少沿途的遗洒；对道路进行定期养护并清洁路面和工区，配备1辆洒水车，无雨天每天定时洒水2次～3次，减少扬尘。施工车辆途径施工临时道路及施工区沿线的观音河村、刘家沟村等2个敏感目标时，车速不得超过20km/h。 （2）在开挖高度集区域（西山滑坡体、下游坝坡及排水棱体处）进行定期洒水；非雨日各施工场地、路面每天例行洒水降尘，加速粉尘沉降，缩短粉尘污染的影响时段，缩小污染范围。 （3）施工机械燃油废气的削减与控制：施工期交通车辆多为柴油燃料的大型运输车辆，尾气排放量与污染物含量较高，需安装尾气净化设备，保证汽车尾气达标排放，降低污染程度；进场施工机械尽量选用燃烧效率高的设备，对大型施工机械、车辆加强维修保养，使之保持良好状态，以降低油耗，减少污染物的排放量。 （4）施工建筑物料应棚储、仓储或者设置围栏加盖篷布，避免物料露天堆放而产生扬尘。 （5）大风天气避免从事易扬尘的作业，在风力4级以上的天气，应停止土石方的施工作业活动。 （6）各类施工机械所排放的尾气等通过加强车辆和设备维护保养，能适当降低排放尾气汇总的污染物浓度。 （7）临时路面采用泥结石路面，经常洒水润湿，减少道路扬尘。防止施工扬尘对地表植物和农作物产生不利影响。 3.声环境保护措施 （1）机械噪声控制 1）采购符合环保要求的施工机械 施工单位必须选用符合国家有关环保标准的施工机械，如运输车辆噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。在满足上述标准情况下尽量选用低噪声设备和施工工艺。 2）采取设备降噪措施 缩短高噪声机械设备的使用时间，振动大的设备应配备、使用减振坐垫和隔声装置以降低噪声源的声级强度。施工中加强各种机械设备的维修和保养，如使用润滑油等；做好机械设备试用前的检修，使设备性能处于良好状态，运行时可减少噪声。 （2）敏感点声环境保护措施 为维护工程区附近敏感点声环境质量，采取在观音河村、刘家沟村等2个居民点附近工区施工时加强施工管理，禁止夜间施工；尽量使用低噪声设备；材料运输车辆在经过道路沿线的村庄时，速度不应超过20km/h，其噪声源强可降低8~9dB(A)；加强运输车辆管理，禁止运输车辆随意空载运行；为防止运输噪声影响道路沿线居民，应在道路沿途的观音河村、刘家沟村等2个居民点起止点分别设置施工车辆限速、禁鸣警示牌。 （3）交通噪声控制措施 1）避免在夜间进行施工运输作业。 2）加强道路的养护和车辆的维护保养，严禁车辆超载行驶，降低噪声源。 3）尽量选用低噪声车辆。 4.固体废物处置措施 （1）施工生活垃圾 施工期生活垃圾产生总量为18t。施工区配备4个分类收集垃圾桶进行生活垃圾收集。由垃圾车定期就近清运至汉阴县生活垃圾卫生填埋场统一处理。 （2）含油固体废物 含油废水处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥，均属于危险废物（《国家危险废物名录》内代码：HW08）。 废油收集：施工区应设置油料专用暂储设施及危废间对废油集中收集； 暂存室管控要求：暂存室应并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）有关要求建设、管控，并配备符合安全要求的容器，做好屋顶防雨、地面防渗、周围须设置防泄漏外溢挡坎等措施，避免进入外环境产生二次污染；区域设置作业界限标志和警示牌。 处置及转移要求：暂存废油定期交由具有危险废物经营许可证的单位外运处置，危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行收集结束后清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 5.生态环境保护措施 （1）陆生生态保护 1）优化工程总体布置方案及施工工艺 为减少工程弃渣量，减小施工开挖面积和对植被的破坏，施工过程中要采用先进清洁生产工艺和方法，尽量减小工作开挖面，施工工区布置及临时设施搭建，要减少对植被的破坏。取料场应尽量控制开挖面的面积，杜绝多取土、乱弃渣。运输道路应尽量利用已成道路。 2）施工区场地平整、植被恢复措施 主体工程施工结束后，临时生产生活区拆除工程中，应彻底清除施工场地上所有渣土、混凝土、废旧机械构件，涉及到部分临时建筑、附件设施的拆除，将产生一些废渣、废料，这部分废渣应按临时生产生活区所处不同的位置分别运送至临时堆渣区集中堆置后统一运往综合利用单位；拆除形成的裸露地表坑洼不平，应实施工程平整。施工过程中注意保护好表层土壤，剥离量按20~50cm控制，用于施工地生态恢复，施工结束后及时清理场地，恢复土层，对临时占地、裸地进行平整绿化。结合已批复的水土保持方案，作好弃渣堆置防护工作。 3）植物保护措施 经调查工程的建设对植物的直接影响主要来自于西山滑坡体、下游坝坡及排水棱体处开挖压占、施工生产生活区场地平整、施工道路建设等活动。 （a）工程施工过程中应加强管理，严禁施工人员对上述保护植物进行采挖，对作业范围内的保护植物采取移载措施。对于木本植物的较小（胸径10cm以下）植株进行移植，木本植物的较大植株和草本植物要进行采种繁殖。 （b）施工便道的选线应避免和尽量减少对地表植被的破坏和影响。工程结束后，立即对施工便道进行恢复，恢复物种尽量选择当地本土物种。工程施工过程中，尽可能不破坏地形、地貌；施工完毕后，尽可能将施工地带地形、地貌恢复至施工前时的地形地貌。 （c）加强环境管理。加大宣传力度，采取各种方式，在施工区设置4个植被保护宣传牌，严格界定临时用地范围，严禁超范围和进入非施工区活动。 （d）尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少裸地暴露时间，防止水土流失。 （e）在办公生活区进行重点绿化，办公楼周围种植富于观赏性的常绿乔木、设置花坛、规划小园林，使之有良好的自然引入和空间引入，充分利用空地进行绿化，并根据不同气候不同地域在各个站场选种不同的树种花草，力求扩大绿化面积。 4）动物保护措施 施工期对野生动物的影响主要是机械噪声及活动惊扰影响等，经调查项目区未发现珍稀保护性动物活动。针对本项目特点提出如下保护措施： （a）施工机械应选择低噪音设备，施工过程中改进施工工艺和操作方法，降低施工工艺噪声，严禁夜间施工，避免对野生动物生境造成影响； （b）加强施工机械维护保养，保持施工机械良好运转； （c）部分设备加设减震措施和隔声罩； （d）严禁任何人为捕杀保护动物的行为； （e）加强对施工人员进行动物保护宣传教育，认识各种动物形态，宣传保护动物的法律法规和处罚规定，应从思想上引起重视，并设保护动物宣传牌2个。 （f）工程建设时，应成立环境保护部门，其部门内应设置专门的动物保护机构，定期巡查和监测施工区域内经常出没的动物，并提出防护措施或施工方案； （g）建设单位环保部门负责督查施工过程中对动物保护措施的落实情况，如有违规行为，应及时制止。 （2）水生生态保护 加强宣传，制定《水生生态环境保护手册》，建立和完善鱼类资源保护规章制度，设置水生生物保护警示牌，增强施工人员的环保意识，严禁施工人员下河捕捞。 加强监管，严格按环保要求施工，生活污水和施工废水按环保要求处理后回用或综合利用，杜绝影响水生生境的污染事故发生。 优化施工工期安排，为减少本项目施工对水生生态的影响，建议工程涉河部分全部安排在枯水期施工，避开幼鱼成长时段，减少工程对水生生态以及鱼类资源的影响。 （3）水土流失防治措施 本工程弃渣总量26.80万m3。应按照水土保持方案指定的5处渣场堆存，渣场应采取挡墙、护坡等工程防护措施，在堆渣结束后，还应采取植物措施进行绿化恢复。 6.环境敏感区保护措施 （1）陕西观音河国家湿地公园保护措施 根据《湿地保护管理规定》、《陕西省湿地保护条例》以及《国家湿地公园管理办法》提出以下管理措施： 1）优化工程总体布置方案，防止导致湿地面积减少的布置和对湿地造成污染的施工工艺，维护湿地生态功能。针对工程的环境影响特点参与方案比选与优化工作，重点就工程布置方案和施工规划结合陕西汉阴观音河国家湿地公园的保护需要与相关专业进行必要的协调，工程施工期尽量少占用湿地保护范围，并在施工结束后及时做好占地恢复工作。临时堆渣场、堆料场必须确保不压占陕西汉阴观音河国家湿地公园。 2）湿地是动物赖以生存的重要栖息地，施工过程中应加强保护湿地生态系统。工程施工营地、施工场地、临时堆渣场等占地应设在陕西汉阴观音河国家湿地公园保护范围以外。施工期应禁止在该区域进行采石等破坏芦苇、苔草等湿地植物构成的小生境的行为。施工便道及临时占地要采取“永临结合”的方式，尽量缩小范围，减少对临时用地的占用。施工中不采取爆破作业、不污染水域，对河道原有湿地采取保护措施，以保持观音河流域独特的湿地作用。 3）施工单位必须遵守陕西汉阴观音河国家湿地公园的各项管理制度、施工期间严格的施工纪律和规章制度，规范施工行为，坚决禁止偷猎、伤害、恐吓、袭击鸟类。自觉接受陕西汉阴观音河国家湿地公园管理机构的监督、管理、检查。 4）合理安排施工作业时间，施工组织应当遵循水禽迁徙和湿地植物生长规律。由于一般正午为鸟类的觅食时间、晚上夜宿在树上，不安排在正午和夜间施工，尤其是高噪声作业，以免惊扰鸟类等动物栖息和觅食活动。避开鸟类的集中觅食时间。加强对汽车驾驶员的管理，全路段应控制车速在30km/h之内，并禁止鸣笛，将运输时间控制在6:00-22:00时范围，以免惊扰夜宿鸟类。附近设立限速与禁鸣标志牌，晚上禁止施工。 5）施工单位应优化施工布局，不得破坏湿地生态系统的基本功能和破坏野生动植物栖息和生长环境，不得在湿地公园内设置施工营地，设置警示牌4个。 6）加强宣传教育，增强施工人员环保意识：施工人员进驻后建设单位要督促施工单位对施工人员进行相应的环境保护培训，加强环保意识，减少人为造成的不必要的生态环境破坏。 （2）观音河水库饮用水水源地保护措施 工程区位于观音河水库饮用水水源地保护区一级保护区内。在水源保护区范围施工作业，要严格遵守《陕西省饮用水水源保护条例》等相关规定。工程建设前，与饮用水水源保护区管理部门积极沟通，制定切实有效的保护措施，同时制定水源污染应急预案。加强水源保护区环境的监督管理，尽早发现施工中存在的问题，及时更正，以防造成大的污染事件发生。 1）优化工程布置。工程施工时应严格遵守《陕西省饮用水水源保护条例》。根据该管理办法，在饮用水地表水源一级保护区内，禁止下列行为：新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；设置与供水需要无关的码头，停靠船舶；堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；设置油库；从事种植、放养畜禽，严格控制网箱养殖活动；可能污染水源的旅游活动和其他活动。 2）生产废水及生活污水的收集、处理设施应提前建设，在施工期可正常运行，切实做到对施工阶段的生产废水和生活污水处理达标回用、禁止排放。 3）规定水源保护区施工人员的活动范围，普及水源保护的相关规定和知识，减少人员进驻对水源保护区的影响。工程施工场地、施工营地应远离水源保护区布设，施工废水禁止排入河道，禁止弃渣、生活垃圾进入水源保护区。 4）在施工区设置警示牌，严禁施工人员随意进入观音河水库水源地保护区。利用各种媒体加强水资源保护法律、法规宣传，提高施工人员水源保护意识。 在采取这些措施后，工程建设对水源保护区影响较小。 7.人群健康保护措施 本工程施工期高峰上劳人数为100人，施工期间人数相对集中，施工区生活条件相对简陋，卫生防疫条件相对较差。施工期应合理布置各生产生活区，按照国家食品卫生法、传染病防治法以及有关标准，搞好环境卫生，定期灭鼠灭蚊蝇。为防止新冠疫情感染及其他传染病的蔓延。每天对施工区加强消杀及人员健康检查，实行每日扫码、测温、登记报备，并设置临时隔离场所。 8.环境监测计划 施工期环境监测主要是为防止工程施工过程中噪声、扬尘、固体废物等对周围环境造成污染，针对监测结果，及时发现并纠正处理不可预见的环境问题。 （1）施工区河流水质监测 1）监测点布设 在施工期为反映项目区水环境质量，了解工程建设对该河段水质的影响，分别在库区和坝下施工生产生活区下游设置两处水质监测断面。 2）监测技术要求 水样采集和分析按照GB3838-2002《地表水环境质量标准》中规定的方法进行监测。监测项目、监测周期、监测时段及频率见表5-1。 表5-1 河流水质监测技术要求一览表 断面; 监测参数; 监测频率及时间; 备注. 坝址上游1000m处; pH、BOD5、COD、SS、NH3-N、TP、石油类、阴离子表面活性剂、水温; 在2个断面按照施工期每2个月监测一期。; 对监测数据及时分析，发现问题及时处理. 坝址下游1500m处. （2）施工区污水处理设施出水口水质监测 1）监测点布设 监测点位于施工生产污废水（混凝土养护废水、车辆冲洗水及含油废水、生活污水）处理设施的出水口。 2）监测技术要求 水样采集和分析按照GB3838-2002《地表水环境质量标准》中规定的方法进行监测。监测项目、监测周期、监测时段及频率见表5-2。 表5-2 河流水质监测技术要求一览表 断面; 监测参数; 监测频率及时间; 备注. 混凝土养护废水处理设施出水口; pH、COD、流量; 施工期每2个月监测一期。; 对监测数据及时分析，发现问题及时处理. 车辆冲洗水及含油废水处理设施出水口; 石油类、COD、SS、流量. 生活污水收集设施出水口; COD、NH3-N、SS、流量. （3）环境空气监测 1）监测点布设 监测布点：观音河村、刘家沟村等共2个监测点。 2）监测因子及监测频次 监测因子：TSP、NO2、PM10 监测时间及频次：施工期每2个月监测一期，每期7天。 3）监测技术要求 监测技术要求：《环境监测技术规范》以及《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中规定执行。 （4）声环境监测 1）监测点布设 靠近观音河村、刘家沟村居民点方向厂界处各布设一处 2）监测因子与频次 监测因子：等效连续A声级。 监测频次：施工期每2个月监测一期，每期2天，应分别进行昼间和夜间的等效A声级测量，测量时间与时段应该具有代表性。 3）监测技术要求 监测要求：满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）相关要求以及满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定执行。 （5）生态调查监测 项目区涉及陕西汉阴观音河国家湿地公园，生态监测主要包括施工期工区内动、植物的变化。及时发现因工程兴建而引起的水生生物生态环境变化及发展趋势。 1）监测点布设 库区内滑坡体布设1处、坝址下游湿地公园布设1处。 2）监测因子及监测频次 监测因子：主要包括植被类型、群落特征种类、数量、分布等情况，施工区占地范围内各类植被类型的占用、恢复情况以及恢复效果，植物（物种、种群、群落、植被）生物多样性及其变化。 监测频次：施工前、施工高峰期各监测一次，施工结束后第1年、第3年、第5年各进行一期全面的湿地植被调查。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 无 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 环境保护投资主要包括环境保护措施费、环境监测费、仪器设备及安装费、环境保护临时措施费及独立费用等，根据工程环境影响预测评价提出的各项环境保护及监测管理措施工程量单价，人工单价、材料价格等与主体工程一致，经估算本工程环境保护专项投资为143.77万元，占工程总投资的2.18%。其中：环境保护措施8.00万元、环境监测措施20.20万元、环保临时措施22.88万元、独立费用84.55万元。环保投资估算及各项措施设计投资见表5-3、表5-4。 表5-3 工程环境保护投资总估算表 单位：万元 工程和费用名称; 费用（万元）; 备注. 第一部分; 环境保护措施; 8.00. 第二部分; 环境监测措施; 20.20. 第三部分; 环境保护临时措施; 22.88. 第四部分; 环境保护独立费用; 84.55. 一; 环境保护建设管理费; 14.55. 1; 环境管理经常费; 1.02; 一至四部分的2%. 2; 环保设施竣工验收费; 12.00. 3; 环保宣传及技术培训费; 1.53; 一至四部分的3%. 二; 科研勘测设计技术咨询费; 70.00. 1; 环境影响评价费; 50.00. 2; 勘察设计费; 10.00. 3; 技术咨询费; 8.00. 4; 科学实验费; 2.00. 第一至第五部分合计; 135.63. 基本预备费; 8.14; 一至五部分的6%. 环境保护总投资; 143.77. 表5-4 环境保护投资估算表 序号; 工程和费用名称; 单位; 数量; 单价（元）; 合计（万元）; 备注. 第一部分 环境保护措费; 8.00. 一; 水环境保护措施; 8.00. 1; 观音河水库水源地水质保护措施; 5.00. 2; 湿地公园保护措施; 3.00. 第二部分 环境监测; 20.20. 一; 施工期环境监测; 16.20. 1; 地表水水质监测; 次; 12; 4000; 4.80. 2; 环境空气监测; 次; 12; 3000; 3.60. 3; 噪声监测; 次; 12; 2000; 2.40. 4; 污水处理设施出水口; 次; 18; 3000; 5.40. 二; 生态环境监测; 4.00. 1; 生态监测; 次; 2; 20000; 4.00. 第三部分 环境保护临时措施; 22.88. 一; 废水处理设备; 9.60. 1; 沉淀池; 个; 1; 10000; 1.00. 2; 化粪池; 座; 1; 20000; 2.00. 4; 吸污车; 台; 1; 36000; 3.60; 租用，一年. 5; 隔油沉淀池; 座; 1; 30000; 3.00. 二; 生态保护; 0.50. 1; 宣传牌、警示牌; 个; 6; 500; 0.30. 2; 湿地宣传牌、警示牌; 个; 4; 500; 0.20. 三; 环境空气保护措施; 8.00. 1; 洒水车; 辆; 1; 36000; 3.60; 租用，一年. 2; 车轮冲洗平台; 套; 1; 20000; 2.00. 3; 洒水降尘; 年; 1; 24000; 2.40. 四; 噪声防治设备; 0.20. 1; 禁鸣牌及减速牌; 个; 4; 500; 0.20. 五; 固体废弃物处置; 4.58. 1; 垃圾桶; 个; 4; 200; 0.08. 2; 垃圾清运车; 量; 1; 24000; 2.40; 租用，一年. 3; 施工期危废间; 处; 1; 12000; 1.20; 含收集桶1个. 4; 垃圾清运; t; 18; 500; 0.90. 六; 人群健康保护措施; 6.80. 1; 防疫、检疫; 人; 100; 200; 2.00. 2; 施工期环境卫生费用; 月; 12; 4000; 4.80. 第四部分 环境保护独立费用; 84.55. 一; 环境保护建设管理费; 14.55. 1; 环境管理经常费; 1.02; 一至三部分的2%. 2; 环保设施竣工验收费; 12.00. 3; 环保宣传及技术培训费; 1.53; 一至三部分的3%. 二; 科研勘测设计技术咨询费; 70.00. 1; 环境影响评价费; 50.00. 2; 勘察设计费; 10.00. 3; 技术咨询费; 8.00. 4; 科学实验费; 2.00. 第一至第四部分合计; 135.63. 基本预备费; 8.14; 一至四部分的6%. 环境保护总投资; 143.77. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 1、施工工艺：优化工程总体布置方案及施工工艺，施工区场地平整、植被恢复措施，设置宣传牌、警示牌； 2、植物保护措施：控制占地面积、施工结束林草恢复、植被保护施工人员宣传教育； 3、野生动物保护措施：合理制定施工方案、减少噪声惊扰、宣传教育； 4、观音河湿地保护措施：优化施工布置，遵守陕西汉阴观音河国家湿地公园的各项管理制度、施工期间严格的施工纪律和规章制度，规范施工行为。 | 宣传牌、警示牌共10个；施工区全员接受生态保护宣传和普法教育开展；对工程施工道路区、施工生产生活区、临时堆料场、弃土（石）场等临时占地区，施工结束及时进行复垦、绿化和生态恢复 |  |  |
| 水生生态 | 1、水生生物保护措施：通过普法和环保宣传，杜绝猎杀捕食鱼类资源等违法行为的发生；严格按环保要求施工，生活污水和施工废水按环保要求处理后回用或综合利用，杜绝影响水生生境的污染事故发生；优化施工工期，避开产卵繁殖时段，少工程对水生生态以及鱼类资源的影响。 | 施工区全员接受生态保护宣传和普法教育开展。 生活污水和施工废水按环保要求处理后回用或综合利用，杜绝影响水生生境的污染事故发生。 |  |  |
| 地表水环境 | - 机械含油废水处理措施：在施工区机械维护保养场地内设置小型隔油池（1座，间歇处理并投加混凝剂）对该类污水进行处理。 - 混凝土养护废水处理措施：采用间歇式自然沉淀加中和剂的方式处理后回用，禁止外排，泥渣运至弃土（石）场。 3、施工人员生活污水处理措施：在施工营地共设置化粪池1座，经管道收集入化粪池后统一运至汉阴县污水处理厂集中统一处理。 4、在水源保护区范围施工作业，要严格遵守《陕西省饮用水水源保护条例》等相关规定。工程建设前，与饮用水水源保护区管理部门积极沟通，制定切实有效的保护措施，同时制定水源污染应急预案。加强水源保护区环境的监督管理，尽早发现施工中存在的问题，及时更正，以防造成大的污染事件发生。 | 1、混凝土养护废水经沉淀池中和、沉淀工艺处理后，废水回用，泥渣运至弃渣场。 2、车辆冲洗废水及含油废水经隔油池处理后，废水综合利用，废油交由有资质单位处理。 3、设置化粪池1座，收集生活污水后统一运至汉阴县污水处理厂集中统一处理。污水处理后全部综合利用不外排，不设置污水排放口。 |  |  |
| 地下水及土壤环境 | 地下水：无 土壤环境：无 |  |  |  |
| 声环境 | 通过选用低噪声设备，禁止夜间进行打桩、碾压、振捣、爆破等高噪声作业及运输等。 | 项目要选用低噪声设备、通过采取隔声、消声、减震等有效防治措施后，达到施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）各施工阶段标准。 |  |  |
| 振动 | 无 |  |  |  |
| 大气环境 | 施工场地作业区扬尘控制措施、施工道路扬尘控制措施、施工机械尾气排放控制、弃渣场堆渣过程中降尘、临时堆料防尘等。 | 机械车辆尾气符合国家标准；道路洒水降尘、设置限速标志；临时堆料苫盖防尘；物料密闭运输；施工场地出口设置冲洗平台及沉淀池；弃渣场堆渣过程洒水降尘、堆渣间隙对渣面苫盖防止启尘。 施工期废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中表2中无组织排放监控浓度限值。 |  |  |
| 固体废物 | - 弃土（石渣）处置措施：首先综合利用，无法利用的弃土（石渣）拉运至水保方案选定的弃渣场。 2、生活垃圾处置措施：施工区生活垃圾采用集中收集、及时清运的方式。 | 1、施工无法利用的弃土（石渣）拉运至水保方案选定的弃渣场。 2、生活垃圾按照汉阴县分类收集要求分别定点设置分类垃圾桶，分类、集中收集、及时清运至汉阴县生活垃圾卫生填埋场统一处理。 |  |  |
| 电磁环境 | 无 | 无 |  |  |
| 环境风险 | 废油处置措施：在本工程施工区应设置危废间，并配备废油暂存桶。 | 废机油等按照《国家危险废物名录（2021年版）》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013修改单中的相关规定贮存，并交有危废资质的单位处理。 |  |  |
| 环境监测 | 1、施工期：主要是对地表水、大气、噪声及生态环境进行监测。 | 执行施工期监测计划。 |  |  |
| 其他 | 人群健康保护措施：建设单位和承包商应利用当地医疗，了解和掌握周围疾病流行状况，对进场人员进行体检；开展施工人员体检及工区疫情监测工作；加强施工营地宿舍、食堂消毒及卫生监督管理；组织卫生防疫宣传、讲座，教育施工人员养成良好的个人饮食起居卫生习惯，改掉陋习，加强个人防护意识；对距离施工场地较近的村镇周围应设立明显的施工标志和交通警示牌及限速标志。 | 施工人员健康检查；施工区疫情监测工作；施工区全员接受卫生防疫宣传、讲座；设立施工标志及交通警示牌。 |  |  |

- 七、结论

汉阴县观音河水库除险加固工程能消除水库滑坡体危害，保证水库运行安全，保护水质，有利于治理水土流失，改善生态环境，工程施工期不利影响通过相应环保措施可得到减免。 从生态环境保护的角度，本工程不存在环境制约因素，在落实环境影响报告表中提出的各项环保措施的前提下，本工程是可行的。