- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     富硒菜籽油生产技术改造

建设单位（盖章）： 陕西金福海油脂工业有限公司

编制日期：            2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 富硒菜籽油生产技术改造 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2019-610921-13-03-049355 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马xx | 联系方式 | 189xxxxxxxx |
| 建设地点 | 陕西省安康市汉阴县城关镇月河村 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 108 度 31 分 37.448 秒，北纬 32 度 52 分 17.443 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1331 食用植物油加工 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业-016植物油加工（除单纯分装、调和外的） |
| 建设性质 | £新建（迁建） □改建 £扩建 R技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 （选填） | 汉阴县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 66 |
| 环保投资占比（%） | 3.3% | 施工工期 | 2022年9月—2122年11月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 用地面积25532.1m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | - 规划名称：《陕西汉阴经开区总体规划（2019-2035）》； - 2、规划编制机关：汉阴县月河工业集中区管委会。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | - 文件名称：《陕西汉阴经开区总体规划（2019-2035）环境影响评价报告书》； - 2、公示单位：汉阴县人民政府 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 项目与《陕西汉阴经开区总体规划（2019-2035）》和《陕西汉阴经开区总体规划（2019-2035）环境影响评价报告书》的相符性分析，具体见表1-1。 - 项目与《陕西汉阴经开区总体规划（2019-2035）》及其环评的 - 相符性分析表 文件; 规划情况; 本项目情况; 相符性. 《陕西汉阴经开区总体规划（2019-2035）》; - 陕西汉阴经开区包含城关月河工业园、涧池军坝工业园、蒲溪小街工业园三个板块，规划总用地面积为365.06公顷。城关月河工业园规划范围：东至月河工业集中区管委会、西至李家沟村、南至十天高速、北至柳树沟，规划用地面积为96.32公顷。 - 规划总体定位为陕南绿色循环经济示范区，安康富硒产品、新型材料产业集群发展示范园，汉阴产城融合创新发展核心带动引领区。产业发展定位为以富硒产品产业、新型材料产业为主导产业，两大产业集聚发展的生态循环产业体系。现代物流、商贸服务、文化旅游等现代服务业协同发展。; 本项目位于陕西省安康市汉阴县城关镇月河村，在城关镇月河工业园规划范围内；项目加工富硒菜籽油产品，符合园区产业发展定位，亦符合陕西汉阴经开区总体规划。; 符合. 《陕西汉阴经开区总体规划（2019-2035）环境影响评价报告书》; - 陕西汉阴经开区总体规划可促进区域经济发展，规划指导思想、总体发展目标基本合理；本规划与陕西省、安康市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要等相关规划基本协调一致； - 区域水、土地等资源及大气环境容量可满足规划实施需求。规划区占地不涉及水源地、自然保护区等环境敏感区，规划方案选址、规划区布局及产业规模基本合理。规划实施会对区域环境质量造成一定影响，但在采取有效的污染防治措施、环境风险防范措施、生态综合防护与恢复措施后，不利影响会得到削减或减缓，规划区污染物排放能够满足区域环境容量和环境质量要求。 - 3、在采取规划方案优化调整建议及环评建议的各种环保措施和方案的前提下，从环境保护的角度分析，规划方案基本可行。; 本项目在城关镇月河工业园区内，即在陕西汉阴经开区总体规划范围内，规划区占地不涉及水源地、自然保护区等环境敏感区，则本项目区域不涉及水源地、自然保护区等环境敏感区。 项目废气、废水、噪声、固废和环境风险等因素在采取有效的污染防治措施、环境风险防范措施后对周围环境影响较小，能满足规划区污染物排放要求。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性 分析 | 1、产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C1331食用植物油加工”，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录(2019年本)》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，根据国务院《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目属于允许类；对比中华人民共和国工业和信息化部公布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产指导目录（2010年本）》，项目工艺和设备亦不在淘汰范围内；根据《市场准入负面清单》（2019 年版）（发改经体〔2019〕1685 号）相关要求，本项目不属于禁止准入类；对照陕西省2007年2月9日发布的《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）的通知，本项目不在其列；同时，本项目取得汉阴县发展和改革局关于本项目的备案确认书（项目代码：2019-610921-13-03-049355），备案内容详见附件2。因此，本项目符合国家及地方现行相关产业政策。 2、与《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下简称“三线一单”）生态环境分区管控制度，是新时代贯彻落实习近平生态文明思想、深入打好污染防治攻坚战、加强生态环境源头防控的重要举措。为加快推进“三线一单”落地应用，建立健全生态环境分区管控体系，依据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号），结合安康实际，制定《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》。 ⑴生态保护红线相符性 本项目位于陕西省安康市汉阴县城关镇月河村，项目占地范围不涉及水源涵养、生物多样性维护、水土保持和水土流失等生态保护红线区，无国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、饮用水源保护区、湿地公园、水产种质资源保护区、国家公益林、秦岭核心保护区、秦岭重点保护区和湿地资源等各类保护地。根据《安康市生态环境管控单元分布示意图》，项目所在地属于一般管控单元（见附图6），不在生态保护红线范围内。 ⑵环境质量底线相符性 本项目所在地环境空气质量功能二类区，陕西省生态环境厅办公室发布的《2021年12月及1～12月全省环境空气质量状况》中监测数据，旬阳市环境空气中PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 ，6项基本污染物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，项目所在区域属于达标区，环境空气质量状况良好。 本项目所在地西南侧170m为月河，属汉江水系，Ⅱ类水环境功能区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准。根据安康市生态环境局汉阴分局陕西华康检验检测有限责任公司于2020年7月～2021年6月例行监测数据，涧池镇枞岭村（月河）断面23项监测指标平均值均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准限值，项目区水环境质量状况良好。 本项目废气、废水在采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准。因此，本项目对周边环境质量影响较小；本项目噪声和固废均得到合理治理、处置，对周边环境影响较小。 综上，本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此，项目符合环境质量底线要求。 ⑶资源利用上线相符性 本项目区域水系发达、水量充足，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网统一供给，不会达到供电量使用上线；主要原料不属于原生资源，从市场采购，不会超出资源利用上线；项目用地为工业用地，土地利用不会突破区域土地资源上线。 ⑷生态环境准入清单相符性 本项目位于一般管控单元，执行《安康市生态环境准入清单》中总体要求，具体见表1-1。 - 项目生态环境准入清单相符性分析表 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1.本行政区域内的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域的禁止性和限制性准入要求依照国家相关法律法规执行。 2.禁止在优先保护耕地内新建有色金属采选、冶炼、化工、医药、电镀、铅蓄电池制造、煤炭开采等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 3.禁止在居民区、学校、医院和养老机构等周边新建、扩建有色金属采选、冶炼、化工等行业企业。 4.淘汰涉重金属重点行业落后产能，严格执行重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或者产能严重过剩行业的建设项目。 5.在汉江流域新设、改设或者扩大排污口，应当符合水功能区划、水资源保护规划和防洪要求，未经许可不得设置入河排污口。 6.限制新建、扩建原生汞矿开采项目；现有汞矿开采按原有规模开采至2032年8月16 日前淘汰关闭。 7.在长江流域江河两岸的禁止和限制性准入要求按照《长江保护法》执行。 8.蒿坪河流域禁止新建、扩建矿山开采项目。; 本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然和文化遗产、饮用水水源保护区等区域； 项目属于食用植物油加工项目，不涉及管控要求的其他行业或内容； 项目废水处理达标后间接排放，不设置入河排污口。; 符合. 污染排放管控; 1.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 2.禁止工矿企业在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。 3.鼓励尾矿渣综合利用，无主尾矿库应由当地人民政府依法闭库或封场绿化，防止水土流失和环境损害。; 项目不属于 “两高”项目，项目废水、废气和废渣均能妥善处置，不向土壤环境转移。; 符合. 环境风险防控; 做好危险化学品运输和尾矿库环境风险防控。; 项目涉及少量的危险化学品运输，已制定严格有效的环境风险防控措施。; 符合. 资源利用效率要求; 推动高耗能行业技术创新和改造升级，新建、改（扩）建项目必须达到强制性能耗限额标准先进值和污染物排放标准。; 项目不属于高耗能行业，生产耗能较低，污染物排放达标。; 符合. 3、与《安康市秦岭生态环境保护规划（修订版）》（2020年11月30日）的符合性分析，具体见表1-2。 根据《安康市秦岭生态环境保护规划（修订版）》中规划分区相关内容：“按照海拔高度、主梁支脉、自然保护地分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，实行分区保护。”本项目在秦岭一般保护区，分区图见附图7。 - 本项目与《安康市秦岭生态环境保护规划（修订版）》的符合性分析 - 规划中相关内容; - 本项目情况; - 相符性. - 重点任务; - 淘汰高污染、高耗能、高排放落后产能，鼓励发展绿色循环经济，发展以生态旅游为重点的现代服务业，发展生态农业、有机农业，加快经济结构调整和产业优化升级。综合提升城乡给排水、公厕、道路、电网、污水垃圾处理、水源地保护等基础设施水平。; - 本项目富硒菜籽油和米糠油等食用植物油，并引进“7D功能型菜籽油”加工技术，开发功能型菜籽油品种，大力发展汉阴县特色富硒粮油。; - 符合. - 生态农业发展—特色农业; - 做优富硒粮油—加强高标准基本农田建设，实施“粮食安全工程”，确保粮食供给。推广农业实用新技术，调整优化粮经作物生产结构，大力发展特色富硒粮油。. 4、选址合理性分析 本项目位于安康市汉阴县城关镇月河村，用地性质为企业申请登记单独所有的工业用地，权利类型为国有建设用地使用权/房屋所有权，不动产权证书见附件3。 根据现场踏勘，项目周边交通运输条件良好，外部供电、供水、供气、通讯等基础设施齐全，方便原料与产品输送；项目所在区域属于汉阴县月河工业园区，区域包括魔芋食品、富硒食品等多家特色食品企业，项目与周围环境相容；项目废气、废水可达标排放，噪声经采取有效的污染防治措施后可满足长期达标排放，固废经严加管理可得到合理处置，对区域环境质量影响较小。项目地不涉及基本农田、水源保护区等敏感点。 因此，从用地性质、与周边环境的协调性及敏感性分析，建设项目的选址用地基本合理。 |
| --- | --- |
| 其他符合性 分析 |  |
| 其他符合性 分析 |  |
| 其他符合性 分析 |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来 陕西金福海油脂工业有限公司前身为汉阴县国营油脂化工厂，2008年5月转制为股份制企业，目前企业占地面积12629m2，生产规模为年产10000t富硒菜籽油和5000t米糠油。为大力发展汉阴县富硒粮油产业，项目拟投资2000万元引进中国农科院“7D功能性菜籽油”加工技术，对原油设备进行改造升级，建立“院士工作站”，开发功能型菜籽油品种。改扩建完成后项目年加工能力达到1200t“7D功能型”菜籽油、10000t富硒菜籽油和5000t米糠油。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（环境保护部令第16号），本项目属于“十、农副食品加工业”之“16植物油加工”项目中“除单纯分装、调和外的”，应编制环境影响报告表。项目所属行业类别分析见表2-1。 - 建设项目所属行业类别分析 行业分类; 项目情况. 《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）; 项目主要从事食用植物油加工. C 制造业. 大类; 中类; 小类. 13农副食品加工业; 133植物油加工; 1331使用植物油加工. 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》; 项目主要从事食用植物油加工；设有原料筛选、压榨、毛油精炼等工序，故属报告表。. 十、农副食品加工业 13-016植物油加工 133. 报告书; 报告表; 登记表. /; 除单纯分装、调和外的; /. 《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》; 项目划分为简化管理. 植物油加工 133. 重点管理; 简化管理; 登记管理. /; 除单纯混和或者分装以外的; 单纯混合或者分装的. 2.2 工程概况 1、项目名称及建设性质 项目名称：富硒菜籽油生产技术改造 建设单位：陕西金福海油脂工业有限公司 建设地点：陕西省安康市汉阴县城关镇月河村 用地面积：25532.1平方米 建设性质：技改及其他 总投资：2000万元 - 地理位置与周边环境 本项目位于安康市汉阴县城关镇月河村，厂址中心地理坐标为东经108°31′37.448″，北纬32°52′17.443″。项目厂房东侧和西侧为居民自建房，南侧紧邻316国道，北侧为山地。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 3、主要建设内容 本项目建立10000富硒油菜籽基地，引进中国农科院“7D功能性菜籽油”加工技术，对原有设备进行改造升级，建立“院士工作站”，开发功能型菜籽油品种。项目建设内容及工程组成见表2-2。 - 建设项目建设内容及工程组成一览表 项目组成; 工程名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; “7D 功能性菜籽油”加工生产线; 7D生产车间1个，车间面积约2000m2，1层，钢结构厂房，车间内为全封闭净化生产车间。; 新建. 精炼车间; 车间面积约800m2，1层，砖混结构；设置毛油精炼（脱胶脱水、脱色、脱臭）设备及主要配套设施。; 现有. 脱蜡车间; 车间面积约500m2，1层，砖混结构；设置脱腊设备及主要配套设施。; 现有. 10000富硒油菜籽基地; 旋涡镇朝阳村，种植面积2500亩；涧池镇月河村，种植面积1500亩；蒲溪镇盘龙村，种植面积1000亩；涧池镇紫云村，种植面积3000亩；平梁镇二郎村，种植面积2000亩。订单模式为：向以上种植农户免费发放菜籽油种子，再以比市场价高5%的价格收购种植基地的菜籽原料。; 订单种植基地，新建. 辅助工程; 院士工作站; 工作站占地面积500m2，1层，房屋砖混结构; 新建. 办公区; 包括行政部、销售部、财务部、质检部，共600m2。; 现有. 污水处理站; 厂区现有污水处理站，主要处理精炼废水；改建工程对污水处理站进行升级改造，设备进行维护保养。; 现有. 储运工程; 贮存系统; 油菜籽储存仓库，面积6000m2；食用油储存罐，11个罐，储存量4300吨。; 现有. 公用工程; 给水系统; 市政供水和厂区地下供水结合使用。其中生活用水由地下水井供给，生产用水由市政供给。; /. 排水系统; 雨污分流；化粪池容积6m3，生活污水经化粪池处理后与生产废水排放至厂区自建污水处理站处理后作为中水回用至厂区绿化和道路浇洒，不外排。; 现有. 供电系统; 市政供电; /. 锅炉系统; 拆除原有燃煤锅炉；新设1台1.4MW的导热油炉，配套1t/h的蒸汽发生器，导热油炉燃料为甲醇。; 技术改造. 供暖制冷 系统; 厂区空调供暖、空调制冷。; 现有. 环保工程; 废水治理; 生活污水经化粪池处理后与生产废水排放至厂区自建污水处理站处理后回用至厂区绿化和道路浇洒，不外排。; 现有. 噪声治理; 通过选取低噪声设备、基础减振、软连接、消声、厂房隔声等降噪措施减少噪声污染。; 现有/新建. 固废治理; 生活垃圾; 生活垃圾自己送至指定的垃圾收集点，由环卫部门清运。; 现有. 一般工业固废; 设置一般固废暂存间，面积200m2。一般固体废物分类收集，可回收部分外售至专业回收单位、废品回收部门进行资源利用，或赠送至附近农户作为农肥利用，不可回收部分交由环卫部门清运。. 危险废物; 危险废物分类收集于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。; 现有. 拆除工程; 油菜籽预榨工艺; 拆除现有车间油菜籽预榨工艺及配套设备. 含油饼浸出工艺; 拆除现有车间含油饼浸出工艺及配套设备. 燃煤锅炉; 拆除现有工程燃煤锅炉及配套设施. 4、产品方案 - 本项目产品方案一览表 ## 序号; ## 产品名称; ## 产量; ## 单位. ## 1; ## 7D功能型菜籽油; ## 1200; ## t/a. ## 2; ## 富硒菜籽油; ## 10000; ## t/a. ## 3; ## 米糠油; ## 5000; ## t/a. 5、主要原辅料及能源消耗 ⑴本项目原材料外购，主要原辅材料及能源消耗见表2-4。 - 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 序号; 原材料; 年用量; 单位; 包装形式; 来源. 主要原料; 1; 油菜籽; 3000; ## t/a; 袋装; 收购菜籽种植基地原料. 2; 菜籽毛油; 10600; ## t/a; 桶装; 外购. 3; 米糠毛油; 5400; ## t/a; 桶装; 外购. 主要辅料; 4; 二氧化硅粉末; 21.6; t/a; 袋装; 外购. 5; 磷酸溶液; 8; t/a; 桶装; 外购. 6; 氢氧化钠; 9.6; t/a; 袋装; 外购. 7; 白土; 160; t/a; 袋装; 外购. 8; 活性炭; 16; t/a; 袋装; 外购. 9; 硅藻土; 30; t/a; 袋装; 外购. 10; 工艺用水; 480; m3/a; /; 市政供水. 甲醇（燃料）; 288; t/a; 灌装; 外购. 11; 包装桶; 260869; 个/年; 袋装; 外购. 12; 包装纸箱; 65217; 个/年; 袋装; 外购. 13; 标签纸; 260869; 张/年; 袋装; 外购. 化验室试剂; 14; 乙醚; 3; L/a; 瓶装; 外购. 15; 无水乙醇; 2; L/a; 瓶装; 外购. 16; 冰乙酸; 3; L/a; 瓶装; 外购. 17; 异辛烷; 7; L/a; 瓶装; 外购. 18; 正庚烷; 6; L/a; 瓶装; 外购. 19; 甲醇; 4; L/a; 瓶装; 外购. 20; 硫酸氢钠; 3; kg/a; 瓶装; 外购. 21; 氢氧化钾; 1.5; kg/a; 瓶装; 外购. 能源; 14; 电; 300000; 度/年; /; 市政供电. 6、主要设备 ⑴本项目主要设备清单见表2-5。 - 项目主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 备注（设备说明）. 1; 毛油精炼及主要配套设备. 1.1; 脱胶脱水设备. 1.1.1; ## 蒸汽分汽缸; FRW325; 1台; 现有设备. 1.1.2; ## 炼油锅; LYY.280; 5台; 现有设备. 1.1.3; ## 油脚锅; LYZ.180; 3台; 现有设备. 1.1.4; ## 分油箱; HYT.100; 5台; 现有设备. 1.1.5; ## 热水箱; RST.150; 1台; 现有设备. 1.1.6; ## 皂脚泵; LCB-16-0.5; 3台; 现有设备. 1.1.6; ## 翻锅泵; LCB-16-0.5; 1台; 现有设备. 1.1.7; ## 输油泵; LSWR-40-160; 2台; 现有设备. 1.1.8; ## 换热器; I6T20-500; 1台; 现有设备. 1.1.9; ## 连续脱水器; YTRT.80; 1台; 现有设备. 1.1.10; ## FA捕集器; CGC.60; 1台; 现有设备. 1.1.11; ## FA储罐; CGC.50; 1个; 现有设备. 1.1.12; ## 汽水真空泵; QPWJ160; 1台; 现有设备. 1.1.13; ## 脱水油暂存罐（真空罐）; YJY180; 1个; 现有设备. 1.1.14; ## 磷酸泵; GM.90; 1台; 现有设备. 1.1.15; ## 磷酸储罐; LGC.50; 1个; 现有设备. 1.2; 脱色设备. 1.2.1; ## 脱色塔进油泵; ISWR-40-160; 1台; 现有设备. 1.2.2; ## 油土定量器; YTGH70; 1台; 现有设备. 1.2.3; ## 白土定量器; LSS12; 1台; 现有设备. 1.2.4; ## 加热器; I6T20-500; 1台; 现有设备. 1.2.5; ## 脱色塔; LYS.120XZ; 2台; 现有设备. 1.2.6; ## 液沫捕集器; YYPQ.60; 1台; 现有设备. 1.2.7; ## 集液罐; YRJG.50; 1个; 现有设备. 1.2.8; ## 叶片过滤机; NYB .30; 3台; 现有设备. 1.2.9; ## 油气分离器; YYPQ.60; 2台; 现有设备. 1.2.10; ## 脱色油抽出泵; IHK.50; 1台; 现有设备. 1.2.11; ## 袋式过滤器; DL.IP2S.A; 2台; 现有设备. 1.2.12; ## 脱色油罐（真空罐）; YTS180; 1个; 现有设备. 1.2.13; ## 预脱色油罐（真空罐）; YTS150; 1个; 现有设备. 1.2.14; ## 预脱油进油泵; IHK.50; 1台; 现有设备. 1.2.15; ## 贮油罐; ZQC.70; 1台; 现有设备. 1.2.16; ## 空气压缩机; ZV-0.91/7; 1台; 现有设备. 1.2.17; ## 水喷射泵机组; ZPB160; 1套; 现有设备. 1.3; 脱臭设备. 1.3.1; ## 脱酸进油泵; ISW40-160; 1台; 现有设备. 1.3.2; ## 油油换热器; 16B30; 1台; 现有设备. 1.3.3; ## 导热油加热器; 16B30; 1台; 现有设备. 1.3.4; ## 导热油加热器; 16B20; 1台; 现有设备. 1.3.5; ## 脱酸塔; 1YLYX-900; 1台; 现有设备. 1.3.6; ## 脱酸塔; 2YLYX-800; 1台; 现有设备. 1.3.7; ## 延时脱色罐; YYSQ120; 1台; 现有设备. 1.3.8; ## 脱臭塔; YLYX-600; 1台; 现有设备. 1.3.9; ## 捕集塔; YLYX-800; 1台; 现有设备. 1.3.10; ## 脂肪酸罐; YZFG.80; 2个; 现有设备. 1.3.11; ## 脂肪酸循环泵; HPG3.0-28-40; 1台; 现有设备. 1.3.12; ## 脱臭泵; HPG3.0-25-45; 2台; 现有设备. 1.3.13; ## 冷却器; 16B500-30; 1台; 现有设备. 1.3.14; ## 冷凝器; YLYQ.5; 1台; 现有设备. 1.3.15; ## 干蒸汽加热器; YGR.40; 1台; 现有设备. 1.3.16; ## 四级蒸汽喷射泵; 4ZP（10+80）-2; 1台; 现有设备. 1.3.17; ## 水循环泵; SZ-2071; 1台; 现有设备. 1.3.18; ## 循环上水泵; IS100; 1台; 现有设备. 1.3.19; ## 冷却塔进水泵; IS100; 1台; 现有设备. 1.3.20; ## 水分配器; SFQ.20; 2台; 现有设备. 1.3.21; ## 蒸汽分配器; FPW.20; 1台; 现有设备. 1.3.22; ## 导热油分配器; YFQ.20; 1台; 现有设备. 1.3.23; ## 冷却塔; 150T/H; 2台; 现有设备. 1.3.24; ## 成品油罐; YGY.150; 2个; 现有设备. 1.3.25; ## 脱酸油泵（结晶罐进油泵）; ZHFL40-20; 1台; 现有设备. 1.4; 脱蜡设备. 1.4.1; ## 结晶罐; JJC.160; 10台; 现有设备. 1.4.2; ## 养晶罐; XJG.160; 10台; 现有设备. 1.4.3; ## 冬化过滤机; YDHJ.250; 2台; 现有设备. 1.4.4; ## 油泵; LGB40-10; 1台; 现有设备. 1.4.5; ## 油泵; KCB200; 5台; 现有设备. 1.4.6; ## 腊槽; LC120×5000; 2台; 现有设备. 1.4.7; ## 冷冻机组; YSKGLs-8D; 1套; 现有设备. 1.5; ## 供气设备; /; 1套; 现有设备. 1.6; ## 供电设备; /; 1套; 现有设备. 1.7; ## 化验设备; /; 1套; 现有设备. 1.8; ## 溶剂油储罐; /; 3台; 现有设备. 1.9; ## 油罐; /; 6台; 现有设备. 1.10; ## 避雷装置; /; 1套; 现有设备. 1.11; ## 消防设备; /; 1套; 现有设备. 1.12; ## 车辆; /; 3台; 现有设备. 1.13; ## 污水处理设备; /; 1套; 现有设备. 1.14; ## 修配设备; /; 1件; 现有设备. 1.15; ## 电动门; /; 1台; 现有设备. 1.16; ## 电子磅; /; 2台; 现有设备. 1.17; ## 包装机; /; 2台; 现有设备. 1.18; ## 吹瓶机; /; 2台; 现有设备. 1.19; ## 调油池; /; 2个; 现有设备. 1.20; ## 周转桶; /; 1000个; 现有设备. 2; “7D菜籽油”加工设备. 2.1; 清理及榨油车间. 2.1.1; ## 多功能清理系统; ZHQL65; 1台; ## 新购设备；含喂料槽、自动提升机、去石、风选、除尘、风机及风柜和接料槽 ## ）. 2.1.2; ## 提质增香系统; WB-50E; 1套; 新购设备；含自动提升机、物料自动计量、自动润湿计量装置. 2.1.3; ## 低温压榨系统; ZY130; 1台; ## 新购设备；含自动提升机、清渣回榨系统、毛油泵、油渣槽. 2.1.4; ## 饼输送与打包系统; CB-5; 1套; ## 新购设备；含链板输送机和快捷接饼打包器. 2.2; 提炼及灌装车间. 2.2.1; ## 物理精炼系统; JL-5; 1台; ## 新购设备；含加料、搅拌、加热、泵、精密过滤系统、高压供气装置. 2.2.2; ## 成品油罐; CP-2; 2台; ## 新购设备；待沉降锥底、人孔、液位计、成品油泵；不锈钢. 2.2.3; - 自动灌装系统; GZ-5; 1台; ## 新购设备；含压盖、激光喷码、灯检、传送带、灌装，4个自动灌装头。. 2.3; - 电气系统; 1套; ## 新购设备；含配电柜、电气控制元件、现场箱、功率电缆及桥架等. 2.4; ## PLC自控系统; - /; 1套; 新购设备；含工况电脑、大屏幕显示、流量计、料位、液位、温度控制等仪表和远程视频监控、工控触摸屏和控制软件. 2.5; ## 安装管道及材料; - /; 1套; 新购设备. 2.3 公用工程 1、给排水 ⑴给水 本项目运营期用水主要分为生产用水和生活用水。生产用水包括精炼用水、锅炉用水、冷却塔补给用水、设备清洗用水和化验室检验用水；生活用水包括绿化用水和职工生活用水。其中，生产用水由市政自来水管网供给，生活用水取自厂区自备井。 ①精炼用水 本项目在精炼水化脱胶工序需要加水辅助生产，根据企业提供资料，水化脱胶用水量为进油量的3%，即每100t进油量的用水量为3m3。项目每天平均精炼毛油53.3t，年运行300天，则精炼用水量为1.6m3/d（480m3/a）。 ②蒸汽发生器用水 项目设有1台1.4MW的导热油炉，配套1t/h的蒸汽发生器，为项目精炼工序提供热源。蒸汽发生器使用自来水，无需软水制备，锅炉和蒸汽发生器提供的蒸汽一部分进入精炼工序中被消耗，一部分以冷凝水的形式循环使用，冷凝水的产生率约为70%，其余30%以蒸汽形式逸散至空气中。根据企业提供资料，锅炉全天24h运行，年运行300天，则蒸汽用量为24t/d，冷凝水产生量为16.8m3/d，该部分冷凝水收集后作为蒸汽发生器用水循环使用，不外排；蒸汽损耗量为7.2t/d，蒸汽发生器用水量为蒸汽损耗补给水量，即为7.2m3/d（2160m3/a）。 ③冷却塔补给用水 本项目设有2台150t/h冷却塔，用于精炼工序脱色、脱臭工艺的冷却循环用水。根据企业提供资料，冷却塔用水来源于自来水，每天工作24h，每台冷却循环水流量为100m3/h，则冷却塔循环水量为4800m3/d。参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）中闭式系统的补充水系统设计流量宜为循环水量的0.5%~1.0%，本项目冷却水补水量以循环水量的0.75%计，则冷却水补水量为36m3/d（864m3/a）。 ④设备清洗用水 项目运营期需每日清洗设备一次，清洗剂采用食用碱，去除运行过程中粘在设备上的残渣的少量油类，根据企业经验预估，清洗用水量约为500L /d（150m3/a）。 ⑤化验室用水 项目产品检验内容主要检验菜籽油的基本质量指标，含水率、色泽、气味、透明度等，期间会用到少量检验试剂、仪器及检验用水，检验工作完成后对化验仪器进行清洗，因此实验用水包括检验用水和化验仪器清洗用水。根据企业经验预估，检验用水量约为5L/d，仪器清洗用水量约为50L/d，则化验室用水量为0.055m3/d（16.5m3/a）。 ⑥绿化和道路浇洒用水 项目绿化及道路浇洒用水首先采用厂区污水处理站出水，其余来源于厂区自备水井。根据企业提供资料，项目绿植区面积约3100 m2，厂区车辆运输道路面积约1300m2。根据《陕西省行业用水定额（修订稿）（DB61/T 943-2020）》，附属绿地绿化用水定额为1.2L/m2•d，道路浇洒用水定额为2.0L/m2•d，则绿化及道路浇洒用水量为6.32m3/d（1896m3/a）。 ⑦生活用水 本项目劳动定员40人，其中管理及技术人员10人，在厂区食宿，其余30人为附近村民，不在厂区食宿。项目年工作300天，根据《陕西省行业用水定额（修订稿）》（DB61/T943-2020）并结合项目实际情况，管理人员生活用水定额参照陕南农村居民生活，按80L/（人·d）计；附近招募的劳动人员参照行政机关用水定额，按68L/（人d）核算，则生活用水量为2.84m³/d（852m³/a）。 ⑵排水 本项目厂区内实行雨、污分流制排水，雨水经厂区雨水管道进入市政雨水管网。生产废水和生活污水经厂区污水处理站处理后的出水用于厂区绿化和道路浇洒。项目生产废水包括精炼废水、设备清洗废水、实验室化验废水和生活污水。 ①精炼废水 项目精炼工序水化脱胶工程油品经离心分离和真空干燥后产生精炼废水，根据精炼过程及用水量分析，精炼用水量为1.6m3/d，精炼过程不计水分损耗，则精炼废水产生量为1.6m3/d（480m3/a），进入厂区污水处理站处理。 ②设备清洗废水 根据清洗过程及用水量分析，清洗水不计损耗，清洗废水量按用水量计，则清洗废水产生量为500L /d（150m3/a），进入厂区污水处理站处理。 ③化验室废水 化验室化验过程产生检验废液和化验仪器清洗用水。其中检验废液和仪器首次清洗废水单独收集，作为危险废物处置；后续清洗废水作为化验室废水排入厂区污水处理站。根据企业经验预估，实验室废液与仪器首次清洗废水产生量为10L/d（作为危险废物处置），后续仪器清洗废水产生量约为45L/d，即化验室废水量为0.045m3/d（13.5m3/a）。 ④生活污水 项目生活用水量为2.84m³/d（852m³/a），生活污水排放系数取0.8，则生活污水产生量为2.272 m³/d（681.6m³/a），经厂区化粪池处理后排入厂区污水处理站进一步处理。 本项目用排水情况详见表2-6。 - 本项目用排水情况 用水种类; 用水指标; 用水要求; 用水量 （m3/d）; 排水量 （m3/d）; 用水 来源; 排水去向. 精炼用水; 0.03m3/t-油; 53.3t-油/d，300d/a; 1.6; 1.6; 新鲜自来水; 进入厂区污水处理站. 蒸汽发生器用水; 蒸汽量24t/d； 补水量7.2m3/d; 300d/a; 7.2; 0; 新鲜自来水; 蒸汽损耗. 冷却塔补给用水; 循环水量4800m3/d； 补水量36m3/d; 300d/a; 36; 0; 新鲜自来水; 蒸发损耗. 设备清洗 用水; 500L/d; 300d/a; 0.5; 0.5; 新鲜自来水; 进入厂区污水处理站. 化验室 用水; 0.055m3/d; 300d/a; 0.055; 0.045; 新鲜自来水; 进入厂区污水处理站. 绿化用水; 1.2L/m2•d; 3100m2；300d/a; 3.72; 0; 厂区污水处理站出水回用; 蒸发损耗. 道路浇洒 用水; 2.0L/m2•d; 1300m2；300d/a; 2.6; 0.697; 0. 1.903; 0; 自备井水补充. 生活用水; 80L/(人·d)×10人；68L/(人·d)×30人; 300d/a; 2.84; 2.272; 自备井水; 经化粪池处理后进入厂区污水处理站. 合计; 50.098; 4.417; --. 备注：厂区污水处理站出水回用于绿化和道路浇洒，此部分水不计入厂区用水量。. 项目水平衡见图2-1： 图2-1 本项目水平衡图 m3/d 2、供电 本项目供电由市政电网供给。 3、供热与制冷 本项目生产供热采用甲醇锅炉提供；办公室采用分体式空调供暖、制冷。 2.4 劳动定员与工作制度 本项目劳动定员40人，其中10人为管理及技术人员，在厂区食宿；其余30人从附近村镇招募，不在厂区食宿。年工作日为300天，工作时间为小时制，实行白夜三班倒，每班8h。厂区设置食堂及员工宿舍，为厂区管理及技术人员提供食宿。 2.5 平面布局合理性分析 本项目厂区设置一个出入口，位于厂区东南侧，用于工作人员和运输车辆进出，生产区位于厂区北部及中部区域，由北向南分别为精炼车间、脱蜡车间、仓库、“7D菜籽油”加工车间、花园绿植区和灌装成品区，办公区位于厂房最南侧。厂区总体布置功能分区明确，各功能区相对集中，土地利用合理，有利于生产组织。项目平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 建设内容 |  |
| 建设内容 |  |
| 建设内容 |  |
| 建设内容 |  |
| 建设内容 |  |
| 建设内容 |  |
| 建设内容 |  |
| 建设内容 |  |
| 建设内容 |  |
| 建设内容 |  |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.6 运营期工艺及产污环节 本项目改建完成后生产区设置“7D菜籽油”加工车间、精炼车间和脱蜡车间，运营期加工工序包括“7D菜籽油”加工工序、精炼工序和脱蜡工序，各工序工艺流程及产污环节如下： 1、工艺流程及产污环节简述 ⑴“7D菜籽油”加工工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 “7D菜籽油”加工工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： ①深度精选技术：基于原料形状、大小、密度等物化性质差异，集筛选、风选、磁选、去石和除尘等功能，高效分离非菜籽杂质，精选后油菜籽杂质含量小于0.1%。此过程产生筛选粉尘、设备噪声和杂质、石子等筛选废料。 ②微波调质技术：利用耦合微波物理场与热风传热传质，取代传统菜籽油加工的炒制工序，能耗降低20%以上，实现菜籽油的高效调质、细胞微膨化、纯化内源酶和高效生成canolol。此过程产生轻微设备噪声和少量菜籽油异味。 ③低温低残油压榨技术：集剪切锥圈、油渣自动清理和回榨机构一体的低温低残油机，实现了油菜籽自动化低温高效压榨，压榨温度小于90℃，菜籽饼残油小于8.0%。此过程产生菜籽油异味、设备噪声和菜籽油饼。 ④低温绿色精炼技术：基于选择性物理吸附磷脂、游离脂肪酸等杂质，集气动自动投料和强化搅拌效果一体，实现一步法低温物理适度精炼，精炼温度小于45℃。该过程添加SiO2助剂，压榨油中的磷脂、游离脂肪酸等杂质被充分吸附后过滤产生成品油，灌装，沉淀2个星期以上外售。精炼工序产生少量菜籽油异味、设备噪声和滤渣。 ⑤检验：灌装前对成品油进行抽检，主要检验菜籽油的基本质量指标，含水率、色泽、气味、透明度等；包装采用自动灌装机灌装至成品罐，再根据客户需求分装成不同规格的包装桶，分装好的油储存在成品库，待售。 ⑵精炼工序工艺流程及产污环节 工艺说明： 本项目从市场外购菜籽油、花生油、米糠油、大豆油等毛油，油脂中含磷脂、蛋白质、粘液物等胶体物质，且混杂有油溶性的色素、残留溶剂和游离脂肪酸等化合物，从而影响油品的外观、稳定性和风味，因此，项目对外购毛油进行精炼加工后外售。精炼工序分为脱胶、脱色、脱臭和脱蜡工艺，根据企业提供资料，本项目菜籽毛油精炼工序包括脱胶、脱色和脱臭工艺，米糠毛油精炼工序包括脱胶、脱色、脱臭和脱蜡工艺。精炼工序具体的工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 精炼工序工艺流程及产污环节图 ①脱胶工艺说明： 脱除毛油中胶体物质的工艺过程称为脱胶，油脂中含磷脂、蛋白质、粘液物等胶体物质，需要进行水化碱炼达到脱胶的效果。磷脂（以卵磷脂为代表）属于“双亲媒性分子”，在其分子结构中，既有疏水性（亲油性）的非极性集团，又有亲水性的极性集团，后者具有较强的吸水能力，随着吸收水分的增加，磷脂分子体积膨胀，质点相互吸附形成胶团，比重增大。另外，吸水后磷脂极性增大，在油中溶解度下降。根据磷脂的这一特点，利用水化的方法达到分离胶体的目的。通过脱胶工序，可以去除油中磷脂和部分蛋白质、粘液物、色素及微量金属离子等杂质。 生产时，将毛油储罐中的毛油泵入带有加热盘管（锅炉热水）的水化罐，加热升温；将温度高于油温5℃的热水，按照一定的比例加入油中，加水的同时，进行每分钟30r的搅拌；加水完成后，保温并静置沉淀72小时；沉淀完成后，放出水化罐底部的油脚及其它沉淀物；油进入储油罐到下一工段进行脱色。该工序会产生噪声和皂脚固废。 ②脱色工艺说明： 脱除油中色素的工序，称为脱色。常见的各种油脂由于混杂有油溶性的色素而不同程度的呈现不同颜色，混入的色素包括天然色素和油料、油脂在加工或储存过程中产生的非天然色素，色素的存在影响油品的外观和稳定性。为了保证油品的质量，满足于不同用途对油品色泽的要求，需脱除油脂中的色素，改善油脂色泽。本工艺采用吸附脱色法，即利用活性白土和少量活性炭，在加热的情况下吸附油脂内色素及其他不纯物质。经过吸附剂处理的油脂，不仅可达到脱色的目的，而且还可有效地脱除油脂中残存的胶质、微量金属和残皂，并且吸附少量油脂。吸附完成后，由分离设备将油和废白土渣分开即可得到脱色油。 生产时，活性白土由喂料槽经斗式提升机进入白土暂存罐，经定量器定量后加入油、白土混合器，混合后，应均匀地进入脱色塔，脱色温度控制在95~110℃，残压小于6kPa，脱色时间控制在30min左右，脱色时通入蒸汽搅拌，搅拌程度以油始终处于微沸状态为宜。脱色完成后经泵打入过滤机过滤，过滤后的清油进入下一工段进行脱臭处理。整个脱色工序会产生废白土。 ③脱臭工艺说明 去除油脂中残留溶剂及游离脂肪酸等不良气味和风味化合物的工序，称为脱臭。由于天然油脂是混合物，其中含有微量使油脂带有臭味或刺激性气味的物质，如醛类、酮类和低级脂肪酸、皂、土腥味等，对于油脂加工，脱臭是很重要的精炼过程。在这个过程中，不良气味被脱除，此外，还能使部分色素被破坏，从而使油脂的稳定性有所提高，色泽亦有所改善。脱臭常用是水蒸气蒸馏法，该法原理是让水蒸汽通过油脂层，提高臭味组分蒸发速率带出臭味组分，脱臭时要尽量提高操作温度降低操作压力使臭味组分最大限度逸出，脱臭真空设备采用四级蒸汽喷射泵，脱臭载热介质为导热油。分离出的脂肪酸经多次捕集回收后直接出售。 生产时，进入脱臭工序前油经换热器加热后进入析气器，以防止油中有杂质和空气带入脱臭塔，造成油脂氧化，堵塞喷嘴。进入脱臭塔前先与脱臭塔出来的热油进行两次逆流交换，回收一部分热量，节约资源，然后用导热油在换热器中加热到脱臭温度180~260℃，油进入脱臭塔，整个脱臭时间为60~90min。热量补充靠脱臭塔中的导热油盘管来实现。脱臭塔每一小格中都有一直接蒸汽喷嘴，喷出的直接热汽用于搅拌油脂和蒸馏有臭物质。直接蒸汽的压力为绝压0.05Mpa，喷入量为5~15公斤汽/吨油。脱臭油与冷油进行两次逆流热交换，油温降至60±5℃，再进行安全过滤。过滤目的在于脱除金属螯合物等杂质，提高油的透明度和表面光亮度。不需要进行脱蜡的精炼油过滤后抽样化验其含水率、色泽、气味、透明度等，合格后进入成品油暂存罐；需要进行脱蜡的精炼油进入脱蜡车间进行脱蜡处理。整个脱臭工序产生废脂肪酸。 ⑶脱蜡工序工艺流程及产污环节 本项目外购的米糠油、大豆油、葵花籽油、玉米胚芽油、棉籽油等毛油需要进一步脱蜡。脱蜡工艺具体工艺流程及产污环节见图2-4。 图2-4 脱蜡工序工艺流程及产污环节图 脱蜡工艺说明： 冬化脱蜡是将油脂冷却使油脂中凝固点较高蜡质结晶析出的过程。米糠油、大豆油、葵花籽油、玉米胚芽油、棉籽油等含蜡脂较高的油品经脱胶、脱酸、脱色、脱臭等精炼工序后，在气温较低的冬季人会有少量固体脂呈絮状沉淀析出，影响油品的外观和使用，因此，这些油品需增加冬化脱蜡加工工序。冬化脱蜡在缓慢搅拌下，在一定时间内将油脂冷却至4~6℃左右，使蜡质形成较大结晶并分离析出，再经过滤将液态油和固体脂肪分离。 生产时，米糠油等油品经精炼除臭工序后冷却至30℃，泵入结晶罐进行结晶，结晶时缓慢搅拌，经24h缓慢均匀冷却到0~2℃，结晶后进入养晶罐养晶，养晶为蜡脂晶粒成长提供条件，允许温度回升2~5℃，保温养晶48h。养晶好的油通过冬化过滤机过滤，利用油温差重力差自然过滤，当过滤速度缓慢时再启动变频螺杆泵，调到一定转速过滤，从而达到油和腊脂的分离。脱蜡过程会产生腊脂，储存在腊槽内，定期清理售卖。 2、产污情况 本项目运营期污染工序与污染因子见表2-7。 - 运营期污染工序及污染因子 类别; 污染源/工序; 污染物名称; 主要污染因子. 废气; “7D菜籽油”加工; 深度精选; 筛选粉尘; 颗粒物. 微波调质、低温压榨; 菜籽油异味; 臭气浓度. 物理精炼; 菜籽油异味; 臭气浓度. 精炼工序; 脱色、脱臭; 菜籽油异味; 臭气浓度. 挥发性有机物; 非甲烷总烃. 甲醇锅炉; 燃烧废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 污水处理; 恶臭; 氨气、硫化氢、臭气浓度. 废水; 精炼工序; 水化碱炼; 碱炼废水; pH值、CODcr、BOD5、SS、氨氮、磷酸盐（总磷）、动植物油、色度. 职工工作生活; 生活污水; pH值、CODcr、BOD5、SS、氨氮、磷酸盐（总磷）. 噪声; 车间设备运行噪声; 噪声; 等效声级Leq(A). 固废; “7D菜籽油”加工; 深度精选; 筛选废料; 杂质、石子等. 旋风除尘器; 收集粉末; 收集的粉状杂质. 低温压榨; 油饼; 菜籽油饼. 物理精炼; 滤渣; 含磷脂、脂肪酸的SiO2粉末. 精炼工序; 水化碱炼; 皂脚; 皂脚. 脱色; 废白土; 废白土. 脱臭; 废脂肪酸; 废脂肪酸. 污水处理; 废油污、污泥; 废油污、污泥. 包装工序; 包装; 废弃包材; 废纸箱、废塑料绳等. 化验室; 检验废物; 检验废液、废试剂瓶等. 导热油炉; 废导热油; 废导热油. 设备维修; 机修废物; 废机油、废油桶. 员工办公; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 工艺流程和产排污环节 |  |
| 工艺流程和产排污环节 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.7与本项目有关的原有环境污染情况及主要环境问题： 本次工程包括技术改造及扩建工程，新增用地12902.90m2，新增用地性质为工业用地，无环境污染遗留问题。项目的实施内容包括对现有工程加工工艺进行升级改造，并在新增用地上建设“7D菜籽油”加工车间及配套设施。 - 现有工程环保手续履行情况 陕西金福海油脂工业有限公司位于汉阴县城关镇月河村原汉阴油脂厂内，占地面积12629m2，项目总投资1600万元，环保投资220万元。 安康市环境影响评价所于2008年11月为该项目编制了《年产10000吨富硒菜籽油和5000吨米糠油建设项目环境影响评价报告表》，2008年12月5日取得汉阴县环境保护局对该项目环评报告表的批复（汉环函字〔2008〕33号，见附件4）。 2011年1月，安康市环境保护监测站为该项目编制了《年产10000吨富硒菜籽油和5000吨米糠油建设项目竣工环境保护验收监测表》，2011年2月18日取得了汉阴县环境保护局关于该项目环境保护设施竣工验收的函（汉环函字〔2011〕10号，见附件5）。 2020年7月，企业办理了排污许可手续，2020年7月7日取得安康市生态环境局颁发的排污许可证，证书编号：91610900661168062C001Q，见附件6。 - 现有工程工艺流程及产污环节 现有工程生产工艺包括预榨工序、浸出工序和精炼工序。生产工艺流程及产污环节见图2-5~2-7。 ⑴预榨工序 对油菜籽原料进行筛选除杂、压扁后进行蒸炒，米糠油料无需除杂压扁，直接蒸炒，提高油脂出油率，炒锅采用燃煤锅炉加热，炒至110~120℃时即可出锅压榨，炒制好的油料送入榨油设备进行压榨，其产物为毛油和含油饼，毛油入库暂存，进入精炼工序；含油饼进入浸出工序。此工序会产生筛选粉尘、蒸炒废气、压榨废气、锅炉燃烧废气、设备噪声。其工艺流程及产污环节见图2-5。 图2-5 预榨工序工艺流程及产污环节图 ⑵浸出工序 将含油饼以6号油为溶剂，连续用溶剂浸出饼残油，再经蒸发、汽提分离出浸出毛油。此工序产生的主要污染为浸出废气、蒸脱废气、冷却水（废热）和固体废物（饼粕）。其工艺流程及产污环节见图2-5。 图2-6 浸出工序工艺流程及产污环节图 ⑶精炼工序 由于毛油容易酸化，所以需进入精炼工序进行精炼。将毛油进行水化碱炼达到脱胶的效果，用白土脱色、过滤，浸出油经蒸馏除去易挥发性杂质及色素组分得到精制油；其中，米糠油在脱臭完成后需要进行脱蜡得到一级油。此工序主要污染物为脱色、脱臭产生的废气、水化碱炼产生的碱性热水，碱性热水进入厂区污水处理站处理后排入市政管网，污水处理产生少量恶臭，碱炼产生副产物皂脚，脱蜡工序产生腊脂，皂脚和腊脂分类收集暂存至仓库定期售卖。其工艺流程及产污环节见图2-7。 图2-7 精炼工序工艺流程及产污环节图 - 现有工程产污环节及防治措施 现有工程主要产污环节及防治措施见表2-8。 - 现有工程主要产污环节及防治措施一览表 类别; 污染源/产污环节; 污染物; 现有治理措施. 废气; 预榨工序; 筛选粉尘; 颗粒物; 加强设备与车间密闭性，产生的废气在厂区以无组织形式排放. 蒸炒废气; 臭气浓度. 榨油废气; 臭气浓度. 浸出工序; 浸出废气; 非甲烷总烃. 蒸脱废气; 非甲烷总烃. 精炼工序; 脱色废气; 非甲烷总烃、臭气浓度. 脱臭废气; 非甲烷总烃、臭气浓度. 燃煤锅炉; 燃烧废气; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物; 废气经水膜除尘、除硫后经35m的烟囱排放. 废水; 生活污水; pH值、CODcr、BOD5、SS、氨氮、磷酸盐（总磷）; 生产废水以及生活污水合并进行处理，采取物理+化学+SBR处理工艺处理后排放至市政管网. 水化碱炼废水; pH值、CODcr、BOD5、SS、氨氮、磷酸盐（总磷）、动植物油、色度. 剩余冷却水; 废热. 噪声; 榨油机、电机和锅炉房风机等工段; 设备运行噪声; 基础减振、设备封闭于厂房中. 固废; 职工工作生活; 生活垃圾; 集中收集后由环卫部门统一处理. 一般固废; 饼蒸脱; 饼粕; 集中收集至粕库暂存，定期外售. 碱炼; 皂脚. 脱蜡; 腊脂. 燃煤锅炉; 炉渣; 与私人签订有协议，给予私人处理. 危险废物; 设备维修; 废机油; 专用容器收集，危废暂存间暂存，委托有资质单位安全处置. 废油桶. - 现有工程污染物排放情况 根据《陕西金福海油脂工业有限公司年产10000t富硒菜籽油和5000t米糠油建设项目竣工环境保护验收监测表》，现有工程主要污染物排放情况见表2-9。 - 现有工程主要污染物排放情况一览表 类别; 主要污染源; 污染物; 监控浓度; 排放量; 达标情况. 废气; 锅炉废气; 二氧化硫; 108.85mg/m3; 5.38t/a; 满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准限值. 烟尘; 117.4mg/m3; 4.86t/a. 厂区无组织; 二氧化硫; 0.033~0.055 mg/m3; /; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 0.071~0.124 mg/m3; /. 废水; 污水处理站 废水; 废水量; /; 10800m3/a; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准. pH; 6.69~7.19. 悬浮物; 18.5mg/L; 0.20t/a. 化学需氧量; 77.5mg/L; 0.84t/a. 五日生化需氧量; 17mg/L; 0.18t/a. 氨氮; 2.51mg/L; 0.03t/a. 石油类; 0.03mg/L; 0.0003t/a. 动植物油; 2.665mg/L; 0.03t/a. 噪声; 设备运行噪声; 噪声; 昼间：41.4~47.7dB（A） 夜间：44.2~48.3dB（A）; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 固体废物; 职工办公生活; 生活垃圾; /; 23t/a; /. 原料筛选工序; 筛选废料; /; 843t/a. 浸出工序; 饼粕; /; 15330t/a. 精炼工序; 皂脚; /; 870t/a. 脱蜡工序; 腊脂; /; 92t/a. 燃煤锅炉; 炉渣; /; 3100t/a. 污水处理; 污泥; /; 50t/a. 包装工序; 废弃包装 材料; /; 200t/a. 备注：本项目验收监测时锅炉烟气排放执行标准为《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表1中二类区Ⅱ时段标准烟尘排放限值和表2中Ⅱ时段标准二氧化硫排放限值，标准中表2燃煤锅炉无氮氧化物标准，故未对二氧化氮进行监测与评价。. - 现有工程主要环境问题及“以新带老”环保措施 - 通过对项目现有工程以及环保设施和生态保护措施的现场调查，本次评价提出“以新带老”环保措施及整改要求，具体见表2-10。 - 现有工程存在的环境问题及“以新带老”环保措施一览表 - 序号; - 现有工程存在的环境问题; - “以新带老”环保措施. - 1; - ⑴油菜籽原料筛选除杂工序会产生粉尘，粉尘未进行收集处理并进行有组织排放。 - ⑵含油饼浸出工序使用6号油为溶剂，浸出工序会挥发有机废气（以非甲烷总烃计），浸出废气未进行收集处理并进行有组织排放。; - ⑴项目技术改造工程拆除现有油菜籽预榨工序、含油饼浸出工序及设备，直接外购毛油进行精炼加工；新建“7D功能型菜籽油”加工车间，引进新型绿色高效加工技术，集成了原料清洁净选、微波膨化调质生香、低残油低温压榨和低温物理炼制工艺及自动控制技术。 - ⑵该技术在原料清洁净选环节对筛选粉尘进行收集治理，治理措施为：“正压送风+旋风除尘器+吸附风柜+15m排气筒”进行有组织排放。 - ⑶拆除油饼浸出工序及设备后，项目不产生浸出废气，废气污染物排放量消减。. - 2; - 项目设置6.0t/h工业锅炉与1.2MW导热油炉，燃料为煤，燃煤锅炉耗能较高、污染物排放量较高。; - 项目对锅炉进行技术升级改造，拆除现有燃煤锅炉，设置1台1.4MW的导热油炉，配套1t/h蒸汽发生器，导热油炉燃料为甲醇，甲醇属于清洁燃料。. - 3; - 污水处理站设备存在老化现象，处理效率减弱。; - 本次改建工程对污水处理站进行升级改造，设备进行维护保养。. - 4; - 现场未对危险废物进行规范收集，危险废物产生及处置量没有台账。; - 本次改建工程对项目产生固废进行属性鉴别，危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单的相关要求，对危险废物进行分类收集，设置规范的危废暂存间，设立台账对危废进行规范管理。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 环境空气质量现状调查与评价 1、空气质量达标区判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本次环境空气质量基本污染物现状评价采用陕西省生态环境厅办公室2022年1月13日发布的《2021年12月及1～12月全省环境空气质量状况》中安康市汉阴县的常规例行监测数据。2021年全年安康市汉阴县环境空气质量优良天数为343天，综合指数为2.88。监测指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，监测结果详见表3-1。 - 安康市汉阴县2021年度环境空气浓度值汇总表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度（µg/m3）; 45; 70; 64.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度（µg/m3）; 27; 35; 77.1; 达标. SO2; 年平均质量浓度（µg/m3）; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度（µg/m3）; 14; 40; 35; 达标. CO; 第95百分位数浓度（mg/m3）; 1.2; 4; 30; 达标. O3; 第90百分位数浓度（µg/m3）; 111; 160; 69.4; 达标. 根据以上监测结果可知，2021年安康市汉阴县6项基本污染物均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，本项目所在区域属达标区。 - 其他污染物环境质量现状 ⑴监测点位和监测项目 本次评价环境空气质量现状调查委托陕西华康检验检测有限责任公司进行现状监测，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中大气环境现状调查要求和项目建设性质，结合项目场地周围地形特点、气象条件、排污特征和环境空气保护目标分布，在项目场地布设1个大气监测点位，监测因子为总悬浮颗粒物（TSP）、氮氧化物（NOx），监测报告见附件6，监测点布设详见附图4。 ⑵监测时间与监测频次 监测时间：2022年7月12日～7月14日连续监测3天有效数据，具体监测频次见表3-2。 - 监测频次 监测因子; 取值时间; 监测时间及频次. TSP; 日均值; 连续监测3天，每天采样1次， 每日至少有24h的采样时间. NOx; 小时值; 连续监测3天，. ⑶监测结果与评价 其他污染物环境质量现状监测结果见表3-3。 - 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测 点位; 污染物; 监测时间; 监测浓度/（µg/m3）; 评价标准/（µg/m3）; 占标率/%; 超标率/%; 达标 情况. 项目所 在地; TSP; 2022.7.12; 75; 300; 25.0; 0; 达标. 2022.7.13; 71; 23.7; 达标. 2022.7.14; 69; 23.0; 达标. NOx; 2022.7.12; 24小时均值; 7; 24小时平均：100； 1小时平均：250; 7.0; 0; 达标. 1小时均值; 15; 6.0. 2022.7.13; 24小时均值; 7; 7.0; 达标. 1小时均值; 16; 6.4. 2022.7.14; 24小时均值; 7; 0.7; 达标. 1小时均值; 14; 5.6. 根据以上监测结果可知，项目所在地环境空气中TSP日均监测浓度、NOx 日均监测浓度、小时平均监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 3.2 地表水环境质量现状与评价 项目所在区域涉及的地表水为月河，属汉江水系，Ⅱ类水环境功能区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次地表水环境质量现状调查引用安康市生态环境局汉阴分局陕西华康检验检测有限责任公司于2020年7月～2021年6月例行监测数据。引用监测断面及监测项目见表3-4，监测结果见表3-5。 - 地表水环境质量现状监测断面及监测项目 地表水体; 监测断面; 与本项目位置关系; 监测项目; 监测频次; 备注. 月河; 涧池镇枞岭村; 项目所在地下游7400m处; pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群; 采样监测1天，取1个水样; 引用. - 涧池镇枞岭村（月河）断面2020年-2021年监测结果统计表 单位：mg/L 监测项目 采样断面; 涧池镇枞岭村（月河）; 标准值 (mg/L); 达标 情况. 2020.7.1; 2020.10.10; 2021.2.2; 2021.6.2. pH值; 7.26; 7.1; 7.31; 7.79; 6~9; 达标. 溶解氧; 7.66; 9.40; 8.07; 7.99; ≧6; 达标. 高锰酸盐指数; 2.4; 2.5; 1.4; 2.6; 4; 达标. 化学需氧量; 13; 14; 13; 14; 15; 达标. 五日生化需氧量; 2.2; 2.4; 1.3; 2.5; 3; 达标. 氨氮; 0.377; 0.432; 0.275; 0.07; 0.5; 达标. 总磷; 0.06; 0.08; 0.03; 0.02; 0.1; 达标. 总氮; 1.77; 1.98; 1.97; 1.67; —; 达标. 铜; 0.001ND*; 0.001ND*; 0.001ND*; 0.001ND*; 1.0; 达标. 锌; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; 1.0; 达标. 氟化物; 0.33; 0.22; 0.14; 0.29; 1.0; 达标. 硒; 0.0004ND; 0.0004ND; 0.0004ND; 0.0004ND; 0.01; 达标. 砷; 0.0012; 0.0006; 0.0014; 0.0011; 0.05; 达标. 汞; 0.00004ND; 0.00004ND; 0.00004ND; 0.00004ND; 0.00005; 达标. 镉; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0.001ND; 0.005; 达标. 六价铬; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.05; 达标. 铅; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.01; 达标. 氰化物; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.004ND; 0.05; 达标. 挥发酚; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.0003ND; 0.002; 达标. 石油类; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.01ND; 0.05; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; 0.05ND; 0.2; 达标. 硫化物; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0.005ND; 0.1; 达标. 粪大肠菌群（个/L）; 1.2×103; 1.8×103; 1.1×103; 1.1×103; 2000; 达标. 由上述监测数据可知，涧池镇枞岭村（月河）断面23项监测指标平均值均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准限值，本项目所在流域月河水环境质量良好。 3.3声环境质量现状与评价 根据《声环境功能区划分技术规范》（GBT/15190-2014），项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 本项目建设性质为改建，厂界外50m范围内存在声环境保护目标。为了解项目所在区域声环境质量现状，本次评价委托陕西华康检验检测有限责任公司于2022年7月12日对项目厂界及周围50m范围内声环境保护目标昼夜间声环境质量现状进行监测。 ⑴监测点位 在项目厂界四周1m处各布置1个噪声监测点位，在声环境保护目标窗外1m处各布设1个噪声监测点位，共7个监测点位。具体点位布设详见附图4。 ⑵监测频次 监测1天，昼夜间等效连续A声级。 ⑶监测结果 噪声监测结果见表3-6，监测报告详见附件5。 - 项目声环境质量现状监测及评价结果 检测点位; 检测结果：Leq [dB（A）]; 达标情况. 检测日期：2022年7月12日. 昼间; 夜间. 1#厂界东侧; 53; 43; 达标. 2#厂界南侧; 55; 43; 达标. 3#厂界西侧; 53; 42; 达标. 4#厂界北侧; 51; 42; 达标. 5#厂区西侧居民点; 53; 42; 达标. 6#厂区东侧居民点; 52; 43; 达标. 7#月河小学; 51; 43; 达标. 2类标准限值; 60; 50; /. 由监测结果可知，项目厂界四周及周边所监测的声环境保护目标昼夜间噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，声环境质量良好，项目现有工程对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本次评价环境保护目标包括项目周边大气环境、声环境、地下水环境及生态环境。调查范围为项目厂界500m范围。 根据现场调查，项厂界外500m范围内无其它需要特殊保护的重点文物、珍稀动植物及风景名胜等；无地下水集中式饮用水水源和特殊地下水资源等地下水环境保护目标；项目不占用基本农田，无新增用地，无生态环境保护目标。项目主要环境保护目标是评价范围内的环境空气、地表水、地下水及周围村庄的人群健康等。本项目主要环境保护目标详见表3-7。环境保护目标图见附图5。 - 本项目主要环境保护目标一览表 - 名称; - 地理坐标; - 保护 - 对象; - 保护 - 内容; - 环境功能区; - 相对厂址方位; - 相对厂界距离/m. - 东经; - 北纬. - 月河村（项目东侧居民）; - 108°31′43.377″; - 32°52′16.903″; - 居民; - 环境 - 空气; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 二级标准; - E; - 12. - 月河村（项目西侧居民）; - 108°31′32.920″; - 32°52′17.627″; - 居民; - W; - 10. - 月河村（项目南侧居民）; - 108°31′33.933″; - 32°52′13.098″; - 居民; - S; - 30. - 月河小学; - 108°31′39.186″; - 32°52′14.102″; - 学校; - E; - 20. - 月河村卫生室; - 108°31′43.628″; - 32°52′11.225″; - 医院; - E; - 200. - 汉阴培星幼儿园; - 108°31′46.602″; - 32°52′12.577″; - 学校; - E; - 240. - 城关镇五一小学; - 108°31′22.926″; - 32°51′59.638″; - 学校; - SW; - 470. - 五一村十九组移民安置点; - 108°31′19.720″; - 32°52′10.916″; - 居民; - SW; - 300. - 杨家坟; - 108°31′35.208″; - 32°52′33.665″; - 村庄; - W; - 300. - 李家沟; - 108°31′27.367″; - 32°52′35.519″; - 村庄; - NW; - 500. - 月河村（项目东侧居民）; - 108°31′43.377″; - 32°52′16.903″; - 居民; - 声环境; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） - 2类标准; - E; - 12. - 月河村（项目西侧居民）; - 108°31′32.920″; - 32°52′17.627″; - 居民; - W; - 10. - 月河小学; - 108°31′39.186″; - 32°52′14.102″; - 学校; - E; - 20. - 月河水厂; - 108°31′33.779″; - 32°52′20.823″; - 城镇供水厂; - 饮用水; - /; - N; - 100. - 月河; - 汉江支流; - 河流; - 地表水; - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） - Ⅱ类标准; - SW; - 170. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | - 废气：运营期项目原料风选过程产生的有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度；甲醇锅炉燃烧产生的有组织废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表4中燃油锅炉大气污染物排放浓度限值；厂区内无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值；厂界无组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值，厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新扩改建标准要求，具体排放限值要求见表3-8~11。 - 《大气污染物综合排放标准》（节选） 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度m; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 二氧化硫; /; /; /; 0.40. 氮氧化物（以NO2计）; /; /; /; 0.12. 非甲烷总烃; /; /; /; 4.0. - 《锅炉大气污染物排放标准》（节选） 燃气种类; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 监控位置. 甲醇; 10; 50; 150; 烟囱排放口. - 《恶臭污染物排放标准》（节选） 控制项目; 厂界标准值. 单位; 新扩改建（二级）. 臭气浓度; 无量纲; 20. 氨; mg/m3; 1.5. 硫化氢; mg/m3; 0.06. - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（节选） 污染物项目; 排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 2、废水：运营期综合废水经厂区污水站处理后回用至厂区绿化和道路浇洒，不外排；污水处理站出水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中表1的标准限值，具体见表3-12。 - 污水处理站出水水质控制项目及限值 控制项目; pH; 色度; 嗅; 浊度/NTU; BOD5/ (mg/L); 氨氮/ (mg/L). 限值（城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工）; 6.0~9.0; ≤30; 无不快感; ≤10; ≤10; ≤8. 控制项目; 阴离子表面活性剂/ (mg/L); 溶解性总固体/ (mg/L); 溶解氧/ (mg/L); 总氯/ (mg/L); 大肠埃希氏菌/ (MPN/100mL或CFU/mL). 限值（城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工）; ≤0.5; ≤1000（2000a）; ≥2.0; ≥0.2b(管网末端); 无c. - 括号内指标值为沿海及本地水源中溶解性固体含量较高的区域的指标。 - 用于城市绿化时，不应超过2.5mg/L。 - 大肠埃希氏菌不应检出。. 3、噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见表3-13。 - 运营期环境噪声执行标准 单位：dB（A） 执行标准; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 4、固体废物：运营期产生的生活垃圾、一般工业固体废物贮存管理参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | ## 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于简化管理，结合《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业（HJ1110-2020）》中相关规定及要求，本项目废气排气筒为一般排放口，不规定许可排放量，不进行废气总量控制；项目废水不外排，无需设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目在现有厂区北侧新建“7D菜籽油”加工车间，花园绿植区、灌装区、成品区、包材区等，新增用地为企业申请登记的工业用地，包含建筑为1层钢结构空置厂房。项目施工期为室内装修改造，购置生产设备及配套设施，并进行设备安装、调试等，施工期仅产生轻微噪声和少量建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾可资源利用的售卖至废品回收部门，不可利用部分和生活垃圾交由环卫部门清运。施工期环境影响较小，且影响时间短，随着施工期结束影响即结束。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 4.1 废气环境影响及治理措施 1、大气污染物排放源强汇总 本项目具体的大气污染物产排情况见表4-1。 - 本项目废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 生产设施; 产排环节; 污染物种类; 排放 形式; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 产生 浓度 mg/m3; 治理设施; 处理能力m3/h; 收集效率%; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. “7D菜籽油”加工设备; 精选工序; 颗粒物; 有组织; 0.3; 0.25; 52.083; 正压送风+旋风除尘器+吸附风柜+15m排气筒; 4800; 100; 95; R是 £否; 0.015; 0.0125; 2.604. 调质工序; 臭气 浓度; 无组织; 少量（定性说明）; 厂房封闭+设备密闭，加强通风; /; /; /; R是 £否; 少量. 压榨工序. 精炼工序. 脱色塔、脱臭塔; 脱色、脱臭工序; 非甲烷总烃; 无组织; 0.8; 0.11; /; 脂肪酸、液沫捕集器+水封; /; 95; /; R是 £否; 0.04; 0.006; /. 臭气 浓度; 无组织; 少量（定性说明）; 厂房封闭+设备密闭，加强通风; /; /; /; R是 £否; 少量. 甲醇锅炉; 锅炉供热（脱色、脱臭工序）; 颗粒物; 有组织; 0.0749; 0.0104; 0.693; 低氮燃烧技术+水膜除尘除硫技术+35m烟囱; 15000; 100; 90; R是 £否; 0.0075; 0.0010; 0.069. 二氧化硫; 有组织; 0.0461; 0.0064; 0.427; 15000; 100; 40; 0.0276; 0.0038; 0.256. 氮氧化物; 有组织; 0.1699; 0.0236; 1.573; 15000; 100; 60; 0.0680; 0.0094; 0.629. 污水处理站; 污水处理; 氨气; 无组织; 9.4×10-3; 1.1×10-3; /; 产生恶臭的设施密闭+厂区绿化; /; /; 50; R是 £否; 4.7×10-3; 5.4×10-4; /. 硫化氢; 无组织; 3.6×10-4; 4.1×10-5; /; /; /; 50; 1.8×10-4; 2.1×10-5; /. 公用设施; 食堂废气; 油烟; 无组织; 2.7×10-3; 1.5×10-3; 0.75; 油烟净化机+专用烟道; 2000; /; 60; R是 £否; 1.08×10-3; 6×10-4; 0.3. 2、废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见表4-2。 - 本项目废气排放口基本情况表 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 高度 (m); 出口 内径 (m); 排气 温度 (℃); 排放标准. E; N. DA001; 筛选废气 排气筒; 一般排放口; 108°31′37.011″; 32°52′16.087″; 15; 0.16; 25; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度. DA002; 锅炉烟囱; 一般排放口; 108°31′38.247″; 32°52′17.748″; 35; 0.4; 25; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表4中燃油锅炉大气污染物排放浓度限值. 3、废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018）中关于自行监测的要求，项目废气监测计划见表4-3。 - 运营期项目废气污染源监测计划表 序号; 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 控制标准. 1; 有组织; 颗粒物; 筛选废气排气筒DA001; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度. 3; 颗粒物、二氧化硫、 氮氧化物; 锅炉烟囱DA002; 1次/半年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表4中燃油锅炉大气污染物排放浓度限值. 4; 无组织; 非甲烷总烃; 厂区内（精炼车间下风向窗口）; 1次/半年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值. 5; 颗粒物、非甲烷总烃、 氮氧化物、臭气浓度、 氨气、硫化氢; 厂界上风向监测点1个、厂界下风向监测点3个; 1次/半年; 厂界颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值；厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新扩改建标准要求. 6; 食堂废气; 油烟; 食堂烟气出口; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001)表2中最高允许排放浓度. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 4、大气污染物源强核算过程 ## 项目运行期产生的废气主要为“7D菜籽油”加工深度精选工序产生的筛选粉尘，微波调质、压榨、精炼工序产生的菜籽油异味（以臭气浓度表征），毛油精炼脱色、脱臭产生的菜籽油异味（以臭气浓度表征）和挥发性有机物（以非甲烷总烃表征），甲醇锅炉燃烧产生的废气（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物），污水处理产生的恶臭气体（H2S、NH3、臭气浓度），以及员工食堂产生的油烟。 ⑴大气污染源源强分析 ①筛选粉尘 项目“7D菜籽油”加工深度精选工序对油菜籽原料进行筛选、除杂，会产生筛选粉尘。该工序产污系数参照《逸散性工业性粉尘控制技术》中“表5-1谷物贮仓的逸散尘排放因子-3.过筛和清理的排放因子：0.1~4.6kg/t（过筛和清理料）”取值，由于项目收购的油菜籽是经农户初期筛选加工后的油菜籽成品料，粉尘及杂质含量较少，因此本项目筛选粉尘产生量按0.1kg/t（原料）计算，项目年加工油菜籽原料3000t，则筛选粉尘产生量为0.3t/a。 ②微波调质、压榨、精炼工序产生的菜籽油异味 项目“7D菜籽油”加工微波调质、压榨、精炼工序在全封闭自动化控制生产设备中进行，各工艺设备之间均通过密闭管道连接。微波调质利用耦合微波物理场与热风传热传质技术对油菜籽加热生香，加热的油菜籽会散发菜籽油异味（以臭气浓度表征）；压榨、精炼工序均在低温条件（压榨﹤90℃，精炼温度﹤45℃）下进行，产生少量的菜籽油异味（以臭气浓度表征）。目前“7D菜籽油”加工技术为中国农学会研发的国际领先技术，在国内对这部分臭气的监测数据较为缺乏，且该部分臭气排放量较少，通过调查国内其他“7D菜籽油”加工示范企业可知，该部分的臭气影响较小。 ③毛油精炼脱色、脱臭产生的油脂异味和挥发性有机物 菜籽油异味：本项目无蒸炒工序，直接外购毛油，毛油在精炼脱色、脱臭工序会产生少量的油脂异味（以臭味浓度表征），目前国内对这部分臭气的监测数据较为缺乏，且该部分臭气排放量较少，通过调查同类型加工企业，这部分臭气影响较小。 挥发性有机物：本项目无浸出工艺，亦不使用溶剂，毛油精炼过程主要去除油脂中的游离脂肪酸等影响油品外观和风味的物质，且外购毛油可能含有浸出溶剂（一般为正己烷），因此在脱色、脱臭工序会产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。根据企业提供的相关技术资料，一般情况下，毛油在脱色、脱臭工序中挥发的游离脂肪酸及正己烷含量约占毛油量的0.005%，精炼完成后产品中不含正己烷溶剂。项目每年外购毛油量16000t，则在毛油精炼脱色、脱臭工序产生的非甲烷总烃量约为0.8t/a。 ④甲醇锅炉燃烧废气 本项目设置1台1.4MW的导热油炉，配套1t/h蒸汽发生器，为毛油精炼工序提供蒸汽。锅炉使用甲醇作为燃料，甲醇为清洁能源，燃烧产物主要为少量烟尘（颗粒物）、二氧化硫和氮氧化物。根据企业提供资料，项目平均每小时甲醇消耗量约为40kg，全天24小时运行，年运行300天，则甲醇用量为288t/a。根据《工业源产排污核算方法和系统手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数表-燃油工业锅炉”推荐系数，燃烧醇基燃料的锅炉产污系数见表4-4。 - 燃油锅炉燃烧醇基燃料产污系数一览表 污染物指标; 工业废气量; 二氧化硫; 颗粒物; 氮氧化物. 单位; m3/t-原料; kg/t-原料; kg/t-原料; kg/t-原料. 产污系数; 5453; 20S; 0.26; 0.59. 注：二氧化硫产污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是燃油收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。本项目甲醇燃料中含硫量为80mg/kg-燃料，则S=0.008。. 根据以上产污系数计算：项目烟气产生量1570464m3/a，二氧化硫产生量0.0461t/a，颗粒物产生量0.0749t/a，氮氧化物产生量0.1699t/a。 ⑤污水处理站产生的恶臭气体 项目水化碱炼废水进入厂区自建的污水处理站处理，污水处理站会产生恶臭气体，主要污染因子为NH3、H2S和臭气浓度。根据美国环境保护署对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究结果可知，每处理1gBOD5的量将产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目污水处理站年处理污水量1161.9m3/a，污水中BOD5进水浓度为2671.27mg/L，出水浓度为53.43mg/L，BOD5 总处理量为3.0416t/a，则产生的NH3和H2S分别为0.0094t/a、0.00036t/a。 ⑥食堂油烟 本项目为管理和技术人员提供一日三餐，食堂固定用餐人数为10人。食堂燃料采用液化石油气，燃烧产物主要为CO2和H2O，对环境影响较小。根据生产的实际情况，食堂设1个基准灶，风机风量为2000m3/h，按年运营300天，每天运营6个小时，食用油消耗量平均按0.03kg/ (人·天)计，食用油耗量为90kg/a，油烟废气排放系数以3%计，则油烟废气产生量2.7kg/a，产生浓度为0.75mg/m3。 ⑵废气污染防治措施及排放情况 ①筛选粉尘 本项目筛选粉尘采用密闭管道收集经旋风除尘器+吸附风柜（内附透气海绵吸附材料）组合工艺处理，该工艺采用正压送风系统将粉尘输入除尘器，风机风量为4800m3/h，除尘效率可达95%，处理后的废气经15m高排气筒（DA001）引至车间顶部（高出房顶5m）排放。 根据建设单位提供资料，原料精选工序每天运行4h，每年运行300d，年工作1200h。经计算：筛选粉尘有组织排放量为0.015t/a，排放速率为0.0125kg/h，排放浓度为2.604mg/m3。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110-2020）中附录C“废气防治可行技术参考表”，本项目筛选粉尘采取“旋风除尘器+吸附风柜”除尘组合工艺为可行技术。 ②微波调质、压榨、精炼工序产生的菜籽油异味 项目“7D菜籽油”加工微波调质、压榨、精炼工序在全封闭自动化控制生产设备中进行，各工艺设备之间均通过密闭管道连接，微波加热设备仅设置顶部排湿口排出物料水分，物料水分以蒸汽的形式由设备顶部排气管道引至车间外排放。微波调质加热特点是微波能在瞬间渗透到被加热物体中，无需热传导过程，从数秒到数分钟就能把微波转换成物质的热能，加热均匀且速度快；菜籽风味不同于传统蒸炒菜籽油气味，臭气浓度散发量极小，以无组织形式排放。车间采取封闭车间、安装排风扇加强通风等措施加快臭气的稀释和扩散，并在车间外设置绿植区，种植吸臭能力强的植物，减小对周边环境空气的影响。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110-2020）中“6.3.2.2 无组织排放控制要求”，本项目微波调质、压榨、精炼工序产生的菜籽油异味（以臭气浓度表征）参照“植物油蒸炒、焙炒环节无组织排放要求”采取“车间安装排风扇，加强通风”的措施为可行技术。 ③毛油精炼脱色、脱臭产生的油脂异味和挥发性有机物 项目脱色、脱臭等精炼工序采用全封闭加工设备，各工艺设备之间通过密闭管道连接；脱色、脱臭在真空条件下进行，采用水喷射真空泵机组使脱色塔和脱臭塔形成负压，达到真空条件，同时通入蒸汽，被蒸出的有机物质（游离脂肪酸、残留有机溶剂）和油脂异味在负压条件大部分被脱色塔顶部的液沫捕集器和脱臭塔顶部的脂肪酸捕集器捕集，经冷凝后进入相应储罐，收集效率为95%，剩余5%随着水喷射真空泵气流进入循环水池中水封，其中异味物质溶于水中，剩余脂肪酸和有机溶剂等不易溶物质逸出水面以无组织形式排放，经水吸收后对周边环境空气影响较小。 根据建设单位提供资料，脱色、脱臭等毛油精炼工序全天24h运行，每年运行300d，年工作7200h。经计算：挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为0.04t/a，排放速率为0.006kg/h。 本环节处理技术可行性参照同类型项目《邯郸市名福植物油有限责任公司年加工2.5万吨精炼花生油扩建项目·年产500万公斤古法精榨花生油项目·名福植物油锅炉技改项目竣工环境保护验收报告》中当地审批部门对“脱酸、脱臭”废气处理措施的审批意见：“杂质酸和异味物质会随着蒸汽一同蒸出，排入臭脚池中，该过程会产生少量的异味，但由于异味物质溶解在水蒸气中，因此经水吸收后大大减少异味量，臭气浓度小于10，满足《恶臭污染物浓度排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求”，本项目采取的措施与该项目经审批的措施一致；另外，根据该项目验收检测报告（见附件7），经采取该措施后厂界非甲烷总烃、臭气浓度无组织监控浓度满足《恶臭污染物浓度排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求。因此，本项目脱色、脱臭废气采取“捕集塔收集+水封”的措施可行。 ④甲醇锅炉燃烧废气 项目甲醇锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧产生的废气采用水膜除尘除硫技术处理，设计风机风量为15000m3/h，低氮燃烧技术对氮氧化物的去除效率可达60%，水膜除尘除硫技术除尘效率可达90%，除硫效率以40%计，处理后的废气经35m高排气筒（DA002）排放。 根据建设单位提供资料，锅炉为脱色、脱臭等毛油精炼工序提供蒸汽，全天24h运行，每年运行300d，年工作7200h。经计算：二氧化硫排放量0.0276t/a，排放速率为0.0038kg/h，排放浓度为0.256mg/m3；颗粒物排放量为0.0075t/a，排放速率为0.0010kg/h，排放浓度为0.069mg/m3；氮氧化物排放量为0.068t/a，排放速率为0.0094kg/h，排放浓度为0.629mg/m3。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中“6.2.1 表7 锅炉烟气污染防治可行技术”，本项目甲醇锅炉属于燃油锅炉，二氧化硫采取“燃用低硫油（甲醇燃料）+湿法脱硫技术”、氮氧化物采取“低氮燃烧技术”、颗粒物采取“袋式除尘技术（水膜除尘技术）”的措施为可行技术。 ⑤污水处理站产生的恶臭气体 项目污水处理站产生的恶臭气体较少，通过对产生恶臭的设施（调节池、厌氧池、SBR池、污泥池等）进行密闭，加强污水处理站周边的卫生，对污水处理站产生的污泥及时清理，同时加强厂区周围绿化等措施，经采取以上措施，恶臭逸散量可降为产生量的50%，对周围大气环境影响较小。 污水处理站运行期恶臭气体全天24h、全年365d以无组织形式散发。经计算：氨气排放量4.7×10-3 t/a，排放速率为5.4×10-4 kg/h；硫化氢排放量为1.8×10-4 t/a，排放速率为2.1×10-5 kg/h。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110-2020）中“6.3.2.2 无组织排放控制要求”，本项目污水处理站采取“产生恶臭的区域加盖密封”的措施为可行技术。 ⑥食堂油烟 项目食堂设1个灶头，食堂油烟废气经油烟净化机(处理效率为60%)处理后由专用烟道引至食堂房顶排放，油烟经处理后排放量为1.08kg/a，排放浓度为0.3mg/m3。 5、废气达标排放分析 ⑴有组织排放 本项目有组织排放包括筛选粉尘和甲醇锅炉燃烧废气。 根据源强核算结果，本项目筛选粉尘采取“旋风除尘器+吸附风柜”除尘组合工艺处理后经15m高排气筒排放，颗粒物排放能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度的限值要求；项目甲醇锅炉燃烧废气采用“低氮燃烧+水膜除尘除硫技术”处理后经35m高排气筒排放，颗粒物、氮氧化物和二氧化硫排放能达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表4中燃油锅炉大气污染物排放浓度限值要求。 ⑵无组织排放 项目无组织排放包括微波调质、压榨、精炼工序产生的菜籽油异味、毛油精炼脱色、脱臭产生的油脂异味和挥发性有机物和污水处理站产生的恶臭气体。 根据源强核算结果及污染防治措施可知，项目项目微波调质、压榨、精炼工序产生的菜籽油异味采取“车间安装排风扇，加强通风”措施、脱色、脱臭废气采取“捕集塔收集+水封”措施、污水处理站采取“产生恶臭的区域加盖密封”的措施处理后，厂区内非甲烷总烃监控浓度可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值要求；厂界无组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和非甲烷总烃监控浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值；厂界臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新扩改建标准要求。 ⑶食堂油烟 项目食堂设1个灶头，食堂油烟废气经油烟净化机(处理效率为60%)处理后由专用烟道引至食堂房顶排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001)小型饮食业油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求。 综上所述，项目废气经采取有效的污染防治措施后，可达标排放。 6、废气环境影响分析 本项目所在区域6项基本污染物环境质量浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，属达标区；项目周边500m范围内环境保护目标为项目两侧的月河村居民，废气项目经采取有效的污染防治措施后，可达标排放，对环境保护目标的影响较小。因此，本项目对周边的环境影响可接受。 4.2 废水环境影响及治理措施 1、废水源强核算汇总 ## 本项目运营期废水污染物产、排情况见表4-5。 - 本项目废水污染物产、排情况一览表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物 产生情况; 治理设施; 污染物 排放情况; 排放去向. 废水产生量(m3/a); 污染物产生量(t/a); 产生浓度(mg /L); 治理设施及工艺; 治理效率︵%︶; 是否为可行技术; 废水排放量(m3/a); 污染物排放量(t/a); 排放浓度(mg /L). 职工生活; 生活污水; CODcr; 681.6; 0.2385; 460; 化粪池︵沉淀︶; 20; 是; 681.6; 0.2385; 368; 不外排. BOD5; 0.1452; 280; 55; 0.1452; 126. SS; 0.1296; 250; 30; 0.1296; 175. 氨氮; 0.0271; 52.2; 15; 0.0271; 44.4. 总磷; 0.0027; 5.12; 3; 0.0027; 5.0. 精炼车间; 精炼废水; CODcr; 480; 6.3360; 13200; /; /; /; 480; 6.3360; 250. BOD5; 2.7360; 5700; 2.7360; 116. SS; 0.0888; 185; 0.0888; 97. 氨氮; 0.0504; 105; 0.0504; 114. 总磷; 0.0854; 178; 0.0854; 144. 动植物油; 0.0178; 37; 0.0178; 37. 石油类; 0.00001; 0.03; 0.00001; 0.01. 设备清洗; 设备清洗废水; CODcr; 150; 0.6750; 4500; /; /; /; 150; 0.6750; 400; 不外排. BOD5; 0.3000; 2000; 0.3000; 160. SS; 0.0750; 500; 0.0750; 300. 氨氮; 0.0128; 85; 0.0128; 60. 总磷; 0.0105; 70; 0.0105; 76. 动植物油; 0.0450; 300; 0.0450; 2. 石油类; 0.000002; 0.01; 0.000002; 0.01. 化验室; 化验室废水; CODcr; 13.5; 0.0054; 400; /; /; /; 13.5; 0.0054; 100. BOD5; 0.0024; 180; 0.0024; 40. SS; 0.0001; 10; 0.0001; 300. 氨氮; 0.0001; 5; 0.0001; 20. 总磷; 0.00004; 3; 0.00004; 25. 动植物油; 0.0004; 30; 0.0004; 2. 石油类; 0.0000001; 0.01; 0.0000001; 0.01. 废水总排口; 综合废水; CODcr; 1325.1; 7.2072; 6202.92; 污水处理站︵物理 + 化学 + 厌氧 + S B R ︶; 99.4; 是; 1325.1; 0.0436; 32.91; 不外排. BOD5; 3.1037; 2671.27; 99.7; 0.0094; 7.07. SS; 0.2547; 219.17; 89.4; 0.0300; 22.66. 氨氮; 0.0862; 74.21; 97.6; 0.0022; 1.69. 总磷; 0.0986; 84.82; 95; 0.0050; 3.75. 动植物油; 0.0632; 54.36; 98; 0.0013; 0.95. 石油类; 0.00002; 0.01; 97; 0.0000005; 0.0004. 2、废水排放口设置情况 本项目污水处理站出水全部作为中水回用于厂区绿化和道路浇洒，不设置废水排放口。 3、废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018）中关于自行监测的要求，项目运营期废水监测要求详见表4-6。 - 运营期废水污染源监测计划表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 废水; pH、色度、嗅、浊度、BOD5、氨氮、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、溶解氧、总氯、大肠埃希氏菌; 污水处理站出水口; 1次/半年; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中表1的标准限值. 4、废水污染物源强核算过程 ⑴废水污染源源强分析 本项目运营期废水主要为生产废水和生活污水，其中生产废水包括精炼废水、设备清洗废水、化验室废水。 ①精炼废水 根据项目用排水情况，精炼废水产生量为1.6m3/d（480m3/a）。精炼废水来源于水化脱胶工艺，其中会加入一定比例的磷酸。根据《工业源产排污核算方法和系统手册》中“1331食用植物油加工行业系数表”中推荐的毛油精炼废水污染物系数，并结合企业竣工验收监测废水进口浓度，精炼废水中污染物浓度为pH 2.18~3.13、CODcr 13200mg/L、BOD5 5700mg/L、氨氮105mg/L、SS 185mg/L、总磷178mg/L、动植物油467mg/L、石油类 0.03mg/L。精炼废水经厂区污水管网排入厂区污水处理站处理。 ②设备清洗废水 根据项目用排水情况，设备清洗废水产生量为0.5m³/d（150m3/a），设备清洗水中加用少量食用碱清洗设备残留油渣、胶质、腊脂等物质，废水含有大量油脂和悬浮物质，污染浓度较精炼废水略低。经类比调查，设备清洗废水中污染物浓度预估为pH 8.5~10.5、CODcr 4500mg/L、BOD5 2000mg/L、氨氮85mg/L、SS 500mg/L、总磷70mg/L、动植物油300mg/L、石油类 0.01mg/L。设备清洗废水经厂区污水管网排入厂区污水处理站处理。 ③化验室废水 根据项目用排水情况，化验室废水产生量为0.045m³/d（13.5m3/a），化验室废水主要为实验仪器后续清洗废水，水质较为清洁，污染浓度较低。经类比调查，化验室废水中污染物浓度预估为pH 6~9、CODcr 400mg/L、BOD5 180mg/L、氨氮5mg/L、SS 10mg/L、总磷3mg/L、动植物油30mg/L、石油类 0.01mg/L。化验室废水经厂区污水管网排入厂区污水处理站处理。 ④生活污水 ## 本项目职工生活污水排放量为2.272m³/d（681.6m³/a），主要为员工盥洗、如厕废水。生活污水污染物浓度参照《生活污染源产排污系数手册》中的产污系数，各污染物浓度分别为CODcr 460mg/L、BOD5 280mg/L、SS 250mg/L、氨氮 52.2mg/L、总磷 5.12 mg/L。经查阅相关资料及经验数据，化粪池对各污染物的处理效率分别为CODcr 20%、BOD5 55%、SS 30%、氨氮 15%、总磷 3%，经化粪池处理后出水污染浓度降为CODcr 368mg/L、BOD5 126mg/L、SS 175mg/L、氨氮 44.4mg/L、总磷 5.0mg/L。经化粪池处理后的生活污水经厂区污水管网排入厂区污水处理站处理。 ⑵废水治理措施及排放情况 本项目生产废水和生活污水排入厂区污水处理站处理，根据水质特点，污水处理站采用物理+化学+厌氧+SBR处理工艺。工艺流程见图4-1。 工艺简介：对于含油脂废水，常采用的工艺为隔油去除悬浮物，继之气浮去除乳化态油，最后生化去除溶解态油和绝大部分有机物。生产废水（含油量较高）经浮渣池格栅去除大颗粒悬浮物后进入隔油调节池，经隔油处理后回收大量油脂于污油收集器，同时加入NaOH调节pH，既可减轻后续处理工艺的有机负荷，又能基本保持调节池出水流量和水质的恒定；调节池出水经污水提升泵进入气浮池，去除污水中的乳化油脂；气浮池出水进入厌氧池，对难降解有机物进行分解，大分子有机物降解成小分子，提高废水可生化性，为后续好氧生化处理提供条件，厌氧池出水经过中间水池进入SBR池，利用活性污泥法进一步去除有机物，污泥采用气提进入污泥池，部分回流至厌氧池，同时循环硝化夜由SBR池回流至厌氧池，在厌氧池脱氮，在SBR池进行硝化和磷的摄取，达到脱氮除磷的效果；生化处理完成后废水自流入砂滤池，经过沉淀过滤后出水。出水达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中表1的标准限值后作为中水回用至厂区绿化和道路浇洒。 ## 图4-1 厂区污水处理站处理工艺流程图 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110-2020）中“附录B 废水污染防治可行技术参考表”中推荐的厂内综合污水治理可行技术，本项目采取“物理+化学+厌氧+SBR处理工艺”为可行技术。 根据《工业源产排污核算方法和系统手册》中“1331食用植物油加工行业系数表”中推荐的毛油精炼废水末端治理技术对污染物的平均去除效率，并结合企业竣工验收监测废水处理效率，本次评价污水处理站对污染物的去除效率分别按CODcr 99.4%、BOD5 99.7%、SS 89.4%、氨氮 97.6%、总磷 95%、动植物油98%、石油类 97%计。 经计算，项目综合废水总排放量为4.417m3/d（1325.1m3/a，实际不外排），经污水处理站处理后污染物浓度降至pH 6~9、CODcr 32.91mg/L、BOD5 7.07mg/L、氨氮1.69mg/L、SS 22.66mg/L、总磷3.75mg/L、动植物油0.95mg/L、石油类 0.0004mg/L。 5、废水达标分析 根据源强核算及分析，经厂区污水处理站处理后的综合废水pH、BOD5 和氨氮满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中表1的标准限值，可以作为绿化和道路浇洒用水。 另外，本项目废水主要污染物中不涉及该标准表1控制的其他项目，本次评价不对其他项目污染物浓度进行预测，仅根据标准要求企业在运营期使用时对其进行监测。 6、厂区污水处理站出水回用可行性分析 本项目厂区建设有绿植区，面积约3100m2，绿化需要大量用水；厂区运输道路面积约2600m2，每天需洒水抑尘。根据项目用水情况，绿化和道路浇洒用水量为6.32m3/d，项目污水处理站出水量为4.417m3/d，厂区每日绿化和道路浇洒可以消化污水处理站出水。因此，本项目污水处理站出水作为中水回用于厂区的方案可行，可实现废水不外排。 4.2 噪声环境影响及治理措施 ## 1、噪声源强及降噪措施 本项目运营期噪声主要来源于各生产设备运行噪声。根据类比分析，声源强度在75～95 dB（A）之间。根据《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）中的相关设计要求，本次评价要求建设单位采取以下噪声防治措施，具体见表4-7。 - 项目运营期主要高噪声设备源强 单位：Lep(A) 序号; 设备名称; 数量 （台/套）; 噪声 源强; 拟采取治理措施; 降噪后声级 dB（A）; 所在位置. 1; ## 皂脚泵; 3; 75; 选用低噪声设备，生产车间内布置、基础减振、厂房隔声; 60; 精炼车间（脱胶模块）. 2; ## 翻锅泵; 1; 75; 60. 3; ## 输油泵; 2; 75; 60. 4; ## 汽水真空泵; 1; 90; 75. 5; ## 磷酸泵; 1; 75; 60. 6; ## 脱色塔进油泵; 1; 75; 选用低噪声设备，生产车间内布置、基础减振、厂房隔声; 60; 精炼车间（脱色模块）. 7; - 叶片过滤机; 3; 85; 70. 8; - 脱色油抽出泵; 1; 75; 60. 9; ## 袋式过滤器; 2; 85; 70. 10; ## 预脱油进油泵; 1; 75; 60. 11; ## 空气压缩机; 1; 95; 80. 12; 水喷射泵机组; 1; 90; 75. 13; 脱酸进油泵; 1; 75; 60; 精炼车间（脱臭模块. 14; 脂肪酸循环泵; 1; 75; 60. 15; 脱臭泵; 2; 75; 60. 16; 四级蒸汽喷射泵; 1; 90; 75. 17; ## 水循环泵; 1; 75; 60. 18; ## 循环上水泵; 1; 75; 60. 19; ## 冷却塔进水泵; 1; 75; 60. 20; ## 脱酸油泵; 1; 75; 60. 21; ## 冬化过滤机; 2; 85; 70; 精炼车间. 22; ## 油泵; 6; 75; 60. 23; ## 冷冻机组; 1; 80; 65. 24; ## 吹瓶机; 2; 90; 75; 包装车间. 25; ## 包装机; 2; 85; 70. 26; ## 筛选机; 1; 90; 75; “7D菜籽油”加工车间. 27; ## 筛选风机; 1; 95; 80. 28; ## 低温压榨系统; 1; 85; 70. 29; ## 物理精炼系统; 1; 85; 70. 30; ## 自动灌装系统; 1; 90; 75. 2、预测条件及模式 ⑴预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用； ③考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ⑵预测模式 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，采用如下模式： ①室外声源： 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为： 式中：LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）； LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； r为点声源距预测点的距离(m)； ②室内声源： 对于室内声源，可按下式计算： 式中：LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）； LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； TL为围护结构的平均隔声量，一般车间墙、窗组合结构取TL=20dB(A)，如果采用双层玻璃窗或通风隔声窗，TL=25dB(A)；本项目取20dB(A)； α为吸声系数；对一般机械车间，取0.15。 ③对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： 式中：N为声源个数； L0为预测点的噪声背景值（dB(A)）； LP(r)为预测点的噪声声压级（dB(A)）预测值。 3、预测结果与评价 通过采取以上措施后，所产生的噪声传至厂界及环境敏感目标处的预测结果详见表4-8。 - 运营期噪声预测结果表 预测点位; 贡献值; 背景值; 预测值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 50.00; 34.54; 53.00; 43.00; 53.00; 43.58; 达标. 南厂界; 54.00; 37.18; 55.00; 43.00; 55.00; 44.01; 达标. 西厂界; 51.00; 50.19; 53.00; 42.00; 53.00; 50.80; 达标. 北厂界; 49.00; 34.93; 51.00; 42.00; 51.00; 42.78; 达标. 厂区西侧居民点; 35.51; 35.51; 53.00; 42.00; 53.00; 42.88; 达标. 厂区东侧居民点; 34.45; 34.45; 52.00; 43.00; 52.00; 43.57; 达标. 月河小学; 33.26; 33.26; 51.00; 43.00; 51.00; 43.44; 达标. 备注：1.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间：60dB，夜间50dB； 2.《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：昼间：60dB，夜间50dB。. 由上表预测结果可知，在采取环评噪声防治措施后，项目各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感目标预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，因此，本项目运营期噪声对周边声环境影响较小。 4、运行期噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中关于自行监测的要求，项目运营期噪声监测要求详见表4-9。 - 运营期噪声环境监测计划表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 控制指标. 厂界噪声; Leq(A); 厂界四周外1m，共4个点位; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准. 敏感点声环境; Leq(A); 厂区西侧居民点、厂区东侧居民点、月河小学，共3个点位; 1次/季度; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 4.3 固体废物影响及治理措施 1、固体废物污染源分析 本项目运营期产生的固体废物分为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。一般工业固废主要为筛选废料、除尘器收集的粉末、菜籽油饼、滤渣、油脚、皂脚、废白土、废脂肪酸、废液沫、污水处理收集的废油污、污泥、废弃包装材料；危险废物包括检验废物、废活性炭、废导热油和机修废物。 ⑴一般工业固废 ①筛选废料 项目在原料筛选过程会产生杂质，杂质主要为泥沙、石子及不合格原料等，项目收购的菜籽原料已经进行初步筛选，原料含杂量较低。根据企业提供资料，项目收购的菜籽原料含杂量约为2%，筛选完成之后含杂量小于1%，筛选出的废料以原料的1.5%计，项目年处理菜籽原料3000t，则筛选废料产生量为45t/a，集中收集后交由环卫部门清运处置。 ②除尘器收集的粉末 项目除尘器收集的粉尘主要为旋风除尘器收集的筛选粉尘，根据筛选粉尘源强核算结果，除尘器收集的粉尘量为0.285t/a，集中收集后交由环卫部门处置。 ③菜籽油饼 菜籽油在压榨过程汇总会产生油饼，根据企业提供参数，项目收购原料平均含油量为45%，水分含量8%，微波加热后水分蒸发6%，压榨后残饼含油量约为8%，油饼量约占精选原料的57%。项目精选后原料为2955t/a，则菜籽油饼产生量为1684.35t/a。菜籽油饼由专用带盖容器收集，暂存至厂区专设的一般固废暂存间，定期外售作为饲料或农肥处置。 ④滤渣 项目“7D菜籽油”物理精炼工序过滤会产生含SiO2、磷脂、脂肪酸等物质的滤渣，毛油精炼脱臭完成后过滤会产生少量含脂肪酸等物质的滤渣。根据企业提供资料及物料衡算，“7D菜籽油”物理精炼工序滤渣产生量约70.65t/a；毛油精炼脱臭工序滤渣产生量约4t/a。滤渣由专用带盖容器收集，暂存至厂区专设的一般固废暂存间，定期外售作为饲料或农肥处置。 ⑤油脚、皂脚 项目毛油精炼水化脱胶工序会产生油脚，部分进一步碱炼会产生皂脚，根据企业提供资料，油脚（皂脚）产生量约为809.6t/a。油脚、皂脚由专用带盖容器收集，暂存至厂区专设的一般固废暂存间，定期外售作为饲料或农肥处置。 ⑥废白土 项目在脱色工序产生吸附了油品中色素、脂类物质，并掺杂有废活性炭的废白土，根据企业提供资料，废白土产生量约为288t/a。废白土由专用带盖容器收集，暂存至厂区专设的一般固废暂存间，定期外售回收企业。 ⑦废脂肪酸、废液沫 项目精炼脱色和脱臭工序中，分别通过液沫捕集器、脂肪酸捕集器收集冷凝后的液沫和游离脂肪酸，产生量约0.76t/a。废脂肪酸和液沫由专用带盖容器收集，暂存至厂区专设的一般固废暂存间，定期外售作为饲料或农肥处置。 ⑧腊脂 项目脱蜡工序会产生腊脂，根据企业提供资料，腊脂产生量约81.6t/a，由专用带盖容器收集，暂存至厂区专设的一般固废暂存间，定期外售作为饲料或农肥处置。 ⑨污水处理收集的废油污 项目污水处理过程通过污油收集器收集隔油池去除的废油污，根据企业提供资料，废油污产生量约为4t/a。废油污定期清理，由专用带盖容器收集，暂存至厂区专设的一般固废暂存间，由附近农户拉走作为农肥处置。 ⑩污泥 项目污水处理会产生污泥，污泥定期清理。根据企业提供资料，污泥产生量约为根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018），污泥产生量按照以下公式计算： E产生量=1.7×Q×W深×10−4 式中：E产生量—污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t； Q—核算时段内排污单位废水排放量，m3； W深—有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计。 本项目干污泥量为0.395t/a，项目新鲜污泥含水率约为99%，则项目新鲜污泥产生量为39.5t/a，由吸污车定期清运至汉阴县污水处理厂处理。 ⑪废弃包装材料 项目采用塑料包装桶和包装纸箱对成品油进行包装，包装过程会产生少量塑料打包绳边角料、破损纸箱、塑料瓶等；项目使用的原辅料拆装也会产生废弃包装袋、包装桶等。根据企业经验预估，废弃包装材料产生量约18t/a。废弃包装材料暂存至一般固废暂存间，可资源利用的外售至废品回收部门，不可回收的集中收集交由环卫部门清运处置。 ⑵生活垃圾 本项目运营期间职工定员40人，人均生活垃圾按照0.5kg/人·d计算，年工作300d，则职工生活垃圾产生量为20kg/d（即6t/a）。在厂区设置带盖生活垃圾收集桶，分类收集后由环卫部门统一清运处理。 ⑶危险废物 ①检验废物 本项目实验室主要进行菜籽油、米糠油等成品油的理化性质分析，使用的检验用品不含有重金属物质，主要为酸碱试剂和有机溶剂，包括硫氢化钠、硫冰乙酸、无水乙醇等，使用量较小，产生的检验废物包括实验室废液和废弃包装物，产生量约为7.2t/a。检验废物属于《国家危险废物名录》（2021年版）“HW49其他废物”类危险废物，废物代码为900-047-49。 ②废导热油 本项目精炼工序使用的蒸汽由导热油炉和蒸汽发生器提供，导热油炉使用的导热油需4个月更换一次，每次更换1.2t，则废导热油产生量为3.6t/a。废导热油属于《国家危险废物名录》（2021年版）“HW08废矿物油与含矿物油废物”类危险废物，废物代码为900-249-08。 ③机修废物 项目运营期设备需要定期保养维护，会产生少量机修废物，包括废机油、废弃的含油手套、抹布和废机油桶。运输及装载车辆的日常保养维护去专业的修车厂维护，不产生相关固废。 ⅰ.废润滑油：设备在添加机油时会出现“跑、冒、滴、漏”的现象，需要用容器收纳这部分滴漏的机油，所以设备保养过程会产生少量废机油，产生量约20kg/a。本项目废机油属于《国家危险废物名录》（2021年版）“HW08废矿物油与含矿物油废物”类危险废物，废物代码为900-249-08。 ⅱ.废油桶：项目平均每3个月对设备进行一次保养维护，每次设备保养产生1个200L空桶（净含量200L/桶，空桶重量约20kg/个），则废机油桶产生量为80kg/a。废油桶属于《国家危险废物名录》（2021年版）“HW08废矿物油与含矿物油废物”类危险废物，废物代码为900-249-08。 ⅲ.废含油手套、抹布：项目平均每3个月对设备进行一次保养维护，每次产生12双劳保手套、20条毛巾，一年共计48双手套（24双手套1包约800g）、80条毛巾（20条毛巾1包约300g），则废含油手套、抹布的产生量约2.8kg/a。废含油手套、抹布属于《国家危险废物名录》（2021年版）“HW49其他废物”类危险废物，废物代码为900-041-49。 本项目固体废物属性鉴别及产生情况见表4-10，危险废物汇总表见表4-11。 - 本项目固体废物属性鉴别及产生情况 序号; 污染源; 固废名称; 产生量; 属性; 处理处置. 1; 原料筛选工序; 筛选废料; 45t/a; 一般工业固体废物; 集中收集后交由环卫部门清运处置. 2; 除尘器收集的粉末; 0.285t/a. 3; 压榨工序; 菜籽油饼; 1684.35t/a; 暂存至厂区专设的一般固废暂存间，定期外售作为饲料或农肥处置. 4; 精炼工序; 滤渣; 70.65t/a. 5; 毛油精炼工序; 油脚、皂脚; 809.6t/a. 6; 废白土; 288t/a; 暂存至厂区专设的一般固废暂存间，定期外售回收企业. 7; 废脂肪酸、废液沫; 0.76t/a; 暂存至厂区专设的一般固废暂存间，定期外售作为饲料或农肥处置. 8; 脱蜡工序; 腊脂; 81.6t/a. 9; 污水处理工序; 废油污; 4t/a; 暂存至厂区专设的一般固废暂存间，由附近农户拉走作为农肥处置. 10; 污泥; 39.5t/a; 由吸污车定期清运至汉阴县污水处理厂处理. 11; 包装工序; 废弃包装材料; 18t/a; 暂存至一般固废暂存间，可资源利用的外售至废品回收部门，不可回收的集中收集交由环卫部门清运处置. 12; 员工办公; 生活垃圾; 6t/a; 生活垃圾; 分类收集后由环卫部门统一清运处置. 13; 化验室; 检验废物; 7.2t/a; 危险废物; 专用装置收集，防渗漏，防流失，防遗撒，危废暂存间存放，交由有资质单位处置. 14; 导热油炉; 废导热油; 3.6t/a. 15; 设备维护保养; 废润滑油; 20kg/a. 16; 废油桶; 80kg/a. 17; 废含油手套、抹布; 2.8kg/a. - 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 物理性状; 有害成分; 危险 特性; 污染防治、处理处置措施. 1; 检验 废物; HW49; 900-047-49; 7.2t/a; 化验室; 固/液态; 无机废液、有机溶剂; T/C/l/R; 专用装置收集，防渗漏，防流失，防遗撒，危废暂存间存放; 交由有资质单位处置. 2; 废导 热油; HW08; 900-249-08; 3.6t/a; 导热油炉; 液态; 废矿物油; T，l. 3; 废机油; HW08; 900-249-08; 20kg/a; 设备维护保养; 液态; T，l. 4; 废油桶; HW08; 900-249-08; 80kg/a; 固态. 5; 废含油手套、抹布; HW49; 900-041-49; 2.8kg/a; 固态; T，ln. - 2、一般固体废物处置及综合利用可行性分析 - ⑴菜籽油饼等含油脂废物作为饲料或农肥处置的可行性 - 菜籽油饼、滤渣、油脚、皂脚、废脂肪酸、废液沫、腊脂和污水处理收集的废油污作为饲料外售至附近养殖厂或由农户拉走作为农肥处置。 - 经企业生产经验及查阅相关资料，植物油中的油脂可以混合至鸡、猪、牛等家畜饲料中，油脂可提供动物生长发育所必需的优质能源、脂肪酸亚麻酸等，额及促进脂溶性维生素A、D、E、K的有效利用，可有效改善饲料的物理性质，减小饲料生产机械设备的磨损，提高饲料生产效率，可以作为饲料利用。菜籽油渣中含油丰富的氮磷钾元素以及各种微量元素，养分全面，肥效持久，使用于种植各种瓜果、小麦等作物，可以作为农肥利用。 - 另外，滤渣中含有的SiO2、皂脚中含有的NaOH等添加剂均为食品级添加剂，无毒无害，且含量较少，不影响油脂性残渣作为饲料和农肥处置的效果。 - ⑵废白土回收利用可行性 - 经查阅相关资料，从废白土中回收油脂与进行废白土再生工艺是可行的，经回收后的油脂稍加处理，去除白土味可作为食用油或其他油脂加工品利用，废白土提油后经焙烧、酸洗、干燥可再生。目前市面上已经有相关再生资源综合利用的企业，因此，废白土外售至回专业回收企业的处置方式可行。 - 3、环境管理要求 - ⑴一般工业固体废物环境管理要求 - 本项目生活垃圾采用“四色”垃圾桶规范收集；定期交由环卫部门清运处置，处置率要求100%；一般工业固体废物贮存场所设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定，设置于室内，加强监督管理，贮存场所应按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求设置环保图形标志。 - ⑵危险废物环境管理要求 本项目在厂区辅助车间一楼东南角，约18m2。危险废物收集存放设施应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求建设，危险废物暂存间具体建设要求如下： ①在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。 ②地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ④基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ⑤堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ⑥危险废物堆放要防风、防雨、防晒、防渗漏。 ⑶危险废物管理制度： ①危险废物的容器和包装物以及收集、暂存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志（具体图例入表4-12）。 - 本项目危险废物暂存间及储存容器标签示例 - 位置; - 标签样式; - 要求. - 室内外悬挂的危险废物警告标志; - ①危险废物警告标志规格颜色 - 形状：等边三角形，边长40cm； - 颜色：背景未黄色，图形为黑色。 - ②警告标志外檐2.5cm。 - ③使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度于100cm时；部分危险废物利用、处置场所。. - 室内外悬挂的危险废物标签; - ①危险废物标签尺寸颜色 - 尺寸：40×40cm； - 底色：醒目的橘黄色 - 字体：黑体字 - 字体颜色：黑色 - ②危险类别：按危险废物种类选择。 - ③使用于：危险废物贮存设施为房屋的，或建有围墙或防护栅栏，且高度于100cm时。. - 危险废物储存容器上的危险废物标签; - ①危险废物标签尺寸颜色 - 尺寸：20×20cm； - 底色：醒目的橘黄色 - 字体：黑体字 - 字体颜色：黑色 - ②危险类别：按危险废物种类选择。 - ③材料为不干胶印刷品。. - 袋装危险废物包装物上的危险废物标签; - ①危险废物标签尺寸颜色 - 尺寸：10×10cm； - 底色：醒目的橘黄色 - 字体：黑体字 - 字体颜色：黑色 - ②危险类别：按危险废物种类选择。 - ③材料为印刷品。. ②禁止车间随意倾倒、堆置危险废物。 ③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、暂存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。 ④需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。 ⑤根据实际情况，安全、有效地处理好紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。 ⑥对本项目产生的危险废物进行严格管理，详细登记，填写《危险废物产生贮存台账》，并对危险废物的贮存量及时上报当地环保部门。 ⑦加强对危险废物暂时贮存场所的管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。 综上所述，本项目产生的固体废物可全部得到妥善处置，对周围环境影响较小。 4.4 地下水、土壤影响及防控措施 1、地下水、土壤污染途径分析 正常工况下，本项目不会污染地下水和土壤。非正常情况下，化验室、机修车间、危废暂存间地面防渗层破裂，存放的化学试剂、机油、危险废物泄漏后经过裂缝下渗；污水处理站构筑物或管道破裂，废水经过裂缝下渗，对地下水和土壤造成污染。 2、项目分区防控措施 本项目将全厂划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，防渗分区情况见表4-13。 - 本项目各区域防渗具体要求 序号; 区域名称; 分区; 防渗技术要求. 1; 化验室、甲醇燃料储存间、机修车间、危废暂存间、污水处理站; 重点防渗区; 渗透系数≤1×10-10 cm/s。设置裙角，裙角要用坚固、防渗的材料建造。. 2; 7D菜籽油生产车间、精炼车间、脱蜡车间、仓库、成品区、灌装区、吹瓶车间、包材区; 一般防渗区; 渗透系数≤1×10 -7 cm/s. 3; 办公楼、员工宿舍; 简单防渗区; 一般地面硬化. 4.5 生态环境影响及防控措施 本项目用地属于工业用地，项目改建完成后不存在生环境影响。 4.6 环境风险影响及防控措施 1、环境风险潜势判断 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B（重点关注的危险物质及临界量）和《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)，本项目涉及的危险物质为甲醇、磷酸、乙醚、冰乙酸、无水乙醇和油类物质（矿物油类），各风险物质最大使用量、储存量及临界量见表4-14。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C（危险物质数量与临界值（Q）），本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算公式如下： ： 式中：q1，q2, ...,qn——每种风险物质的存在量，t； Q1，Q2, ..., Qn——每种风险物质的临界量，t。 ①当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； ②当Q≥1时，将Q值划分为：a.1≤Q＜10；b.10≤Q＜100，c.Q≥100。 - 项目环境风险物质储量与临界量表 名称; 年用量; 最大贮量; 储存方式; 临界量; Q值. 甲醇（燃料）; 288t; 5t; 罐装; 10t; 0.5. 磷酸; 8t; 1t; 桶装; 10t; 0.1. 乙醚; 2.142kg; 2.142kg; 瓶装; 10t; 0.000214. 无水乙醇; 1.58kg; 1.58kg; 瓶装; 500t; 0.000003. 冰乙酸; 3.15kg; 3.15kg; 瓶装; 10t; 0.000315. 甲醇; 3.164kg; 3.164kg; 瓶装; 10t; 0.000316. 油类物质（矿物油类：导热油、废机油）; 3.62t; 3.62t; 瓶装; 2500t; 0.001448. 总计; 0.602296. 经计算：本项目Q=0.602296＜1。当Q＜1时，直接判断本项目环境风险潜势为Ⅰ。综上，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 根据危险物质在储存和运输过程中可能造成的影响，本项目500m内环境敏感目标见表4-15。 - 风险调查项目周围主要环境敏感目标 - 保护类别; - 保护对象; - 相对厂址 - 方位; - 距风险源边界最近距离/m; - 人数/人; - 保护级别. - 环境 - 空气; - 月河村; - 东侧; - 12; 380; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） - 二级标准. - 南侧; - 10. - 西侧; - 30. - 月河小学; - 东侧; - 20; 300. - 月河村卫生室; - 东侧; 200; 200. - 汉阴培星幼儿园; - 东侧; - 240; - 280. - 城关镇五一小学; - 西南; - 470; - 320. - 五一村十九组移民安置点; - 西南; - 300; - 350. - 杨家坟; - 西侧; - 300; - 500. - 李家沟; - 西北; - 500; - 283. - 地表水; - 月河; - 西南; - 170; - /; - 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准. 3、环境风险识别 ⑴物质危险性识别 项目风险识别见表4-16。 - 项目环境风险识别表 风险类型; 危险单元; 风险物质; 可能存在的环境影响途径. 风险物质泄露; 甲醇燃料储存间; 甲醇（燃料）; 泄露至空气中，污染大气、人群健康，沉降后污染地下水及土壤. 危废暂存间; 废导热油、废机油; 防渗层破裂，矿物油泄漏，污染地表水、地下水及土壤. 化验室试剂储存间; 甲醇、乙醚、冰乙酸、无水乙醇; 由于检验室化学品管理失误，或者实验操作人员操作不当，致使药品泄漏，若不及时控制，可能产生土壤和地下水污染. ⑵生产系统风险识别 根据分析，本项目生产设施的风险单元包括导热油炉系统、电气系统、废气环保设备和危废暂存间，并引发混合气体泄漏，遇明火产生火灾危险，主要如下： ①导热油炉系统 导热油炉生产系统主要危险有害因素有：设备、管道、阀门破裂或密封失效，锅炉尾气的泄漏，引起中毒，若遇明火，可能引发火灾爆炸等。 ②电气系统 电气系统的危险有害因素有：生产车间属于爆炸危险性区域，若电气设备未采用防爆型或设备防爆性能下降，设备运转时产生电气火花，成为引火源，引起火灾爆炸事故；防雷设施不符合要求，雷击可成为引火源，引起火灾事故。 ③废气环保设备 废气环保设备出现故障时，废气无组织排放对周边环境空气的影响。 ④危废暂存间 危险废物发生泄漏，入渗引起地下水污染，若遇明火可能引发火灾爆炸等危险。 4、环境风险分析 ### ⑴大气环境风险分析 ①本项目大气环境风险主要是除尘器出现故障时，废气无组织排放对周边环境空气的影响。 ②原料和产品因管理不善，遇明火发生火灾事故时，原料和产品燃烧后产物为CO、CO2，产生大量的浓烟，对周边大气环境将造成一定的影响。 ### ⑵地表水环境风险分析 项目仓库因管理不善，遇明火发生火灾事故时，消防废水控制不严，废水中的污染物扩散到区域地表水体中，将会导致水域中的SS、COD、石油类等含量增高。因此，项目须加强仓库的管理，防止火灾事故发生，若发生火灾事故，应收集并控制好消防洗消废水，杜绝废水事故排放。 ### ⑶土壤环境风险分析 危废暂存间中危险废物发生破损泄漏时，可能对周边土壤造成污染影响， ### ⑷地下水环境风险分析 地下水环境风险主要是仓库发生火灾事故，发生消防废水渗入到地下水环境，从而造成地下水污染事故。 ⑸火灾风险分析 火灾是企业常见的风险事故，明火造成火灾，将产生大量的烟尘、CO2、CO及其它化学物质，对周围大气环境产生影响。火灾还会造成人员伤亡。类比同类型事故源分析，当少量物料发生火灾事故时，影响范围主要集中在厂区内部，对外界影响不大。 5、环境风险防范措施及应急要求 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全管理，制定完备、有限的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 ### ⑴大气风险防范措施 ①加强环保设备日常维护和管理，确保正常运行。 ②一旦发生环保设备设施故障无法运行，立即停止生产作业，待维修好后才能继续作业。 ③加强仓库安全管理，强化防火意识，员工进入仓库严禁烟火，坚决杜绝火灾事故的发生。 ④厂区生产厂房、车间间距、仓库等严格按消防规范进行设计，配备必要的消防通道、消防栓、灭火器材，明确消防人员，制定消防制度，加强职工消防知识培训。 ### ⑵地表水风险防范措施 ①定期对厂区进行巡视，发现安全隐患应当及时报告和排除，杜绝事故的发生。同时雨水总排口设置切换阀，建设与应急事故池相连接管沟，确保火灾事故时，消防水能够排放应急事故池。 ②配置专人进行现场的环境管理，发生隐患及时排查。 ### ⑶火灾风险防范措施 ### ①生产过程中，必须加强安全管理，强化员工安全意识，提高火灾防范措施。 ②加强生产管理，强化防火意识，划定厂区禁烟火区，员工进入厂区严禁烟火，坚决杜绝火灾事故的发生。 ③车间配备必要的消防通道、消防栓、灭火器材，明确消防人员，制定消防制度，加强职工消防知识培训。 ④建议减少厂区原料存量，同时做好火灾防治工作，制定火灾应急预案并定期演练，避免火灾发生。 ### ⑷爆炸风险防范措施 ①防止摩擦、撞击、生热，注意检查和维修设备。 ②防止电火花和静电放电，生产场所电气设备应选择防爆型设备，整个电气线路应经常维护和检查，设备应接地。 ③原料仓、车间应定期洒水，增加空气湿度。 ④生产设备内部安装防爆泄压阻火装置或配置有生产安全自动切断系统。 ⑤加强消防安全教育，建立健全防火防爆责任制度，对职工进行上岗培训。 6、环境风险分析结论 根据项目的物质危险性判定结果，确定本项目的环境风险潜势为I级。建设单位应采用严格的国际通用的安全防范体系，有一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。在认真落实工程拟采取的措施及评价所提出的设施和对策后，项目对周围影响是可以接受的。 按照以上基本内容，填写建设项目环境风险简单分析内容表，见表4-17。 - 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 富硒菜籽油生产技术改造. 建设地点; 陕西省安康市汉阴县城关镇月河村. 地理坐标; 经度; 108°31′37.448; 纬度; 32°52′17.443″. 主要危险物质及分布; ⑴化验室试剂储存间：甲醇、乙醚、冰乙酸、无水乙醇； ⑵甲醇燃料储存间：甲醇（燃料）； ⑶危废暂存间：废导热油、废机油。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ⑴原料和产品火灾、爆炸，导致环境情况污染、地表水污染； ⑵废气治理设施出现事故，导致环境空气污染； ⑶化学品、危险废物泄漏导致土壤、地下水污染。. 风险防范措施要求; ⑴将化验室、甲醇燃料储存间、机修车间、危废暂存间、污水处理站设置为重点防渗区； ⑵配置应急器材料及消防器材； ⑶原料、半成品和成品均属于易燃物，加强仓库管理，禁止明火； ⑷生产过程严格按照操作规程进行，注意各生产设备的规范使用； ⑸根据工艺或贮存要求，对生产设备或贮存设施进行防火设计； ⑹加强废气治理设施日常维护与巡检，保证各污染防治设施正常运行，避免非正常排放； ⑺厂内配备足够的风险应急处理物资。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; /. 4.7环境管理与监测计划 ## 1、环境管理 环境保护的关键是环境管理，实践证明企业的环境管理是企业管理的重要组成部分，它与计划、生产、质量、技术、财务等管理是同等重要的，它对促进环境效益、经济效益的提高，都起到了明显的作用。 环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产和经济效益为目标，主要是保证公司的“三废”治理设施的正常运转达标排放，做到保护环境，发展生产的目的。 ## 2、环境管理机构 总经理：总经理是公司的法定负责人，也是控制污染、保护环境的法律负责人。 环保机构：公司应设环保专职负责人，负责公司的环境管理工作。 ## 3、环境管理机构的职能 ①负责贯彻和监督执行国家环境保护法规以及上级环保主管部门制定的环境法规和环境政策。 ②根据有关法规，结合公司的实际情况，制定全公司的环保规章制度，并负责监督检查。 ③完善全公司所有环保设施的操作规程，监督环保设施的运转。对于违反操作规程而造成对环境污染事故及时进行处理，消除污染，并对有关车间领导人员及操作人员进行处罚。 ④负责协调由于生产调度等原因造成对环境污染的事故，在环保设施运行不正常时，应及时向生产调度要求安排合理的生产计划，保证环境不受污染。 ⑤负责污染事故的及时处理，事故原因调查分析，及时上报，并提出整治措施，杜绝事故发生。 ⑥建全公司的污染源档案，进行环境统计和上报工作。 ## 4、环境管理办法 企业的环保治理已从终端治理转向过程控制。因此，环境管理工作也要更新观念，通过采用清洁生产工艺，加强生产控制，减少污染物的产生量入手，从根本上解决环境污染问题，做好各污染源排放点污染物浓度的测定工作，及时分析测定数据，掌握环境质量，为进一步搞好环保工作提供依据。只有公司领导重视，全公司上下对环境保护有强烈的责任感，强化环境管理，公司的环保工作才能上新台阶。 ## 5、环境管理主要内容 ⑴施工期的环境管理 ①本报告中提出的各项环保措施应列入设计之中，并落实资金，上报环保部门审查。 ②加强施工期环境工程监理与施工队伍管理，环保实施计划应有专门记录，并报环保部门备案。 ⑵运营期的环境管理 ①根据试运行期建立的环保工作机构和工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。 ②制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。 ③对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 ④加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意做好记录，不弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。 ⑤建立本公司的环境保护档案。档案包括： a、污染物排放情况； b、污染物治理设施的运行、操作和管理情况； c、监测仪器、设备的型号和规格以及校验情况； d、采用的监测分析方法和监测记录； e、限期治理执行情况； f、事故情况及有关记录； g、与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料； h、其他与污染防治有关的情况和资料等。 F、建立污染事故报告制度。应编制环境风险应急预案，并组织演练。 重大事故发生时，立即上报有关部门（环保、安监、消防等），同时立即起动应急预案,进行事故处理。 当一般污染事故发生时，必须在事故发生二十四小时内，向环保部门做出事故发生的时间、地点、类型和排放污染物的数量、经济损失等情况的初步报告，事故查清后，向环保部门书面报告事故的原因，采取的措施，处理结果，并附有关证明。若发生污染事故，则有责任排除危害，同时对直接受到损害的单位或个人赔偿损失。 ## 6、环境监测 环境监测是实施有效的环境管理的前提。为确保环境质量和总量控制目标的实现，应制定环境监测计划。从保护环境角度出发，制定一套完善的环境监测制度和监测计划，其目的是要监测本项目在今后运行期间的各种环境因素，应用监测得到的反馈信息，判断环境质量，及时发现运营期间对环境产生的不利影响，评价环保设施及其治理效果，及时修正原设计中环保设施的不足，使出现的环境问题能得到及时解决。 ## 7、监测机构 企业可委托有资质监测单位进行监测。 ## 8、监测内容 从保护环境出发，根据本建设项目的特点和周边环境特点，以及相应的环保设施，制定环保监测计划（见前文），其目的是要监测本建设项目在今后运行期间的各种环境因素，应用监测得到的反馈信息，及时发现生产过程中对环境产生的不利影响，或环保措施的不正常运作，及时修正和改进，使出现的环境问题能得到及时解决，防止环境质量下降，保障经济和社会的可持续发展。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业 饲料加工、植物油加工工业》（HJ 1110-2020）、《排污单位自行监测技术指南 农副食品加工业》（HJ 986-2018）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、中自行监测管理要求制定本项目的监测计划。 每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。就本项目而言，除对厂区各污染源进行监测外，建设单位还应当定期委托监测单位对厂区周边相邻的桐源村、苦芦村居民点等环境敏感点进行环境质量进行采样监测，并做好记录。 ## 4.8 排污口规范化建设 ### ⑴排污口规范化建设的必要性 排污口规范化管理是实施污染物总量控制的基础性工作之一，也是总量控制不可缺少的一部分内容。此项工作可强化污染物的现场监督检查，促进企业加强管理和污染治理，实施污染物排放科学化、定量化管理。 ### ⑵排污口规范化的范围和时间 一切新建，技改的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，排污口必须规范化设置和管理。规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染治理设施的验收内容。 ### ⑶排污口规范化的内容 根据环保有关规定，设旋风除尘器排放口1个、甲醇锅炉烟气排放口1个。排污单位的污染物排放口，必须实行规范化整治，按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。 环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口较近且醒目处，并能长久保留。 重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主；一般排污单位的污染物排放口可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌。 一般性污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排放口设置警告性环境保护图形标志牌。 环境保护图形标志牌的辅助标志上，需要填写的栏目，应由环境保护部门统一组织填写，要求字迹工整，字的颜色与标志牌颜色要总体协调。 排污口图形符号见表4-18。 - 厂区排污口图形符号（提示标志）一览表 排放部位 项目; 废气排放口; 噪声排放源; 固体废物; 危险废物. 图形符号. 形状; 正方形边框; 等边三角形. 背景颜色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 黑色. ### ⑷排污口规范化管理 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的各类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理实施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。 4.9环保投资 本项目总投资为2000万元，其中环保投资66万元，占总投资的3.3%。主要用于项目废气处理、固废处置及噪声治理等。环保措施及投资见表4-19。 - 本项目环保投资一览表 治理项目; 环保设施/措施; 数量; 投资 （万元）; 备注. 废气; 筛选粉尘; 正压送风+旋风除尘器+吸附风柜+15m排气筒; 1套; 20; 新建. “7D菜籽油”加工车间臭气; 厂房封闭+设备密闭，加强通风; /; 5. 脱色、脱臭废气; 脂肪酸、液沫捕集器+水封; 1套; 0; 原有. 厂房封闭+设备密闭，加强通风; /; 0. 锅炉烟气; 低氮燃烧技术+水膜除尘除硫技术+35m烟囱; 1套; 30; 改建. 污水处理废气; 产生恶臭的设施密闭+厂区绿化; /; 0; 原有. 食堂油烟; 油烟净化机+专用烟道; 1套; 0; 原有. 废水; 生活污水; 化粪池; 1座; 0; 原有. 综合废水; 污水处理站（物理+化学+厌氧+SBR处理工艺）; 1座; 0; 原有. 噪声; 选用低噪声设备，生产车间内布置、基础减振、厂房隔声; /; 10; 部分 新建. 固废; 生活垃圾; “四色”垃圾桶; 1套; 0; 原有. 一般工业固废; 一般固废暂存间; 1套; 0; 原有. 危险废物; 危废暂存间; 1套; 0; 原有. 其他; 甲醇储罐围堰; /; 1; 新建. 合计; 66; /. |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 筛选废气排气筒DA001 | 颗粒物 | 正压送风+旋风除尘器+吸附风柜+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度 |
|  |  | 锅炉烟囱DA002 | 颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物 | 低氮燃烧技术+水膜除尘除硫技术+35m烟囱 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表4中燃油锅炉大气污染物排放浓度限值 |
|  | 无组织 | 脱色、脱臭废气 | 非甲烷总烃 | 脂肪酸、液沫捕集器+水封 | 厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值； 厂界颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度监控限值； 厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级新扩改建标准要求 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 厂房封闭+设备密闭，加强通风 |  |
|  |  | 锅炉烟气 | 颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物 | / |  |
|  |  | 污水处理废气 | 氨气、 硫化氢、 臭气浓度 | 产生恶臭的设施密闭+厂区绿化 |  |
|  | 食堂废气 |  | 油烟 | 油烟净化机+专用烟道 | 《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001)表2中最高允许排放浓度 |
| 地表水 环境 | 综合废水 |  | pH、COD、BOD5 氨氮、SS、 总磷、动植物油、石油类 | 生活污水经化粪池处理后与生产废水一同经厂区污水处理站处理（采用物理+化学+厌氧+SBR处理工艺）后回用于厂区绿化和道路浇洒，不外排 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中表1的标准限值 |
| 声环境 | 生产设备运行 |  | dB（A） | 选用低噪声设备，生产车间内布置、基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | ⑴一般工业固体废物贮存场所设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，设置于室内，加强监督管理，贮存场所应按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求设置环保图形标志； ⑵危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关规定。 ⑶生活垃圾由环卫部门统一清运。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区封控措施，各区域严格按照防渗技术要求建设；设置专人对化验室试剂储存间、危废暂存间和甲醇燃料储存间加强管理。 |  |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ⑴将化验室、甲醇燃料储存间、机修车间、危废暂存间、污水处理站设置为重点防渗区； ⑵配置应急器材料及消防器材； ⑶原料、半成品和成品均属于易燃物，加强仓库管理，禁止明火； ⑷生产过程严格按照操作规程进行，注意各生产设备的规范使用； ⑸根据工艺或贮存要求，对生产设备或贮存设施进行防火设计； ⑹加强废气治理设施日常维护与巡检，保证各污染防治设施正常运行，避免非正常排放； ⑺厂内配备足够的风险应急处理物资。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成投入运行后，其环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。 ⑴环境管理组织机构 为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位必须高度重视环境保护工作。设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。 ⑵健全环境管理制度 按照ISO14000的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施全过程环境管理，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。 ⑶建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行。 建设单位应严格按照国家“三同时”政策做好有关工作，其配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。 ⑷严格按照排污单位自行监测要求进行监测。 ⑸改扩建完成后按照排污许可分类管理要求变更排污许可手续。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，符合当地的环境保护要求和经济发展需要，在采取报告表提出的各项污染防治后，各污染物得到了有效控制， 对环境的影响不大，从环境保护角度分析项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / |  |  | 0.04t/a | / | 0.04t/a | ﹢0.04t/a |
|  | 氮氧化物 | / |  |  | 0.0680t/a | / | 0.0680t/a | ﹢0.0680t/a |
|  | 二氧化硫 | 5.38t/a |  |  | 0.0276t/a | 5.3524t/a | 0.0276t/a | ﹣5.3524t/a |
|  | 烟尘(颗粒物) | 4.86t/a |  |  | 0.0075t/a | 4.8525t/a | 0.0075t/a | ﹣4.8525t/a |
|  | 氨气 | / |  |  | 4.7×10-3 t/a | / | 4.7×10-3 t/a | ﹢4.7×10-3 t/a |
|  | 硫化氢 | / |  |  | 1.8×10-4 t/a | / | 1.8×10-4 t/a | ﹢1.8×10-4 t/a |
| 废水 | 废水量 | 10800m3/a |  |  | 1325.1m3/a | 9474.9m3/a | 1325.1m3/a | ﹣9474.9m3/a |
|  | CODcr | 0.84t/a |  |  | 0.0436t/a | 0.7964t/a | 0.0436t/a | ﹣0.7964t/a |
|  | BOD5 | 0.18t/a |  |  | 0.0094 t/a | 0.1706t/a | 0.0094 t/a | ﹣0.1706t/a |
|  | SS | 0.20t/a |  |  | 0.0300 t/a | 0.1700t/a | 0.0300 t/a | ﹣0.1700t/a |
|  | 氨氮 | 0.03t/a |  |  | 0.0022t/a | 0.0278t/a | 0.0022t/a | ﹣0.0278t/a |
|  | 总磷 | / |  |  | 0.0050 t/a | / | 0.0050 t/a | ﹢0.0050t/a |
|  | 石油类 | 0.0003t/a |  |  | 0.0000005t/a | 0.0002995t/a | 0.0000005t/a | ﹣0.0000005t/a |
|  | 动植物油 | 0.03t/a |  |  | 0.0013t/a | 0.0287t/a | 0.0013t/a | ﹣0.0013t/a |
| 一般工业 固体废物 | 筛选废料 | 843t/a |  |  | 45t/a | 798t/a | 45t/a | ﹣798t/a |
|  | 除尘器收集的粉末 | / |  |  | 0.285t/a | / | 0.285t/a | ﹢0.285t/a |
|  | 饼粕（菜籽油饼） | 15330t/a |  |  | 1684.35t/a | 13645.65t/a | 1684.35t/a | ﹣13645.65t/a |
|  | 滤渣 | / |  |  | 70.65t/a | / | 70.65t/a | ﹢70.65t/a |
|  | 油脚、皂脚 | 870t/a |  |  | 809.6t/a | 60.4t/a | 809.6t/a | ﹣60.4t/a |
|  | 废白土 | / |  |  | 288t/a | / | 288t/a | ﹢288t/a |
|  | 废脂肪酸、废液沫 | / |  |  | 0.76t/a | / | 0.76t/a | ﹢0.76t/a |
|  | 腊脂 | 92t/a |  |  | 81.6t/a | 10.4t/a | 81.6t/a | ﹣10.4t/a |
|  | 废油污 | / |  |  | 4t/a | / | 4t/a | ﹢4t/a |
|  | 污泥 | 50t/a |  |  | 39.5t/a | 10.5 | 39.5t/a | ﹣10.5t/a |
|  | 炉渣 | 3100t/a |  |  | / | / | / | / |
|  | 废弃包装材料 | 200t/a |  |  | 18t/a | 182t/a | 18t/a | ﹢182t/a |
|  | 检验废物 | / |  |  | 7.2t/a | / | 7.2t/a | ﹢7.2t/a |
|  | 废导热油 | / |  |  | 3.6t/a | / | 3.6t/a | ﹢3.6t/a |
|  | 废润滑油 | / |  |  | 20kg/a | / | 20kg/a | ﹢20kg/a |
|  | 废油桶 | / |  |  | 80kg/a | / | 80kg/a | ﹢80kg/a |
|  | 废含油手套、抹布 | / |  |  | 2.8kg/a | / | 2.8kg/a | ﹢2.8kg/a |
| 备注：1、表中“现有工程排放量”指本项目扩建前工程排放量，“本项目排放量”指本项目扩建后工程排放量。 2、表中“废水及污染物排放量”指产生量，厂区废水不外排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①