汉环复〔2022〕10号

安康市生态环境局汉阴分局

关于汉阴县中医医院综合住院楼建设项目的批复

县卫健局：

你局委托西北综合勘察设计研究院编制的《汉阴县中医医院综合住院楼建设项目环境影响报告表》收悉。根据专家技术函审意见，经审查，现批复如下：

一、基本情况

该项目位于汉阴县城关镇太平村，项目占地16730m2,总投资8800万元，其中环保投资68万元，占投资总额的0.773％。项目变更后主要建设内容为：综合住院楼在原有6层基础上建设，本次新增6层，共12层，建筑面积24100m2，项目设置300张床位，设置医护人员155人，门诊接诊人员300人/天。经审查，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护要求后，项目建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目施工、运营过程中应重点做好以下工作

- （一）加强施工扬尘、运营废气管理。施工期废气主要为施工扬尘、车辆运输扬尘和施工机械废气。通过施工场界设置围挡、材料运输及堆放时采取遮挡覆盖、施工现场道路硬化、施工场地洒水抑尘等措施有效处理施工扬尘。运营期废气主要为中药煎煮废气、污水处理站废气。中药煎煮废气收集后经活性炭吸附装置除味，后通过排气筒高空排放。污水处理设施封闭运行，设备检查口采用加盖措施，并在化粪池、格栅池、调节池、厌氧池、好氧池、二沉池等臭气产生部位定期喷洒除臭药剂处理污水处理站废气。废气排放需满足相应标准。

（二）加强废水管理。施工期的废水主要为建筑施工废水。施工废水经临时沉淀池处理后循环使用，不外排。运营期产生的废水主要为门诊病人废水、病房病人与陪护人员废水、医护人员废水、检验科废水、煎药机清洗废水、洗衣废水以及地面清洁废水。废水经化粪池统一收集，经自建污水处理站集中处理后通过市政管网排入汉阴县污水处理厂处理。严禁废水随意排放。

（三）实施噪声达标处理。施工噪声源主要是施工机械运行噪声。施工期选用低噪声施工设备，合理安排施工时段，缩短高噪声施工工期，禁止夜间施工。运营期噪声源主要为中央空调、污水处理站及制氧机组运行噪声，高噪声设备采取隔声、基础减振、消声等降噪措施达标处理。噪声排放需满足相应标准。

（四）强化固体废物管理。施工期固废主要为建筑固废和施工人员产生的生活垃圾。加强管理，统一收集、集中堆放，合理处置施工建筑固废和生活垃圾，严禁随意倾倒。项目运营期产生的固废主要为医疗废物、未被污染的一次性塑料（玻璃）输液瓶（袋）、生活垃圾、中医药渣以及一体化污水处理设备污泥、废气处理产生的废活性炭。固废应分类专用容器收集，设置医疗固废暂存间。医疗废物委托安康市医疗废物处置中心集中处置；未被污染的一次性塑料（玻璃）输液瓶（袋）专用容器暂存于医疗固废暂存间由环卫部门定期清运；生活垃圾设置垃圾桶收集暂存于生活垃圾暂存间由环卫部门定期清运；废活性炭由厂家回收处置；污泥脱水消毒后，交由汉阴县垃圾填埋场专区填埋；危险固体废弃物应规范建设临时贮存场所，安装危险废物标牌，做好防渗处理措施。建立危险废物转移联单制度，完善管理制度和台账。严禁固废随意倾倒。

（五）强化环境风险管控。加强酒精泄漏、氧气泄漏环境风险管控，编制《突发环境事件应急预案》报我局备案，储备环境应急物资，加强环境风险演练，严控环境风险事故发生。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

- 四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

- 五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，我局综合执法大队负责该项目的事中事后监督管理。

特此批复

安康市生态环境局汉阴分局

2022年10月19日

抄送：自然资源局，城关镇人民政府。

安康市生态环境局汉阴分局               2022年10月19日印发