汉环复〔2022〕11号

安康市生态环境局汉阴分局

关于一般固废综合利用项目环境影响报告表的批复

汉阴县合益固废处置有限公司：

你公司委托陕西稳重建设工程有限公司编制的《一般固废综合利用项目环境影响报告表》收悉。根据专家技术审查意见，经审查，现批复如下：

一、基本情况

该项目位于汉阴县城关镇长窖村八组，总投资4378万元，其中环保投资200万元，占投资总额的4.57%。本项目新建年产1.2亿块新型烧结砖瓦生产线，协同处置一般固废32万吨，项目占地33800m2。主要建设内容为隧道窑2座、原料储棚、陈化库、生产车间棚、配电室等辅助设施。经审查，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护要求后，项目建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

- 项目施工、运营过程中应重点做好以下工作

- 加强废气管理。施工期大气污染主要为施工场地建设产生的扬尘。严格落实“施工工地周边100%围挡，100%湿法作业、物料堆放100%覆盖，主要道路100%硬化，运输车辆100%密闭，出入车辆100%清洗”6个百分之百扬尘管控措施。运营期废气主要为原料破碎筛分粉尘、隧道窑烟气、污泥恶臭及食堂油烟。破碎筛分粉尘通过“集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒排放”；隧道焙烧窑烟气经双碱法+湿式电除尘脱硫系统处理后，经18m高排气筒进入大气；污泥恶臭气体采取污泥干化车间封闭、负压收集、喷洒除臭剂等措施；食堂油烟通过油烟净化器处理后屋顶排放。

- 加强废水管理。施工期废水主要为生活污水、施工废水。生活污水由化粪池收集后，定期清掏用作农家肥；施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工，不外排。运营期废水主要为污泥干化冷凝水、脱硫废水、车辆冲洗废水和生产污水。污泥干化冷凝水通过A/O+MBR膜生物反应器，经紫外线消毒处理后回用于制砖生产；脱硫废水采用中和+沉淀处理后循环利用；车辆冲洗废水进入沉淀池自然沉淀后，回用于车辆冲洗；生活污水经化粪池处理后作为周边用地农家肥使用。严禁废水外排。

- （三）实施噪声达标处理。施工噪声主要为施工机械设备产生的噪声，施工期选用低噪声施工机械设备，在高噪声设备周围适当设置屏障，合理安排高噪声施工时间，禁止夜间施工。运营期噪声主要来自生产设备的噪声，选择高效低噪声设备，采取厂房隔声、基础减振等降噪措施达标处理。噪声排放需满足相应标准。

- （四）强化固体废物管理。施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。施工期建筑垃圾集中定点堆放，售卖或赠予当地废品回收站；生活垃圾分类收集后，运送至生活垃圾收集站，由当地环卫部门统一清运。运营期固废主要为一般工业固废、废机油以及职工生活垃圾。一般工业固体废物为切条以及切坯工序产生的废泥坯、除尘灰、脱硫渣、不合格砖等，一般工业固废均回用于制砖生产；废机油分类收集，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位清运处置；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。危废暂存间必须采取防扬散、防流失、防渗漏措施，严防地下水和土壤污染。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

- 四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

- 五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，我局综合执法大队负责该项目的事中事后监督管理。

- 特此批复

- 安康市生态环境局汉阴分局

- 2022年10月27日

- 抄送：县经贸局、自然资源局、县经开区，城关镇人民政府。

- 安康市生态环境局汉阴分局                2022年10月27日印发