水土保持方案报告表

项 目 名 称：年产10万吨废料及建筑垃圾利用制砂项目

建 设 单 位：     汉阴县盛腾环保建材有限公司

法定代表人：              唐治保

地       址：        汉阴县平梁镇义河村一组

联   系  人：             唐治保

联 系 电 话：            15319847988

报 送 时 间：           2020年12月5日

年产10万吨废料及建筑垃圾利用制砂项目

水土保持方案报告表

| 项目概况 | 位置 |  | 汉阴县平梁镇义河村一组(小草沟) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  | 年产10万吨废料及建筑垃圾利用制砂项目 建设有生产车间、建筑垃圾堆放场、成品砂堆放场、生水循环池、沉泥池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  | 新建 |  |  |  |  | 总投资（万元） |  |  |  |  | 535.0 |
|  | 土建投资（万元） |  | 520.0 |  |  |  |  | 占地面积（hm2） |  |  |  |  | 永久：0.696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时：0.228 |
|  | 动工时间 |  | 2017年12月 |  |  |  |  | 完工时间 |  |  |  |  | 2020年5月 |
|  | 土石方（m3） |  | 挖方 |  | 填方 |  |  | 借方 |  |  |  |  | 余（弃）方 |
|  |  |  | 12100 |  | 12100 |  |  | 无 |  |  |  |  | 无 |
|  | 取土（石、砂）场 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃土（石、渣）场 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区 概况 | 涉及重点防治区情况 |  | 汉江周边低山丘陵重点治理区 |  |  |  | 地貌类型 |  |  | 中低山区 |  |  |  |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数〔t/(km2.a)〕 |  | 2180 |  |  | 容许土壤消失量〔t/(km2.a)〕 |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  |  | 本项目选址不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点重点试验区、不涉及国家确定的水土保持长期定位观测站，属于陕西省水土流失重点治理区，应严格执行省级水土保持重点治理区防治标准。通过实施方案中的水土保持措施，优化工艺，最大限度的减少水土流失现象。因此，项目选址符合水土保持限制性规定要求。 本项目，不涉及饮用水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区和地质公园等水土保护敏感区。项目设计了配套排水设施，因此，项目建设符合《生产建设项目水土保持技术标准》建设方案与布局的基本要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量 |  |  | 本工程建设扰动地表可能产生的水土流失总量为88t，其中：新增水土流失量68t，背景水土流失量20t。新增水土流失主要发生在建设期间，重点水土流失时段在建设期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm2） |  |  | 本方案水土流失防治责任范围面积为0.924hm2，其中临时用地区0.228 hm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准等级及目标 | 防治标准等级 |  | 一级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失治理度（%） |  | 97 |  | 土壤流失控制比 |  |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
|  | 渣土防护率（%） |  | 93 |  | 表土保护率（%） |  |  |  | 92 |  |  |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  | 97 |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 水土保持措施 | # 生产加工区措施 1、工程措施 ①、室外排水系统（主体已有） 排水设施总长173.0m，其中: 排水长度115.0m，M7.5砂浆红砖衬砌，内边墙为M10砂浆抹面，衬砌断面为矩形，衬砌深度为0.8m,两边边墙厚度为0.24m,沟底为C15混凝土，厚度0.1m。进出口两端为DG600混凝土管暗涵，长度为58.0m，混凝土管底部为C15混凝土管座，管座宽度为1.0m，厚度为0.2m。排水沟尾端设沉沙池，沉沙池为园形，直径为1.8m，深2.0m，M7.5砂浆砌砖，池内为M10砂浆抹面。 ②室外排水系统（新增） 生产加工区新增排水沟长度95.0m，C15混凝土衬砌，断面为矩形，断面尺寸：深0.4m，宽0.4m，边墙宽0.15m，渠底厚0.1m。 ③、办公生活区措施（新增） 办公生活区新增DN200PVC排水长度55.0m。 2、绿化措施 ①、道路绿化带长度230m，桂花树115株，株间距4m*4m。 ②、场区绿化面积1200 m2,枇杷树150株，株间距4m*4m。 3、临时措施： ①、开挖临时堆土密目网苫裸露2400m2； ②、编织挡土袋120m； ③、临时排水沟，断面形式为梯形底宽0.4m，深0.4m，边坡坡比1：0.5，临时排水沟总长40m,土方开挖量32 m3，土工布130m2。 ④、临时沉沙池，采用矩形断面，断面尺寸1.5m*1.2m*1.0m，设计沉沙池1个，土工布20 m2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持投资估算（万元） | 工程措施 | 22.0 |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  | 0.8 |  |
|  | 临时措施 | 8.8 |  | 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  |  |  | 1.57 |  |
|  | 独立费用 | 建设管理费 |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水土保持监理费 |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设计费 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资 | 35.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位 |  | 汉阴县长盛测绘有限公司 |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  | 汉阴县盛腾环保建材有限公司 |  |  |
| 法人代表及电话 |  | 13309150750 |  |  | 法人代表及电话 |  |  |  |  |  | 唐治保15319847988 |  |  |
| 地址 |  | 汉阴县城关镇北城街68号 |  |  | 地址 |  |  |  |  |  | 汉阴县平梁镇义河村一组 |  |  |
| 邮编 |  | 725100 |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  | 725103 |  |  |
| 联系人及电话 |  | 13571465999 |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  | 15319847988 |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |

水土保持行政许可承诺书

编号：

| 项目名称 | 年产10万吨废料及建筑垃圾利用制砂项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 汉阴县平梁镇义河村一组 |
| 区域评估情况 | 开发区名称：无 |
|  | 水土保持区域评估报告审批机关、文号和时间：无 |
| 水土保持方案公开情况 | 公示网站：汉阴县政府网站 |
|  | 起止时间：2020年12月9日至 2020年12月19日 |
|  | 公众意见接受和处理情况：无 |
| 生产建设单位 | 名称：汉阴县盛腾环保建材有限公司 |
|  | 地址：汉阴县平梁镇义河村一组 电子邮箱： |
|  | 法人代表： 唐治保 联系电话：15319847988 |
|  | 授权经办人姓名：唐治保 联系电话：15319847988 |
| 生产建设单位承诺内容 | 1.已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务； 2.所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求。 3.严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备。 4.依法执行按时足额缴纳水土保持补偿费。 5.积极配合水土保持监督检查。 6.愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。 7.其他需承诺的事项： 法人代表(签字)： 生产建设单位(盖章)： 年 月 日 |
| 审批部门许可决定 | 上述承诺以及提交的水土保持方案，材料完整、格式符合规定要求，准予许可。 水行政主管部门或者 其他审批部门 (盖章)： 年 月 日 |

陕西省水土保持专陕西省水土保持专家库专家意见

| 项目名称 | 年产10万吨废料及建筑垃圾利用制砂项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 汉阴县盛腾环保建材有限公司 |
| 编制单位 | 汉阴县长盛测绘有限公司 |
| 编制时间 | 2020年12月 |
| 意见： 经审查：1、同意报告的水土保持责任范围确定，同意水土保持 # 防治标准等级及目标。 2、基本同意水土保持防治措施与布置。 # 3、同意水土保持费的计算依据。 # 要求建设单位在工程建设中做好水土流失的防治工作，落实水土流失防治的主体责任，加强水土保持监测，防止超范围占地，加强水土流失危害的监测。接受水土保持主管部门的监督监管。 专家签名：赵宁 2020 年 12 月 7 日 |  |