汉环复〔2023〕8号

安康市生态环境局汉阴分局

关于富硒菜籽油生产技术改造项目环境影响报告表的批复

陕西金福海油脂工业有限公司：

你公司委托陕西稳重建设工程有限公司编制的《富硒菜籽油生产技术改造项目环境影响报告表》收悉。根据专家技术审查意见，经审查，现批复如下：

一、基本情况

- 该项目位于汉阴县城关镇月河村，项目占地25532.1m2,总投资2000万元，其中环保投资83.5万元，占投资总额4.18％。本项目建立10000t/a富硒油菜籽基地，引进中国农科院“7D功能性菜籽油”加工技术，对原有设备进行改造升级，建立“院士工作站”，开发功能型菜籽油品种。经审查，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护要求后，项目建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

- 项目运营过程中应重点做好以下工作

- （一）加强废气管理。运营期废气主要为“7D菜籽油”筛选粉尘、脱色脱臭废气、导热油炉燃烧废气、污水处理站恶臭和食堂油烟。“7D菜籽油”筛选粉尘通过“正压送风+旋风除尘器+吸附风柜+15m排气筒”排放；脱色脱臭废气通过“脂肪酸、液沫捕集器+碱雾喷淋塔+活性炭吸附装置+15m排气筒”排放；导热油炉燃烧废气通过“低氮燃烧技术+袋式除尘器+15m烟囱”排放；污水处理站恶臭通过“密闭+喷洒除臭剂”处理；食堂油烟通过“油烟净化机+专用烟道”引至食堂房顶排放。废气排放需满足相应标准。

（二）加强废水管理。运营期废水主要为生产废水和生活污水。生产废水以及生活污水合并进行处理，通过“浮渣池+隔油调节池+气浮池+厌氧+好氧+混凝沉淀+砂滤”工艺的污水处理站处理后，拉运至汉阴县污水处理厂集中处理；待项目区域内城镇管网铺设后，污水进入城镇污水管网。严禁废水直排。

（三）实施噪声达标处理。运营期噪声主要来源生产设备运行噪声。项目应选用低噪声设备，采取车间内布置、基础减振、厂房隔声等降噪措施达标处理。噪声排放需满足相应标准。

（四）强化固体废物管理。运营期间固废主要为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。筛选废料、除尘器收集的粉末等集中收集后交由环卫部门处置；菜籽油饼、滤渣、废白土等定期外售；污水处理站污泥送至当地垃圾填埋场填埋。检验废物、废导热油、废活性炭、废润滑油等危险废物设置专用装置收集，危废暂存间存放后交由有资质单位处置。生活垃圾分类收集后由环卫部门统一清运处理。严禁固废随意倾倒。

（五）强化环境风险管控。加强柴油、导热油、机油、乙醚等环境风险管控，编制《突发环境事件应急预案》报我局备案，储备环境应急物资，加强环境风险演练，严控环境风险事故发生。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

- 四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

- 五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，我局综合执法大队负责该项目的事中事后监督管理。

特此批复

安康市生态环境局汉阴分局

2023年5月6日