项目编号：SXKC2020-GK101

政府采购项目

汉阴县公安局看守所、拘留所智慧监所建设项目

招 标 文 件

陕西坤驰项目管理咨询有限公司

2020年1月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  采购内容及要求	17

第四章  评标办法	59

第五章  合同样本	60

第六章  投标文件格式	68

- 第一章  招标公告

陕西坤驰项目管理咨询有限公司受汉阴县公安局的委托，按照政府采购程序，对汉阴县公安局看守所、拘留所智慧监所建设项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物和服务的供应商参加投标。

一、采购项目名称：汉阴县公安局看守所、拘留所智慧监所建设项目

二、采购项目编号：SXKC2020-GK101

三、采购人名称：汉阴县公安局

地址：汉阴县城关镇凤凰大道

联系人：李警官

电话：0915-5218097

四、采购代理机构名称：陕西坤驰项目管理咨询有限公司

地址：陕西省西安市沣东新城三桥新街搜宝中心A座12B6室

联系人：胡  工

电话：88621616转607

传真：88621616

五、采购内容和需求：汉阴县公安局看守所、拘留所智慧监所建设项目1项

项目概况：本项目包含看守所：公安监所实战平台、家属会见管理系统、智慧监室系统、自助提讯会见系统、防误放系统、智能医疗管理系统、智慧监所机房设备、出所就医防脱逃系统、违禁物品检测系统、车底检测系统、三维地图及智能联动系统、综合项目设备；拘留所：公安监所实战平台、智慧监室系统、防误放系统。

项目用途：汉阴县公安局看守所、拘留所智慧监所建设

采购预算：4461688.59元

六、投标供应商资格要求：

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明资料，自然人参与的提供其身份证明（原件）；

2、法定代表人授权书及被授权人身份证原件及复印件，法定代表人直接参加投标，须提供法人身份证明及身份证原件及复印件；（身份证随身携带）

3、财务状况报告：提供2016年至今任意一年的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前6个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明（原件）；

4、税收缴纳证明：提供2019年至今已缴纳的3个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章，成立时间至提交投标文件截止时间不足年的可提供成立后任意时段的完税证明），依法免税的单位应提供相关证明材料（原件）；

5、社会保障资金缴纳证明：提供2019年至今已缴存的3个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料（原件）；

6、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明（最终结果以开标现场在信用中国及中国政府采购网查询公示结果为准）；

7、供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明（原件）；

8、保证金转账凭证（复印件加盖单位公章）；

9、本项目不接受联合体投标。

七、采购项目需要落实的政府采购政策

- 1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

- 2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- 3、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号 ；

- 4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

- 5、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004] 185号）；

- 6、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

- 7、《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）。

八、招标文件 发售时间、地点

1、发售时间：2020-01-16  09:00:00至2020-01-22  17:00:00（双休日及法定节假日除外）

2、发售地点：陕西省西安市沣东新城三桥新街搜宝中心A座12B6室

3、文件售价：每套500.00元（人民币），售后不退。

注：购买投标文件须携带单位介绍信和经办人身份证复印件并加盖单位鲜章，经办人身份证原件备查（标书费须现金支付，报名时间：上午09:00-12:00，下午14:00-17:00，电子版文件自带U盘拷取）。

九、投标文件递交截止时间及开标时间和地点

1、文件递交截止时间：2020- 02 -12  10:00:00

2、投标地点：陕西省西安市沣东新城三桥新街搜宝中心A座12B6室

3、开标时间：2020-02-12  10:00:00

4、开标地点：陕西省西安市沣东新城三桥新街搜宝中心A座12B6室

十、其他应说明的事项

1、采购代理机构联系方式：88621616转607

2、开户名称：陕西坤驰项目管理咨询有限公司

3、开户行：中国建设银行股份有限公司西安劳动北路支行

4、银行账号：61050174390000000210

十一、本公开招标公告期限为自发布之日起5个工作日。

陕西坤驰项目管理咨询有限公司

2020年01月16日

- 第二章  投标人须知

一、总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、规章和规定执行。

1、名词解释

1.1 采购人：汉阴县公安局

1.2 采购代理机构：陕西坤驰项目管理咨询有限公司

1.3 监督管理机构：汉阴县财政局

1.4 投标人：响应并符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2、采购项目需要落实的政府采购政策

2.1 节能产品是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》的产品。

2.2 环保产品是指财政部发布的《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.3 中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.4 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.5 残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

二、招标文件

3、招标文件构成

招标文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  采购内容及要求

第四章  评标办法

第五章  合同样本

第六章  投标文件格式

4、招标文件的修改、澄清及质疑

4.1采购代理机构如果对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，将澄清或者修改的内容以更正公告的形式发布在财政部门指定媒体上并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

4.2 已经购买招标文件的投标人对招标文件有疑问的，均应在购买招标文件后7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有招标文件收受人。

4.3 投标人在收到上述通知后，应立即向招标代理机构回函确认。

5、招标文件的解释权归陕西坤驰项目管理咨询有限公司。如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

三、投标文件

6、合格的投标人

6.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件，有能力提供本次货物和服务的投标单位均可投标。

6.2 投标人递交投标文件时并单独提交以下资格证明文件以便评审审查：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明资料，自然人参与的提供其身份证明（原件）；

2、法定代表人授权书及被授权人身份证原件及复印件，法定代表人直接参加投标，须提供法人身份证明及身份证原件及复印件；（身份证随身携带）

3、财务状况报告：提供2016年至今任意一年的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前6个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明原件）；

4、税收缴纳证明：提供2019年至今已缴纳的3个月的纳税证明或完税证明（纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务章，成立时间至提交投标文件截止时间不足年的可提供成立后任意时段的完税证明），依法免税的单位应提供相关证明材料（原件）；

5、社会保障资金缴纳证明：提供2019年至今已缴存的3个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料（原件）；

6、书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明（最终结果以开标现场在信用中国及中国政府采购网查询公示结果为准）；

7、供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或书面声明（原件）；

8、保证金转账凭证（复印件加盖单位公章）；

9、本项目不接受联合体投标。

以上为必备证明文件不能全部提供的，采购代理单位将拒绝其投标；资格证明文件须单独密封并随投标文件一同递交，投标人应保证在投标文件中仍有上述文件加盖公章的复印件，且与原件一致。（若有与法律规定不一致的，须按现行法律法规提供相应证书或材料）

6.3 法定代表人为同一人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目（分标段的按标段）中同时参与投标，否则均为无效投标。

6.4 投标人不得直接或间接地与采购人或采购代理机构有任何关联，亦不得是采购人或采购代理机构的附属机构。如果投标人在投标中隐瞒了上述关系，一经证实，则该投标无效。

6.5 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

6.6 投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其子目自行分解或针对品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

6.7 本项目不允许提供备选方案，每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其投标将按无效投标处理。

6.8 项目踏勘方式：本项目采购人及采购代理机构不组织踏勘现场；需要现场踏勘

地，由投标人自行踏勘，安全责任由投标人自负，费用自理。如需踏勘，请按招标公告中的联系方式联系采购人。

7、合格的货物和服务

7.1 投标所需服务，均应来自上述第6条所规定的合格投标人。

7.2 服务系指招标文件规定的，投标人须承担的与投标有关的服务及其他类似的义务。

7.3 货物系指投标人按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的相关货物。

8、联合体投标（本项目不接受联合体投标）

8.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

8.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

8.3 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在投标文件中申明。由同一专业的投标人组成的联合体，联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的投标人组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的投标人的应答材料确定。

8.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

9、投标文件的编制、构成和格式

9.1 投标人应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求作出实质性响应，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写表格或提交的资料，其投标无效。

9.2 投标人提交的投标文件，包括与本次项目投标相关的资料说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以简体中文书写。

9.3 投标人应按照招标文件中第六章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。投标文件正本一份、副本四份、与正本内容一致的电子版投标文件（完整投标文件WORD版）一份（U盘），以及用于开标唱标单独密封提交的“开标一览表”（一份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样，并各自装订成册，以上文件须标注投标人全称、项目名称、项目编号。若正本和副本不一致，以正本为准；电子版本与纸质文件不符，以纸质文件为准。

9.4 投标文件须打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一胶装、标码、编制目录，在每一页的正下方清楚标明第几页、共几页等字样。

10、投标文件的签署、密封和递交

10.1 投标文件的签署

投标文件需在文件签章规定处由法定代表人或授权代表签字、盖章。

投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章，投标文件正本须逐页加盖公章，所有投标文件均需加盖骑缝章，字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件将被视为无效投标。

10.2 投标文件的密封

投标人按照招标文件要求将投标文件正本、所有副本、电子版文件、开标一览表（同时应保证投标文件正、副本中仍有“开标一览表”）、资格证明文件分开密封装在单独的封袋中（封袋外层包装须采用第六章格式部分提供的封面要求且封袋不得有破损），并在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”“开标一览表”“资格证明文件”等字样。封袋应加贴封条并由其法定代表人或授权委托代理人签字并在封线处加盖投标人公章及法人章。

10.3 投标文件的递交

10.3.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件密封送达投标地点，采购代理机构收到投标文件后办理签收手续。

10.3.2 采购代理机构文件接收人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只

负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任。

10.3.3 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构应当拒绝接收。

注：对未按招标文件要求方式签署、装订、密封和递交的投标文件，将作为无效投标文件。

11、投标文件的修改与撤回

11.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封、标记和递交，并作为投标文件的组成部分。

11.2 投标文件提交截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

12、投标文件内容的真实性

投标人应保证其投标文件中所提供的所有投标资料、证明文件是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

13、投标报价

13.1 投标报价均以人民币报价，任何超过预算的报价均为无效报价。（本项目最高限价为4461688.59元）

13.2 投标人应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有有关费用，投标报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。

13.3 投标报价应包含税金、设备的成本、运输、装卸、安装、售后服务，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人应根据自身企业成本、利润、风险等因素，并结合项目特点、服务范围、主要工作内容及当前市场情况及企业的技术力量、管理水平、经济效益等因素，自主报价。

13.4 投标过程中所产生的一切费用由投标人自行承担。

13.5 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标报价，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

13.6 最低报价不是中标的唯一依据。投标人不得以低于成本的报价参加投标。当

评标委员会认为某个投标人的投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物、服务质量和不能诚信履约的，可要求该投标人在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以拒绝该投标人的投标。

13.7 投标报价：投标总价精确到小数点后二位。

13.8 凡因对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因对市场行情了解不清而造成的后果和风险均由投标人自行承担。

14、投标有效期

14.1 投标有效期（含授权有效期）从递交投标文件的截止之日起九十日历天。投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足规定有效期的投标文件将被视为无效投标而拒绝。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金也不被没收。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

15、投标保证金：

15.1投标人须缴纳投标保证金，投标保证金是响应文件的一个组成部分。本项目投标保证金：捌万玖仟元整（¥89000.00元），由投标人通过基本账户汇转或网银转账，并确保所缴纳的投标保证金在2020年02月12日10:00时前（北京时间）到达以下指定账户。投标人应合理安排保证金缴纳时间，因异地转账、跨行转账、非工作日转账等原因导致保证金未能在规定时间内到达指定账户，视为未在规定时间内缴纳，投标人将丧失投标资格。

项目名称：汉阴县公安局看守所、拘留所智慧监所建设项目

开户银行：平安银行西安高新支行

账 号：3020 6343 0000 80

户 名：陕西坤驰项目管理咨询有限公司

汇款时备注信息：SXKC2020-GK101（投标保证金）

15.2  如有下列情况之一，视为投标保证金缴纳无效，投标人将丧失投标资格

（1）仅接受投标人基本账户转账（含网银）形式缴纳的投标保证金，其他形式缴纳的投标保证金概不接受；

（2）不同投标人的保证金从同一账户转出的；

（3）缴纳保证金金额少于采购文件规定金额的；

（4）至采购文件规定的截止时间，投标人缴纳的保证金仍未到达指定保证金账户的。

15.3 投标保证金的退还

1）未中标人的投标保证金，采购代理机构将在向中标人发出《中标通知书》后五个工作日内退还至未中标人的基本账户；

2）中标人的投标保证金，中标人领取中标通知书，并与采购人签订采购合同后，五个工作日内无息退还至中标人的基本账户。

15.4 下列任何情况发生时，视为投标人违约，其投标保证金将被没收

1）投标人在递交投标文件截止时间后，撤回投标文件的或者擅自退出招标活动的。

2）投标人中标后放弃中标或未能按规定签订合同、无正当理由不与采购人签订合同的或未能按规定缴纳招标代理服务费或由于投标人的原因导致投标无效的。

3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购机构同意，将中标项目分包给他人的。

4）投标人在投标中提供伪造、套改、虚假资料参加投标的。

5）投标人不按法定程序进行质疑和投诉，捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的。

6）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

16、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、开标与评标

17、开 标

17.1 采购代理机构按招标文件规定的时间和地点组织开标。

17.2 所有参会人员应签名报到，以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.3 开标会议由采购代理机构主持。主持人宣读开标会议开始，宣读会场纪律，宣布参加会议的投标人名单。

17.4 投标人的法定代表人或被授权人与监标人当众检查所有投标文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的按无效投标处理。

17.5 密封情况经审查确认无误后，由招标代理机构人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读，唱标结束无异议后，由投标人法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认。

17.6 宣布开标结束后，进入评审阶段。投标人不得远离会场，保持手机畅通，如遇评标委员会需要投标人澄清相关事项的，如因自身原因导致无法按时到达现场，其自行承担相关责任和后果。

18、评标组织

18.1 评标工作由采购代理机构组织，具体评标事务由采购代理机构组建的评标委员会负责。按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于评委总数的三分之二，其中采购人代表须持有授权书。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

18.2 招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

18.3 如果投标人在澄清规定时间内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

19、评标程序

19.1  投标文件的资格性审查

投标文件的资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构将审查各投标人的资格证明文件是否合格齐全，投标保证金是否缴纳等。

19.1.1 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的数额和办法缴纳投标保证金的；

（2）不符合招标文件中规定资格条件的；

注：资格性审查不符合招标文件要求的，不得进入下一项评审。

19.2  投标文件符合性审查

19.2.1 依据招标文件的规定，对投标文件的完整性、有效性和响应性进行审查。

1） 投标文件的完整性。投标文件的份数是否符合招标文件要求，投标文件内容构成是否有重大缺项；是否按照招标文件要求的格式编写投标文件。

2）投标文件的有效性。投标文件的签署、加盖印章是否合格、有效；提供的各种证明文件、数据、资料是否清晰可辨、真实、有效；投标有效期是否满足招标文件规定；授权期限是否满足招标文件中规定的有效期。

3）投标文件的响应性。投标方案是否有重大缺漏项、偏离；投标商务条款是否有重大偏离；是否满足本次投标的特殊要求；对合同中规定的双方的权利和义务是否做出了实质性修改。

4）报价是否超过采购预算。

19.2.2 实质上没有响应招标文件要求的投标将按无效投标处理，出现下列情况之一的，按无效投标处理：

1）投标文件未按招标文件要求的数量和方式装订、密封、签署、盖章；

2）投标文件构成有重大缺项的，未按照招标文件要求的格式编写投标文件的；

3）投标文件规定处无投标人公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的；

4）报价超过招标文件中规定的采购预算或者最高限价的；

5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

6）投标有效期达不到招标文件要求的；

7）不满足招标文件商务要求的；

8）投标内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差的；

9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）投标人在同一份投标文件中，对同一产品有两个或多个报价的；

11) 投标人不接受19.2.2条规定的；

12) 投标人在采购人以往项目履约过程中有不良记录，且造成重大影响的；

13) 投标人的投标内容与招标文件的采购内容及要求不一致的；

14）投标人提供虚假证明，开具虚假业绩，除按无效标处理外，还将按照政府采购法有关规定进行相应处罚；

15）符合招标文件中其他有关拒绝投标或无效投标文件条款的。

20、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人澄清、说明或者补正采用书面形式（包括电传、传真），由其法定代表人（或授权代表人）签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人的主动澄清。

21、计算错误将按以下方法更正：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；如果单独密封的开标一览表（报价表）与投标文件正本的开标一览表（报价表）不一致，以单独密封的开标一览表（报价表）为准；

2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

按上述修正错误的方法调整的投标报价，投标人应无条件接受。如果投标人不接受修正后的价格，其投标无效。

22、评标过程的保密

22.1 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

22.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审、比较和中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标应作无效投标处理。

23、编写评标报告

采购代理机构根据评标委员会的原始评标记录和评标结果编写评标报告，报送采购人审核，同时报监督管理机构审核备案。

24、确定中标候选人

24.1 评标委员会按照评审办法，在综合比较与评价后，按照得分由高到低顺序对投标人进行排序，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序，评标委员会将综合排名前三名的投标人推荐为中标候选人；得分且投标报价相同的并列，按照技术指标优劣进行排序。

24.2 采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序，确定排名第一的为中标人。

24.3 排名第一的中标候选人放弃中标、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照投标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标人。

24.4 中标人确定之后，中标结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

五、中标与签约

25、中标通知书

25.1 采购代理机构向中标人发出《中标通知书》。

25.2 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

26、签订合同

26.1 中标人在收到中标通知书后三十个日历日内，应按招标文件的要求与采购单位签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还。给采购人造成损失超过投标保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

26.2 中标人不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

26.3 中标人应按合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

26.4 采购人自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

27、招标代理服务费

按《汉阴县财政局关于印发〈汉阴县工程造价咨询等服务类收费项目评审最高限价及简化政府采购程序〉的通知》（汉财字〔2018〕99号）文件，中标单位在领取中标通知书前需一次性支付招标代理服务费。

采购代理机构开户名称：陕西坤驰项目管理咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司西安劳动北路支行

银行账号：61050174390000000210

五、其 它

28、质 疑

投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在法律规定的时间内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

28.1投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料：

1）加盖公章的营业执照副本复印件；

2）法定代表人针对本项目的专项授权书（须经法定代表人签字并加盖法人章和单位公章）及被授权人身份证复印件（查看原件）；法定代表人提交质疑函须提交其身份证复印件（查看原件）。2.28.1  投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料：

1）加盖公章的营业执照副本复印件；

2）法定代表人针对本项目的专项授权书（须经法定代表人签字并加盖法人章和单位公章）及被授权人身份证复印件（查看原件）；法定代表人提交质疑函须提交其身份证复印件（查看原件）。28.1  投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料：

1）加盖公章的营业执照副本复印件；

2）法定代表人针对本项目的专项授权书（须经法定代表人签字并加盖法人章和单位公章）及被授权人身份证复印件（查看原件）；法定代表人提交质疑函须提交其身份证复印件（查看原件）。

28.2质疑函应该包含以下主要内容：

1）质疑投标人的基本情况信息：名称、地址、法定代表人、委托代理人、电话、邮编。

2）所质疑的政府采购项目的信息：包含采购人或者采购代理机构名称、项目名称、包（标段）、编号。

3）具体、明确的质疑事项。质疑事项不得超出法定范围并且与质疑投标人有利害关系。

4）质疑所依据的事实、理由和法律依据及证明材料。

5）质疑函需要加盖质疑投标人公章并经法定代表人签字和盖章。

28.3 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

1）质疑投标人不是参与本次政府采购项目的投标人；

2）质疑投标人与质疑事项不存在利害关系的；

3）未在法定期限内提出质疑的；

4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

6）以非法手段取得证据、材料的；

7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

8）不符合法律法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

28.4 质疑答复

采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将按规定的时间进行回复。若投标人对该答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属本级财政部门提起投诉。

- 评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委会商榷后，再进行评定。

- 采购内容及要求

- 一、采购内容与要求：

（一）看守所智慧监所建设项目

1、公安监所实战平台

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实战平台 |  |  |  |  |
| 1 | 智能监所基础平台 | 1.实现各种安防系统资源接入，包括视频监控.报警主机.门禁系统.AB门.在押人员监管.应急指挥.电子巡更等，依托视频监控业务，将各类报警.视频智能分析.门禁.巡更.对讲.电子地图.监管（人员.设备）信息.督导信息等集成介入其中，集中管理和智能化联动，实现各子系统间的资源共享和信息互通，快速处理应急突发事件，并实现信息资源数据库的数据载入.工作日志等管理考核数据的导出.信息发布等功能。 2.支持通过视频巡视界面，可直接查看前端设备录像信息。 3.支持抓拍功能：对正在回放的录像进行手动抓拍的功能。 4.录像剪辑：对录像回放中重要时间段的录像进行剪辑存放的功能。 5.能实时查询集中存储.前端存储.证据服务器存储和全部存储等指定位置的录像。 6.录像切片：可对录像进行图像切片，按切片进行特定时间点播。 7.★平台支持对总指挥平台所下发的督导信息进行签收及处理。 8.★管理站可对总指挥中心远程督导处理结果进行评价查看。 9.可实现门禁查询.巡更查询.督导查询.每日评估查询 10.可实现每日评估统计.值班管理统计.警力分布统计.警力分布图表统计.督导统计.巡更统计.报警列表统计.报警图形统计.门禁统计.对讲统计 11.电子地图支持通过使用场所物理信息进行多图层配置，实现多图层查看。 12.电子地图支持通过手动指定某区域进行局部放大功能。 13.通过电子地图可对报警信息进行快速分级查看.警情处理，快速查看事件发生时的录像。 14.值班室客户端可以直连前端设备，用于断网情况下的连接视频等功能。 15.系统可针对不同种情况编辑不同预案模板进行对应，并支持多预案同时响应。 16.可与总指挥平台进行语音对讲 17.二维电子地图中支持对视频设备.报警设备所绑定的监舍犯人信息进行快速查看。 18.支持人员通过电子地图菜单进行快速值班登记.值班记录填写提交.值班记录模板导入及上下班记录查询。 19.支持对监区犯人出入监情况进行登记.查询.导出。 20.支持对不同级别的已处理警情.未处理警情进行列表或图形化统计，并可对统计信息进行导出。 21.★值班在岗抽查意见提交：可提交值班在岗抽查的意见，实现值班在岗抽查的结果和意见记录。 22.支持对犯人信息进行添加.查询等管理功能。 23.可根据监管区域对警力分布进行统计，并支持图形化显示及导出功能。 24.可根据时间.监管区域对报警信息进行统计，并支持图形化显示及导出功能。 25.★值班客户端系统独占：计算机启动后可直接启动软件，保障系统被独占。 26. ★业务模块集成督导管理：集成检查督导管理模块并可接收.转发.反馈第三方督导指挥平台下达的督导信令。 27. ★支持视频重新播放功能，支持检查督导过程中对有问题的视频重新播放，而且不依赖于前端视频存储功能 。 28.★支持接收第三方督导指挥平台发起的语音督导，实现双向音视频对讲。 29.★支持接收第三方督导指挥平台下发的文字督导指令.整改通知书。 30. ★支持单点登录功能，监所客户端无需一直登录，只要登录一次，以后上级领导下发的督导，都可以自动强制提示。 31.支持示证数据功能，可接收.查看第三方下发的督办任务所关联的示证数据（语音.图片.录像）。 32.支持反馈交互功能，支持根据第三方下发的督办任务进行反馈交互，反馈数据将提交至第三方督导指挥平台。 33.支持督办任务查询功能，可查询第三方平台下发到本单位及所辖区域的所有督办任务，并以鱼骨的方式展现。 34.支持督办任务统计功能，可统计第三方平台下发到本单位及所辖区域的所有督办任务，统计结果可以列表和柱状图的方式展现。 35.支持数据分析功能，提供数据分析功能，可分析第三方平台下发到本单位及所辖区域的督导任务，并以图形化进行展现。 36.支持握手校验模块功能，内嵌校验程序，可与第三方督导指挥平台进行数据.通讯.网络实时检验；能够与部监管局平台软件.数据库进行握手校对，验，检测平台软件.数据库的正常运行，检验结果在可客户端上进行实时显示。 37.支持设备管理功能，具备设备管理模块，管理接入的不同设备。 38.支持权限设置功能，具备用户人员管理及权限验证模块，支持用户权限设置，人员权限可统一验证管理。 39.★支持时钟同步功能，具备时钟同步（NTP）模块，可同步前端设备时钟，保证系统时间的统一性 。 40.支持集中管理功能，具备电子地图服务的集中管理功能模块。 41. ★支持证据存储功能，具备证据存储服务器模块，检查督导过程中的文本.音视频及图片证据的保存。 | 1 | 套 |
| 2 | 数字监管服务器 | 1.企业级高性能平台服务器，1U4盘位标准机架式 2.不低于 V3系列处理器 3.≥8GB ECC DDR3内存，最大可以支持32GB内存 4.支持不少于4个千兆网卡，支持≥1个PCI-E2.0扩展槽，支持全高半长扩展卡5.4*USB2.0（后置）.2*USB2.0（前置）接口 6.≥1*1000GB SATA，支持≥4个 SAS/SATA硬盘，硬盘支持热插拔； 7.高精度导轨套件 8.输入电压100V—240V，50/60Hz 9.工作环境温度：11°C～35°C； 10.工作环境湿度：36%～80%（非凝露） | 1 | 台 |
| 3 | 勤务综合管理模块 | 勤务综合管理模块依托公安监所实战平台，实现动态信息采集上传、提醒处置、勤务指挥部署、反馈处置结果、监督考核等功能。监所日常工作和战时指挥提供实时巡视、智能报警、辅助决策、指挥调度等支撑功能，从而使指挥工作更加高效、快捷和准确。依托视频监控业务，将各类报警、视频智能分析、门禁、巡更、对讲、电子地图、监管（人员、设备）信息、督导信息等集成介入其中，集中管理和智能化联动，实现各子系统间的资源共享和信息互通，快速处理应急突发事件，并实现信息资源数据库的数据载入、工作日志等管理考核数据的导出、信息发布等功能。 | 1 | 套 |
| 4 | 风险预警评估模块 | 综合利用数据资源，对被监管人员羁押记录、案件性质、年龄、职业和智力状况等静态信息，监所超押情况、警押比、监所等级和日常检查督导情况等数据，以及现实表现、提讯会见、心理咨询、健康状况等动态信息进行结构化分类，以此为基础探索建立符合监所执法细则安全风险评估要求的积分预警模型，对被监管人员、监室安全风险做出定性定量分析和分级分色预警，直观展现风险评估结果，据此实施分级管理。通过监管动态数据分析，实现监情动态全面展现、安全风险精准预测、决策指挥科学高效，将有限警力集中到真正危害监管安全的人和事上，切实提高监所基础管控能力。 | 1 | 套 |
| 5 | 监管态势分析模块 | 基于监所基础信息、被监管人员信息和安防基础信息等系统数据，根据公安监所管理者的不同查询对象和需求，针对监所基础设施和设备情况，干警的年龄、职业、健康情况和被监管人员的静态信息和动态信息等，按照日期、类型等条件自动生成研判分析管理报告，为监所管理者提供实时、全面的监所基本情况，便于对监所内部问题做到及时发现、及时处理。 | 1 | 套 |
| 6 | 监管视频巡查模块 | 1.将监控图像与监室、在押人员基础信息及各种业务数据深度融合，可以方便快捷地查看重大安全风险人员信息、出所就医、加戴戒具、风险评估、谈话教育、提审会见等关联数据，方便基层民警，同时根据《全国公安监所监控联网白皮书》中各类型监所监控位置类型编码及说明，动态设置巡查列表，做到巡查管理可聚焦、关押管理有重点。 2.在本级监所根据公安部对视频巡视的相关要求，结合网上巡查模块中的项目，可按照选择的重点区域对下属所有监所进行实时的巡视检查，包括：值班室，AB门，重点、单人、过渡等监室，提讯、会见等功能用房等，进行一键全部巡视。同时用户可根据巡视过程中可一键抓拍的快照和视频固定证据并下发督导指令。 3.基于视频监控系统，在指定时间段内，对指定监控区域进行自动巡查并随时留存快照，形成对该区域的连续可视记录，便于巡查管理人员快速准确定位问题时间。 | 1 | 套 |
| 7 | 视频巡查服务器 | 1.企业级高性能平台服务器，1U4盘位标准机架式 2.不低于 V3系列处理器 3.≥8GB ECC DDR3内存，最大可以支持32GB内存 4.支持不少于4个千兆网卡，≥1个PCI-E2.0扩展槽，支持全高半长扩展卡5.4*USB2.0（后置）.2*USB2.0（前置）接口 6.不少于1个1000GB SATA，不少于4个 SAS/SATA硬盘，硬盘支持热插拔； 7.高精度导轨套件 8.输入电压100V—240V，50/60Hz 9.工作环境温度：11°C～35°C； 10.工作环境湿度：36%～80%（非凝露） | 1 | 台 |
| 8 | 应急指挥处置模块 | 应急指挥处置模块是将勤务管理模块、监所综合风险预警模块、网上巡查督导等智慧监所涉及的业务数据和视音频数据全景的展示。供监所领导及时对人工发现、技防联动和智能研判出的危及监所安全的重大警情、处突演练及其他事件及时指挥处置。 | 1 | 套 |
| 9 | 全程操作留痕模块 | 监督管理日志模块详细记录所有操作人员 操作系统所产生的所有行为日志，包括操作人员登录、视频巡查、回放录像、系统设置等各项详细操作。通过各种条件查询和统计，实现对监管平台操作人员行为规划性和安全性的监测。 | 1 | 套 |
| 10 | 子系统接入模块 | 支持接入霍尼韦尔VISTA系列和23系列网络报警主机（对应不同的IPM网络报警模块）；支持接入来邦网络对讲广播主机（NLS系列）；支持接入中控网络门禁控制主机（C3系列、InBio系列160/260/460，通过ZK3.5软件设置） | 1 | 套 |
| 11 | 子系统接入服务器 | 1.企业级高性能平台服务器，1U4盘位标准机架式 2.不低于 V3系列处理器 3.≥8GB ECC DDR3内存，最大可以支持32GB内存 4.支持不少于4个千兆网卡，不少于1个PCI-E2.0扩展槽，支持全高半长扩展卡5.4*USB2.0（后置）.2*USB2.0（前置）接口 6.不少于1个1000GB SATA，支持4个 SAS/SATA硬盘，硬盘支持热插拔； 7.高精度导轨套件 8.输入电压100V—240V，50/60Hz 9.工作环境温度：11°C～35°C； 10.工作环境湿度：36%～80%（非凝露） | 1 | 台 |
| 12 | 在押人员信息中间件服务器 | 实现平台与在押人员数据库服务器管理 | 1 | 套 |
| 13 | F辅材 | 定制 | 1 | 项 |

- 家属会见管理系统

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、核心控制平台部分 |  |  |  |  |
| 1 | 监控主机 | 安装在监听席桌面上≥ 1080P 触摸显示屏。 监听监视：支持对会见过程监听监视。 插话切断：支持对会见状态下的分机，进行插话提醒和切断通话。 录音录像：支持保存与分机的通话录音录像文件并上传NVR。 支持切换监听管理。 远程升级：支持远程升级系统软件。 | 1 | 台 |
| 2 | 服务器型地址盒 | 1U机架式、桌面放置或机柜安装。 设备管理：支持对网络设备的注册和管理。 音视频代理：支持音视频代理功能，实现设备在跨网段跨路由环境下可视对讲。 数据交互：支持与狱政平台对接，实现犯人数据的交互共享。 备份还原：支持本地数据库的备份和还原。 NTP服务：支持与NTP服务器时间同步，并提供系统时间同步服务。 远程升级：支持远程升级软件。 | 1 | 台 |
| 3 | 会见平台主机软件 | 监听监视：支持对会见过程监听监视。 循环监听监视：支持对会见窗口循环依次监听监视。 插话切断：支持对会见过程插话提醒和切断通话 。 通话时间设定：支持设定会见通话时间，到时通话结束。 录音录像查询：支持对会见录音录像查询播放。 通话时间设定：支持设定会见通话时间，到时通话结束。 | 1 | 套 |
| 二、家属侯见区及会见区 |  |  |  |  |
| 1 | 会见终端 | 将会见双方视频画面进行合成存储。 支持全双工对讲。 支持对会见过程监听监视。 支持对会见过程录音录像。 可控制分机通话开始和结束。 可播放预设会见提醒录音。 网络接口： 标准RJ45接口 网络协议 TCP/IP、UDP、IGMP、RTP 音频采样率 16K～48K Hz 音频模式 16位立体声CD音质 广播音频格式 MP3、WAV 输出频率 20 Hz～20K Hz 谐波失真 < 0.5% 摄像头 外接USB摄像头 输入电源 DC12V-18V | 3 | 台 |
| 2 | 终端摄像头 | 安装在会见室窗口玻璃，用于采集会见家属视频图像，并支持后端监视功能 | 3 | 台 |
| 3 | 通话分机 | 与会见终端配套使用，支持全双工高音质对讲。 | 3 | 台 |
| 三、服刑人员会见区 |  |  |  |  |
| 1 | 终端摄像头 | 安装在会见室窗口玻璃，用于采集会见罪犯视频图像，并支持后端监视功能 | 3 | 台 |
| 2 | 通话分机 | 与会见终端配套使用，支持全双工高音质对讲。 | 3 | 台 |
| 四、辅助设备、材料及实施 |  |  |  |  |
| 1 | 网线 | 超五类线 | 300 | 米 |
| 2 | 音频线 | RVV2*1.0 | 300 | 米 |

- 智慧监室系统

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、室内交互终端 |  |  |  |  |
| 1 | 公安监所智能终端 | 屏幕：★触摸式液晶触摸屏；分辨率≥1920*1080。 铝合金外壳，嵌入式安装，摄像头：≥500万像素。 CPU:≥四核Cortex-A17，频最高1.8GHz，高性能28nm HKMG 工艺 GPU：不低于ARM Mali-T764 GPU, 支持TE, ASTC, AFBC内存压缩技术；操作系统：Android 5.1以上 内存：≥2G；LPDDR3 存储：≥16G EMMC存储，支持T-flash存储卡扩展功能 触摸屏：≥10点触摸；视频输出：HDMI高清接口；通讯方式：10/100/1000M，自适应全双工网口 图像处理：支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0, OPEN VG1.1, OPENCL, Directx11 内嵌高性能2D/3D加速硬件，支持4K、H.265硬解码10bits色深、HDMI2.0 支持1080P多格式视频解码1080P视频编码，支持H.264, VP8 和MVC图像增强处理，Geomerics Enlighten的全局实时光引擎 ★音频输出：防水强磁高保真扬声器，功率：≥5W，灵敏度：90dB 可支持终端及对讲主机间双向语音对讲（提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告） ★摄像头抓拍图像分辨率：≥2592*1944分辨率，可手动控制补光灯开启或者关闭（提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告）设备支持加装补光灯 电源电压：电源电压在DC9V~16V范围内变化时，不需要调整仍能正常工作（提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告） ★触摸式液晶显示屏防暴等级应符合GB/T20138-2006中IK08等级要求、外壳防护等级：应符合GB4208-2008中IP54的等级要求（提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告） ★指纹采集仪参数满足：（提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告） 指纹采集指纹有效图像尺寸宽≥12.75MM，高≥17.93MM 图像有效像素点宽≥256像素点，高≥256像素点。 指纹采集仪图像分辨率≥500PPI，图像畸变小于等于2% 图像背景灰度值：指纹采集器采集窗口不放置任何物体，图像背景灰度均值应为225~255.符合GA/625-2010中4.2.8图像背景灰度值要求。 图像背景灰度值不均匀度：不均匀度应小于等于10%。符合GA/625-2010中4.2.9图像背景灰度不均匀度要求。 指纹采集器采集时间：≤0.25S。 ★终端需对下列相关软件模块的运行环境支持，可满足下述功能模块的运转支撑（提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告） 可支持值班信息显示功能：可在服务器上设置人员每周值班、值日列表，并在触摸式液晶显示屏上显示值班信息 可支持身份验证：可通过密码、刷卡、指纹识别方式进行身份验证 可支持消费信息：可在触摸式液晶屏上操作生成消费信息，并将生成的消费信息上传 可支持预约信息：可在触摸式液晶屏上操作生成预约信息，人员身份验证通过后可将预约信息上传 可支持值班签到功能：可通过验证人员身份方式生成值班签到信息，并将值班签到信息上传 可支持点名签到信息生成功能：可通过输入密码、指纹或者刷卡方式进行生成点名信息 可支持羁押信息显示功能：可在服务器上输入并下发羁押起始时间、提讯、会见记录等信息，人员信息验证通过后可在触摸式液晶显示屏上显示相应的羁押信息 可支持违规信息显示功能检验：可在服务器上输入和下发人员违规信息，人员身份验证通过后可在触摸式液晶显示屏上显示相应的人员违规信息 | 11 | 台 |
| 2 | 公安监所指纹智能终端2.0软件 | 1、可视对讲：关联违法犯罪人员信息系统管教主协管监室权限，对讲客户端启动，账号认证集成在违法犯罪人员信息系统中； 2、电子点名：实时获取监室人员信息，采用指纹或者刷卡认证方式，全省统一集中建立集中库。点名结果在违法犯罪人员信息系统中查询，自动获取当前不在监在押人员状态； 3、在线商店：进所自动建立在押人员账号、上传违法犯罪人员信息系统大帐模块、订单收集统计、出所自动冻结； 4、个人医疗：自动获取违法犯罪人员信息系统就医台账，预约就医数据推送违法犯罪人员信息系统医疗岗位； 5、法律法规：权利与义务告知、作息时间、法律知识展示； 6、视频教育：终端视频播放查看； 7、个人认证：在押人员个人界面登录认证方式需经总队指纹库及基本信息表密码认证； 8、每日进监：民警每日两下监室签到，进监结果表自动回传违法犯罪人员信息系统进监汇总表； | 11 | 套 |
| 3 | 监室智能交互终端管理平台 | 1、中间件服务/数据库服务/消息服务 2、参数设置：与信息系统对接的IP、端口等参数。 3、设备管理：交互终端设备添加和启动管理。 4、软件更新：交互终端软件在线软件升级。 5、定时任务：电子点名和值班提醒的触发任务时间设置。 6、多媒体发布：视频发布功能。 7、通话记录：可视对讲的通话记录，主要记录开始时间，结束时间及时长。 8、信息公示：发布文字和图片信息。 9、在线状态：交互终端的在线状态实时更新。 10、模块化设计，无缝对接省违法犯罪人员信息系统，具有开户、预约商品、订单统计、商品销售、商品管理、库存预警、报表统计、余额不足提醒、在押人员查询、家属余额查询功能、在押人员账户自动随信息系统进行开户、冻结、转移监室等无需人工操作 提供不低于3年的原厂售后服务承诺 | 1 | 套 |
| 4 | 终端预埋底盒 | 470mm*270mm*55mm | 11 | 套 |
| 5 | 智能交互终端服务器 | 不低于E5-2609 v3 （六核1.9G) /≥16GB DDR4/≥500G*3 SATA Raid 5/DVDRW/不少于4口千兆网卡/热插拔/≥450W电源 | 2 | 台 |
| 6 | 防火墙 | 防火墙类型 安全网关 网络端口 4GE Combo+2GE 基本参数： 扩展槽位：不少于2个WSIC 接口模块类型WSIC：2×10GE（SFP+）+8×GE(RJ45)、8×GE（RJ45）、8×GE（SFP）、4×GE（RJ45）BYPASS HDD，选配300GB单硬盘，支持热插拔 电源电压（V) AC 100—240V；170W 环境参数 工作温度（℃) 0-45℃ 工作湿度 10%—95% | 1 | 台 |
| 7 | 接入交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网电接口，4个1000Base-X以太网光接口 | 1 | 台 |
| 8 | 音响话筒 | 功率2×21W灵敏度PC：750±50mV；AUX：550±50mV频响范围45Hz-20KHz接口PC、AUX | 4 | 套 |
| 9 | 一体式智能集成电源 （12路标准版） | 可实现网络集中管理，实时监测、显示电源工作状态，具有历史信息查询功能；提供总电流、总电压、温度及每路供电状态显示；输出电压：DC12V；额定输出功率：300W—350W；输出电压容差：±1%；单路最大输出电流：4A，总电流不超过29A；输出：12路，输出TVS防雷保护，每路PTC保护。输入电压范围：220±10%VAC。 | 3 | 台 |
| 10 | 指纹采集仪 | 传感器类型：电容式 图像大小：≥256*360pixel 图像分辨率：≥500ppi，误差范围-1%～+2% 图像畸变：≤1% 单帧图像采集时间：≤0.2s 灰度动态范围：≥150级 图像灰度：8位，256级 通讯接口：USB | 1 | 台 |
| 11 | 网线 | 超五类线 | 2000 | 米 |
| 12 | 电源线 | RVV3*1.5 | 1200 | 米 |
| 13 | 辅材 | PVC、胶带、扎带等 | 1 | 批 |
| 二、民警管理显示系统（监管电子水牌） |  |  |  |  |
| 1 | 监室信息显示终端 | 分辨率：≥1920*1080，亮度：250nit，对比度：3000：1 WLED背光；≥10点触控电容触摸屏，触摸屏防暴等级：IK06，防水防尘等级：不低于IP54；操作系统：Android 5.1以上，内存大小：≥2GB ; ≥16G EMMC存储，支持T-flash存储卡扩展功能；≥四核Cortex-A17，频率≥1.8GHz，28nm HKMG 工艺；不低于ARM Mali-T764 GPU, 支持TE, ASTC, AFBC内存压缩技术；≥500W高清摄像头，≥2592*1944分辨率图像拍摄.音频输出：防水强磁高保真扬声器，功率：≥5W，灵敏度：90dBy.支持DC9V-16V宽压输入，10/100/1000M，自适应全双工网口，壁挂式安装.工作温度：-5℃~+50℃，工作湿度：湿度小于95%（无凝结）. 集成IC卡读卡器支持 ISO/IEC 14443 TypeA 和MIFARE协议 | 11 | 套 |
| 2 | 监室信息显示系统 V2.0 | 1、可自动显示监室属性、监室主协管民警。可设置手势解锁 2、监仓信息显示软件：按传统水牌方式布置界面；显示各相应监室的人员信息； 3、自动实时获取在押人员身份风险等级并用不同颜色标识。 4、可以现场输入巡视、违规、就医等信息； 5、可查看当前提讯人员、提审人员信息 | 11 | 套 |
| 3 | 监室信息显示中间件 | 监室信息显示软件后台管理服务，数据传输中间件服务 | 1 | 套 |
| 4 | 网线 | 超五类线 | 2000 | 米 |
| 5 | 电源线 | RVV | 1500 | 米 |
| 6 | 接入交换机（24口） | 24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个复用1000Base-X SFP千兆以太网端口；交换容量≥48G，包转发率32Mpps，支持所有端口线速转发；支持多台设备虚拟为一台，具有统一管理、统一转发表项；设备支持跨设备链路聚合，支持静态路由、RIP路由；支持PIM-DM、PIM-SM; 支持堆叠功能 | 3 | 台 |

- 自助提讯会见系统

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助办案终端 | 投射式电容触摸显示屏；屏幕分辨率≥1920*1080；屏幕比例16:9；背光类型：LED背光；触摸功能：支持≥10点触摸；触摸反应时间≤10ms；亮度：250cd/m²；对比度：1000:1；可视角度：水平：178°（89°/89°）、垂直：178°（89°/89°）；触摸屏透光率：87%；表面硬度：7H；单点触摸寿命：≥5000万次；触摸线性度：<2%； CPU：酷睿i3以上；主频：≥1.6GHz，双核四线程；内存；≥4G DDR3；存储：≥120G 固态硬盘； 有线网卡1000Mbps以太网卡；数据接口≥3×USB2.0； 集成监所专用指纹仪及二维码扫描仪； 指纹仪参数： 符合公安部监管局监所被监管人员指纹采集标准； 传感器类型：电容式 图像大小：≥256*360pixel 图像分辨率：≥500ppi，误差范围-1%～+2% 图像畸变：≤1% 单帧图像采集时间：≤0.2s 灰度动态范围：≥150级 图像灰度：8位，256级 通讯接口：USB。 条码扫描器参数：扫描窗材质：钢化光学玻璃；触发方式：按键触发、自动感应触发、命令触发、电平信号触发；视场角度：水平43°，垂直28°；扫描角度：±45°，±45°，360°（左右、前后、转动）；印刷对比度：最低20%反射差。 | 1 | 台 |
| 2 | 监所自助办案系统软件 V2.0 | 对接在押人员管理系统，建立办案单位民警指纹库，升级提讯证每个在押人员一人一码，通过提讯证条形码定位被提讯在押人员。软件具有提审、提押、律师会见三大业务自助办理登记功能。可与排队叫号系统配套使用，具有智能分配房间功能。 具有检测单人提审、超期等不符合业务办理逻辑功能 | 1 | 套 |
| 3 | 监区提人提示系统 V2.0软件 | 小票打印机自动出票，显示被提审人员姓名、监室号、提审会见室。 | 1 | 套 |
| 4 | 指纹采集仪 | 符合公安部监管局监所被监管人员指纹采集标准； 传感器类型：电容式 图像大小：≥256*360pixel 图像分辨率：≥500ppi，误差范围-1%～+2% 图像畸变：≤1% 单帧图像采集时间：≤0.2s 灰度动态范围：≥150级 图像灰度：8位，256级 通讯接口：USB | 1 | 台 |
| 5 | 小票打印机 | 打印宽度：58mm；字体：标配GB2312简体中文；接口类型：USB；点密度：384点/行；打印速度 100毫米/秒； | 1 | 台 |
| 6 | 热敏打印纸 | 定制 | 1 | 卷 |
| 7 | 指纹采集模块（办案民警指纹采集） | 对办案民警的指纹进行采集比对 | 1 | 套 |
| 8 | 提审会见智能排队软件 | 自动获取当前提审室、律师会见室使用情况，并标注空闲使用状态 可按男女提审室分开排列 具有语音播报功能 排队情况轮播 | 1 | 套 |
| 9 | 壁挂式显示器 | 带扬声器；49寸以上，屏幕分辨率：≥3840×2160； | 1 | 台 |
| 10 | 机顶盒式主机 | 操作系统：WINDOWS系统 ≥酷睿i5 四线程+≥4G DDR3+ ≥120G固态硬盘，支持输出分辨率：≥1920*1080；对比度：1400:1； | 1 | 台 |
| 11 | 电源线 | RVV | 200 | 米 |
| 12 | 网线 | 超五类 | 200 | 米 |

- 防误放系统

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防误放终端 | 触摸一体，外壳采用高强度钢材设计，表面细纹烤漆； 采用高质量电容触摸面板，触摸灵敏度高，速度快。 电容触摸屏，10 点以上触控； 屏幕分辨率≥1600x900；操作系统：Windows7以上； 专业级芯片及处理技术，主板&CPU：IntelBayTrail J1900；四核四线程2.0-2.41GHz 内存：≥4GB LDDR3 1600MHz；硬盘：≥128GB SSD；显卡≥Intel HD4000 1080P； 支持多种信号接口：不少于USB3.0*4、MIC*1、AUDIO*1、LAN*1、Cardreader*1 （SD/MMC/MS）； 网络接口：RJ45，10/100/1000千兆端口；声卡：Realtek 6CH；扬声器：前置 2W*2； 供电：DC19V/3.42A/65W；含定制保护安装支架及配套电源。 集成监所专用指纹仪 符合公安部监管局监所被监管人员指纹采集标准； 传感器类型：电容式 图像大小：≥256*360pixel 图像分辨率：≥500ppi，误差范围-1%～+2% 图像畸变：≤1% 单帧图像采集时间：≤0.2s 灰度动态范围：≥150级 图像灰度：8位，256级 通讯接口：USB | 1 | 台 |
| 2 | 监所防误放人管理系统 | 安装于B门处 ★身份核对：通过指纹、腕带自动识别比对身份、出入所业务 出入所人员选择：当系统无法识别人员身份时，可手动选择人员，后台有今日出入所人员信息，并对其进行验证，识别后可拒绝或放行； ★出所业务类型：可核对在押人员业务：提押、提讯、所外就医、刑满释放等各项出所、回所业务。 记录查询：民警可打开系统后台界面按时间点、派出所业务类型进行搜索、查询业务，方便各级民警操作使用； 凭条打印：可自动生成出所业务凭证，随时打印，主要涉及的数据有被监管人员基本信息、人员出所信息、人员照片信息，出所原因信息等 ★需支持系统运行环境：分辨率≥1600*900，操作系统：WINDOWS，内存：≥4G DDR3，储存：≥120G 固态硬盘 | 1 | 套 |
| 3 | 指纹采集模块（含在押人员和民警指纹采集） | 在押人员、民警指纹采集录入模块，省厅集中建库。 | 1 | 项 |
| 4 | 电源线 | RVV | 100 | 米 |
| 5 | 网线 | 超五类 | 100 | 米 |

- 所内医疗管理系统预算

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动警务终端医疗版软件（看守所） | 与省违法犯罪人员信息系统数据无缝对接，含全所人员状态\入所五项检查信息\发药任务\所内就医实时同步信息系统台账 | 1 | 台 |
| 2 | 移动警务终端医疗版中间件 | 数据管理平台，为终端软件提供加密注册服务，提供终端数据传输通道 | 1 | 套 |
| 3 | 信息系统定制（选配） | 病犯管理、预约管理 | 1 | 套 |
| 4 | 监所移动医疗巡诊车 | 显示器 分辨率：≥1920*1080； CPU：≥Intel I5 4200U 1.6GHz，内存≥8G，≥1T硬盘，WIN7； 供电：内置锂电池供电，续航时间可达6小时，自动切换市电电源与电池电源； 一键开关：启动开关可一键启动所有用电设备，包括主机、显示器、电源； 智能开关机：具备智能开关机功能，推车开机时可自动侦测电池电量，并且有电量指示灯实时显示电池电量； 车体材质：车体主体由高强度不锈钢、铝合金和ABS工程塑料，车体轻便、牢固，工作台面为不锈钢+ABS组成； 键盘托盘：键盘托盘嵌入到抽屉内，和台面一体，可隐藏至台面内； 抽屉：4-5层自吸式抽屉，抽屉可锁； 配件：6.5L垃圾桶*2； 车轮：四个优质医用级别万向脚轮，高静音、防静电、防缠绕、牢固耐用，其中2个可以锁定，锁定结构为双面刹车。 集成720P高清探头，巡诊过程可录音录像， 集成监所专用指纹仪，参数为：符合公安部标准及能通过浙江省违法犯罪人员信息系统指纹认证 1、传感器类型：电容式； 2、有效图像像素数：宽256像素点，高360像素点； 3、图像分辨率：≥500ppi，误差范围-1%～+2%； 4、图像畸变：≤0.5%； - 采集时间：≤0.2s； - 灰度动态范围：≥150级； 7、指纹模板大小：512bytes； - 图像灰度：8位，256级； 9、供电电压：5V±5％； | 1 | 台 |
| 5 | 服务器 | 不低于E5-2609 v3 （六核1.9G) /≥16GB DDR4/≥500G*3 SATA Raid 5/DVDRW/≥4口千兆网卡/热插拔/400W—500W电源 | 1 | 台 |
| 6 | 指纹仪 | 符合公安部监管局监所被监管人员指纹采集标准； 传感器类型：电容式 图像大小：≥256*360pixel 图像分辨率：≥500ppi，误差范围-1%～+2% 图像畸变：≤1% 单帧图像采集时间：≤0.2s 灰度动态范围：≥150级 图像灰度：8位，256级 通讯接口：USB | 1 | 台 |
| 7 | 高拍仪 | 拍摄幅面：A4及A4以下幅面；扫描元件：1/2.5 CMOS；图像色彩：RGB24，1600万全色彩模式；拍摄像素：500W+200W；保存格式：JPG/PNG/PDF/TIF；分辨率：主≥2592*1944；扫描时间：1s/张并存储；接口：USB 2.0接口；光源：自然光/LED补光灯 | 1 | 个 |
| 8 | 电源线 | RVV | 200 | 米 |
| 9 | 网线 | 超五类 | 200 | 米 |

- 智慧监所机房设备

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监管流媒体网关软件模块 | 提供音视频转发，解决带宽限制和主机性能限制；可限制管理的策略包括路数、用户优先级和事件优先级；单机支持转发并发路数不低于75路1080P、150路720P或者256路4CIF，64bit linux操作系统 或支持国标GB/T 28181、Q/GDW 517视频监控接口协议和基于SIP标准规范的其他协议。支持向上级平台注册和接入其他厂家下级平台。支持通过嵌入式中间件和私有协议与第三方平台对接组网；单台服务器支持20路1080P | 1 | 套 |
| 2 | 监管流媒体网关服务器 | 1.企业级高性能平台服务器，1U4盘位标准机架式 2.不低于 V3系列处理器 3.≥8GB ECC DDR3内存，最大可以支持32GB内存 4.支持不少于4张千兆网卡，支持1个PCI-E2.0扩展槽，支持全高半长扩展卡5.4*USB2.0（后置）.2*USB2.0（前置）接口 6.不少于1*1000GB SATA，支持4个 SAS/SATA硬盘，硬盘支持热插拔； 7.高精度导轨套件 8.输入电压100V—240V，50/60Hz 9.工作环境温度：11°C～35°C； 10.工作环境湿度：36%～80%（非凝露） | 1 | 台 |
| 3 | UPS主机 | 1、UPS主机容量10kVA，高频在线双变换式UPS，采用IGBT整流，功率变换器和系统元件均由DSP控制。 2、输出功率因数不小于0.9 3、兼容机架和塔式安装，机架安装时占用机柜空间不大于3U。 4、输入输出制式支持220V单相输入单相输出。 5、输入电压范围应不小于80V—280V（L-N），输入频率范围不小于：40Hz～70Hz。 6、当输入额定电压，满载运行时，UPS设备输入功率因数应大于等于 0.99。 7、输出电压稳压精度应小于220V±1％（L-N）。输出频率范围应不超出50±0.5%Hz（电池逆变工作方式）。 8、整机最高效率不小于95%。 9、逆变过载能力：5分钟（125%额度电流），1分钟（150%额定电流）。 10、UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0ms，静态旁路与逆变状态切换时间应为0ms。 11、保护功能：具有输入频率异常保护功能，电池过压告警和过放电保护功能，高温自动切换旁路保护功能。 12、具有声光告警功能，采用LCD屏幕显示，便于操作，界面显示输出，市电模式，负载容量，电池模式，电池容量，市电，逆变，旁路，故障状态。支持风扇故障预警、电容器故障预警、电池故障预警。 13、支持电池组共用，电池节数32-40节可调。 14、0℃～40℃长期满载正常工作 15、并机能力：支持4并机，可通过一张SNMP通信卡监控整个并机系统。 16、防雷能力：交流输入端满足5kA防雷和6kV防浪涌。 | 2 | 台 |
| 4 | UPS主机 | 1、UPS主机容量20kVA，高频在线双变换式UPS，采用IGBT整流，功率变换器和系统元件均由DSP控制。 2、输出功率因数不小于0.9 3、兼容机架和塔式安装，机架安装时占用机柜空间不大于3U。 4、输入输出制式支持单相输入单相输出、三相输入单相输出、三相输入三相输出。 5、输入电压范围应不小于80V—280V（L-N），输入频率范围不小于：40Hz～70Hz。 6、当输入额定电压，满载运行时，UPS设备输入功率因数应大于等于 0.99。 7、输出电压稳压精度应小于220V±1％（L-N）。输出频率范围应不超出50±0.5%Hz（电池逆变工作方式）。 8、整机最高效率不小于95%。 9、逆变过载能力：5分钟（125%额度电流），1分钟（150%额定电流）。 10、UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0ms，静态旁路与逆变状态切换时间应为0ms。 11、保护功能：具有输入频率异常保护功能，电池过压告警和过放电保护功能，高温自动切换旁路保护功能。 12、具有声光告警功能，采用LCD屏幕显示，便于操作，界面显示输出，市电模式，负载容量，电池模式，电池容量，市电，逆变，旁路，故障状态。支持风扇故障预警、电容器故障预警、电池故障预警。 13、支持电池组共用，电池节数32-40节可调。 14、0℃～40℃长期满载正常工作 15、并机能力：支持4并机，可通过一张SNMP通信卡监控整个并机系统。 16、防雷能力：交流输入端满足5kA防雷和6kV防浪涌。 | 1 | 台 |
| 5 | 电池 | 12V38AH | 32 | 台 |
| 6 | 电池 | 12V100AH | 16 | 台 |
| 7 | LED显示屏 | 分辨率：4K（3840*2160），屏幕比例：16：9，HDMI接口：HDMI2.0*2（一路支持ARC），USB媒体播放：支持USB-CAM | 1 | 台 |
| 8 | 吊装支架 |  | 1 | 套 |
| 9 | 控制线 | RVVSP2*1.0 | 200 | 米 |
| 10 | 电源线 | RVV2X1.5 | 200 | 米 |
| 11 | 编码输入解码器 | 编码信号输入，HDMI信号输出 | 1 | 套 |

- 出所就医防脱逃系统

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清便携式防脱逃系统（增强版） | 包括：智能盯防终端2台，高性能防脱逃主机1台，便携式手提箱1台，电子脚扣1台，智能警戒终端1台 智能盯防终端支持智能盯防、多目标盯防等 高性能防脱逃主机支持实时视频显示、本地存储、报警接收、布撤防等 电子脚扣支持GPS/北斗定位、防拆报警、尺寸可调、可与普通脚镣组合等。 智能警戒终端支持实时全程录像、双向语音对讲、远程视频浏览、地图实时定位、历史轨迹、可视化日志等 | 1 | 台 |
| 2 | 通信费用 | 1、智能警戒终端视频流量卡 2、电子脚扣定位流量卡 | 3 | 张 |

- 违禁物品检测系统

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安检门 | （1）探测区：根据人体基本结构，将金属探测门划分为6个探测区域，多区同步探测。 (2）灵敏度：每个探测区均可进行256级灵敏度的调节（可根据实际应用状况，预先设定灵敏度的级别，可在排除皮带扣、钥匙、首饰、硬币等物品，检测到管制刀具、枪支或金属物品）。 (3）探测报警工作方式：单区单报、多区单报、多区多报，三种工作方式可程序自设定。 (4）声光报警：警报器、两侧门柱区位指示灯，可同步声光报警提示。 (5）工作频率：16个工作频率可程序自设定，抗干扰素力更强。 (6）检测速度快：两对红外对射扫描，响应迅速，可进行大流量的检测（60人/分钟及以上）。 (7）计数功能：能分别对通过人数、报警人数进行统计，统计人数准确。 (8）双重保护：机械锁和密码双重保护，只有通过密码验证的操作人员，才可在主机面板上设置参数。 (9）接口：预留的通讯接口，可同步触控外设，可触控如：摄像头、报警器、门禁、摆闸、三辊闸、冀闸等外设。 (10）外观：款式新颖，设计前卫、彰显威严华贵。 (11）材质：采用特殊合成材料制成，表面耐磨、耐腐蚀、耐潮、耐火。 (12）安全性：对人体无害（ 对人体内的心脏起搏器、孕妇等无害）、对物品无害（对磁性软盘、磁带、录像带等无害），采用符合当前适用环境的国际国内安全标准。 | 3 | 套 |
| 2 | 闸机 | 工作电源：AC220V±10%，50HZ， 输入接口：（无源节点信息号或脉宽）100MS低电平脉冲信号。 通讯接口：RS485/RS232串口接口 驱动电机：DC24V电机。 通行方向：单向或双向通行。 IP防护等级：42. 工作环境：－40℃~80℃，相对湿度≤90%，不结露。 开、关闸时间：1秒 上电系统启动时间：3秒 通行人数：40人/分钟。 正常使用寿命：400万次。 机箱材质：国产标准304不锈钢，厚度：国标1.0mm1.5mm. | 2 | 套 |
| 3 | 交换机 | 16口千兆交换机 | 4 | 台 |
| 4 | 网线 | 超五类线 | 350 | 米 |
| 5 | 电源线 | RVV | 300 | 米 |

- 车底检测系统

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车底装置 | 一、系统软件： 1、采用超高帧率一体化智能面阵扫描技术动态方式成像； 2、扫描分辨率：≥4096P； 3、底盘存储或载入时间：﹤1秒； 4、车底图像显示方式：大幅面横向显示； 5、底盘图像存储格式：标准BMP图像格式或JPEG； 6、系统界面语言：可选，中文，英文，俄语，阿拉伯语； 7、显示分辨率：适应各种显示分辨率，最大1366*768； 8、车底图像数据传输接口：网络RJ45； 9、场景图像显示：≥1路（最大可达到4路）； 10、图像检索功能检验： 能按日期、时间、车牌号等信息检索已存储的车底及车牌图像。 11、车底图像分辨率：10000×4096（也可定制） 12、车底图像自动拍摄：当车辆以0-70km/h的速度通过车底扫描仪时，车辆经过之后，系统在1S内显示该图像，当车辆在车底扫描仪图像采集区域内静止一定时间后再继续通过车底扫描仪后，车底图像显示完整。 13、图像自动存储、删除功能：保存不少于3万张图片，对于过期的图片自动删除。 14、图像质量调整功能：可生产对车底或车牌图像进行饱和度、对比度、均衡、锐化调整；并进行放大缩小处理，且放大倍数达16级，并可对局部进行放大显示。 15、图像自动对比，当选中当前抓拍到的车底图像后，可自动弹出已经存储的相同车牌号码的历史图像。并具有黑白名单库，黑名单报警功能。 16、多机联网实现远程传输和控制，向服务器传送车底、车牌图像、场景视频等。 17、支持手动输入车号识别、记录车牌号、车辆颜色，车辆外观和通过车辆计数功能，同时自动存储并建立一一对应关系。按日期、时间应能进行快速检索车辆外观和车底图像并同屏显示。 18、自动统计每天车辆通过数量并生成表格。 19、两种扫描方式可自定义：（1）外部触发模式；（2）全自动，非外部触发条件具备单向扫描方式。 二：车底图像扫描仪、控制设备及环境适应性 1、扫描方式：面阵扫描，地感线圈触发，红外触发； 2、最大扫描速率：18kHz 3、检测车速：0-70km/h 4、视场角度：≥170度 5、扫描仪数据线：10 米；（可定制长度） 6、辅助照明：140W 6、照明组件：14个密封LED面光源；寿命：50000h 7、车底图像扫描仪：采用独有的开放式宽视场车底图像采集技术设计 8、承载重量：大于50T 9、防水等级：IP68满足全天候工作 10、扫描装置重量：52KG 11、扫描装置 12、结构设计：单体密封设计，高强度抗压设计，具有防尘、防潮、防雨等功能 13、通信接口：RJ45 14、工作电压：DC24V 15、系统供电：AC110-240V/50—60Hz 16、存储温度：-40°~+75° 17、工作温度：-20°~+60° 18、设备工作环境参数显示功能：可在电源箱内置笔记本的液晶显示屏上显示温度、湿度、大气压等环境参数 19、泄漏电流：0.1mA 三、系统主机服务器及显示器（联想G500笔记本） 1、显示器：真彩液晶显示屏 2、CPU：不低于INTEL i5-3230 酷睿四核处理器 3、主板：专用主板 4、内存：≥DDR3，4GB 5、硬盘：≥500G高速硬盘 6、显卡：≥DDR3、192BIT独立图形卡 7、外观：复合材质 8、工作电压：AC220V 50/60Hz 9、工作电流：3A 10、工作温度：－20℃～60℃ 四、车牌识别系统（仅限国内） 1、标配1路车牌识别模块，可以选配扩展到2路或多路； 2、单字符识别准确率 ：≥99%； 3、平均识别时间：<20ms； 4、整牌识别准确率：≥95% 5、车牌图像允许水平倾斜角度：-10 ~ +10 度； 6、字符（汉字除外）识别准确率：≥93% 7、视频信噪比＞48db | 2 | 套 |
| 2 | 路基处理 |  | 2 | 项 |
|  | 电源线 | BVR*4 | 400 | 米 |
| 3 | 控制线 | RVVSP2*1.0 | 200 | 米 |
| 4 | 信号线 | RVVS2*1.0 | 150 | 米 |
| 5 | 超五类网线 | 超五类 | 200 | 米 |
| 6 | 辅材 |  | 1 | 项 |

- 三维地图及智能联动系统

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维地图及智能联动系统 | 3D地图绘制，分三层绘制：总平面图，一层平面图，二层平面图 支持所内监控、巡更、报警、门禁等设备的点位标注，地图中可显示设备开关及报警状态，当设备正在使用或发生报警时，可联动区域内摄像头进行弹出和录像。 支持地图中报警列表的报警信息查询，通过点击报警信息，可查看发生报警时的录像信息。 支持在电子地图上通过视频通道不但可以浏览视频信息，还可以查看相应的监室编号、人员信息及未处警记录等信息。 通过3D电子地图的绘制，建立所内立体防控体系。 基于Windows操作系统，兼容IE/Chrome/Firefox主流网页浏览器，使用方便灵活。 支持访问权限范围内所有现场的前端设备，支持轮巡预览、警情接收、报警联动、电子地图等功能。 支持多种不同通道组合的个性化视频预览模式，灵活多样。 支持控制前端设备的云台镜头和辅助开关的动作。 支持自动切换、分组切换、定时切换、报警切换和手动切换等多种预览方式，用户可自定义切换策略。 支持四画面同时回放和速度调节，支持抓图和单帧步进回放，便于事后取证管理。 支持自由切换监听远端任意图像的现场声音，可调节音量。 支持与前端现场的语音对讲。 支持客户端权限管理。 支持报警日志关联录像回放。 （1）模型可视化 通过建立地图模型，可对监所进行全方位的浏览，监区、走廊、巡视道等可任意切换。 （2）视频联动 电子地图与视频监控图像融合在一起，监管人员点击地图中目标位置时便可直接观看该位置的监控图像。 （3）报警联动 所有前端报警信息都可发送到电子地图服务器上进行示警和处理，电子地图自动定位报警地点，图像自动弹出，声音播报提示并在大屏幕上报警视频输出。 （4）地图设置 根据现场环境设置监控点、报警点、门禁点、周界传感器等，可配置与现场情况相对应的电子地图。 | 1 | 套 |

- 综合项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24门人脸识别密码储物柜 | 产品特点： 1、人脸识别密码储物柜采用先进的人脸面部识别技术，利用人脸部特征作为储物凭证； 2、每个人的脸部特征是唯一的，均可被采集； 3、人脸面部识别储物柜让储物更健康，更安全，更放心。 产品优势 1、非接触式存取物，操作简便； 2、活体检测：采用红外活体监测技术，防止利用照片假冒； 3、准确率高：采用主动红外补光技术，可应用在室内外不同场合； 4、比对速度快：每秒30万次人脸比对，从人脸检测到识别通过时间<1秒； 5、安全性高：人脸几乎无法复制或仿冒，使用人脸识别特征作为存取凭证，无需保管物质凭证（如条码、磁卡等）存物更省心； 6、没有耗材，寄存柜使用寿命更加长久，管理员管理更加方便。 功能介绍 1、管理员系统：一个遥控器管理所有箱门 2、管理开箱（用于清柜及各种突发事件处理）。 3、系统设置（日期设置、出厂设置）。 4、出现异常情况，通过管理系统仍无法开箱，可通过机械通道开启箱门。 组成组件：优质冷轧钢制品柜、AVR单片机集成系统、人脸识别器、红外线遥控器、电控锁、点阵液晶显示屏（中文显示）。 | 4 | 套 |
| 2 | 12门人脸识别密码储物柜 | 产品特点： 1、人脸识别密码储物柜采用先进的人脸面部识别技术，利用人脸部特征作为储物凭证； 2、每个人的脸部特征是唯一的，均可被采集； 3、人脸面部识别储物柜让储物更健康，更安全，更放心。 产品优势 1、非接触式存取物，操作简便； 2、活体检测：采用红外活体监测技术，防止利用照片假冒； 3、准确率高：采用主动红外补光技术，可应用在室内外不同场合； 4、比对速度快：每秒30万次人脸比对，从人脸检测到识别通过时间<1秒； 5、安全性高：人脸几乎无法复制或仿冒，使用人脸识别特征作为存取凭证，无需保管物质凭证（如条码、磁卡等）存物更省心； 6、没有耗材，寄存柜使用寿命更加长久，管理员管理更加方便。 功能介绍 1、管理员系统：一个遥控器管理所有箱门 2、管理开箱（用于清柜及各种突发事件处理）。 3、系统设置（日期设置、出厂设置、）。 4、出现异常情况，通过管理系统仍无法开箱，可通过机械通道开启箱门。 组成组件：冷轧钢制品柜、AVR单片机集成系统、人脸识别器、红外线遥控器、电控锁、128*64点阵液晶显示屏（中文显示）。 | 18 | 套 |
| 3 | 控制软件 | 专用 | 1 | 套 |
| 4 | 智能取电开关 | 86型暗装四线带延时低频感应插卡取电（需专用卡取电） 输入电压：AC220V 最大功率：40A (8800W) 自身功耗：＜1W; 工作温度：-20℃—+50℃; 外形材料：象牙白防火阻燃PC料 | 6 | 个 |
| 5 | 取电专用卡 | 此为取电专用感应卡片 | 20 | 张 |
| 6 | 应急灯 | 额定电压：AC220V/50HZ，防护等级：IP65，充电时间：20小时，应急转换时间：0.3S 应急照明时间：大于90分钟，功率：10W | 32 | 个 |
| 7 | 智能转闸门 | 功能特点 独特的双向防反转功能 采用专用的ARM内核微处理器控制电路及数字定位技术，使启动及控制平稳，让闸门自控能力更为准确 系统运行平稳、噪音小，结构简单可靠 机芯表面采用防锈防腐处理，经久耐用 提供多个RJ45接口及RS485/232接口，可连接多种读卡器，磁条，EM ID， MIFARE 1 IC，TI，并支持多种数据格式，WIEGRAND 26，WIEGRAND 34，WIEGRAND 66，也可连接条码阅读器，指纹识别器，掌纹识别器等，兼容性强，方便系统集成采用TCP/IP通讯协议，实时数据上传及实时数据采集，方便客户应对各种数据分析，并保证系统不因数据量太大或者突发状况导致数据丢失 控制板带有计数功能，LCD/LED显示功能（可选） 智能语音和音效提示，使设备更人性化，更易于使用具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用 声、光报警功能：含非法闯入、尾随报警防冲功能，在没有接收到开闸信号时，闸棍自动锁死 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标准为开启后5秒自动复位 断电后通道自动解锁，自由旋转功能，满足消防要求，通电后通道自动锁定关闭 可与门禁系统、消费系统、电子门票系统、生物识别系统、静电测试仪等多种设备相衔接 可单向或双向控制人员进出 可直接用管理计算机实现远程控制与管理 技术参数 箱体材料：304不锈钢 主材不锈钢厚度：1.5mm（标准），2.0mm（可选） 转臂长度：600m m通道宽度：700mm 通行方向：单向、双向 通行速度：常闭模式40人/分钟；常开幕式60人/分钟 开关时间：闸门开、关时间为0.5—1秒（用户可设） 通讯方式：TCP/IP 或者 RS485/232，RS485通信距离<1200M 方向指示：LED高亮指示通行方向 读卡接口：维根接口，或者485/232接口，支持多种模式 电源电压：AC220V±10V ，50Hz 20W 功率：工作状态100W / 待机状态小于30W 输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA 连续无故障工作次数：≧500万次 工作环境温度：－10℃～70℃ 相对湿度：小于95%，不凝露 应用环境：室内；室外使用必须需架设雨篷防雨淋、防日晒 | 1 | 套 |
| 8 | 开门机 | 功能与特点： 受力合理：门机安装在远离门铰链一侧，驱动力直接作用在大门后、闭方向上，使用（220—110V变压）24V直流电压，安全、省电、高效。 独特的美杆机构：能自动适应略有起伏的路面（活应性为20—90mm）而不必埋设轨道。 开启角度大：大门可开启至任意角度，而部门机限制。 自动镇定装置：关门到位自动锁定，无需另加电。 手动操作：如遇停电，可用专用钥匙方便地转换成手动操作。（可切换到备用电源） 双开选择：通过控器操作，可实现单扇独立或双扇同时开、关门 重复操作限制：防止开门到位过冲时，误操作造成大门损坏 红外保护：通过外接红外检测器，运行中有行人或车辆通过，即自动停止。 自动识别接口：可与安防系统的摄像头、读卡器连接、实现自动识别及进出控制。 遇阻自停：运行中遇到行人、车辆等障碍，开门机自动停止，确保安全。 时间保护：门机单次运行时间设定在60秒内，确保点击安全，开门后，在设定时间内自动关门。 | 1 | 套 |
| 9 | 刀刺钢网墙 | 监狱护栏网是由V型支架立柱，加强型焊接片网，安全防盗连接件和热镀锌刀片刺笼组成强度和安全防御性级别很高。立柱选用水泥浇灌预埋式，底座每边距边际150mm处各预制两支直径24mm热镀锌螺栓，螺栓高于底座平面50mm，螺栓间距为200mm与立柱法兰盘螺孔相适应。立柱坚持平直、不倾斜。 | 100 | 平方 |
| 10 | 刀刺网 | 采用高强度刀片刺网和普通防护网的结合，超强丝径，由焊接钢网加蛇腹型刀刺网组合而成。 | 40 | 米 |
| 11 | 监所专用晾衣竿 | 材料为直径≥3.0毫米的304不锈钢钢丝绳，主轴与副轴采用热镀锌管，晾衣竿采用热镀锌管，电机功率：2.0KW，启动电流9A，电机转速1400r/min，运行速度10m/min | 4 | 套 |
| 12 | 摄像机 | 4K专业摄像机，CMOS传感器，最大像素2000万，有效像素1420万，12倍光学变焦，实际焦距：f=9.3-111.6mm，最大光圈：F/2.8-F/11，滤镜直径：62mm，液晶屏，液晶屏像素：4K，彩色取景器，带WIFI、取景器 | 1 | 台 |
| 13 | 顶光灯三基色冷光灯 | 6*55W三基色+欧司朗954白光灯管 总功率：330W 灯管色温：3200K 或 5400K 显色指数：Ra值95-100 温度低：灯管只发出红绿蓝三基色可见光，不发红、紫外线等任何热辐射光源 寿命长：灯管寿命为一万个小时，是普通灯泡寿命的60-100倍。 光效好：发光面积大，光线柔和，阴影淡化，不炫目，不刺眼。 | 1 | 套 |
| 14 | 播音桌 | 钢木结构， 加工材料：钢制部分采用优质A3冷轧钢板，木制部分为优质中密度板。材料厚：钢板：厚规格为：装饰件1.2mm，连接件1.5mm，承重部件2.0mm，播音转椅2把 | 1 | 张 |
| 15 | 无线话筒 | 工作频率：500-980MHz（可调）采用微电脑CPU控制发射功率输出：高功率档10dBm/低功率档5dBm，拾音头增益调整旋钮：-20dB至+35dB最大调制度：±45KHz，高次谐波：低于主波基准60dB以上，使用电池：2节AA电池－可连续使用约8小时 | 1 | 套 |
| 16 | 背景墙 | 根据现场实际情况施工 | 1 | 套 |
| 17 | 全自动升降地桩 | 1、柱体材质：奥氏体304不锈钢 2、 内部工艺；达克罗防腐工艺 3、上升时间：3秒，下降时间：2.5秒 4、柱体直径：219（±1mm） 5、柱体厚度：6mm（可根据客户需求定制） 6、上升高度：600（±1mm） 7、工作环境： -30℃～+55℃ 8、机芯输入电压：AC220V 9、机芯防护等级：≥IP68 10、EPS紧急释放系统，遇停电等特殊情况时可紧急手动下降 11、警示方式：3M钻石级反光带 包含灯带 | 6 | 台 |
| 18 | 升降地桩控制箱 | 1、驱动形式：一体液压动力源 2、控制箱材质：304不锈钢 3、自动控制警示灯时间 4、可远程控制 5、遥控器、按键控制、紧急一键下降功能 | 1 | 个 |
| 19 | 升降地桩控制专用线 | 专用线 | 1 | 项 |
| 20 | 地基处理 | 地面开挖、基础处理、防水处理、路面恢复 | 1 | 项 |
| 21 | 电源线 | RVV2X1.5 | 500 | 米 |
| 22 | 电源线 | BVR*4 | 600 | 米 |
| 23 | 网线 | 超五类 | 400 | 米 |
| 24 | 辅材 |  | 1 | 项 |

- 拘留所智慧监所建设项目

- 公安监所实战平台

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、实战平台 |  |  |  |  |
| 1 | 智能监所基础平台 | 1.实现各种安防系统资源接入，包括视频监控.报警主机.门禁系统.AB门.在押人员监管.应急指挥.电子巡更等，依托视频监控业务，将各类报警.视频智能分析.门禁.巡更.对讲.电子地图.监管（人员.设备）信息.督导信息等集成介入其中，集中管理和智能化联动，实现各子系统间的资源共享和信息互通，快速处理应急突发事件，并实现信息资源数据库的数据载入.工作日志等管理考核数据的导出.信息发布等功能。 2.支持通过视频巡视界面，可直接查看前端设备录像信息。 3.支持抓拍功能：对正在回放的录像进行手动抓拍的功能。 4. ★录像剪辑：对录像回放中重要时间段的录像进行剪辑存放的功能。 5.能实时查询集中存储.前端存储.证据服务器存储和全部存储等指定位置的录像。 6. ★录像切片：可对录像进行图像切片，按切片进行特定时间点播。 7.平台支持对总指挥平台所下发的督导信息进行签收及处理。 8.管理站可对总指挥中心远程督导处理结果进行评价查看。 9.可实现门禁查询.巡更查询.督导查询.每日评估查询 10.可实现每日评估统计.值班管理统计.警力分布统计.警力分布图表统计.督导统计.巡更统计.报警列表统计.报警图形统计.门禁统计.对讲统计 11.电子地图支持通过使用场所物理信息进行多图层配置，实现多图层查看。 12.电子地图支持通过手动指定某区域进行局部放大功能。 13.通过电子地图可对报警信息进行快速分级查看.警情处理，快速查看事件发生时的录像。 14.值班室客户端可以直连前端设备，用于断网情况下的连接视频等功能。 15.系统可针对不同种情况编辑不同预案模板进行对应，并支持多预案同时响应。 16.可与总指挥平台进行语音对讲 17.二维电子地图中支持对视频设备.报警设备所绑定的监舍犯人信息进行快速查看。 18.支持人员通过电子地图菜单进行快速值班登记.值班记录填写提交.值班记录模板导入及上下班记录查询。 19.支持对监区犯人出入监情况进行登记.查询.导出。 20.支持对不同级别的已处理警情.未处理警情进行列表或图形化统计，并可对统计信息进行导出。 21.值班在岗抽查意见提交：可提交值班在岗抽查的意见，实现值班在岗抽查的结果和意见记录。 22.支持对犯人信息进行添加.查询等管理功能。 23.可根据监管区域对警力分布进行统计，并支持图形化显示及导出功能。 24.可根据时间.监管区域对报警信息进行统计，并支持图形化显示及导出功能。 25.值班客户端系统独占：计算机启动后可直接启动软件，保障系统被独占。 26.业务模块集成督导管理：集成检查督导管理模块并可接收.转发.反馈第三方督导指挥平台下达的督导信令。 27.支持视频重新播放功能，支持检查督导过程中对有问题的视频重新播放，而且不依赖于前端视频存储功能 。 28.支持接收第三方督导指挥平台发起的语音督导，实现双向音视频对讲。 29.支持接收第三方督导指挥平台下发的文字督导指令.整改通知书。 30.支持单点登录功能，监所客户端无需一直登录，只要登录一次，以后上级领导下发的督导，都可以自动强制提示。 31.支持示证数据功能，可接收.查看第三方下发的督办任务所关联的示证数据（语音.图片.录像）。 32.支持反馈交互功能，支持根据第三方下发的督办任务进行反馈交互，反馈数据将提交至第三方督导指挥平台。 33.支持督办任务查询功能，可查询第三方平台下发到本单位及所辖区域的所有督办任务，并以鱼骨的方式展现。 34.支持督办任务统计功能，可统计第三方平台下发到本单位及所辖区域的所有督办任务，统计结果可以列表和柱状图的方式展现。 35. ★支持数据分析功能，提供数据分析功能，可分析第三方平台下发到本单位及所辖区域的督导任务，并以图形化进行展现。 36. ★支持握手校验模块功能，内嵌校验程序，可与第三方督导指挥平台进行数据.通讯.网络实时检验；能够与部监管局平台软件.数据库进行握手校对，验，检测平台软件.数据库的正常运行，检验结果在可客户端上进行实时显示。 37.支持设备管理功能，具备设备管理模块，管理接入的不同设备。 38.支持权限设置功能，具备用户人员管理及权限验证模块，支持用户权限设置，人员权限可统一验证管理。 39.支持时钟同步功能，具备时钟同步（NTP）模块，可同步前端设备时钟，保证系统时间的统一性 。 40.支持集中管理功能，具备电子地图服务的集中管理功能模块。 41.支持证据存储功能，具备证据存储服务器模块，检查督导过程中的文本.音视频及图片证据的保存。 | 1 | 套 |
| 2 | 数字监管服务器 | 1.企业级高性能平台服务器，1U4盘位标准机架式 2.不低于 V3系列处理器 3.≥8GB ECC DDR3内存，最大可以支持32GB内存 4.支持不少于4张千兆网卡，支持1个PCI-E2.0扩展槽，支持全高半长扩展卡5.4*USB2.0（后置）.2*USB2.0（前置）接口 6.不少于1个1000GB SATA，≥4个SAS/SATA硬盘，硬盘支持热插拔； 7.高精度导轨套件 8.输入电压100V—240V，50/60Hz 9.工作环境温度：11°C～35°C； 10.工作环境湿度：36%～80%（非凝露） | 1 | 台 |
| 3 | 勤务综合管理模块 | 勤务综合管理模块依托公安监所实战平台，实现动态信息采集上传、提醒处置、勤务指挥部署、反馈处置结果、监督考核等功能。监所日常工作和战时指挥提供实时巡视、智能报警、辅助决策、指挥调度等支撑功能，从而使指挥工作更加高效、快捷和准确。依托视频监控业务，将各类报警、视频智能分析、门禁、巡更、对讲、电子地图、监管（人员、设备）信息、督导信息等集成介入其中，集中管理和智能化联动，实现各子系统间的资源共享和信息互通，快速处理应急突发事件，并实现信息资源数据库的数据载入、工作日志等管理考核数据的导出、信息发布等功能。 | 1 | 套 |
| 4 | 风险预警评估模块 | 综合利用数据资源，对被监管人员羁押记录、案件性质、年龄、职业和智力状况等静态信息，监所超押情况、警押比、监所等级和日常检查督导情况等数据，以及现实表现、提讯会见、心理咨询、健康状况等动态信息进行结构化分类，以此为基础探索建立符合监所执法细则安全风险评估要求的积分预警模型，对被监管人员、监室安全风险做出定性定量分析和分级分色预警，直观展现风险评估结果，据此实施分级管理。通过监管动态数据分析，实现监情动态全面展现、安全风险精准预测、决策指挥科学高效，将有限警力集中到真正危害监管安全的人和事上，切实提高监所基础管控能力。 | 1 | 套 |
| 5 | 监管态势分析模块 | 基于监所基础信息、被监管人员信息和安防基础信息等系统数据，根据公安监所管理者的不同查询对象和需求，针对监所基础设施和设备情况，干警的年龄、职业、健康情况和被监管人员的静态信息和动态信息等，按照日期、类型等条件自动生成研判分析管理报告，为监所管理者提供实时、全面的监所基本情况，便于对监所内部问题做到及时发现、及时处理。 | 1 | 套 |
| 6 | 监管视频巡查模块 | 1.将监控图像与监室、在押人员基础信息及各种业务数据深度融合，可以方便快捷地查看重大安全风险人员信息、出所就医、加戴戒具、风险评估、谈话教育、提审会见等关联数据，方便基层民警，同时根据《全国公安监所监控联网白皮书》中各类型监所监控位置类型编码及说明，动态设置巡查列表，做到巡查管理可聚焦、关押管理有重点。 2.在本级监所根据公安部对视频巡视的相关要求，结合网上巡查模块中的项目，可按照选择的重点区域对下属所有监所进行实时的巡视检查，包括：值班室，AB门，重点、单人、过渡等监室，提讯、会见等功能用房等，进行一键全部巡视。同时用户可根据巡视过程中可一键抓拍的快照和视频固定证据并下发督导指令。 3.基于视频监控系统，在指定时间段内，对指定监控区域进行自动巡查并随时留存快照，形成对该区域的连续可视记录，便于巡查管理人员快速准确定位问题时间。 | 1 | 套 |
| 7 | 视频巡查服务器 | 企业级高性能平台服务器，1U4盘位标准机架式；标配全新一代Haswell架构的E3-1200 V3系列以上处理器；标配≥8GB ECC DDR3内存，最大可以支持32GB内存；标配≥4个千兆网卡，不少于1个PCI-E2.0扩展槽，支持全高半长扩展卡；不少于4*USB2.0（后置）、2*USB2.0（前置）接口；不少于1*1000GB SATA，支持4个SAS/SATA硬盘，硬盘支持热插拔 | 1 | 台 |
| 8 | 应急指挥处置模块 | 应急指挥处置模块是将勤务管理模块、监所综合风险预警模块、网上巡查督导等智慧监所涉及的业务数据和视音频数据全景的展示。供监所领导及时对人工发现、技防联动和智能研判出的危及监所安全的重大警情、处突演练及其他事件及时指挥处置。 | 1 | 套 |
| 9 | 全程操作留痕模块 | 监督管理日志模块详细记录所有操作人员 操作系统所产生的所有行为日志，包括操作人员登录、视频巡查、回放录像、系统设置等各项详细操作。通过各种条件查询和统计，实现对监管平台操作人员行为规划性和安全性的监测。 | 1 | 套 |
| 10 | 子系统接入模块 | 支持接入霍尼韦尔VISTA系列和23系列网络报警主机（对应不同的IPM网络报警模块）；支持接入来邦网络对讲广播主机（NLS系列）；支持接入中控网络门禁控制主机（C3系列、InBio系列160/260/460，通过ZK3.5软件设置） | 1 | 套 |
| 11 | 子系统接入服务器 | 1.企业级高性能平台服务器，1U4盘位标准机架式 2.不低于 V3系列处理器 3.≥8GB ECC DDR3内存，最大可以支持32GB内存 4.支持不少于4个千兆网卡，不少于1个PCI-E2.0扩展槽，支持全高半长扩展卡5.4*USB2.0（后置）.2*USB2.0（前置）接口 6.不少于1个1000GB SATA，支持4个 SAS/SATA硬盘，硬盘支持热插拔； 7.高精度导轨套件 8.输入电压100V—240V，50/60Hz 9.工作环境温度：11°C～35°C； 10.工作环境湿度：36%～80%（非凝露） | 1 | 台 |
| 12 | 在押人员信息中间件服务器 | 实现平台与在押人员数据库服务器管理 | 1 | 套 |
| 13 | 辅材 | 定制 | 1 | 项 |

- 智慧监室系统

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、室内交互终端 |  |  |  |  |
| 1 | 公安监所智能终端 | 屏幕：触摸式液晶触摸屏；分辨率≥1920*1080。 铝合金外壳，嵌入式安装，摄像头：≥500万像素。 CPU:≥四核Cortex-A17，频最高1.8GHz，高性能28nm HKMG 工艺 GPU:≥ARM Mali-T764 GPU, 支持TE, ASTC, AFBC内存压缩技术；操作系统：Android 5.1 内存：≥2G；LPDDR3 存储：≥16G EMMC存储，支持T-flash存储卡扩展功能 触摸屏：≥10点触摸；视频输出：HDMI高清接口；通讯方式：10/100/1000M，自适应全双工网口 图像处理：支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0, OPEN VG1.1, OPENCL, Directx11 内嵌高性能2D/3D加速硬件，支持4K、H.265硬解码10bits色深、HDMI2.0 支持1080P多格式视频解码1080P视频编码，支持H.264, VP8 和MVC图像增强处理，Geomerics Enlighten的全局实时光引擎 音频输出：防水强磁高保真扬声器，功率：5W，灵敏度：90dB 可支持终端及对讲主机间双向语音对讲（提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告） 摄像头抓拍图像分辨率：2592*1944分辨率，可手动控制补光灯开启或者关闭（提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告）设备支持加装补光灯 电源电压：电源电压在DC9V~16V范围内变化时，不需要调整仍能正常工作（提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告） 触摸式液晶显示屏防暴等级应符合GB/T20138-2006中IK08等级要求、外壳防护等级：应符合GB4208-2008中IP54的等级要求（提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告） 指纹采集仪参数满足：（提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告） 指纹采集指纹有效图像尺寸宽大于等于12.75MM，高大于等于17.93MM 图像有效像素点宽大于等于256像素点，高大于等于256像素点。 指纹采集仪图像分辨率为500PPI，图像畸变小于等于2% 图像背景灰度值：指纹采集器采集窗口不放置任何物体，图像背景灰度均值应为225~255.符合GA/625-2010中4.2.8图像背景灰度值要求。 图像背景灰度值不均匀度：不均匀度应小于等于10%。符合GA/625-2010中4.2.9图像背景灰度不均匀度要求。 指纹采集器采集时间：小于等于0.25S。 终端需对下列相关软件模块的运行环境支持，可满足下述功能模块的运转支撑（提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告） 可支持值班信息显示功能：可在服务器上设置人员每周值班、值日列表，并在触摸式液晶显示屏上显示值班信息 可支持身份验证：可通过密码、刷卡、指纹识别方式进行身份验证 可支持消费信息：可在触摸式液晶屏上操作生成消费信息，并将生成的消费信息上传 可支持预约信息：可在触摸式液晶屏上操作生成预约信息，人员身份验证通过后可将预约信息上传 可支持值班签到功能：可通过验证人员身份方式生成值班签到信息，并将值班签到信息上传 可支持点名签到信息生成功能：可通过输入密码、指纹或者刷卡方式进行生成点名信息 可支持羁押信息显示功能：可在服务器上输入并下发羁押起始时间、提讯、会见记录等信息，人员信息验证通过后可在触摸式液晶显示屏上显示相应的羁押信息 可支持违规信息显示功能检验：可在服务器上输入和下发人员违规信息，人员身份验证通过后可在触摸式液晶显示屏上显示相应的人员违规信息 | 7 | 台 |
| 2 | 公安监所指纹智能终端2.0软件 | 1、可视对讲：关联违法犯罪人员信息系统管教主协管监室权限，对讲客户端启动，账号认证集成在违法犯罪人员信息系统中； 2、电子点名：实时获取监室人员信息，采用指纹或者刷卡认证方式，全省统一集中建立集中库。点名结果在违法犯罪人员信息系统中查询，自动获取当前不在监在押人员状态； 3、在线商店：进所自动建立在押人员账号、上传违法犯罪人员信息系统大帐模块、订单收集统计、出所自动冻结； 4、个人医疗：自动获取违法犯罪人员信息系统就医台账，预约就医数据推送违法犯罪人员信息系统医疗岗位； 5、法律法规：权利与义务告知、作息时间、法律知识展示； 6、视频教育：终端视频播放查看； 7、个人认证：在押人员个人界面登录认证方式需经总队指纹库及基本信息表密码认证； 8、每日进监：民警每日两下监室签到，进监结果表自动回传违法犯罪人员信息系统进监汇总表； | 7 | 套 |
| 3 | 监室智能交互终端管理平台 | 1、中间件服务/数据库服务/消息服务 2、参数设置：与信息系统对接的IP、端口等参数。 3、设备管理：交互终端设备添加和启动管理。 4、软件更新：交互终端软件在线软件升级。 5、定时任务：电子点名和值班提醒的触发任务时间设置。 6、多媒体发布：视频发布功能。 7、通话记录：可视对讲的通话记录，主要记录开始时间，结束时间及时长。 8、信息公示：发布文字和图片信息。 9、在线状态：交互终端的在线状态实时更新。 10、模块化设计，无缝对接省违法犯罪人员信息系统，具有开户、预约商品、订单统计、商品销售、商品管理、库存预警、报表统计、余额不足提醒、在押人员查询、家属余额查询功能、在押人员账户自动随信息系统进行开户、冻结、转移监室等无需人工操作 提供不低于3年的原厂售后服务承诺 | 1 | 套 |
| 4 | 终端预埋底盒 | 470mm*270mm*55mm | 7 | 套 |
| 5 | 智能交互终端服务器 | 不低于E5-2609 v3 （六核1.9G) /≥16GB DDR4/≥500G*3 SATA Raid 5/DVDRW/4口千兆网卡/热插拔/400W—500W电源 | 2 | 台 |
| 6 | 防火墙 | 防火墙类型 安全网关 网络端口 4GE Combo+2GE 基本参数： 扩展槽位：≥2×WSIC 接口模块类型WSIC：2×10GE（SFP+）+8×GE(RJ45)、8×GE（RJ45）、8×GE（SFP）、4×GE（RJ45）BYPASS HDD，选配300GB单硬盘，支持热插拔 电源电压（V) AC 100—240V；170W 环境参数 工作温度（℃) 0-45℃ 工作湿度 10%—95% | 1 | 台 |
| 7 | 接入交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网电接口，4个1000Base-X以太网光接口 | 1 | 台 |
| 8 | 音响话筒 | 功率2×21W灵敏度PC：750±50mV；AUX：550±50mV频响范围45Hz-20KHz接口PC、AUX | 1 | 套 |
| 9 | 一体式智能集成电源 （12路标准版） | 可实现网络集中管理，实时监测、显示电源工作状态，具有历史信息查询功能；提供总电流、总电压、温度及每路供电状态显示；输出电压：DC12V；额定输出功率：350W；输出电压容差：±1%；单路最大输出电流：4A，总电流不超过29A；输出：12路，输出TVS防雷保护，每路PTC保护。输入电压范围：220±10%VAC。 | 1 | 台 |
| 10 | 指纹采集仪 | 符合公安部监管局监所被监管人员指纹采集标准； 传感器类型：电容式 图像大小：≥256*360pixel 图像分辨率：≥500ppi，误差范围-1%～+2% 图像畸变：≤1% 单帧图像采集时间：≤0.2s 灰度动态范围：≥150级 图像灰度：8位，256级 通讯接口：USB | 1 | 台 |
| 二、民警管理显示系统（监管电子水牌） |  |  |  |  |
| 1 | 监室信息显示终端 | 分辨率：≥1920*1080，亮度：250nit，对比度：3000：1 WLED背光；≥10点触控电容触摸屏，触摸屏防暴等级：IK06，防水防尘等级：IP54；操作系统：Android 5.1，内存大小：≥2GB ; ≥16G EMMC存储，支持T-flash存储卡扩展功能；不低于四核Cortex-A17，频率高达1.8GHz，高性能28nm HKMG 工艺；ARM Mali-T764 GPU, 支持TE, ASTC, AFBC内存压缩技术；≥500W高清摄像头，最高支持≥2592*1944分辨率图像拍摄.音频输出：防水强磁高保真扬声器，功率：5W，灵敏度：90dBy.支持DC9V-16V宽压输入，10/100/1000M，自适应全双工网口，壁挂式安装.工作温度：-5℃~+50℃，工作湿度：湿度小于95%（无凝结） 集成IC卡读卡器支持 ISO/IEC 14443 TypeA 和MIFARE协议 | 7 | 套 |
| 2 | 监室信息显示系统 V2.0 | 1、可自动显示监室属性、监室主协管民警。可设置手势解锁 2、监仓信息显示软件：按传统水牌方式布置界面；显示各相应监室的人员信息； 3、自动实时获取在押人员身份风险等级并用不同颜色标识。 4、可以现场输入巡视、违规、就医等信息； 5、可查看当前提讯人员、提审人员信息 6、可支持调用海康、大华、宇视品牌的当前监室内监控图像 | 7 | 套 |
| 3 | 监室信息显示中间件 | 监室信息显示软件后台管理服务，数据传输中间件服务 | 1 | 套 |
| 4 | 网线 | 超五类线 | 1000 | 米 |
| 5 | 电源线 | RVV3*1.5 | 1200 | 米 |
| 6 | 接入交换机（24口） | 24个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个复用1000Base-X SFP千兆以太网端口；交换容量≥48G，包转发率32Mpps，支持所有端口线速转发；支持多台设备虚拟为一台，具有统一管理、统一转发表项；设备支持跨设备链路聚合，支持静态路由、RIP路由；支持PIM-DM、PIM-SM; 支持堆叠功能 | 1 | 台 |

- 防误放系统

| 序号 | 设备名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防误放终端 | 1触摸一体，外壳采用高强度钢材设计，表面细纹烤漆； 采用高质量电容触摸面板，触摸灵敏度高，速度快。 电容触摸屏，10 点触控； 屏幕分辨率≥1600x900；操作系统：Windows7； 专业级芯片及处理技术，主板&CPU：不低于IntelBayTrail J1900；四核四线程2.0-2.41GHz 内存：≥4GB LDDR3 1600MHz；硬盘：≥128GB SSD；显卡≥Intel HD4000 1080P； 支持多种信号接口：不少于USB3.0*4、MIC*1、AUDIO*1、LAN*1、Cardreader*1 （SD/MMC/MS）； 网络接口：RJ45，10/100/1000千兆端口；声卡：Realtek 6CH；扬声器：前置不少于 2W*2； 供电：DC19V/3.42A/65W；含定制保护安装支架及配套电源。 集成监所专用指纹仪 符合公安部监管局监所被监管人员指纹采集标准； 传感器类型：电容式 图像大小：≥256*360pixel 图像分辨率：≥500ppi，误差范围-1%～+2% 图像畸变：≤1% 单帧图像采集时间：≤0.2s 灰度动态范围：≥150级 图像灰度：8位，256级 通讯接口：USB | 1 | 台 |
| 2 | 监所防误放人管理系统 | 安装于B门处 身份核对：通过指纹、腕带自动识别比对身份、出入所业务 出入所人员选择：当系统无法识别人员身份时，可手动选择人员，后台有今日出入所人员信息，并对其进行验证，识别后可拒绝或放行； 出所业务类型：可核对在押人员业务：提押、提讯、所外就医、刑满释放等各项出所、回所业务。 记录查询：民警可打开系统后台界面按时间点、派出所业务类型进行搜索、查询业务，方便各级民警操作使用； 凭条打印：可自动生成出所业务凭证，随时打印，主要涉及的数据有被监管人员基本信息、人员出所信息、人员照片信息，出所原因信息等 需支持系统运行环境：分辨率≥1600*900，操作系统：WINDOWS，内存：≥4G DDR3，储存：≥120G 固态硬盘 上述标星参数需提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章 | 1 | 套 |
| 3 | 指纹采集模块（含在押人员和民警指纹采集） | 对在押人员及相关民警的指纹进行采集比对 | 1 | 项 |

本项目核心产品为；公安监所实战平台、智慧监室系统

二、商务要求

1、交货期：从签订合同之日始60个日历天。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、质 保 期：验收合格后一年。

4、包装、运输、安装、调试及培训要求：

（1）中标人负责办理将货物运抵采购人指定交货地点的一切运输事项，完成安装、调试、培训等相关工作。凡需要现场安装、装配、启动测试的设备，中标人须提供免费现场安装并义务进行相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等有关内容的培训。所有费用一次性计入投标总价。

（2）中标人须提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

（3）中标人必须免费为采购人培训（操作方法、注意事项的知识等），使采购人能达到独立操作的水平。

5、付款方式：

1、合同签订后，甲方支付乙方合同总价30%的预付款；

2、施工过程中，乙方按工程进度报表申请进度款，经甲方审核后予以拨付，竣工验收合格后付至合同总价的80%；

3、工程决算审计后，付至决算审计价的95%；

4、剩余决算审计价5%作为质保金，质保期满无质量问题和无索赔争议的情况下，甲方一次性支付。

6、验收标准：

中标人与采购人应严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律以及合同、招投标文件等相关文件要求进行验收。

1、初验：所有设备安装、施工完毕，正常使用15个日历日后由上级公安部门、省监管总队、市监管支队进行技术验收。

2、终验：技术验收合格后并由验收部门下达验收合格批复后由采购人进行商务验收（最终验收），商务验收合格后由采购人签发《终验合格单》。

- 3、验收不合格的中标单位必须在10个日历日内整改，以确保项目通过验收。如接到整改通知10个日历日后验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。

- 第四章  评标办法

一、评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选人并依次排序（最低报价不是中标的唯一标准）。

二、 综合比较与评价

按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

三、政策性扣减

1、小微企业的价格评分标准：

（1）小型企业、微型企业产品的价格给予6%扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）参加本项目的小微企业须提供《小微企业声明函》（附件），投标人须作出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。未提供的不视为小微企业。

（4）小微企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于＜中小企业划型标准规定＞的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

2、监狱企业的价格评分标准：

（1）对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业按《财政部  司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定标准执行。

3、节能产品、环境标志产品政策

对节能产品、环境标志产品按照《财政部、国家发展和改革委员会关于印发＜节能产品政府采购实施意见＞的通知》（财库【2004】185号）、《财政部、国家环保总局联合发印发＜关于环境标志产品政府采购实施的意见＞》（财库【2006】90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品的制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关规定执行。

3、中标价格=中标投标人的有效投标报价。

评标因素分值表

| 类别 | 项目 | 满分分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价30分 | 报价分 | 30 | 1.经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价，对符合政策性扣减的投标人的有效投标价格进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.满足招标文件实质性要求且最终报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分30分。 3.投标报价得分=（投标基准价/最终投标报价）×30的公式计算得分。 4.投标报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 5.经评委一致认定，投标人的投标最终报价低于公认市场成本，或超过采购预算，其响应将被拒绝。 |
| 技术方案 62分 | 技术参数 | 25 | 所投产品应符合招标文件技术要求，技术参数清楚，明确，配置齐全满足全部所需功能。技术参数中标★的参数为重要技术参数，每偏离一项扣1分，满分25分，扣完为止。（提供相关证明材料包含但不限于：技术白皮书、彩页、相关认证证书和材料、检测报告、官网功能截图等）。 |
|  | 系统方案 | 22 | ①提供相应的技术方案，根据技术方案的可行性、科学性、完备性进行横向比较，计0-7分。 ②考虑到看守所数据与市县执法监管系统的数据平滑交互，供应商应提供所投产品系统与市县执法监管系统平台平滑对接的承诺函及对接方案，根据优劣得0-6分，不提供者不得分。 ③针对本项目的特殊性具有完善的系统安装调试措施，包括安装调试、试运行、测试等，实施过程中针对监管场所系统安全性和保密性的防护措施，提供保密承诺函，计0-9分。 |
|  | 信誉资质要求 | 10 | ①所投主要产品生产厂商应具有较好的诚信度，连续3年及以上获得国家级“全国守合同重信用企业”的5分。连续获得3年及以上获得省级“全国守合同重信用企业”的2分，否则不得分。 ②因本项目看守所建设的保密性，所投主要产品生产厂商具有涉密信息系统集成资质（安防监控）。提供甲级得5分，乙级得2分。 |
|  | 项目管理及实施方案 | 5 | 根据项目管理机构配备的人员、内部管理方案计0-5分 |
| 履约及售后服务（8分） | 培训及售后 | 5 | 免费提供技术培训服务，针对本项目有详细的组织配送、验收、售后等方面的服务能力、措施及相关承诺。根据售后服务的具体、可行性计0-5。 |
|  | 项目 业绩 | 3 | 提供2017年1月1日至今类似项目业绩（以合同签订日期为准），每提供一个计1分，最高计3分。（原件现场查验）。 |

- 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第三章第三十一条使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 第五章  合同样本

- 项目编号：SXKC2020-GK101

汉阴县公安局看守所、拘留所智慧监所建设项目

采购方：

供货商：

日  期：

合同主要条款

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方就以下项目的招标结果签订本合同。

第一条，合同标的

采购方（甲方）：

供货商（乙方）：

乙方根据甲方需求提供下列货物：                    ，货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条，合同总价款

本合同项下货物投标总报价为大写：        小写：      （元）。

分项报价表详见投标响应文件

合同总报价即中标价，为一次性报价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价，投标人（中标人）提供货物（设备）所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

本合同执行期间合同价款不变。

第三条，付款方式

详见第三章商务条款

第四条，组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件；

3. 相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

第五条，内容及要求

即交付的货物（设备）、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的货物（设备）、服务内容相一致。（附清单）

第六条，交货地点

采购人指定地点。

第七条，质量责任

1.乙方提供的产品功能须满足采购文件规定产品的技术规格参数要求及甲方的使用要求。货物来源渠道正常、可靠符合国家有关技术规范，确保无水货、假货、翻新货及残次品，并能按期交货。如果采购方发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，投标人应须无条件予以及时更换，并承担因此产生的所有费用。

2.保证所供货物在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、腐烂、遭受冲撞及其他不可预见的损坏。

3.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4.在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，甲方应在最短时间内，以书面形式向乙方提出索赔，同时通告采购代理机构。

5.保修期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由乙方承担。保修期外，只收取单程的运保费及已维修的元器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。

6.乙方所供货物，若发生侵权而产生的一切后果，由乙方负责。甲方保留索赔权利。

第八条， 运输、安装、调试要求

1.乙方可根据工期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外），承担一切运输费用。

2.由乙方安装、调试及试运行，应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因乙方责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付甲方误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由乙方承担。

3.安装和调试期间所发生的费用均由乙方负责。乙方应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由乙方负责解决并承担全部责任。

第九条，货和验收

1.乙方应当在合同签订后      日历天将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同及招标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招标文件、合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装等是否完好。交货验收时须提供产品质检部门的检测报告。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第十条，检验与验收

1.在交货前，采购人应对项目的质量、规格、型号、数量等进行准确而全面地检验，对其产品技术指标、性能参数、样式，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照甲方要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。供货商提供的货物不符合招标文件、合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

2.通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由甲方负责组织按招标文件、投标响应文件、澄清函等技术指标进行验收，或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招标文件、投标响应文件、澄清及国家相应的标准、规范等为依据。

第十一条，售后服务

1.质保期为验收合格后      年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后尽快响应到场，完成维修或更换，并承担修理调换费用；如货物经乙方     次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

3.质保期内：

（1）同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品；

（2）30天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货；

（3）30天至60天内，如出现质量问题，可选择换货。

（4）发生质量问题，接到采购人通知后：

服务响应时间不超过2小时，明确解决问题方案不超过2小时；

应于当日2小时内派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由中标投标人承担，若需送回生产厂家，中标投标人承担往返费用；

排除故障的期限不得超过2个工作日，否则采购人有权指定第三方维修，维修费用由中标投标人承担。

- 款项结清前，对所供产品进行一次全面保养和维护。

- 4.质保期满后：投标人应保证以合理的价格提供维护和保养服务，当发生质量问题时，投标人应按质保期内相同的服务标准进行维护处理。

第十二条，保密

对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除投标人应承担的保密义务。

第十三条，权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第十四条，履约保证金

1.乙方缴纳人民币             元作为本合同的履约保证金。

2.履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

第十五条，合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

第十六条，不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

第十七条，合同的终止、变更

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

第十八条， 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十九条，违约责任

依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标单位未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标单位要求经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标单位造成的经济损失。

第二十条，合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式五份，甲乙双方各执贰份，一份报送政府采购监督管理部门备案。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

注：本合同模板仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修改。

采购人：   （盖章）                         投标人：   （盖章）

地 址：                                     地  址：

邮政编码：                                  邮政编码：

法定代表人或其授权                          法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                          的代理人：（签字）

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

电话：                                      电话：

传真：                                      传真：

电子邮箱：                                  电子邮箱：

- 第六章  投标文件格式

项目编号：SXKC2020-GK101

正本/副本

汉阴县公安局看守所、拘留所智慧监所建设项目

投 标 文 件

投标人名称：                                （盖章）

通讯地址：

公司电话：                     邮编：

法定代表人：                                （签字）

委托代理人：                                （签字）

联系人电话：

投标日期：             年            月            日

目  录

- 1、投标函

- 2、承诺函

- 3、开标一览表

- 4、法定代表人授权书

5、投标人基本情况表

6、资格证明文件

- 7、投标方案说明书

8、本项目服务人员配备情况表

9、商务响应偏离表

10、技术偏离响应表

11、类似项目业绩

12、陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

13、保证金缴纳凭证

14、其他资料

- 1、 投标函

致：（采购代理机构名称）

我单位收到贵公司汉阴县公安局看守所、拘留所智慧监所建设项目的招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。愿意按照招标文件中的一切要求，提供投标产品及技术服务，完成合同的责任和义务。

2、我们同意在投标有效期内（自开标之日起         天内），本投标函对我方具有约束力。

3、投标报价为大写：         小写：         （元）。

4、根据招标文件要求，投标文件正本    份、副本一式    份、电子版    份、开标一览表    份。并提交投标保证金，金额为           。

5、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

7、有关于本标书的函电，请按下列地址联系。

地  址：                            电  话：

邮  编：                            传  真：

开户银行名称：                      开户行地址：

户  名：                            银行账号：

投标人名称（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：           年             月             日

- 2、承诺函

致：                   （采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

四、投标文件中提供的能够给我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、如本项目评标过程中需要提供样品，则我单位提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我单位愿意承担相应不利后果。

六、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：           年             月             日

3、开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 投标总报价 （元） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  |  |

注：

- 1、投标总报价应包含税金、设备的成本、运输、装卸、安装、售后服务，以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：           年             月             日

3.1  分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 看守所智慧监所建设项目分项合计 |  |  |
| 1 | 公安监所实战平台 |  |
| 2 | 家属会见管理系统 |  |
| 3 | 智慧监室系统 |  |
| 4 | 自助提讯会见系统 |  |
| 5 | 防误放系统 |  |
| 6 | 智能医疗管理系统 |  |
| 7 | 智慧监所机房设备 |  |
| 8 | 出所就医防脱逃系统 |  |
| 9 | 违禁物品检测系统 |  |
| 10 | 车底检测系统 |  |
| 11 | 三维地图及智能联动系统 |  |
| 12 | 综合项目设备 |  |
| 拘留所智慧监所建设项目分项合计 |  |  |
| 1 | 公安监所实战平台 |  |
| 2 | 智慧监室系统 |  |
| 3 | 防误放系统 |  |
| A | 设备合计 （看守所智慧监所建设项目＋拘留所智慧监所建设项目） |  |
| B | 施工费=A*18% |  |
| C | 税金=（A+B）*5% |  |
| D | 合计=A+B+C | 大写： 小写： 元 |

（一）看守所智慧监所建设项目总表

| 序号 | 分项 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公安监所实战平台 |  |
| 2 | 家属会见管理系统 |  |
| 3 | 智慧监室系统 |  |
| 4 | 自助提讯会见系统 |  |
| 5 | 防误放系统 |  |
| 6 | 智能医疗管理系统 |  |
| 7 | 智慧监所机房设备 |  |
| 8 | 出所就医防脱逃系统 |  |
| 9 | 违禁物品检测系统 |  |
| 10 | 车底检测系统 |  |
| 11 | 三维地图及智能联动系统 |  |
| 12 | 综合项目设备 |  |
| A | 设备合计 |  |
| B | 施工费=A*18% |  |
| C | 税金=（A+B）*5% |  |
| D | 合计=A+B+C | 大写： 小写： |

1、公安监所实战平台

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 家属会见管理系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 智慧监室系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 自助提讯会见系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 防误放系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 智能医疗管理系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 智慧监所机房设备

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 出所就医防脱逃系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 违禁物品检测系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 车底检测系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 三维地图及智能联动系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 综合项目设备

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- （二）拘留所智慧监所建设项目

| 序号 | 分项 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公安监所实战平台 |  |
| 2 | 智慧监室系统 |  |
| 3 | 防误放系统 |  |
| A | 设备合计 |  |
| B | 施工费=A*18% |  |
| C | 税金=（A+B）*5% |  |
| D | 合计=A+B+C | 大写： 小写： |

- 公安监所实战平台

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 智慧监室系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 防误放系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价合计相等，保留小数点后两位。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：           年             月             日

3.2  备品备件清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 生产企业 | 单 位 | 数 量 | 单 价 （元） | 总 价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：           年             月             日

- 法定代表人授权书

致：               （采购代理机构名称）

（投标人名称）   按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）  成立。（法定代表人姓名）特授权（ 被授权人姓名 ）代表我公司全权办理针对本次 项目名称、项目编号    投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：                                。

本授权书于      年   月   日签章生效，特此证明。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字并盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |

投标人名称：      （加盖单位公章）

日期：        年       月        日

附：1、法定代表人身份证正反面复印件（均加盖公章）

2、授权代表身份证正反面复印件（均加盖公章）

4.1 法定代表人证明表

| 致： （采购代理机构名称） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业 法人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 组织机构代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人签字或盖章 |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

5、 投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业投资 质等级 |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| 注册资金 | 万元 |  | 固定资产 | 原值 | 万元 |  |
| 流动资金（上年度） | 万元 |  |  | 净值 | 万元 |  |
| 开户银行 |  |  | 职工总数 | 生产工人 | 人 |  |
| 基本银行账号 |  |  |  | 技术人员 | 人 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：           年             月             日

6、资格证明文件

根据本项目资格要求所需提供资格证明文件。（复印件加盖单位公章）

7、投标方案说明书

依照招标文件中的采购内容及要求、评标办法进行编制实施方案，包括但不限于以下内容。（格式自拟）

8、本项目服务人员配备情况表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应按招标文件要求提供为本项目服务的工作人员相关证明材料，便于评标委员会予以综合评定。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：           年             月             日

9、商务响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求 | 投标应答 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人须对商务条款逐条响应，并保证响应的真实性。

2、投标人未按要求响应的，漏项的，自行承担被视为无效投标文件的风险。

3、商务条款不允许负偏离。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：           年             月             日

10、技术偏离响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 招标规格 ☆1 | 投标规格 ☆2 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：  1、☆1指招标文件中的技术规格（参数），投标人应按照招标文件中的内容逐项响应。

2、☆2 指投标人拟提供的投标产品的功能及技术规格（参数），投标人应逐条如实填写。

3、偏离说明填写：优于、满足或低于。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：           年             月             日

11、类似项目业绩

| 序号 | 签订时间 | 项目名称 | 合同金额 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提供2017年以来类似项目业绩（仅限于投标人自己实施的），以上业绩须以合同为准，复印件加盖公章。

- 陕西省政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
    1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
    2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
    3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
    4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
    5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
    6、不再提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
    7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失市场秩序。
    8、尊重和接受政府采购。
    9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：              （盖章）
全权代表：              （签字）
地  址：

邮  编：
电  话：                                                                年  月  日

13、保证金缴纳凭证

附保证金缴纳凭证复印件加盖单位公章

14、其他资料

供应商认为有必要说明的事宜

附件1：

申请小型微型企业价格优惠资格认定表（如有）

| 企业名称 |  |  | 企业编码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属行业 | 是否为国家限制和禁止行业 是□ 否□ |  |  |  |  |
|  | 具体行业类别： |  |  |  |  |
| 所属年度营业收入 |  |  |  |  |  |
| 所属年度资产总额 |  |  |  |  |  |
| 年初数 |  | 年末数 |  | 资产总额 |  |
| 所属年度从业人数 |  |  |  |  |  |
| 年初数 |  | 年末数 |  | 从业人数 |  |
| 本公司承诺：以上所填内容属实，如有虚假，将依法承担一切责任。 投标人名称（公章） ： 法定代表人/被授权人（签字或盖章）： 日 期： |  |  |  |  |  |

申请小型微型企业价格优惠资格认定表填表须知：

本表适用于企业申请小型微型企业价格优惠资格认定时使用。

一、小型微型企业条件

小型微型企业划分标准是以工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发了《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）为划分依据。

二、小型微型企业的优惠政策根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，具体详见评标办法的规定。

三、《申请小型微型企业价格优惠资格认定表》填写说明

1.“所属时期”：正常经营企业填报上年度公历1月至12月。年度中间开业的，填报上年度实际生产经营当月至12月。年度中间发生破产、停业等情况的，填报1月至实际停业、破产之日的当月。

2.“是否为国家限制和禁止行业”：参照《产业结构调整指导目录（2005年本）》（发改委第40号令）。

3.“年初数”“年末数”：企业经营期不足12个月的，按“期初数”“期末数”填报。

4.从业人数和资产总额：按企业全年月平均值确定，具体计算公式如下：月平均值＝（月初值＋月末值）÷2 全年月平均值＝全年各月平均值之和÷12年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。

四、要求提供的相关材料：提供营业收入和从业人数的相关证明。

附件2：

投标产品属节能、环境标志产品列表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

说明：1、投标人提供的产品属于《节能产品政府采购清单》中节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品，应按招标文件要求提供相关证明材料。

2、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

投标人（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：           年             月             日

附件3：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

本 页 以 下 无 内 容