- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：汉阴县餐厨垃圾废弃物处理项目（重大变动）

建设单位：     汉阴县供销合作社联合社

编制日期：           2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 汉阴县餐厨垃圾废弃物处理项目（重大变动） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-610921-04-01-268743 |  |  |
| 建设单位联系人 | 郭x | 联系方式 | 139xxxxxxxx |
| 建设地点 | 汉阴县生活垃圾填埋场库区西南角（城关镇赵家河村） |  |  |
| 地理坐标 | （东经 108 度 31 分 6.084 秒，北纬 32 度 55 分 15.138 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7820 环境卫生管理 | 建设项目 行业类别 | 四十八、公共设施管理业-106生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | £首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门 （选填） | 汉阴县发展和 改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 汉发改字〔2022〕1073号 |
| 总投资（万元） | 3527.41 | 环保投资（万元） | 301.08 |
| 环保投资占比（%） | 8.54% | 施工工期 | 2年 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 用地面积3802m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《汉阴县县域城乡生活垃圾收运处置体系规划（2022-2035年）》（汉政办发〔2023〕62号） 审批机关：2023年汉阴县人民政府第九次常务会议审议通过 印发单位及发布时间：汉阴县人民政府办公室，2023年8月10日。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《汉阴县县域城乡生活垃圾收运处置体系规划（2022-2035年）》，该规划的总目标是建立和完善汉阴县生活垃圾收运体系并积极推动汉阴县生活垃圾分类体系建设，推进垃圾处理向减量化、资源化发展，其中餐厨垃圾处置属于规划内容之一。 本次评价对项目与《汉阴县县域城乡生活垃圾收运处置体系规划（2022-2035年）》中“餐厨垃圾处置”专篇内容的符合性进行对照分析，具体见表1-1。 - 本项目与《汉阴县县域城乡生活垃圾收运处置体系规划（2022-2035年）》的符合性分析表 序号; 规划内容; 本项目情况; 相符性. 1; 汉阴县餐厨垃圾处置总目标是实现汉阴县餐厨废弃物的无害化、减量化、资源化处理。具体包括： 1、建设完善的餐厨废弃物收运体系和先进的餐厨废弃物处理设施； 2、建立良性互动的管理体制和法规政策体系； 3、建立健康良性的餐厨废弃物资源化市场； 4、清理餐厨废弃物非法流通渠道，保障居民食品安全。; 本项目为汉阴县供销合作社联合社建设的餐厨废弃物资源化利用项目，对汉阴县城区的餐厨废弃物进行收运、处置和资源化利用，属于新建市政环保项目。; 符合. 2; 收运系统：包括家庭厨余/可腐烂垃圾收运和餐厨垃圾收运。 家庭厨余垃圾/生鲜垃圾等可腐烂垃圾采用清洁直运，定时定点，以“桶等车”模式为主，辅以多元化的收集模式。由居民将厨余垃圾投放至小区内垃圾收集点，然后再由物业或社区管理人员将厨余垃圾桶送至集中收集点进行空桶置换，再由餐厨垃圾专用收集车收运。由农贸市场各摊位、门市房自行将产生的生鲜垃圾投入易腐垃圾收集容器进行空桶置换，再由餐厨垃圾专用收集车收运。 餐厨废弃物收集采用申报制，在物联网平台上，餐厨废弃物源头方按照自身规模申报每天的餐厨废弃物产量，综合运营方按照中报资料提供相应的垃圾收集桶，综合运营方与餐厨废弃物源头方约定收运时间，在规定时间内统一收运，并在物联网平台上完成收运程序工作。实行“桶等车”的方式，即要求餐厨垃圾源头方在车辆达到前5-10 分钟内，将垃圾桶推放到车辆能够停放的指定位置。建议餐厨废弃物运输采用直运模式。; 本项目设置3辆餐厨垃圾收运车，2用1备，每辆车每天收运2次。设置120L垃圾盛装专用桶：345个，分别投放在居民小区集中收集点、农贸市场收集点和各餐厨垃圾接收点。 餐厨垃圾运输采用直运模式。; 符合. 2; 汉阴县近期餐厨垃圾处理厂的建设规模为15t/d，拟采用“预处理+油水分离+微生物高温好氧发酵”工艺对餐厨垃圾进行处理。 整个处理系统包括6个系统：称量系统、餐厨垃圾预处理系统、油脂提取系统、好氧发酵系统、除臭系统以及污水处理系统。; 本项目建设规模15t/d，餐厨垃圾处理工艺采用“预处理+油脂提取+生化降解”工艺。 生产设施包括： 餐厨垃圾收集系统、接收系统、预处理系统、油脂提取系统、生化降解系统、除臭系统以及配套的建构筑物等，项目建于汉阴县生活垃圾填埋场库区西南角，污水处理依托垃圾填埋场渗滤液处理站系统。; 符合. 3; 汉阴县餐厨垃圾进行加热提油作为生物柴油的主要原料进行外售；固渣经好氧发酵作为营养土送至有机肥厂进一步加工油有机肥。; 本项目提炼出的油脂作为工业原料进行外售；有机固渣经好氧发酵形成营养土进行资源利用。; 符合. 4; 餐厨垃圾处理项目选址：餐厨垃圾处理设施宜与其他固体废物处理设施或污水处理设施同址建设。 厂址选择的工程地质与水文地质条件应满足处理设施建设和运行要求；应有良好的交通、电力、给水和排水条件；应避开环境敏感区、洪泛区、重点文物保护区等。; 本项目建于汉阴县生活垃圾填埋场库区西南角，厂址工程地质与水文条件可满足处理设施和运行要求，区域具备良好的交通、电力、给水和排水条件，不涉及环境敏感区、洪泛区、重点文物保护区等。; 符合. 5; 污染防治措施要求：餐厨垃圾处理废水自流至污水处理系统，出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后送入污水处理厂进行下一步处理。 餐厨垃圾卸料转接以及好氧发酵过程中产生的废气经由密闭的通气管道经过除臭处理后达标排放，气体排放指标达到国家二级排放标准。; 本项目废水自流至汉阴县垃圾填埋场渗滤液处理站与垃圾渗滤液一同处理，出水水质达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）后进入汉阴县污水处理厂进一步生化处理。 项目通过对餐厨垃圾卸料、预处理、油脂提取和生化降解系统各单元封闭将恶臭气体负压收集至除臭设施，采用 “预洗喷淋塔+碱洗喷淋塔+除雾器+等离子活性炭一体机”组合工艺处理达到《恶臭污染物排放标准》（DB14554-1993）二级标准要求后经15m排气筒排放。; 符合. |
| --- | --- |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录(2024年本)》可知，项目属于鼓励类“四十二、环境保护与资源节约综合利用中的3-餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设”；同时，汉阴县发展和改革局已对项目可行性研究报告进行批复（汉发改字〔2022〕1073号），项目代码为2110-610921-04-01-268743，批复文件见附件2。因此，项目符合国家及地方现行相关产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 ⑴生态保护红线相符性 本项目位于陕西省安康市汉阴县城关镇赵家河村，根据陕西省“三线一单”生态环境管控单元对照分析报告（见附件6），项目占地涉及汉阴县“重点管控单元”涉及的面积为114.94m2，占比2.99%，涉及“一般管控单元”的面积为3727.89m2，占比97.01%。安康市生态环境管控单元分布示意图见附图5-1，项目占地与生态环境管控单元空间冲突见附图5-2。 项目占地范围不涉及水源涵养、生物多样性维护、水土保持和水土流失等特殊重要生态功能区，无国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、饮用水源保护区、湿地公园、水产种质资源保护区、国家公益林、秦岭核心保护区、秦岭重点保护区和湿地资源等各类保护地，符合生态红线要求。 ⑵环境质量底线相符性 本项目所在地环境空气质量功能二类区，陕西省生态环境厅办公室发布的《2022年12月及1～12月全省环境空气质量状况》中监测数据，汉阴县环境空气中PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3 ，6项基本污染物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，项目所在区域属于达标区，环境空气质量状况良好。 本项目废气、废水在采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准。因此，本项目对周边环境质量影响较小；本项目噪声和固废均得到合理治理、处置，对周边环境影响较小。 综上，本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此，项目符合环境质量底线要求。 ⑶资源利用上线相符性 本项目区域水系发达、水量充足，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网统一供给，不会达到供电量使用上线；主要原料不属于原生资源，从市场采购，不会超出资源利用上线；项目用地为工业用地，土地利用不会突破区域土地资源上线。 ⑷生态环境准入清单相符性 本项目占地涉及“汉阴县重点管控单元1”，单元要素属性是水环境城镇生活污染重点管控区，同时涉及“汉阴县重点一般管控单元1”。本项目执行《安康市生态环境准入清单》，对涉及重点管控单元和一般管控单元的管控要求，具体见表1-2。 - 项目生态环境准入清单相符性分析表 环境管控单元名称; 单元要素属性; 管控要求分类; 管控要求; 本项目情况. 汉阴县重点管控单元1; 水环境城镇生活污染重点管控区; 空间布局约束; - 1.掌握排污口信息。按照“查、测、溯、治”的工作步骤和要求，以城市建成区及重要水体为重点，摸清所有直接、间接排放的各类排污口数量、位置，并完成整治。 - 2.加强城镇污水处理设施建设与改造。加强污水处理厂运维水平,杜绝污水直排入河现象，确保城镇污水处理厂出水水质稳定达标。 3.完善城市和乡镇配套管网建设。加快城镇污水管网、雨污分流设施建设，杜绝城镇生活污水直排外环境。; 本项目属于餐厨垃圾资源化处理工程，项目废水依托汉阴县垃圾填埋场渗滤液处理站处理后通过城镇管网排入汉阴县污水处理厂。项目不设排污口，不单独建设污水处理系统，实现资源最大化利用，周边配套污水管网，雨污分流设施，符合区域管控要求。. 资源开发效率要求; 加强城镇节水。提高中水回用率，积极推行低影响开发建设模式，建设滞、渗、蓄、用、排相结合的雨水收集利用设施。. 汉阴县一般管控单元1; 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率要求; 主要落实生态环境保护基本 要求; 本项目废气、废水采取有效治理措施后达标排放，噪声和固废均得到合理治理、处置，符合生态环境保护基本环保要求。. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 - 本项目与《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》（陕发改秦岭〔2023〕632号）的符合性分析 根据《安康市秦岭生态环境保护规划（修订版）》中规划分区相关内容：“按照海拔高度、主梁支脉、自然保护地分布等要素，划分为核心保护区、重点保护区和一般保护区，实行分区保护。”本项目在秦岭一般保护区，项目与安康市奉岭生态环境保护规划分区的位置关系图见附图6。 根据省政府批准发布的《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》（以下简称《产业准入清单》），《产业准入清单》分类设置目录管理措施。重点保护区施行“允许目录”，“允许目录”之外的产业、项目不得进入；一般保护区施行“限制目录”“禁止目录”，“限制目录”内的产业、项目必须满足相关规定方可进入，“禁止目录”内的产业、项目一律不得进入。本项目位于秦岭一般保护区，与《产业准入清单》的符合性分析见表1-3。 - 项目与《产业准入清单》符合性分析表 目录管理类别; 具体内容; 本项目情况. 秦岭一般保护区 产业限制目录; 限制行业类别涉及“01农业、02林业、08黑色金属采选业、09有色金属采选业、10非金属矿采选业、44电力、热力生产和供应业、77生态保护和环境治理业”相关内容。; 本项目餐厨垃圾资源化处理工程属于78公共设施管理业，不在秦岭一般保护区产业限制和禁止目录。. 秦岭一般保护区 产业禁止目录; 禁止行业类别涉及“01农业、02林业、03畜牧业、08黑色金属采选业、09有色金属采选业、10非金属矿采选业、44电力、热力生产和供应业、54道路运输业、77生态保护和环境治理业”相关内容； 其他：按照国家和陕西省规定，淘汰高污染、高耗能、高排放落后产能。. 衔接规定; 一般保护区涉及产业、项目，不在《产业准入清单》中的，按《市场准入负面清单》《产业结构调整目录》和主体功能区产业准入负面清单、生态环境准入清单等规定执行。涉及外资禁止投资的项目，按《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》执行。; 本项目不涉及外商投资，不在《市场准入负面清单（2022年版）》名录内，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目，符合生态环境准入清单等相关规定。. 综上所述，本项目符合《陕西省秦岭重点保护区一般保护区产业准入清单》相关要求。 - 本项目与相关产业政策的符合性分析，见表1-4。 - 本项目与相关产业政策的符合性分析 相关产业政策; 与本项目相关的条款内容; 本项目情况; 符合性. 《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》 (国办发〔2010〕36号); 加强餐厨废弃物收运管理。餐厨废弃物收运单位应当具备相应资格并获得相关许可或备案。餐厨废弃物应当实行密闭化运输，运输设备和容器应当具有餐厨废弃物标识，整洁完好，运输中不得泄漏、撒落。; 餐厨废弃物收运单位具备相应资格，并取得发改委对项目建议书和可研报告的批复。餐厨废弃物密闭化运输，运输设备和容器粘贴餐厨废弃物标识，整洁完好，运输中不泄漏、撒落。; 符合. 建立餐厨废弃物管理台账制度。餐厨废弃物产生、收运、处置单位要建立台账，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向、用途等情况，定期向监管部门报告。; 详细记录餐厨垃圾的种类、数量、去向、用途等情况，并制定台账，定期向监管部门报告项目运行情况。; 符合. 要研究完善相关政策和措施，支持餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目建设，积极扶持相关企业发展，引导社会力量参与餐厨废弃物资源化利用和无害化处理。; 本项目属于餐厨垃圾集中处置项目，属于政府部门投资建设项目。; 符合. 《餐厨垃圾处理技术规范》 (CJJ184-2012); 收集与运输; 餐厨垃圾应采用密闭、防腐专用容器盛装，采用密闭式专用收集车进行收集，专用收集车的装载机构应与餐厨垃圾盛装容器相匹配。; 本项目餐厨垃圾采用密闭、防腐专用收集桶收集，采用密闭式专用收集车进行收集，专用收集车的装载机构与餐厨垃圾盛装容器相匹配。; 符合. 餐厨垃圾运输车装、卸料宜为机械操作。; 本项目餐厨垃圾运输车装、卸料为机械操作，自动化程度较高。; 符合. 总体设计; 规模： - 餐厨垃圾处理厂建设规模应根据该工程服务区域和用户的餐厨垃圾现状产生量及预测产生量确定。 - 餐饮垃圾产生量应根据实际统计数据确定，也可按人均日产生量进行估算。; 根据《汉阴县县域城乡生活垃圾收运处置体系规划（2022-2035年）》“餐厨垃圾处置”专篇中对汉阴县餐厨垃圾的预测量，本项目规模满足服务期限要求。; 符合. 总体工艺设计： 1、餐厨垃圾处理主体工艺的选择应符合下列规定： 应技术成熟、设备可靠； 应做到资源化程度高、二次污染及能耗小； 应符合无害化处理要求。 2、生产线工艺流程的设计应满足餐厨垃圾资源化、无害化处理的需要，做到工艺完善、流程合理、环保达标，各中间环节和单体设备应可靠。 3、餐厨垃圾处理车间设备布置应符合下列规定： 物质流顺畅，各工段不应相互干扰； 应留有足够的设备检修空间； 进料和预处理工段应与主处理工段分开； 应有利于车间全面通风的气流组织优化和环境维护。; 本项目餐厨垃圾处理工艺采取技术成熟的预处理设备和好氧发酵工艺，资源化程度高；各设备密闭、区域划分合理、物质流顺畅，二次污染及能耗小，工艺设计符合规范设计要求。; 符合. 总图设计： 1、餐厨垃圾处理厂总图布置应满足餐厨垃圾处理工艺流程的要求，各工序衔接应顺畅，平面和竖向布置合理，建构筑物间距应符合安全要求。 2、I类以上餐厨垃圾处理厂宜分别设置人流和物流出入口，两出入口不得相互影响，且应做到进出车辆畅通。 3、餐厨垃圾处理厂各项用地指标应符合国家有关规定及当地土地、规划等行政主管部门的要求。 4、厂区道路的设置，应满足交通运输和消防的需求，并应与厂区竖向设计、绿化及管线敷设相协调。 5、当处理工艺中有沼气产生时，沼气产生、储存、输送等环节及相关区域的设备、设施应符合国家现行相应防爆标准要求。; 本项目本项目按照功能分区分为主生产区和辅助生产区，主要建构筑物总平面布置合理利用现有场地及周边道路情况，生产区及围绕生产区布置的辅助设施位置确定合理，可满足工艺流程需求，方便生产，各交通运输线路和各种管线通顺短捷，总图布置符合“整体设计，可持续发展”的原则，符合总图设计要求。; 符合. 餐厨垃圾计量、接受与输送; 1、餐厨垃圾处理厂应设置计量设施，计量设施应具有称重记录、打印与数据处理、传输功能。 2、餐厨垃圾卸料间应封闭，垃圾车卸料平台尺寸应满足最大餐厨垃圾收集车的卸料作业。 3、餐厨垃圾处理厂卸料口设置数量应根据总处理规模和餐厨垃圾收集高峰期车流量确定，I类餐厨垃圾处理厂卸料口不得少于3个。 4、卸料间受料槽应设置局部排风罩，排风罩设计风量应满足卸料时控制臭味外逸的需要，卸料间的通风换气次数不应小于3次/h。 5、宜设置餐厨垃圾暂存、缓冲容器，缓冲容器的容积应与餐厨垃圾处理工艺和处理规模相协调，且应有防臭气散发的设施。 6、餐厨垃圾卸料间应设置地面和设备冲洗设施及冲洗水排放系统。 7、餐厨垃圾输送和卸料倒料过程中应避免飞溅和逸洒。 8、采用带式输送机输送餐厨垃圾时，应符合下列要求应有导水措施，防止污水横流。带式输送机上方应设密封罩，并对密封罩实施机械排风。设有人工分拣工位的带式输送机的移动速度宜为0m/s~0.3m/s。 9、采用螺旋输送机输送餐厨垃圾时，应符合下列要求： 螺旋输送机的转速应能调节； 螺旋输送机应具有防硬物卡死的功能:应具有自清洗功能。; 本项目设置称重记录、打印与数据处理、传输功能的计量系统；卸料间封闭，卸料平台尺寸满足最大餐厨垃圾收集车的卸料作业，卸料口设置数量符合Ⅳ类规模要求；卸料间密闭设置排放罩，设计风量满足卸料时控制臭味外逸的需要，卸料间的通风换气次数6次/h。 项目设置餐厨垃圾暂存容器，容量不小于1d的处置量。 卸料间设置地面和垃圾车冲洗设施及冲洗水排放系统。 餐厨垃圾输送和卸料倒料过程均在封闭区域进行，可避免飞溅和逸洒。 带式输送机输送餐厨垃圾时配套污水导流设施，防止污水横流，输送机封闭并设置排放罩； 螺旋输送机输送餐厨垃圾时具有防硬物卡死的功能，具有自清洗功能。; 符合. 处理工艺; 一、一般规定： 1、单位或居民区设置的小型厨余垃圾处理设备应做到技术可靠、排放达标，处理后的残余物应得到妥善处理。 2、餐厨垃圾处理残渣做有机肥时，其有机肥产品质量应符合国家现行标准《有机肥料》NY 525的要求。 3、餐厨垃圾制肥中重金属、蛔虫卵死亡率和大肠杆菌值指标应符合现行国家标准《城镇垃圾农用控制标准》GB 8172 的要求。 二、预处理： 1、餐厨垃圾处理厂应配置餐厨垃圾预处理工序，预处理工艺应根据餐厨垃圾成分和主体工艺要求确定。 2、餐厨垃圾预处理设施和设备应具有耐腐蚀、耐负荷冲击等性能和良好的预处理效果。 3、餐厨垃圾的分选应符合下列规定： （1）餐厨垃圾预处理系统应配备分选设备将餐厨垃圾中混杂的不可降解物有效去除。 （2）餐厨垃圾分选系统可根据需要选配破袋、大件垃圾分选风力分选、重力分选、磁选等设施与设备 （3）分选出的不可降解物应进行回收利用或无害化处理分选后的餐厨垃圾中不可降解杂物含量应小于5% 4、餐厨垃圾的破碎应符合下列规定； （1）餐厨垃圾破碎工艺应根据餐厨垃圾输送工艺和处理工艺的要求确定。 （2）破碎设备应具有防卡功能，防止坚硬粗大物破坏设备；破碎设备应便于清洗，停止运转后应及时清洗。 5、水油的分离应符合下列规定 （1）应根据餐厨垃圾处理主体工艺的要求确定油脂分离及油脂分离工艺。 （2）餐厨垃圾液相油脂分离收集率应大于 90%。 （3）应对分离出的油脂进行妥善处理和利用6、餐饮单位厨房下水道清掏物可用于提炼地沟油，地沟油的提炼应符合下列规定： （1）地沟油提炼过程中产生的废气应得到妥善处理，并应达标排放。 （2）提炼出的地沟油和残渣均不得用于制作饲料或饲料添加剂。提炼后的残渣和废液应进行无害化处理。 7、严禁将煎炸废油、潜水油和地沟油用于生产食用油或食品加工。 8、利用湿热处理方法对餐厨垃圾进行预处理时，湿热处理温度宜为120℃~160℃，处理时间不应小于20min。 9、利用干热处理方法对餐厨垃圾进行预处理时，物料温度宜为95℃~120℃，此温度下物料的停留时间不应小于25min 10、应根据处理后品质量的要求确定控制盐分措施。; 本项目的产品为营养土，可用于市政绿化，或者作为有机肥原料送至有机肥厂家继续加工有机肥产品。 本项目预处理工序根据餐厨垃圾成分和主体工艺要求确定，包括粗破碎、自动分拣和压榨破碎脱水，餐厨垃圾预处理设施和设备具有耐腐蚀、耐负荷冲击等性能和良好的预处理效果。 项目设置三相分离机实现水、油和渣的分离，油脂分离收集效率在90%以上。 项目提炼的粗油脂用作生物柴油原料，提炼后的残渣进行好氧发酵，废液进入废水处理系统，产品和废物均能合理利用和处置。; 符合. 生物处理; 1、好氧堆肥应符合下列规定： （1）餐厨垃圾采用好氧堆肥方式处理时，应对餐厨垃圾进行水分调节、盐分调节、脱油、碳氮比调节等处理，物料粒径应控制在50 mm以内，含水率宜为45%~65%，碳氮比宜为(20~30):1。 （2）餐厨垃圾宜与园林废弃物、秸秆、粪便等有机废弃物混合堆肥。 （3）餐厨垃圾好氧堆肥应符合国家现行标准《城市生活垃圾好氧静态堆肥处理技术规程》CJJ/T 52的有关规定。 （4）餐厨垃圾好氧堆肥成品质量应符合现行国家标准《城镇垃圾农用控制标准》GB 8172 的要求。当堆肥成品加工制造有机肥时，制成的有机肥质量应符合国家现行标准《有机肥料》NY525和《生物有机肥》NY 884的要求 （5）餐厨垃圾堆肥过程中产生的残余物应进行回收利用，不可回收利用部分应进行无害化处理。; 本项目餐厨垃圾经预处理后在生化降解主机内置好氧发酵仓内堆肥，生化降解主机自带菌种，对餐厨垃理化性质进行调节，产品为营养土，可用作市政绿化，或者作为有机肥原料送至有机肥厂家继续加工有机肥产品。项目产生的残余物可回收的进行综合利用，不可回收的进行无害化处理和处置。; 符合. 环境保护与监测; - 餐厨垃圾的输送、处理各环节应做到密闭，并应设置臭气收集、处理设施，不能密闭的部位应设置局部排风除臭装置。 - 车间内粉尘及有害气体浓度应符合国家现行有关标准的规定，集中排放气体和厂界大气的恶臭气体浓度应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB 14554的有关规定。 - 餐厨垃圾处理过程中产生的污水应得到有效收集和妥善处理，不得污染环境。 - 餐厨垃圾处理过程中产生的废渣应得到无害化处理。 - 对噪声大的设备应采取隔声、吸声、降噪等措施。作业区的噪声应符合国家有关标准的规定，厂界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348 的规定。 - 餐厨垃圾处理厂应具备常规的监测设施和设备，并应定期对工作场所和厂界进行环境监测。 - 餐厨垃圾处理厂工作场所环境监测内容应包括：噪声粉尘、有害气体(H2S，NH3等)、空气中细菌总数、苍蝇密度等。排气口监测内容应包括：粉尘、有害气体。厂界环境监测内容应包括：噪声、总悬浮颗粒物(TSP)、有害气体(H2S，SO2，NH3)等、苍蝇密度、排放污水水质指标(BOD5、COD、氨氮）等。; 本项目生产车间密闭，并设除臭装置、本项目为湿法处置，无粉尘产生，废水、废气、噪声达标排放，固废得到妥善处置。 项目监测严格按照排污许可等相关规定制定的监测计划进行。; 符合. 4、选址合理性分析 本项目位于陕西省安康市城关镇赵家河村，所处位置为汉阴县生活垃圾填埋场库区西南角。土地性质为建设用地，建设项目用地预审与选址意见书见附件3。 根据现场踏勘，项目区域内交通方便，供电、供水、通讯等基础设施配套良好，能满足项目需求；项目周边无自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园、饮用水取水口及水源保护区等环境敏感区；项目东北侧为汉阴县垃圾填埋场库区，西侧和南侧为填埋场进厂道路，北侧为林地，与周围环境相容；项目废水依托汉阴县垃圾填埋场渗滤液处理站处理，不单独建设污水处理系统，实现资源最大化利用。在此基础上，建设单位严格落实环评提出的各项环保措施，产生的污染物对周围环境的影响较小。 因此，从用地性质、与周边环境的协调性及敏感性分析，建设项目的选址用地基本合理。 |
| 其他符合性 分析 |  |
| 其他符合性 分析 |  |
| 其他符合性 分析 |  |
| 其他符合性 分析 |  |
| 其他符合性 分析 |  |
| 其他符合性 分析 |  |
| 其他符合性 分析 |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来 为进一步提高汉阴县环卫基础设施水平、完善县域功能，缓解当地就业压力，实现汉阴县餐厨废弃物的无害化、减量化、资源化处理，创建健康舒适的人居环境，汉阴县供销社于2023年年初计划在汉阴县城关镇长窖村7组建设餐厨废弃物资源化利用项目。该项目于2023年4月编制了《汉阴县餐厨垃圾废弃物处理项目环境影响报告表》，并取得安康市生态环境局汉阴分局出具的批复文件（汉环复〔2023〕4号）。 该项目经审批后，未在选址位置进行建设。经建设单位研究决定，将项目选址由汉阴县城关镇长窖村7组变更至汉阴县生活垃圾填埋场库区西南角（城关镇赵家河村），并根据场地条件对项目工艺、厂区布局等进行重新规划设计。场址变动以后的项目（以下简称“变动项目”）性质、规模、工艺等特征与已批准的原项目（以下简称“原项目”）的变动情况见表2-1。 - 项目场址变更以后与原项目的变动情况对照表 《污染影响类建设项目重大变动清单 （试行）》内容; 原项目情况; 变动项目情况; 变动情况. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 建设餐厨垃圾无害化车间，处理餐厨垃圾; 建设餐厨垃圾资源化厂房，处理餐厨垃圾; 未发生变动. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 餐厨垃圾处置规模：15t/d； 项目不涉及废水第一类污染物； 项目处于环境质量达标区。; 餐厨垃圾处置规模：15t/d； 项目不涉及废水第一类污染物； 项目处于环境质量达标区。; 规模未发生变动，不因规模变动导致污染物排放量增加. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 建设地点位于汉阴县城关镇长窖村7组; 建设地点位于汉阴县生活垃圾填埋场库区西南角（城关镇赵家河村），在原项目厂址东北方向7500m处; 变动项目地址距原项目厂址7500m，不是在原厂址附近调整，属于重新选址. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 产品为花卉营养土，工艺为餐厨垃圾分选→混料破碎→初次好氧发酵→二次好氧发酵→产品。 设备包括混料系统、初次发酵系统、二次发酵系统、除臭系统及配套设施。 主要原料为餐厨垃圾、辅料为秸秆、菌棒等; 产品为营养土和粗油脂，设备和工艺包括预处理系统：餐厨垃圾卸料→粗破碎→自动分拣→破碎压榨；油脂提取系统：压榨出的有机废水→加热搅拌池→三相分离机→产品（粗油脂）；好氧发酵系统：压榨破碎后的有机固渣→好氧发酵仓→产品（营养土）。主要原料为餐厨垃圾。; 新增粗油脂产品，新增废气污染物：非甲烷总烃. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 专业餐厨垃圾运输车运输，垃圾装卸均为自动化程度较高的机械操作，物料封闭贮存。; 餐厨垃圾采用专用专业餐厨垃圾运输车运输，垃圾装卸均为自动化程度较高的机械操作，物料封闭贮存。; 未发生变动，不导致大气污染物无组织排放量增加. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 废气采用“生物滤池+UV光氧催化设备”组合工艺处理由15m排气筒排放；废水经自建污水处理站处理后拉运至汉阴县污水处理厂处理。; 废气采取“预洗喷淋塔+碱洗喷淋塔+除雾器+等离子活性炭一体机”组合工艺净化后由15m排气筒排放；废水排入填埋场渗滤液处理站处理达标后排入汉阴县污水处理厂处理。; 废气和废水治理工艺发生变动，但不导致第6条中所列情形的变化，也不导致无组织排放增加. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 废水间接排放; 废水间接排放; 未发生变动. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 废气排放口为一般排放口; 废气排放口为一般排放口; 不涉及废气主要排放口. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 噪声采取基础减振、软连接、厂房隔声等措施；土壤或地下水采取分区防控措施。; 噪声采取基础减振、软连接、厂房隔声等措施；土壤或地下水采取分区防控措施。; 未发生变动. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 分拣固废填埋处置；生活垃圾环卫部门清运；危险废物交由有资质单位处置。; 分拣固废和生活垃圾填埋处置，危险废物交由有资质单位处置; 固体废物利用处置方式未发生变动. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 自建污水处理站内设置事故应急池20m3; 设置初期雨水池及事故池，计划219.03m3; 事故废水暂存能力增强. 经对照分析，项目变动情况存在《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）中规定的第5项重大变动情形“ 重新选址”和第6项重大变动情形“项目产品增加、工艺变化导致新增排放污染物种类”，项目确定属于重大变动。根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件。因此，汉阴县供销合作社联合社委托我单位为重大变动后的项目（以下简称“本项目”）重新进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（环境保护部令第16号），本项目属于“四十八、公共设施管理业-106生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）”中“其他处置方式日处置能力50吨以下10吨及以上”，应编制环境影响报告表。受汉阴县供销合作社联合社委托（委托书见附件1），我单位承担本项目环境影响评价工作，接受委托后，我单位组织相关技术人员现场踏勘和资料收集，按照国家有关技术规范要求，编制完成《汉阴县餐厨垃圾废弃物处理项目（重大变动）环境影响报告表》。 2.2 工程概况 1、项目名称及建设性质 项目名称：汉阴县餐厨垃圾废弃物处理项目（重大变动） 建设地点：汉阴县生活垃圾填埋场库区西南角（城关镇赵家河村） 建筑面积：645.22m2 建设性质：新建 总投资：3527.41万元 - 地理位置与周边环境 本项目位于汉阴县生活垃圾填埋场库区西南角（城关镇赵家河村），厂址中心地理坐标为东经108°31′6.084″，北纬32°55′15.138″。项目东北侧为汉阴县生活垃圾填埋场库区，西侧、南侧为填埋场进场道路，北侧为林地。项目地理位置见附图1，四邻关系见附图2。 3、主要建设内容 本项目主要建设内容包含生产设施以及配套工程。其中生产设施包括：餐厨垃圾收集系统、餐厨垃圾接收系统、预处理系统、油脂提取系统、生化降解系统、除臭系统以及配套的建构筑物等；配套工程包括给排水、供配电、自动控制系统、消防系统以及绿化、道路和围墙等总图工程。项目建设内容及工程组成见表2-2。 - 项目建设内容及工程组成一览表 工程类别; 项目 组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 餐厨垃圾资源化厂房; 平面尺寸25.00×19.00m，占地面积475m2，1F/2F。包括卸料间、预处理车间、油脂提取车间和生化降解系统。配置接料盘、输送机、破碎机、自动分选设备、压榨脱水机、加热池、除渣机、三相离心机、降解主机等主要设备及其配套设施。; 新建. 辅助工程; 办公室; 主要用于人员办公，建筑面积150m2，位于餐厨垃圾资源化厂房2F。; 新建. 门房/消控室; 建筑面积13m2，设置在餐厨垃圾资源化厂房1F。. 储运工程; 集液池; 地埋结构，设置在餐厨垃圾资源化厂房1F，接料盘下面。; 新建. 加热池; 地埋结构，设置在餐厨垃圾资源化厂房1F，对进入三相分离机前的有机废水进行蒸汽加热。池体采取有效防渗抗冻措施和保温防寒措施。. 隔油池; 地埋结构，对三相分离机分离出的有机废水进行隔油处理。隔油池与加热池集中建设，中间采用池壁隔开。池体采取有效防渗抗冻措施和保温防寒措施，可在有机废水输送管设置蒸汽加热管，冬季寒冷天气必要时可通入蒸汽加热，以保证隔油池有机废水及污油流动顺畅。. 产品储存区; 毛油储存间，建筑面积13m2，营养土仓储间，建筑面积16.2m2，设置在餐厨垃圾资源化厂房1F。. 收运系统; 3辆餐厨垃圾收运车，2用1备，每辆车每天收运2次。120L垃圾盛装专用桶：345个（投放在餐厨垃圾接收点）。. 公用工程; 给水; 接自厂外市政供水管网; 新建. 排水; 项目厂区排水采用雨污分流制。雨水经过雨水管道接入现状填埋场截洪沟排出场外。生活污水经厂区化粪池预处理，有机废水经车间隔油池预处理，处理后的生活污水、有机废水与其余生产废水一同排入填埋场渗滤液处理站处理达标后排放至汉阴县污水处理厂。; 新建/ 依托. 供电; 采用一路10kV架空线路为全厂提供电源。; /. 热源; 项目设置2台蒸汽发生器（N=108kW），热源为电能。设置3台生化降解主机（N=51kW），热源为电能。; /. 采暖、空调及通风系统设计; 本项目在主要厂房内采取相应的通风换气措施，并在室内设置必要的空调、风扇装置，在保证人员和设备安全的基础上优化工作环境。; 新建. 环保工程; 废气治理; 采取“预洗喷淋塔+碱洗喷淋塔+除雾器+等离子活性炭一体机”组合工艺净化后由15m排气筒排放。; 新建. 废水治理; 生活污水经厂区化粪池预处理，有机废水经车间隔油池预处理，处理后的生活污水、有机废水与其余生产废水一同排入填埋场渗滤液处理站处理达标后排放至汉阴县污水处理厂。; 新建/依托. 噪声治理; 通过选取低噪声设备、基础减振、软连接、厂房隔声等降噪措施减少噪声污染。; 新建. 固体废物处置; 生活垃圾; 采用“四色”垃圾桶规范收集，收集后送汉阴县垃圾填埋场填埋处置。; 新建. 一般固体废物; 分类收集，暂存至一般固废暂存间。可资源利用的外售至废品回收部门，不可回收的集中收集运至汉阴县垃圾填埋场填埋处置。. 危险废物; 分类收集，贮存至危废贮存点，定期交由有资质单位处理。. 绿化; 项目绿化面积约535.03m2。. 应急设施; 初期雨水及事故池：计划219.03m3。. 4、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标表见表2-3。 - 主要技术经济指标表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 建设规模. 1.1; 垃圾处理量; t/d; 15. 1.2; 年运行天数; d; 365. 2; 劳动定员; 人; 16. 3; 总图. 3.1; 总占地面积; m2; 3802.15; 5.70亩. 3.2; 围墙内用地面积; m2; 2388.16. 3.3; 建构筑物占地面积; m2; 745.67. 3.4; 建筑面积; m2; 645.22. 3.5; 建筑系数; %; 19.61. 3.6; 容积率; /; 0.16. 3.7; 绿地面积; m2; 535.03; 普通绿化. 3.8; 绿地率; %; 14.07. 3.9; 道路及硬化面积; m2; 1061.00. 3.10; 挡土墙长度; m; 151.50. 3.11; 围墙长度; m; 96.00. 3.12; 混凝土立道牙; m; 160.00; 规格0.10×0.30×1.00m. 3.13; 门柱数量; 个; 4. 3.14; 电动伸缩门; 个; 1; 宽10米. 3.15; 铁艺大门; 个; 2; 宽4米. 3.16; 厂外道路面积; m2; 108. 3.17; 厂外道路道牙长度; m; 102. 5、主要建构筑物及设备 ⑴主要建构筑物见表2-4。 - 建构筑物指标一览表 序号; 建构筑物名称; 火灾危险性类别; 防火等级; 建筑层数; 平面尺寸（m）; 占地面积（m2）; 建筑面积（m2）. 1; 餐厨垃圾资源化厂房; 丁类; 二; 1F/2F; 25.00×19.00; 475.00; 562.54. 2; 除臭设备基础; /; /; /; 5.00×10.00; 50.00; /. 3; 变压器基础; /; /; /; 5.00×3.00; 15.00; /. 4; 消防水池及 泵房; 戊类; 二; 1F/-1F; 15.70×7.80; 122.46; 82.68. 5; 初期雨水池及事故池; 戊类; 二; 地埋; 15.70×4.30; 67.51; /. 6; 合计; /; /; /; /; 697.11; 645.22. ⑵主要设备及设施参数见表2-5。 - 各处理系统主要设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位; 备注. 1; 接收系统. 1.1; 地磅; /; 1; 台; 利旧. 1.2; 快速卷帘门; B×H=4.0m×5.0m， N =1.6kW; 2; 套; 自动卷帘门，密封， 防火. 2; 预处理系统. 2.1; 接料盘; V=10m3；材质：SS304; 1; 台. 2.2; 螺旋输送机; 输送能力：≧3t/h；N=2kW；材质：SS304；螺旋直径：≧250mm; 4; 套; 含加热盘管系统. 2.3; 粗破碎机; 处理能力：3t/h；N=15kW；输送带有效宽度：＜10cm； 材质：SS304; 1; 套; 自动控制. 2.4; 自动分选 设备; 处理能力：3t/h；N=25kW；分拣率：＞95%；出料含杂率：＜3%；材质：SS304; 1; 套; 自动控制. 2.5; 压榨脱水机; 处理能力：5t/h；N=15kW；压榨后含水率：＜80%；材质：SS304; 1; 套; 自动控制. 3; 油脂提取系统. 3.1; 蒸汽发生器; 额定蒸发量：150kg/h；N=108kW；蒸汽压力：0.7MPa；蒸汽温度：170℃; 2; 套; 含软化设备；热源为电能。. 3.2; 加热池; V≧6m3； 材质：混凝土结构; 1; 座; 蒸汽加热. 3.3; 除渣机; 处理量：10~15m3/h；N=220kW；材质：优质碳素钢；重量：约800kg; 1; 台; 2010mm（L）×660mm（W）×1130mm（H）. 3.4; 三相离心机; 处理能力：3-5m3/h； 规格直径： ψ350mm；N=22kW；材质：不锈钢+碳钢; 2; 套; 进料温度： 70℃； 性能要求：油相含水含杂率3%-6%； 水相含油率≦0.5%. 3.5; 搅拌机; N=1.5kW；单层叶桨；转速：60rpm；材质：液下SS316; 1; 台; 变频. 3.6; 泵组系统; 处理能力：≧10t/h；N=3.5kW；材质：不锈钢+碳钢; 1; 套. 3.7; 空压机; V=160L；N=5.5kW；重量：260kg；储气筒容积：160L; 1; 台; 尺寸：1450mm×550mm×1070mm. 3.8; 油脂储存罐; V=5m3/h；直径：1600mm，配套加热管盘，罐体外保温，自带液位计；材质：SS304; 1; 套; 含排油泵（1用1冷备、防爆）. 4; 生化降解系统. 1; 降解主机; 处理能力：5t/台；发酵仓容积：12300L/台；N=51kW；材质：不锈钢+碳钢; 3; 台; 含菌种. 5; 除臭系统. 5.1; 预洗喷淋塔; Q≧20000m3/h；N=1.1kW；ψ1500×3200mm; 1; 套; 成套提供. 5.2; 碱洗喷淋塔; Q≧20000m3/h；N=1.1kW；ψ1500×3200mm; 1; 套; 成套提供. 5.3; 等离子活性炭一体机; Q≧20000m3/h；N=9kW；规格：3000×1500×1700mm；吸附方式：蜂窝活性炭100×100mm； 材质：316不锈钢; 1; 套; 成套提供. 5.4; 引风机; Q≧20000m3/h；N=7.5kW；规格：1000×800×800mm； 材质：碳钢+喷涂; 2; 套; 成套提供（一用一备）. 5.5; 排气筒; 规格：φ800×(H)1500mm；材质：玻璃钢；护塔：12米碳钢防腐，含雨帽避雷针取样平台; 1; 套. 5.6; 配件; 含管件、阀门等; 1; 套. 6、主要原辅料及水资源、能源消耗 ⑴主要原辅材料及水资源、能源消耗见表2-6。 - 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 年消耗量; 状态; 储存位置; 来源及运输. 原料; 餐厨垃圾; 5475t/a; 固体; 卸料间; 汉阴县城，专门餐厨垃圾车运输. 辅料; NaOH; 7.3t/a; 固体; 除臭间; 外购；配置成5%NaOH溶液. 资源; 水; 2307.08m3/a; 固体; /; 市政供水. 能源; 电; 152.07万kwh/a; /; /; 市政供电. ⑵辅料物质理化性质见表2-7。 - 项目辅料理化性质表 物料名称; 理化性质及用途; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. NaOH; 俗称烧碱、火碱、苛性钠，密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。白色不透明的晶体，片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液；有潮解性，易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质)。 在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油；不溶于丙醇、乙醚。在高温下对碳钠也有腐蚀作用；与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应；与酸类起中和作用而生成盐和水。; 非易燃易爆物品; 具有强腐蚀性. ⑶餐厨垃圾产量估算与预测 ①规划年限与设计年限 本可研根据区域发展情况，进行餐厨垃圾产出量预测。餐厨垃圾产出量按两个年限，分别为： 近期：2024~2030 年，预测汉阴县城区餐厨垃圾产出量； 远期：2031~2035 年，预测汉阴县城区餐厨垃圾产出量。 ②餐厨垃圾产量预测 根据《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012），可知餐厨垃圾按照人均产量进行预测，预测公式为： ## Mc=Rmk Mc——餐厨垃圾日产量，kg/d； R——人口； m——餐厨垃圾人均日产量，kg/（人▪d），本报告取0.10kg/（人▪d）； k——餐厨垃圾产生量修正系数，经济发达城市、旅游业发达城市或高校多的城市可取1.05~1.15；经济发达旅游城市、经济发达沿海城市1.15~1.30；普通城市可取1.00。 根据实际实际调研，参照《汉阴县国土空间总体规划（2021—2035 年）》预测，至 2025年，汉阴县中心城区常住人口规模 9.5 万人；至 2035 年，汉阴县中心城区常住人口规模11.5 万人。本可研以此为基础数据对县城内餐厨垃圾产生量进行预测，具体见表2-8。 - 汉阴县餐厨垃圾日产量预测 年份; 人口; 人均餐厨垃圾日 产生量基数m; 餐厨垃圾产生量 修正系数; 餐厨垃圾日产量. 万人; kg/（人▪d）; /; t/d. 2025; 9.50; 0.10; 1.10; 10.45. 2035; 11.50; 0.10; 1.10; 12.65. ## 注：考虑到汉阴县作为安康市副中心城市发展，k=1.10。 ③工程建设规模的确定 根据餐厨垃圾产量预测，并考虑到服务范围内发展及扩大等因素，最终确定本工程建设规模确定为：15 t/d，服务范围为汉阴县城区。 ⑶餐厨垃圾成分预测 ①餐厨垃圾主要特征 餐厨垃圾是家庭、饮食服务、单位供餐等活动中产生的食物残渣和废料，是城市生活垃圾的重要组成部分。餐厨垃圾主要包括米和面粉类食物残余、蔬菜、植物油、动物油、肉骨、鱼刺为主，还有一定数量的废餐具、牙签餐巾、食品、饮料包装物等，主要特征为： a.含水率较高，达75%~85%； b.富含淀粉、脂肪、蛋白、纤维素等有机物，有机物含量占干重的75%—90%，蕴含大量的生物质能； c.油脂含量高，达1.5%-3.0%，统一回收处理后有较高的附加值； d.腐烂变质速度快，从产生到处理存在组分时空差，同时腐烂过程易滋生细菌，直接利用和不当处理会造成病原菌的传播和感染； e.组分复杂，时有大件硬质干扰性物件； f.组分多变，随地域、饮食习惯、季节等因素的变化而变化； g.受存放、收运体系影响较大。 餐厨垃圾的物理成分主要为米饭、面食、蔬菜、肉类、骨头等，同时还包括就餐过程中丢弃的一次性废弃物，如一次性筷子、餐盒、纸巾及包装袋等也是餐厨垃圾中不可忽视的部分。餐厨垃圾的化学成分主要是水、糖类、蛋白质、脂肪和食盐等。 目前汉阴县餐厨垃圾中蔬菜类及厨余类剩余物较多，因而厨余和餐厨等有机废物比例大；此外，县城火锅店也比较多，所以餐厨垃圾中油水混合物就比较多。 根据汉阴县实际情况且参照具有类似生活习惯的城市餐厨垃圾和厨余垃圾的组分，确定汉阴县现状餐厨垃圾和厨余垃圾的混合垃圾组分，具体见表2-9、2-10。 - 汉阴县餐厨垃圾成分组成 项目; 含水率; 含固率; 含油脂; 含杂率. 范围（%）; 79~88; 5~15; 3~8; 3~10. 平均值（%）; 82; 8; 5; 5. - 汉阴县餐厨垃圾理化性质列表 指标; 含量wt%; 成分; 含量wt%. 含水率; 70~90; 粗蛋白质; 14~20. pH; 4.0~6.8; 有机物; 90~97. 盐度（可溶性盐）; 0.3~0.7; 粗脂肪; 7~30. C/N; 13.6~26.7; 粗纤维; 2.5~3.0. 7、产品方案 本项目产品为毛油（粗油脂）和营养土，毛油（粗油脂）外售作为生物柴油原料，营养土可用于汉阴县市政绿化，或者外售至有机肥加工厂制作有机肥。项目产品方案见表2-11。 - 本项目产品方案表 ## 产品类型; ## 日产能; ## 产品用途. ## 毛油（粗油脂）; ## 0.48t/d; ## 作为生物柴油原料外售. ## 营养土; ## 2.05t/d; ## 用于汉阴县市政绿化，或者外售至有机肥加工厂制作有机肥. 8、物料衡算 本项目餐厨垃圾中主要组分元素为C、H、O、S、N，根据可研分析，本项目餐厨垃圾来料15t/d，含水率平均为82%，在卸料过程的接料盘内完成初步固液分离，有2.5t/d餐厨垃圾沥液（含固率8%，含油率5%）进入集液池，剩余12.5t/d餐厨垃圾（含水率81%）进入自动分选设备，分拣出固体废物杂质0.72t/d，然后经过破碎、脱水等工序得到4.17t/d（含水率70%）有机固渣进入好氧发酵仓。同时，有2.315t/d的有机质降解为水蒸汽、H2S、NH3、CO2等物质，其中H2S、NH3、CO2等约0.005t/d物质经臭气收集风管进入除臭系统，经净化后排入大气，2.31t/d水蒸气冷凝成废水进入废水管道，最终进入汉阴垃圾填埋场处理。 卸料间接料盘分离出2.5t/d餐厨垃圾沥液，设备冲洗产生0.9t/d废水、卸料间地面冲洗产生0.18t/d废水、垃圾车辆冲洗产生0.216t/d废水，餐厨垃圾脱水后分离出含油废水7.61t/d，这些高浓度含油废水收集至集液池，经过除渣机捕集有机固渣0.14t/d送入好氧发酵仓，剩余11.266t/d废水进入油脂分离系统加热池，加热池通入蒸汽0.95t/d对有机废水加热至70℃，蒸汽中25%损耗，75%液化成水与有机废水一起进入三相分离机，经三相分离机分离出粗油脂0.48t/d，有机固渣0.055t/d，废水11.443t/d，废水进入隔油池经隔油处理后进入汉阴县垃圾填埋场处理，0.055t/d有机固渣进入好氧发酵仓。 因此，每天共有4.365t有机固渣经好氧发酵后，形成2.05t含水率不大于30%的营养土。 项目餐厨垃圾处理过程物料衡算过程见图1，物料平衡情况见表2-11。 图1 餐厨垃圾处理过程物料衡算图 - 餐厨垃圾处理过程物料平衡表 物料投入（t/d）; 物料输出（t/d）. 餐厨垃圾; 15; 营养土; 2.05. 新鲜水; 2.58; 粗油脂; 0.48. 有机废水; 11.443. 冷凝水; 2.31. 蒸汽发生器排污水; 0.049. 分拣固废; 0.72. 蒸发损耗; 0.523. NH3、H2S、CO2等气体; 0.005. 合计; 17.58; 合计; 17.58. 2.3 公用工程 1、给水 本项目运营期用水包括生活用水和生产用水。厂区内自来水接自厂外市政供水管网，其水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），可满足厂区内生产、生活用水。 ⑴生活用水 生活用水主要为职工生活用水。本项目职工人数共16人，年工作365天。职工生活用水量根据陕西省地方标准《行业用水定额（DB61/T 943-2020）》中陕南农村居民生活用水定额80L/（人·d）计，则生活用水量为1.28m3/d、467.2m3/a。 ⑵生产用水 项目生产用水包括工艺用水、设备清洗用水、地面冲洗水、洗车用水，以及道路浇洒和绿化用水。其中工艺用水包括蒸汽发生器用水、除臭用水。 ①蒸汽发生器用水 本项目设置2套蒸汽发生器（单台额定功率108kW，额定蒸发量为150kg/h）为油脂提取系统提供蒸汽，蒸汽发生器使用软水，配套软水装置，蒸汽发生器产出的蒸汽通入加热罐将含油废水加热至70℃左右后泵入三相分离机进行分离。根据物料衡算，项目进入油脂提取系统的有机废水为11.26t/d，油脂提取系统每天工作5h，则有机废水提取量2252kg/h。经计算，将2252kg的有机废水由常温（平均取20℃）加热至70℃所需热功率为131.4kW，即所需的蒸汽量约为0.19t/h（0.7MW相当于1t/h），每天需要蒸汽量0.95t。蒸汽发生器将水转化为蒸汽的流程中会有一定损耗，参照陕西省地方标准《行业用水定额（DB61/T 943-2020）》中“热力生产和供应业（D443）”蒸汽用水定额：1.2m3/t·蒸汽，则本项目蒸汽发生器用水量为1.14m3/d。项目年运行365天，蒸汽发生器年用水量为416.1m3/a。 ②除臭用水 本项目车间除臭采用“预洗喷淋塔+碱洗喷淋塔+除雾器+等离子活性炭一体机”组合工艺。喷淋塔是利用有机废气中某些物质易溶于水的特性，使有机废气成分溶解于水中，溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内，并氧化分解。根据项目可研报告，除臭系统喷淋塔每日补水用水量为1.0m3/d、365m3/a。 ③设备清洗用水 本项目生产过程每日会对设备进行清洗，根据可研报告，设备清洗用水量为1.0m3/d、365m3/a。 ④地面冲洗用水 本项目厂区内各车间由于工艺要求，需要每日定期冲洗地面，以保持清洁。地面冲洗水用水量约0.5 m3/d、182.5m3/a。其中卸料间地面冲洗用水量为0.2 m3/d、73m3/a。 ⑤洗车用水 本项目计划配备3辆餐厨垃圾收运车，2用1备，每辆车每天收运2次。车辆冲洗按照120L/辆▪次计算，则洗车用水量为0.24m3/d、87.6m3/a。 ⑥绿化及道路浇洒用水 根据项目可研报告，项目厂内及厂外道路面积为1169m2，绿化面积为535.03m2。根据陕西省地方标准《行业用水定额（DB61/T 943-2020）》，结合汉阴县气象条件，道路浇洒用水定额取1.5L/m2•d，附属绿地绿化用水定额取1.2L/m2•d，则项目道路浇洒用水量为1.754m3/d▪次，绿化用水量为0.642m3/d▪次。项目运营期平均每5天对道路及地面进行洒水，则道路及地面浇洒用水量为128m3/a，项目运营期每年绿化40次，则绿化用水量为25.68m3/a。 ⑶排水 项目厂区排水采用雨污分流制。雨水经过雨水管道接入现状填埋场截洪沟排出场外。生活污水经厂区化粪池预处理后与生产废水一同排入填埋场渗滤液处理站处理达标后排放。 项目污水排放包括生活污水和生产废水。生活污水为职工洗漱污水和厕所粪便污水，生产废水包括设备清洗废水、洗车废水、地面冲洗废水、蒸汽发生器排水、三相分离机分离出的有机废水、除臭系统喷淋塔废水。 ①生活污水 生活污水的产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1.024m3/d、373.76m3/a。 ②设备清洗废水 本项目设备自带清洗功能，生产过程每日会对设备进行清洗，清洗废水排入配套沉淀池，与有机含油废水一起进入油脂提取系统。设备清洗废水产生量按用水量的90%计，则设备清洗废水产生量为0.9m3/d、328.5m3/a。设备冲洗废水进入油脂提取系统。 ③洗车废水 本项目餐厨垃圾运输车在卸料间卸料完成后需要清洗，清洗废水经卸料门前门槛豁口流入接料盘，顺着接料盘底部孔洞结构流至下部集液池，与有机含油废水一起进入油脂提取系统。根据项目用水量情况，项目车辆冲洗水按用水量的90%计，废水产生量为0.216m3，78.84m3/a。 ④地面冲洗废水 本项目厂区内各车间由于工艺要求，需要每日定期冲洗地面，以保持清洁。此过程会产生冲洗废水，地面冲洗废水根据工序不同，各区域废水清洁程度不同。其中卸料间地面冲洗废水因含有垃圾运输车洒落的渗滤液等有机物含量较高，经经卸料门前门槛豁口流入接料盘，从而进入集液池，与其余有机含油废水一起进入油脂提取系统。地面冲洗废水产生量按用水量的90%计，卸料间废水产生量为0.18m3/d、65.7m3/a。其余地面冲洗水废水产生量为0.27 m3/d、98.55m3/a。 ⑤蒸汽发生器排水 本项目蒸汽发生器配套自来水软化设备，软水处理工艺为离子交换树脂软化，蒸汽发生器排水包括蒸汽发生器排污水和软化处理废水。经计算，蒸汽发生器实际运行功率为131.4kW，每天运行5h，耗电量为657(kW·h)/d，相当于消耗80.75kg标煤/d（电力（当量值）折标准煤系数为0.1229kgce/(kW·h)）。因此，蒸汽发生器污水排放量参照《锅炉产排污量核算系数手册》“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和化学需氧量”中燃煤锅炉（锅外水处理）废水产污系数：0.605t废水/t原料，污水排放量为0.049m3/d、17.885m3/a。 ⑥有机废水 有机废水为油脂提取系统三相分离机分离出的废水。根据物料衡算分析，本项目有机废水产生量为11.443m3/d、4176.695m3/a。 ⑦除臭系统喷淋塔废水 本项目除臭设施采用“预洗喷淋塔+碱洗喷淋塔+除雾器+等离子活性炭一体机”组合工艺。根据项目可研报告，除臭系统预洗喷淋塔每日补水用水量为1.00m3/d，废水产生量不计损耗，则预洗喷淋塔喷淋废水的产生量为1.0m3/d。碱洗喷淋塔采用5%碱液循环液，碱液在循环过程中因废气带出和管道循环损失，以及与废气污染物反应，碱液量及碱度均会下降，碱液损失量以碱洗喷淋塔碱液容量的1%计。根据设计方提供资料，碱洗喷淋塔碱液容量约2m3，则碱液损耗量为0.02m3。为保证碱洗喷淋塔处理效果，碱洗喷淋塔每日补充碱液0.02t；碱液喷淋塔运行3~5个月后需对碱液循环液全部更换，排出的废碱液做为危险废物处置。废碱液产生量约为2t/次。碱液损耗量以根据除臭工艺说明，生化降解环节产生的水分以水蒸气的形式进入除臭风管，经预洗喷淋塔处理后废气中水分全部去除，因此预洗喷淋塔排放废水包括喷淋塔废水和生化降解环节产生的随臭气排至预洗喷淋塔的冷凝水。根据物料衡算分析，冷凝水量为2.31m3/d，则喷淋塔废水排放量为3.31m3/d、1208.15m3/a。 本项目用排水情况详见表2-13： - 本项目用排水情况 用水单元; 日用水量 （m3/d）; 年用水天数; 年用水量 （m3/a）; 日排水量 （m3/d）; 年排水量（m3/a）; 用水 来源; 排水去向. 蒸汽发生器; 1.14; 365d/a; 416.1; 0.049; 17.885; 新鲜自来水; 进入汉阴县垃圾填埋场渗滤液处理站. 除臭系统; 1.0; 365d/a; 365; 3.31; 1208.15; 新鲜自来水. 设备清洗; 1.0; 365d/a; 365; 0.9; 328.5; 新鲜自来水; 进入油脂提取系统(不计入总排水量). 洗车; 0.24; 365d/a; 87.6; 0.216; 78.84; 新鲜自来水. 卸料间地面冲洗; 0.2; 365d/a; 73; 0.18; 65.7; 新鲜自来水. 其余车间地面冲洗; 0.3; 365d/a; 109.5; 0.27; 98.55; 新鲜自来水; 进入汉阴县垃圾填埋场渗滤液处理站. 绿化; 0.642; 40d/a; 25.68; 0; 0; 新鲜自来水; 蒸发损耗. 道路浇洒; 1.754; 73d/a; 128; 0; 0; 新鲜自来水; 蒸发损耗. 运行期 职工生活; 1.28; 365d/a; 467.2; 1.024; 373.76; 新鲜自来水; 经化粪池处理后进入汉阴县垃圾填埋场渗滤液处理站. 有机废水; /; /; /; 11.443; 4176.695; /; 进入汉阴县垃圾填埋场渗滤液处理站. 合计; 7.556a; /; 2037.08b; 16.096c; 5875.04d; --; --. 注：a.本项目日用水量以运行期各项日用水量总和计；b.年用水量以全年各项年用水量计； c.日排水量以运行期各项日排水量总和计；d.年排水量以全年各项年排水量计。. 项目水平衡图见图2： 图2 本项目水平衡图 m3/d 2、供电 采用一路10kV架空线路为全厂提供电源。 - 采暖、空调及通风系统设计 本项目在主要厂房内采取相应的通风换气措施，并在室内设置必要的空调、风扇装置，在保证人员和设备安全的基础上优化工作环境。 2.4 劳动定员与工作制度 项目劳动定员16人，不在厂区食宿。年工作制：365d，日工作制：8h/d。 2.5 平面布局合理性分析 本项目按照功能分区分为主生产区和辅助生产区。 主生产区是厂区的核心设施和建筑物，考虑工艺生产流程、交通运输、当地主导风向等主要因素，项目以主厂房为中心，除臭系统设置在厂房东侧，变压器设置厂房东南角。根据餐厨垃圾处理厂的工艺流程要求，主厂房平面分别由卸料间、预处理区、油脂提取区及毛油储存区，以及办公区等组成，其中卸料间、预处理区、毛油储存区位于主厂房一层，油脂提取区和办公区位于主厂房二层。 辅助生产区主要集中在主厂房的东南侧，主要布置有消防水池及泵房、初期雨水池及事故水池。 在厂区西南边分别设置人流、物流出入口，满足人流、物流以及消防出入要求。厂区道路沿厂房北边和西边布置，以满足生产及消防运输要求，道路面宽4.0 m，设尽头式回车场。 项目主要建构筑物总平面布置合理利用现有场地及周边道路情况，生产区及围绕生产区布置的辅助设施位置确定合理，可满足工艺流程需求，方便生产，各交通运输线路和各种管线通顺短捷，总体符合“整体设计，可持续发展”的原则。 项目总平面布置图见附图3-1，厂房一层平面布置图见附图3-2，厂房二层平面布置图见附图3-3。 |
| --- | --- |
| 建设内容 |  |
| 建设内容 |  |
| 建设内容 |  |
| 建设内容 |  |
| 建设内容 |  |
| 建设内容 |  |
| 建设内容 |  |
| 建设内容 |  |
| 建设内容 |  |
| 建设内容 |  |
| 建设内容 |  |
| 建设内容 |  |
| 建设内容 |  |
| 建设内容 |  |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.6 运营期工艺及产污环节 1、工艺流程 项目工艺流程及产污环节见图3。 图3 餐厨垃圾处理工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： ⑴餐厨垃圾接收系统 餐厨垃圾接收系统主要由称量系统和卸料间组成。餐厨垃圾经运输车辆运至处理厂内，经检视、地磅称重并记录，建立台账。称量系统利用填埋场现有的电子式地磅。 经称量后的垃圾运输车按指定路线驶入餐厨垃圾处理车间卸料间。卸料采用双道门设计，垃圾运输车靠近卸料间时，外侧快速卷帘门打开，垃圾车驶入卸料间后，外侧快速卷帘门关闭，内侧卸料门自动开启，餐厨垃圾倒入接料盘。完成卸料操作后，内侧卸料门自动关闭，卸料间大门开启，车辆驶出。垃圾卸料间为密闭式布置，微负压设计，以防止卸料区臭气外逸以及苍蝇飞虫进入。卸料平台在长度方向有1%坡度，坡向接料盘，垃圾运输车洒落的渗滤液以及地面冲洗水，经卸料门前门槛豁口流入接料盘。 ⑵餐厨垃圾预处理系统 预处理系统主要由接料盘、螺旋输送机、粗破碎机、自动分选机和压榨脱水系统组成。 餐厨垃圾运输车进入餐厨垃圾卸料间将垃圾卸入接料盘，餐厨垃圾卸料间是一个封闭式且正常运行时为负压的空间，接料盘采用全封闭形式。接料盘底部采用多孔结构以便于初步实现餐厨垃圾的固液分离，在接料盘内完成初步固液分离后，接料盘上部固体餐厨垃圾通过螺旋输送机进入粗破碎机后破碎为粒径小于10cm的有机质颗粒，破碎后的餐厨垃圾通过输送系统输送至自动分选机，将餐厨垃圾中的金属、塑料、筷子、烧烤签等杂质挑出后送入填埋场。然后有机物经输送机输送至压榨螺旋输送机，脱水后的有机质通过螺旋输送机送至好氧系统。 ⑶油脂提取系统 油脂提取系统是高效实现渣油水三相分离的集成系统，主要包括蒸汽发生器、加热池、除渣机、三相离心机、油脂储存罐以及配套的搅拌机和泵组系统。 从接料盘底部孔洞结构流下的液相（含油废水）和固液分离产生的高浓度有机废水、各设备运行过程中分离出的液体以及设备清洗水先暂存于接料盘下部集液池，池中设搅拌器，待接料盘餐厨垃圾处理完后，将废水搅拌均匀后由长杆泥浆泵将其输送至除渣机去除液相中有机悬浮物，上清液自流至加热池。加热池中通入高温蒸汽将高浓度有机废水加热至70℃左右后泵入三相离心机进行油、水、渣分离。分离出来的油相由粗油脂泵送至油脂储存罐储存，废水流入隔油池经隔油处理后自流至填埋场渗滤液处理站，少许残渣和除渣机残渣送至好氧系统。 ⑷生化降解系统 预处理阶段产生的有机固渣和油脂提取系统分离出的残渣由分料螺旋分配至各生化降解主机，降解主机配套电加热系统对有机物进行加热，有机物在降解主机中高温好氧发酵，形成营养土，实现餐厨垃圾的减量化、资源化和无害化。 ⑸除臭系统 餐厨垃圾处理过程会产生垃圾腐臭和发酸臭味，需要对厂房及设备内臭气进行净化处理。餐厨垃圾处理车间分为卸料间、预处理车间和油脂提取车间，卸料间和油脂提取车间分别处于封闭空间，顶部设计负压集气装置，经臭气收集至车间除臭设施进行处理。预处理车间布设螺旋输送机、粗破碎机、自动分选设备、压榨脱水机和生化降解主机，均为密闭设备，生产过程自动化控制，设备配套设计负压除臭接口，除臭风机通过除臭风管将各设备运行过程产生的臭气负压收集至车间除臭设施进行处理。除臭系统采用“预洗喷淋塔+碱洗喷淋塔+除雾器+等离子活性炭一体机”组合工艺对臭气进行净化处理，处理后的废气由15m高排气筒排放。 ⑹废水处理措施 从接料盘底部孔洞结构流下的液相（含油废水）和固液分离产生的高浓度有机废水、各设备运行过程中分离出的液体以及设备清洗水先暂存于接料盘下部集液池，池中设搅拌器，待接料盘餐厨垃圾处理完后，将废水搅拌均匀后由长杆泥浆泵将其输送至除渣机去除液相中有机悬浮物，上清液自流至加热池。加热池中通入高温蒸汽将高浓度有机废水加热至70℃左右后泵入三相离心机进行油、水、渣分离，废水经隔油池隔油处理后自流至填埋场渗滤液处理站。 蒸汽发生器排水、除臭系统喷淋塔废水和地面冲洗废水等生产废水自流至填埋场渗滤液处理站。 2、产污情况 项目运营期污染工序与污染因子见表2-14。 - 运营期污染工序及污染因子 类别; 污染源/工序; 污染物名称; 主要污染因子. 废气; 餐厨垃圾处理车间; 恶臭; 氨气、硫化氢、臭气浓度. 粉尘; 颗粒物. 挥发性有机物; 非甲烷总烃. 废水; 职工工作; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮等. 地面冲洗; 地面冲洗废水; COD、SS、氨氮、动植物油. 餐厨垃圾运输车辆冲洗; 车辆冲洗废水; COD、SS、氨氮、动植物油. 接料盘; 餐厨垃圾沥液; 有机废水、有机固渣. 设备清洗; 设备清洗废水; COD、SS、氨氮、动植物油. 破碎压榨机; 有机废水; COD、SS、氨氮、动植物油. 三相分离机; 有机废水; COD、SS、氨氮、动植物油. 蒸汽发生器; 排污水; COD. 除臭系统喷淋塔; 喷淋废水; COD、SS、氨氮. 噪声; 设备运行噪声; 噪声; 等效声级Leq(A). 固废; 职工工作; 生活垃圾; 生活垃圾. 自动分拣机; 分拣固废; 木屑（一次性筷子）、餐盒、塑料、金属、陶瓷、纺织品等. 蒸汽发生器软水装置; 废树脂; 废弃的树脂材料. 碱液喷淋塔; 废碱液; 废NaOH溶液. 等离子活性炭吸附一体机; 废活性炭; 废活性炭. 设备维护保养; 废润滑油; 废矿物油. 废油桶; 废矿物油. 废含油手套、抹布; 废矿物油. |
| 工艺流程和产排污环节 |  |
| 工艺流程和产排污环节 |  |
| 工艺流程和产排污环节 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目场地处无原有环境污染问题。 与项目有关的环境污染问题主要为汉阴县餐厨垃圾产生和处理现状带来的污染隐患问题。具体如下： 1、餐厨垃圾收集与清运、管理现状 汉阴县目前尚未对餐厨垃圾进行统一、规范化管理，餐厨废弃物从产生、收集、运输、处理等都由产生单位自行解决或委托环卫部门与生活垃圾一起填埋。餐厨垃圾的主要流向以下两种渠道： ⑴为进一步加强食品安全监管，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《安康市人民政府办公室关于进一步加强“地沟油”治理工作的意见》（安政办发 〔2017〕147号）要求，汉阴县结合实际，严力打击非法生产经营使用“地沟油”行为。自此，要求鼓励餐饮单位、行政企事业单位食堂以及屠宰企业、肉类加工企业等单位自建无害化处理设施,没有条件的其产生的餐厨废弃物，由符合要求的城市生活垃圾收集、运输企业运至规定的城市生活垃圾处理场所处理。 ⑵部分小饭店、餐馆摊点将餐厨废弃物乱倾、乱倒于城市下水管网。 2、处理现状对环境的影响 进入生活垃圾的家庭餐厨垃圾发生腐烂变质，会产生使人难以接受的不良感官刺激，如恶臭气味、异常颜色、酸臭味道、组织溃烂等，从而对环境卫生造成恶劣影响。 餐饮行业产生的餐厨垃圾中的剩菜汤、馊水等含量很大，容易在收集、运输途中造成油水泄漏从而形成二次污染，严重影响了城市环境卫生。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 环境空气质量现状调查与评价 1、空气质量达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次环境空气质量基本污染物现状评价采用陕西省生态环境厅办公室2023年1月18日发布的《2022年12月及1～12月全省环境空气质量状况》中安康市汉阴县的常规例行监测数据。2022年全年安康市汉阴县环境空气质量优良天数为355天，综合指数为2.9。监测指标为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO和O3，监测结果详见表3-1。 - 安康市汉阴县2022年度环境空气浓度值汇总表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度（µg/m3）; 42; 70; 60.00; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度（µg/m3）; 27; 35; 77.14; 达标. SO2; 年平均质量浓度（µg/m3）; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度（µg/m3）; 14; 40; 23.33; 达标. CO; 第95百分位数浓度（mg/m3）; 1.2; 4; 30.00; 达标. O3; 第90百分位数浓度（µg/m3）; 122; 160; 76.25; 达标. 根据以上评价结果可知，环境空气常规六项指标中，评价区域PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度值、CO日均值第95百分位数浓度值和O3最大8小时第90百分位数浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（公告2018年第29号）二级标准要求，项目所在区域属于达标区。 2、特征污染物 本次环境空气质量现状调查委托陕西华准通检测技术有限公司进行现状监测，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中大气环境现状调查要求和项目建设性质，结合项目场地周围地形特点、气象条件、排污特征和环境空气保护目标分布，在项目场地布设1个大气监测点位（具体监测点布设见附图4），监测因子为氨、硫化氢、臭气浓度、总悬浮颗粒物和非甲烷总烃，监测频次为连续3天监测，其中氨、硫化氢、臭气浓度和非甲烷总烃监测1小时平均浓度，每天采样4次，总悬浮颗粒物监测日均值。 根据附件4监测报告，监测结果统计见表3-2。 - 特征污染物环境质量现状监测结果表 监测时间; 监测 地点; 监测因子; 1小时浓度浓度/（ug/m3）; 评价标准/（ug/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 2024.1.5~2024.1.7; 项目地; 氨; 10~90; 200; 45; 0; 达标. 硫化氢; 1ND~1; 10; 10; 0; 达标. 臭气浓度; 11~15; /; /; /; /. 监测时间; 监测 地点; 监测因子; 1小时浓度浓度/（mg/m3）; 评价标准/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 2024.1.5~2024.1.7; 项目地; 非甲烷总烃; 0.54~0.83; 2.0; 41.5; 0; 达标. 监测时间; 监测 地点; 监测因子; 日均值/（ug/m3）; 评价标准/（ug/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 2024.1.5; 项目地; 总悬浮颗粒物; 188; 300; 65.7; 0; 达标. 2024.1.6; 197; 达标. 2024.1.7; 183; 达标. 由监测结果可知，在当季主导风向（东南风）下项目所在地监测点位处硫化氢和氨1小时平均浓度满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃1小时平均浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》第244页参考限值，臭气浓度11~15（无量纲）留作本底值。 3.2 声环境质量现状与评价 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本次评价可不进行声环境质量现状监测。 3.3 地下水、土壤环境质量现状调查与评价 本项目场址内部全部硬化，车间及各池体做重点防渗处理，不会对地下水、土壤环境产生明显不利影响，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查与评价。 |
| --- | --- |
| 区域 环境 质量 现状 |  |
| 环境 保护 目标 | 本次评价环境保护目标调查包括项目周边大气环境、声环境、地下水环境、土壤环境及生态环境。 1、大气环境：根据现场调查，项目厂界外500m范围内存在大气环境保护目标，具体见表3-3。环境保护目标图见附图4。 2、声环境：根据现场调查，厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水：根据现场调查，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，即无地下水环境保护目标。 4、土壤环境：根据现场调查，厂界周围50m范围内为林地和垃圾填埋场所在的建设用地。 5、生态环境：根据现场调查，本项目无新增用地，无生态环境保护目标。 - 本项目大气环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 项目北侧住户; -80; -140; 居民; 5户/10人; 环境空气功能区二类区; N; 100. 项目西侧住户; -255; 0; 居民; 30户/90人; W; 220. 项目东北侧住户; 75; 300; 居民; 7户/15人; NE; 280. 注：本次评价以项目中心点为原点坐标。. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | - 废气排放标准 施工期扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值。排放标准值详见表3-4。 - 施工期大气污染物排放标准限值 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）. 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8. 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。. 运营期氨、硫化氢和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中有组织排放标准值和厂界二级新扩改建标准值；颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织二级排放限值和无组织排放限值。具体限值见表3-5。 - 本项目废气污染物排放标准限值 污染物; 15米高排气筒排放 标准限值; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 监控点; 浓度（mg/m3）. 氨; /; 4.9; 厂界; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 硫化氢; /; 0.33; 0.06. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 20 （无量纲）. 颗粒物; 120; /; 无组织排放源上风向设参照点，下风向设监控点; 1.0（周界外最高浓度点）; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 120; /; 周界外浓度最高点; 4.0（周界外最高浓度点）. - 废水排放标准 运营期废水依托汉阴县垃圾填埋场渗滤液处理站处理后进入汉阴县污水处理厂，本项目废水排放执行汉阴县垃圾填埋场渗滤液处理站的接管标准，具体见表3-6。 - 废水污染物排放标准 ## 控制项目; ## pH; ## COD; ## BOD5; ## SS; ## 总氮; ## 氨氮; ## 总磷; ## 动植物油. ## 接收标准; ## 6~9; ## 14000; ## 6000; ## 1000; ## 2000; ## 1500; ## 80; ## 2000. - 噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见表3-7。 - 运营期环境噪声执行标准 单位：dB（A） 执行标准; 类别; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）; /; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. - 固体废物排放标准 项目一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 |  |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 |  |
| 总 量 控 制 指 标 | ## 本项目大气污染物主要为NH3、H2S、臭气浓度，故无需设置大气污染物总量控制指标。 ## 项目产生的生活污水、生产废水依托汉阴县垃圾填埋场渗滤液处理站处理后进入汉阴县污水处理厂，污水处理厂进一步处理达标后排放，水污染物总量控制指标纳入汉阴县污水处理厂总量控制指标内，故无需设置水污染物（COD、NH3-N）总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 4.1施工期施工扬尘污染防治措施 施工扬尘的主要来源： ⑴场地平整过程中产生的扬尘； ⑵建筑材料临时堆放扬尘； ⑶施工垃圾堆放和清运过程中产生的扬尘； ⑷运输车辆往来产生的道路扬尘； 施工扬尘是施工期最主要的环境空气污染源，针对扬尘的来源，为将施工扬尘对环境空气的影响进一步减小，环评建议施工单位做到如下的扬尘污染防治措施： ①施工现场实现工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输，全面落实“六个百分之百”要求。 ②开挖、平整施工过程应洒水使作业面保持一定湿度，对施工场地内松散、干涸的表土应及时压实、适时洒水；工地围挡实施场内喷雾抑尘措施。施工现场主要道路必须硬化处理，土层夯实后面料可用混凝土、沥青、细石、钢板等；材料存放区、大模板存放区等场地必须平整夯实，面料可用混凝土、细石等。四级以上大风天气应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网。 ③施工现场内应设置车辆冲洗设施，运输车辆驶出工地前，必要时要冲洗清扫车轮、车体，严禁车辆带泥上路。 ④施工工地应砌筑垃圾堆放池，墙体应坚固。弃渣弃土、建筑垃圾必须采取覆盖等防尘措施，集中分类堆放，并及时清运，运输时必须采用相应容器（如袋装）运输。对易产生扬尘的裸露场地及物料堆场必须全覆盖并定期洒水，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。 ⑤禁止现场搅拌混凝土、砂浆，禁止使用柴油锤打桩机。严格检查维护施工机械，禁止施工机械出现超标排放和冒黑烟问题。 ⑥运输散装物料的车辆，特别是运输建筑垃圾、建筑材料等易产生扬尘物料的车辆，装载高度不得超过车槽，必须封盖严密，不得撒漏；运输车辆需控制车速。 ⑦施工工地落实构筑物主体窗户全密闭要求，内外装修未完成前不得拆除密闭设施或降低密闭标准。 为减少施工扬尘对环境的影响，建设单位应对以上要求严格遵守。经采取以上措施，确保施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，且施工期造成的扬尘污染是短期的、局部的影响，工程竣工后即可消失，故对周围大气环境影响较小。 4.2施工期废水污染防治措施 施工期产生的废水主要为施工废水和施工人员生活污水。若不妥善收集处理，将会对周围环境产生不利影响。施工作业废水主要为场地硬化养护用水和施工机械设备冲洗废水，主要污染物为泥沙、悬浮物等。施工废水经沉淀池沉淀处理后，可回用至场地洒水抑尘等施工环节中，不外排。项目高峰期施工人员20人，生活污水产生量为0.8m3/d，其中盥洗废水回用于施工场地洒水抑尘；员工如厕利用垃圾填埋场现有卫生间。 4.3施工期噪声污染防治措施 根据本工程施工区及施工特征，整体而言，各施工阶段以土地平整、基础夯实及物料运输运输产生的噪声影响最大。由于本项目主体工程建设地周围50m内无声环境敏感目标，通过对施工期机械噪声加强控制，可有效避免对周围声环境产生较大影响。工程施工噪声污染控制应遵循以下基本原则： ①制定严格合理的施工计划，集中安排高噪声施工阶段，便于合理控制； ②施工区应实施严格全围挡隔离措施，降低施工噪声影响； ③避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；施工设备优先选用性能良好的高效低噪施工设备；使用低噪声的压缩机、打夯机等施工机械等；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业、减少人为噪声； ④施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声，使其不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求； ⑤对物料、土方等运输过程产生噪声的控制，首先要根据运输路线选择周围敏感目标分布少的路线，其次应严格实施运输过程管理，敏感路段应限速，物料装卸应规范操作； ⑥在施工前应向有关环保行政主管部门办理申报登记手续；加强与附近单位的沟通和协调，防止环境污染纠纷的发生。 4.4施工期固体废物污染防治措施 施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 项目施工期工程量简单，建筑垃圾量较少。施工产生建筑垃圾的主要成分为彩钢棚边角料、废包装材料等，可回收利用的售卖或赠予当地废品回收站，不可回收利用的运送至当地建筑垃圾指定点进行处置。生活垃圾分类收集，运送至生活垃圾填埋场填埋处置。 4.5施工期生态环境保护措施 1、水土流失防治措施 建设方在施工时要做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，合理安排施工计划、施工程序，协调好各个步骤。同时工程在土地平整过程中边平整、边碾压，不让疏松的土地保持较长时间，碾压密实的土壤在水流作用下的流失量将大大小于疏松土壤，从而可以有效避免水土流失。 2、对周围林地保护措施 项目周围为林地，项目施工现场严格控制在红线范围内，不会对周围耕地产生破坏和影响；项目运行过程中严格控制粉尘扩散，加强环境管理。 |
| --- | --- |
| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 |  |
| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 |  |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 4.6 废气环境影响及治理措施 - 废气污染物源强分析 ## 项目运行期产生的废气主要为恶臭气体（H2S、NH3、臭气浓度）、少量粉尘（颗粒物）和非甲烷总烃。 ⑴恶臭气体 项目运营期恶臭气体排放源主要为餐厨垃圾接收、预处理、油脂提取和生化降解过程，排放方式为有组织和无组织。主要成分为氨气、硫化氢、甲硫醇、甲基化二硫、三甲胺、苯乙烯乙醛等，其中以氨气、硫化氢为主。 由于恶臭气体源强的确定比较困难，采用不同方法得到的源强也不尽相同,目前暂未出台相应行业污染源强核算技术指南，根据《污染源源强核算技术指南-准则》（HJ884-2018），本次评价选用“类比法”对餐厨垃圾处理过程产生的恶臭污染物源强进行核算分析。 ①有组织恶臭排放源强 本次评价通过与“南城观文环保科技有限公司年处理7300吨餐厨垃圾建设项目”进行类比，根据《南城观文环保科技有限公司年处理7300吨餐厨垃圾建设项目竣工环境保护验收验收监测报告表》中监测的废气污染物排放数据核算本项目餐厨垃圾资源化过程中恶臭污染物的排放量，本项目与拟类比项目在产品、工艺、规模等各要素特征的对比分析情况见表4-1。 - 本项目与拟类比项目各要素特征的对比分析情况表 序号; 类比元素; 本项目; 南城观文环保科技有限公司年处理7300吨餐厨垃圾建设项目; 相似性. 1; 原料成分; 餐厨垃圾; 餐厨垃圾; 原料种类、成分一致. 2; 产品; 营养土（送至有机肥料厂进一步加工有机肥料）； 毛油（粗油脂）; 有机底料（送至有机肥料厂进一步加工有机肥料）；粗油脂; 产品种类、用途一致. 3; 处理规模; 日处理餐厨垃圾15t; 日处理餐厨垃圾20t，验收期间餐厨垃圾实际处理量为16t/d; 处理规模接近一致. 4; 处理工艺; 接收（卸料）、预处理（粗破碎、分拣、破碎压榨脱水）、油脂提取（油水分离）；有机固渣进行好氧发酵; 收运、卸料、分拣、破碎脱水、油水分离；有机物料制浆、调剂、生物养殖处理、好氧发酵; 本项目无有机物料制浆、调剂、生物处理工序，其余工艺较一致. 5; 污染控制措施; 卸料间密闭，采用负压收集装置收集臭气，预处理设备分别密闭、分别采取负压收集装置收集臭气，油脂提取车间密闭、采用负压收集臭气装置收集臭气，好氧发酵设备密闭、配套设计负压收集装置收集臭气，臭气收集后进入车间除臭系统集中处理后经15m高排气筒排放。 除臭系统采取“预洗喷淋塔+碱洗喷淋塔+除雾器+等离子活性炭一体机”工艺。; 卸料车间臭气采用密闭玻璃房+1套负压收集装置收集，分拣、破碎挤压脱水等预处理臭气采取3套集气罩收集，消纳车间生物养殖臭气采取车间密闭+1套负压收集装置收集，好氧发酵罐产生的臭气采取1套废气收集装置收集，收集后的臭气采取1套除臭装置处理后经20m排气筒排放。 除臭装置采取“二级喷淋塔+干式过滤+活性炭吸附”工艺。; 本项目无消纳车间生物养殖臭气，其余产污环节相同； 相同的产污环节臭气收集系统均采用车间或设备密闭和负压收集装置。 除臭工艺原理相似。. 6; 工作制度; 年工作制：365d， 日工作制：8h/d; 年工作制：365d， 日工作制：8h/d; 工作制度一致. 7; 工程选址; 汉阴县生活垃圾填埋场库区西南角; 江西省抚州市南城县万坊镇生活垃圾填埋场北侧; 选址均在当地生活垃圾填埋场一侧. 由上表可知，本项目与“南城观文环保科技有限公司年处理7300吨餐厨垃圾建设项目”原料、产品、规模、工艺和污染治理措施以及选址等特征因素对比，除了缺少有机物料制浆、调剂、生物处理养殖工序以外，其余工艺及特征基本一致，因此恶臭污染物排放量具有可比性，且因为本项目无有机物料制浆、调剂、生物处理养殖工序工序，所以恶臭气体产生量应小于类比项目。 南城观文环保科技有限公司委托江西京华职业健康技术服务有限公司于2022年12月02~03日对“南城观文环保科技有限公司年处理7300吨餐厨垃圾建设项目”进行验收监测（监测报告见附件5）。根据废气排放口恶臭气体污染物浓度、废气量等参数监测结果，可确定本项目餐厨垃圾资源化处理过程恶臭气体排放量，具体监测结果见表4-2。 - 类比项目废气排放口臭气污染物监测结果一览表 采样日期; 监测点位; 检测项目; 检测结果. 标干流量（m3/h）; 实测浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 2022年12月02日; 废气排放口DA001 （第一次）; 臭气浓度; 17738; 131（无量纲）. 氨; 1.83; 0.032. 硫化氢; 0.026; 0.0004. 2022年12月02日; 废气排放口DA001 （第二次）; 臭气浓度; 18535; 173（无量纲）. 氨; 1.97; 0.037. 硫化氢; 0.024; 0.0004. 废气排放口DA001 （第三次）; 臭气浓度; 17339; 131（无量纲）. 氨; 2.15; 0.037. 硫化氢; 0.025; 0.0004. 2022年12月03日; 废气排放口DA001 （第一次）; 臭气浓度; 16548; 131（无量纲）. 氨; 1.72; 0.028. 硫化氢; 0.024; 0.0004. 废气排放口DA001 （第二次）; 臭气浓度; 16969; 173（无量纲）. 氨; 1.89; 0.032. 硫化氢; 0.025; 0.0004. 废气排放口DA001 （第三次）; 臭气浓度; 18034; 97（无量纲）. 氨; 2.21; 0.040. 硫化氢; 0.023; 0.0004. 本项目恶臭污染物源强根据上表类比项目最大排放速率（即1小时的排放量）确定，可得到本项目餐厨垃圾资源化处理过程恶臭气体1小时排放量：氨气0.040kg/h、硫化氢0.0004kg/h、臭气浓度173。项目建成后全年运行，每天运行8h，年运行时间为2920h/a。则本项目恶臭污染物排放量：氨气0.1168t/a、硫化氢1.168×10-3 t/a。 ②臭气收集方案和臭气产生量 根据项目可研报告，餐厨垃圾卸料间、油脂提取车间和预处理车间的破碎、分拣设备均分别处于封闭空间，生产过程自动化控制，正常运行时为负压状态，车间各部分设计有除臭风管对恶臭气体进行收集，降解主机为密闭设备，配套设计负压除臭接口，除臭风机通过除臭风管将降解主机臭气负压收集后与车间臭气一起输送至厂区除臭系统集中处理。各部分臭气量设计情况见表4-3。 - 本项目臭气量汇总表 ## 序号; ## 臭气产生源; ## 换气次数（次/h）; ## 臭气量（m3/h）; ## 备注. ## 1; ## 卸料间; ## 6; ## 2304; ## 卸料时瞬时风量到12次. ## 2; ## 预处理车间; ## 3; ## 5760; ## /. ## 3; ## 油脂提取车间; ## 5; ## 1920; ## /. ## 4; ## 降解主机; ## 12; ## 7200; ## /. ## 5; ## 合计; ## /; ## 17184; ## /. 根据上表，除臭系统的总风量为17184 m3/h，考虑管道设备沿程损失和局部损失，因此风机设计风量为20000m3/h。 ③恶臭污染物收集效率 车间各设备均在封闭空间形成负压状态，但由于卸料过程卸料间和卸料门会间歇开启，分拣出的杂质打包过程无法完全密封，因此车间恶臭气体收集效率按85%计，有85%的恶臭气体经收集到除臭系统处理，其余15%无组织逸散。 ④恶臭污染治理措施 本项目臭气采用“预洗喷淋塔+碱洗喷淋塔+除雾器+等离子活性炭一体机”组合工艺处理后由15m高排气筒排放。 参照《环境保护产品技术要求 工业废气吸收净化装置（HJ/T 387-2007）》和《环境保护产品技术要求 工业废气吸附净化装置（HJ/T 386-2007）》中的相关技术要求：本项目“预洗喷淋塔+碱洗喷淋塔+除雾器+等离子活性炭一体机”组合工艺对NH3、H2S和臭气浓度的处理效率以90%计。 ⑤恶臭污染物产生源强核算 综合以上恶臭排放源强类比分析和恶臭收集及防治措施分析结果，本项目餐厨垃圾资源化处理过程恶臭气体排放速率分别为：氨气0.040kg/h、硫化氢0.0004kg/h、臭气浓度173，风量为20000m3/h，则氨气和硫化氢排放浓度分别为：氨气2.0mg/m3、硫化氢0.02mg/m3。结合臭气处理装置对臭气净化效率90%，由此核算出本项目恶臭污染物有组织产生源强：氨气产生浓度20mg/m3、产生速率0.4kg/h，硫化氢产生浓度0.2mg/m3、产生速率0.004kg/h、臭气浓度产生量1730。 ⑥无组织恶臭排放源强核算 项目恶臭污染物收集效率85%，15%的恶臭气体以无组织形式逸散，则本项目无组织恶臭污染物产生及排放源强：氨气0.071kg/h、硫化氢0.00071kg/h、臭气浓度305。 ⑵粉尘 本项目在餐厨垃圾破碎，脱水有机固渣输送、分料、发酵翻抛，发酵后的营养土打包等工序会产生少量粉尘。预处理车间、生化降解主机设置负压除臭系统，颗粒物与恶臭污染物一起收集至除臭系统处理。在此基础上，由于物料含水率较高（来厂餐厨垃圾含水率82%，脱水后有机固渣含水率70%，营养土含水率≤30%），粉尘产生量极少，对周边环境影响很小，本环评仅对其进行定性分析。 ⑶非甲烷总烃 本项目油脂提取工艺包括加热搅拌和油水渣三相分离工序，含油有机废水在进入三相分离机前需在加热罐加热至70℃左右，过程中会产生挥发性有机物，表征为非甲烷总烃。油脂提取车间设置负压臭气收集系统，非甲烷总烃与恶臭污染物一起收集至除臭系统处理。在此基础上，由于加热温度远低于油脂挥发温度，且此工艺在密封设备和管道中进行，因此非甲烷总烃产生及逸散量较少，对周边环境影响很小，本环评仅对其进行定性分析。 ⑷恶臭无组织污染防治措施 本项目恶臭无组织排放源为车间未收集完全的恶臭气体和营养土打包、袋装产生的少量恶臭。车间采取封闭车间、加强负压收集措施和车间排风等措施减少恶臭气体的逸散。在此基础上加强除臭系统运行管理要求，保证污染防治设施有效运行，将污染物排放浓度降至最低。 ⑸餐厨垃圾接收与运输过程的恶臭控制要求 项目在餐厨接收点投放餐厨垃圾盛装专用桶，垃圾餐厨垃圾收运过程，需考虑自动化程度高、收运效率、环保等因素，对运输车辆及过程提以下要求： ①封闭系统：车辆在装料口及罐体卸料口均需配置高品质密封装置，确保车辆在收集和运输过程中密闭，杜绝洒漏而造成对大气和路面的二次污染问题。 ②自动控制系统：物料提升、卸桶均配置自动控制系统装置，减少设备故障率。同时，设置物料满载报警及自动终止程序装置，避免人工操作易造成的物料过多外溢。 ③双卸料机构：包括车厢底部螺旋卸料机构及车体后端大开门推板卸料装置。卸料过程中分步卸料，其中螺旋卸料机构主要卸载液体部分，推板卸料机构主要卸载固体部分，提高卸料效率，同时解决一次卸料中液体飞溅问题。 ④自动冲洗系统：对车辆、现场及周围环境进行清洗。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 3、废气源强核算汇总 根据源强核算，项目废气产排污环节、污染物种类、排放形式及污染治理措施情况见表4-4。 - 本项目废气产排污环节名称、污染物种类、排放形式及污染防治设施一览表 生产单元; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理措施; 治理设施排放情况; 排放时间/h. 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 产生 浓度 (mg/m3); 设计风量(m3/h); 治理工艺; 去除效率（%）; 是否为可行技术; 设计风量(m3/h); 污染物排放量(t/a); 排放 速率(kg/h); 排放 浓度(mg/m3). 餐厨垃圾资源化厂房; 餐厨垃圾接收、预处理、油脂提取、生化降解过程; NH3; 1.168; 0.4; 20; 20000; 有 组 织; 预洗喷淋塔+碱洗喷淋塔+除雾器+等离子活性炭一体机; 90; 是; 20000; 0.1168; 0.040; 2.0; 2920. H2S; 0.01168; 0.004; 0.2; 1.168×10-3; 0.0004; 0.02. 臭气 浓度; 1730（无量纲）; 173. NH3; 0.207; 0.071; /; /; 无 组 织; 加强车间、设备密闭措施; /; 是; /; 0.207; 0.071; /. H2S; 0.00207; 0.00071; /; 0.00207; 0.00071; /. 臭气 浓度; 305; 305. 4、废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见表4-5。 - 项目废气排放口基本情况表 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 高度 （m）; 出口内径 （m）; 排气温度 （℃）; 排放标准. E; N. DA001; 除臭设施排气筒; 一般排放口; 108°31′5.088″; 32°55′17.010″; 15; 0.8; 环境温度; NH3、H2S和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中有组织排放标准值； 颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织二级排放限值. 5、废气监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）中关于自行监测的要求，项目废气监测计划见表4-6。 - 运营期项目废气污染源监测计划表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 控制标准. 有组织; NH3、H2S、 臭气浓度、颗粒物、 非甲烷总烃; 除臭设施排气筒DA001; 1次/半年; NH3、H2S和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中有组织排放标准值； 颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织二级排放限值. 无组织; NH3、H2S、 臭气浓度、颗粒物; 厂界上风向监测点1个、 厂界下风向监测点3个; 1次/季度; 氨、硫化氢和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中厂界二级新扩改建标准值； 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 6、废气达标排放分析 ⑴恶臭气体 本项目运营期恶臭气体排放源主要为餐厨垃圾卸料间、预处理车间、油脂提取车间和生化降解系统，通过对各单元封闭将恶臭气体负压收集至除臭设施，采用 “预洗喷淋塔+碱洗喷淋塔+除雾器+等离子活性炭一体机”组合工艺处理后经15m排气筒排放。除臭设施排气筒各臭气污染物排放均能达到《恶臭污染物排放标准》（DB14554-1993）中有组织排放标准要求（NH3 4.9kg/h、H2S 0.33kg/h）。 7、非正常情况下废气影响及防治措施 本项目运行过程中存在两种非正常情景： ⑴除臭系统故障 运行过程中除臭系统发生故障，导致恶臭污染物超标排放。除臭系统发生事故的因素较多，如喷淋塔出现故障导致氨、硫化氢等污染不能溶解吸收；等离子活性炭一体机活性炭饱和处理效率低下，恶臭污染物颗粒物出现事故性排放等。此种非正常工况下考虑最不利因素，恶臭有组织污染物去除效率按0计，无组织污染物正常逸散。 ⑵设备故障维修及定期维护、检修 运行过程预处理、油脂提取、生化降解和除臭系统任一设备出现故障，或设备定期维护等情况均需要停工开展设备检修工作。此种非正常工况下不产生有组织恶臭气体，仅产生少量无组织恶臭。 本项目可能出现的废气非正常工况排放情况见表4-7。 - 运营期非正常情况污染源排放一览表 非正常 情景; 发生 频次; 持续时间; 排放形式; 污染物排放情况; 应对措施. 污染物 种类; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 除臭系统故障; 1次/年; 4h; 有 组 织; NH3; 20; 0.4; 立即停止餐厨垃圾输入处理系统，停工后开展设备检修工作。. H2S; 0.2; 0.004. 臭气浓度; 1730（无量纲）. 无 组 织; NH3; /; 0.071. H2S; /; 0.00071. 臭气浓度; 305（无量纲）. 设备故障维修及定期维护、检修; 2次/年; 8h; 无 组 织; NH3; 少量; 启用餐厨垃圾贮存装置，将贮存装置密封；加强各车间密闭。. H2S. 臭气浓度. 为进一步降低设备故障时非正常工况影响，环评要求企业加强设备（尤其是除臭系统）的运行维护，当除臭系统异常时，应立即停止工作，启用餐厨垃圾贮存装置，关闭各环节臭气收集系统。完全停工后开展检修工作。检修过程保持各车间密闭。 8、废气治理措施可行性分析 ⑴废气治理措施工艺说明 本项目餐厨垃圾处理车间臭气采用“预洗喷淋塔+碱洗喷淋塔+除雾器+等离子活性炭一体机”组合工艺处理后由15m高排气筒排放。 工艺说明： 预洗喷淋塔：对车间收集的较高浓度臭气进行预处理，处理量≥20000m3/h，填料层≥2，填料层附着微生物，利用有机废气中某些物质易溶于水的特性，使有机废气成分溶解于水中，溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中转移至微生物体内，并氧化分解。 碱洗喷淋塔：中和吸收酸性气体，处理量≥20000m3/h，又称玻璃钢酸雾净化塔，采用圆形塔体，用法兰分段连接而成。具体由贮液池、加药箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层（可选）、出风段、观检孔、循环水泵、喷淋管件等组成。采用填料塔（填料层≥2）对废气进行净化，填料采用高效、低阻的鲍尔环，可彻底去除气体中的异味、有害物质等，适合于连续和间歇排放废气的治理。 除雾器：喷淋塔附带的除雾器主要是去除从填料层出来的废气附着的水分，除雾层≥200mm，根据设备选型设置在喷淋塔内顶端或在喷淋塔外独立设置。 等离子活性炭一体机：是一种低温等离子+活性炭吸附组合设备，采用撬装式设计，主要由低温等离子、离心风机、活性炭箱体组成，进一步净化气体，处理量≥20000m3/h。吸附方式为蜂窝活性炭100×100mm。低温等离子除臭设备中的介质阻挡放电的过程中，等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子，如电子、离子、臭氧和激发态分子等，恶臭污染物与这些具有较高能量的活性基团发生反应，部分会被裂解，最终转化为二氧化碳和水等物质，从而达到净化废气的目的。活性炭吸附法就是利用固体表面的这种性质，当废气与表面的多孔性活性炭接触，废气中的污染物吸附在活性炭固体表面，从而与气体混合物分离，达到净化的目的。 ⑵与排污许可技术规范中可行技术的相符性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）中附录A“可行技术参考表”，本项目恶臭污染治理技术相符性见表4-8。 - 本项目恶臭气体污染防治与HJ 1106-2020可行性技术相符性一览表 生产单元; 产污环节; 污染物种类; 可行技术; 本项目采用技术; 相符性. 卸料间、预处理车间、油脂提取车间; 餐厨垃圾接收、预处理、油脂提取过程; 氨、硫化氢、臭气浓度; 生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附; 预洗喷淋塔+碱洗喷淋塔+除雾器+等离子+活性炭; 符合. 生化降解主机; 餐厨垃圾生化降解过程; 氨、硫化氢、臭气浓度; 生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附; 符合. 经对照分析，本项目采取的废气治理措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）推荐的可行技术，废气防治措施技术可行。 9、大气环境防护距离 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN计算模型预测本项目厂界浓度及厂界外大气污染物短期贡献浓度，确定本项目厂界向外是否设置大气环境防护距离。 ⑴污染源参数见表4-9、4-10。 - 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(°); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物排放 速率(kg/h). 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s); H2S; NH3. 废气排气筒DA001; 108.518311; 32.921166; 519.00; 15.00; 0.80; 20.00; 11.06; 0.0004; 0.0400. - 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标(°); 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物排放速率(kg/h). 经度; 纬度; 长度(m); 宽度(m); 有效高度(m); H2S; NH3. 餐厨垃圾资源化厂房; 108.518036; 32.921027; 541.00; 25.00; 19.00; 10.00; 0.0007; 0.0710. ⑵项目估算模式所用参数见表4-11。 - 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 41.4. 最低环境温度; -11.4. 土地利用类型; 阔叶林. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/m; /. 岸线方向/°; /. ⑶污染源计算结果见表4-12、4-13 - 矩形面源下风向浓度计算结果 下风向距离; 餐厨垃圾资源化厂房. NH3浓度(μg/m³); NH3占标率(%); H2S浓度(μg/m³); H2S占标率(%). 50.0; 55.6150; 27.8075; 0.5562; 5.5615. 100.0; 37.8380; 18.9190; 0.3784; 3.7838. 200.0; 25.7880; 12.8940; 0.2579; 2.5788. 300.0; 19.7150; 9.8575; 0.1972; 1.9715. 400.0; 16.7660; 8.3830; 0.1677; 1.6766. 500.0; 14.4640; 7.2320; 0.1446; 1.4464. 下风向最大 浓度; 97.5250; 48.7625; 0.9753; 9.7525. 下风向最大浓度出现距离; 18.0; 18.0; 18.0; 18.0. - 点源下风向浓度计算结果 下风向距离; 废气排气筒DA001. NH3浓度(μg/m³); NH3占标率(%); H2S浓度(μg/m³); H2S占标率(%). 50.0; 3.7086; 1.8543; 0.0371; 0.3709. 100.0; 4.9260; 2.4630; 0.0493; 0.4926. 200.0; 3.5240; 1.7620; 0.0352; 0.3524. 300.0; 2.9641; 1.4821; 0.0296; 0.2964. 400.0; 2.4640; 1.2320; 0.0246; 0.2464. 500.0; 2.1480; 1.0740; 0.0215; 0.2148. 下风向最大 浓度; 5.0086; 2.5043; 0.0501; 0.5009. 下风向最大浓度出现距离; 111.0; 111.0; 111.0; 111.0. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“8.5.5.2在底图上标注从厂界起所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离”。根据上述计算结果，本项目无组织和有组织排放的NH3、H2S预测值达到相应环境质量标准，故无需计算大气环境防护距离，无需设置大气环境防护区域。 9、废气环境影响分析 本项目所在区域PM10、SO2、NO2年均浓度值、CO日均值第95百分位数浓度值和O3最大8小时第90百分位数浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（公告2018年第29号）二级标准要求，项目所在区域属于达标区；项目500m范围内环境保护目标为赵家河住户，分别位于厂界北侧100m、西侧220m、东北侧280m处；项目特征污染物主要为NH3、H2S，不包含6项基本污染物，废气经采取可行的防治措施后可达标排放，对环境保护目标的影响较小。因此本项目对周边的环境影响可接受。 本项目与汉阴县垃圾处理厂毗邻而建，该厂于2025年12月服务期满，目前正常运行，并且与本项目排放相同的特征污染物：氨和硫化氢等恶臭气体。为进一步减小对区域环境保护目标，本次环评建议当地政府在该厂运行期间加强对汉阴县垃圾处理厂的管理，提高垃圾填埋场恶臭无组织控制水平，在垃圾填埋场服务期满后，严格要求填埋场封场措施及评价工作，消减区域恶臭污染物排放量，共同维护区域内环境空气质量。 4.2 废水环境影响及治理措施 1、废水污染物源强分析 本项目运营期废水主要为职工生活污水和生产废水（包括有机废水、蒸汽发生器排水、除臭系统喷淋塔废水、地面冲洗废水），生活污水产生量为1.024m3/d（373.76m3/a），生产废水产生量为15.072m3/d（5501.28m3/a），综合废水产生量为16.096m3/d（5875.04m3/a）。其中，生活污水经厂区化粪池预处理，有机废水经车间隔油池预处理，处理后的生活污水、有机废水与其余生产废水经排污管道排放至汉阴县填埋场渗滤液处理站。项目废水与填埋场渗滤液处理站污水一同处理达标后排放至汉阴县污水处理厂。 ⑴生活污水 生活污水污染物浓度参照《手册》中《生活污染源产排污系数手册》“表1-1城镇生活源水污染产生系数”，并结合陕南地区生活污水污染物浓度经验数据，各污染物浓度分别为COD 320mg/L、BOD5 150mg/L、SS 250mg/L、氨氮 30mg/L、总氮 40mg/L、总磷 4.5 mg/L，化粪池对各污染物的处理效率分别为CODcr 15.5%、BOD5 13.6%、SS 70%、氨氮 2.43%、总氮 3%、总磷 3%，经化粪池处理后出水污染浓度降为CODcr 270.4mg/L、BOD5 129.6mg/L、SS 75mg/L、氨氮 29.3mg/L、总氮38.8mg/L、总磷 4.4mg/L。 ⑵生产废水 ①有机废水 本项目有机废水为油脂提取系统三相离心机分离出的废水。根据物料平衡，有机废水产生量为11.443m3/d。该部分有机废液浓度较高，根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》中表5.2.餐厨垃圾处理厂污染物产排污系数：废水中主要污染物浓度分别为 COD 13800mg/L、BOD5 5600mg/L、SS 440mg/L、氨氮 1600mg/L、总氮2300mg/、总磷 60mg/L、动植物油 3800mg/L。有机废水在车间隔油池静置一定时间，对动植物油进行预处理，隔油池对动植物油的处理效率以60%计，则排放的有机废水中动植物油浓度为1520mg/L。 ②蒸汽发生器排水 蒸汽发生器排水为蒸汽发生器排污水和软化处理废水，产生量为0.049m3/d。参照《锅炉产排污量核算系数手册》“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和化学需氧量”中燃煤锅炉（锅外水处理）废水产污系数：排水中COD浓度为148mg/L。 ③除臭系统喷淋塔废水 除臭设施喷淋塔排放废水包括预洗喷淋塔和碱液喷淋塔喷淋废水和生化降解环节产生的随臭气排至喷淋塔的水分（冷凝水），产生量为3.31m3/d。喷淋塔对废气中的NH3、H2S、水雾、粉尘等污染物进行预处理，废水中不含大分子有机物，主要污染物为SS和氨的水溶液，污染程度较轻。参照设备厂家提供以往工程化验参数，本项目除臭设施废水污染物浓度取pH 8.5~9.5、COD 800mg/L、BOD5 350mg/L、SS 50mg/L、氨氮30mg/L、总氮70mg/L、SS 50mg/L、总磷60mg/L、动植物油70mg/L。 ④地面冲洗废水 地面冲洗废水为除卸料间外其余地面冲洗水废水，产生量为0.27 m3/d。由于主要设备均为密闭设备，其余车间几乎不产生垃圾遗撒现象，因此该部分地面冲洗废水污染程度较轻，主要成分为SS。污染物浓度约为COD 200mg/L、BOD5 90mg/L、SS 300mg/L、氨氮 20mg/L、总氮25mg/L、总磷2mg/L、动植物油5mg/L。 2、废水源强核算汇总 本项目运营期废水产、排情况见表4-14。 - 项目运营期废水产、排情况一览表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物 产生情况; 治理设施; 污染物 排放情况; 排放去向. 废水产生量(m3/d); 产生浓度(mg /L); 治理设施及工艺; 治理效率%; 是否为可行技术; 废水排放量(m3/a); 污染物排放量(t/a); 排放浓度(mg /L). 职工生活; 生活污水; COD; 1.024; 320; 化 粪 池 ︵ 沉 淀 ︶; 15.5; 是; 373.76; 0.101; 270.4. BOD5; 150; 13.6; 0.048; 129.6. SS; 250; 70; 0.028; 75.0. 氨氮; 30; 2.43; 0.011; 29.3. 总氮; 40; 5; 0.0145; 38.8. 总磷; 4.5; 3; 0.0016; 4.4. 油脂分离系统; 有机废水; COD; 11.443; 13800; 隔 油 池 ︵ 静 置 ︶; /; 是; 4176.695; 57.638; 13800; 汉阴县垃圾垃圾填埋场渗滤液处理站. BOD5; 5600; 23.389; 5600. SS; 440; 1.838; 440. 氨氮; 1600; 6.683; 1600. 总氮; 2300; 9.606; 2300. 总磷; 60; 0.251; 60. 动植物油; 3800; 60; 6.349; 1520. 蒸汽发生器; 排污水; COD; 0.049; 148; /; /; /; 17.885; 0.003; 148. 除臭系统; 喷淋塔废水; COD; 3.31; 800; /; /; /; 1208.15; 0.967; 800. BOD5; 350; 0.423; 350. SS; 50; 0.060; 50. 氨氮; 30; 0.036; 30. 总氮; 70; 0.085; 70. 总磷; 60; 0.072; 60. 动植物油; 70; 0.085; 70. 除卸料以外车间; 地面冲洗废水; COD; 0.27; 200; /; /; /; 98.55; 0.020; 200. BOD5; 90; 0.009; 90. SS; 300; 0.030; 300. 氨氮; 20; 0.002; 20. 总氮; 25; 0.002; 25. 总磷; 2; 0.0002; 2. 动植物油; 5; 0.002; 20. 依托设施废水排放口; 综合废水; COD; 16.096; 9996; 汉阴县垃圾填埋场渗滤液处理站︵ 调节池+UASB厌氧池+A/O/A/O生化池+二级沉淀池 ︶; 97%; /; 5875.04; 58.729; 300; 汉阴县污水处理厂. BOD5; 4063; 97%; 23.869; 122. SS; 333; 90%; 1.956; 33. 氨氮; 1146; 97%; 6.732; 34. 总氮; 1652; 97%; 9.707; 50. 总磷; 55; 95%; 0.325; 3. 动植物油; 1095; 93%; 6.435; 77. 2、废水排放口基本情况 本项目厂区不设置废水排放口，废水通过排污管道直接进入汉阴县垃圾填埋场渗滤液站调节池前端，依托填埋场渗滤液处理站处理达标后进入汉阴县污水处理厂进一步处理，汉阴县污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 项目废水依托填埋场渗滤液处理站废水排放口排放，排放口基本情况见表4-15。 - 项目废水排放口基本情况表 ## 排放口编号; ## 名称; ## 地理坐标; 排放方式; 排放 规律; 排放口类型; 废水污染物排放执行标准. E; N; 标准名称; 污染物种类; 标准限值. DW001; 废水排放口; 108°31′15.697″; 32°55′5.241″; 间接排放; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律; 一般排放口; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31952-2015）B级限值和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）; pH; ## 6.5~9.5. COD; ## 500. ## BOD5; ## 350. ## SS; ## 400. ## 氨氮; ## 45. ## 总氮; ## 70. ## 总磷; ## 8. 动植物油; ## 100. 3、废水达标排放分析 本项目废水依托汉阴县垃圾填埋场渗滤液站处理，汉阴县垃圾填埋场渗滤液处理站出水标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31952-2015）B级限值和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中限值要求。 汉阴县垃圾填埋场服务期满，封场以后监管期，填埋场产生的渗滤液中水污染物质量浓度连续两年低于要求限值后，本项目废水继续依托填埋场渗滤液站处理，但根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）中关于“餐厨废弃物”类排污单位废水排放要求，本项目废水排放应执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31952-2015）B级限值。 根据本项目废水产排情况汇总表，经过填埋场渗滤液站处理采取“调节池+UASB厌氧池+A/O/A/O生化池+二级沉淀池”工艺处理后，废水中污染物pH、COD、BOD5 、SS 、氨氮、总氮、SS、总磷和动植物油的排放浓度可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31952-2015）B级限值。 注：本项目排放的废水中不涉及重金属，故此处不对标《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 3、依托汉阴县垃圾填埋场渗滤液处理站可行性分析 ⑴汉阴县垃圾填埋场渗滤液处理站处理工艺 图4-1汉阴县垃圾填埋场渗滤液处理站处理工艺流程图 工艺说明：垃圾渗滤液经调节池收集后经提升由底部进入UASB反应池，通过配水系统尽可能均匀的将废水分布于反应器底部，废水自下而上通过UASB反应池。在UASB厌氧反应池大部分COD被降解，产生的沼气由下层三相分离器收集。出水进入A/O/A/O生物反应系统，首先进入A池(第一缺氧池)，在缺氧条件下反硝化菌利用渗滤液中的有机碳将硝酸盐还原为氮气，在脱氮的同时降低了有机负荷，并补充了后续硝化反应的碱度，同时部分悬浮污染物被吸附并分解，提高了渗滤液的可生化性，随后渗滤液通过推流进入O池(第一好氧池)，在好氧条件下残余的有机物被进一步降解，同时硝化菌将渗滤液中的氨氮氧化为硝酸盐氮，再回流至A池进行反硝化脱氮。出水在进入A池(第二缺氧池)、O池( 第二好氧池，经A/O/A/O处理后出水进入二次沉淀池，沉淀出水进入中间水池，最终排入县污水处理厂；回流污泥进入UASB反应池前端与原水混合后继续处理。产生的剩余污泥经污泥浓缩池浓缩后送至垃圾填埋场区进行填埋处理，上清液回流至渗滤液调节池。 ⑵废水处理工艺与排污许可技术规范中可行技术的相符性 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）中附录A“可行技术参考表”，本项目依托的废水治理技术相符性见表4-16。 - 本项目依托的废水治理措施与HJ 1106-2020可行性技术相符性一览表 废水类别; 可行技术; 本项目依托的废水治理技术; 相符性. 餐厨废弃物上清液、油水分离废水、发酵残渣上清液、 生活污水、冲洗废水; 预处理（间接排放）； 预处理+生物处理; 预处理：水解酸化、混凝沉淀、砂滤等 生物处理：氧化沟、纯氧曝气反应器、膜生物反应器、序批式生物反应器、生物滤池、接触氧化法、生物转盘法、上流式厌氧污泥床法等 深度处理：纳滤、反渗透等膜分离法，吸附过滤混凝沉淀，高级化学氧化等 消毒：加氯法、紫外线消毒法; 调节池+UASB反应池+A/O/A/O生物反应系统+二级沉淀池; 本项目废水间接排放，废水治理工艺满足间接排放水处理要求. 经对照分析，本项目依托的渗滤液处理站废水治理措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）推荐的可行技术，废水治理措施技术可行。 ⑶运行及管理层面的依托可行性分析 根据汉阴县垃圾处理厂出具的《关于汉阴县餐厨垃圾废弃物处理项目废水处理的说明》（见附件7），汉阴县垃圾处理厂同意本项目废水排入垃圾填埋场渗滤液处理站进行处理。 汉阴县垃圾填埋场渗滤液处理站位于本项目东北侧300m处，地势远低于本项目厂区地势，本项目排污管道直接接入填埋场渗滤液处理站调节池前端，废水自流至渗滤液调节池，输送条件较为便利，工程成本较低，具备实操性。填埋场渗滤液处理站设计规模为150m3/d，出水标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31952-2015）B级限值和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）。根据本项目废水源强核算结果，目前渗滤液处理量达100m3/d，剩余处理能力50m3/d。本项目废水排放量16.096m3/d，占剩余处理能力的32%，项目废水排入渗滤液处理站处理不超出负荷。 汉阴县生活垃圾处理厂位于汉阴县城关镇赵家河村七组，该厂一期工程2012年11月竣工运行，设计库容15万立方米，日处理垃圾85吨。2020年12月二期扩容项目竣工并开始运营，累计有效库容35.81万立方米，每日处理垃圾150吨，设计使用年限5年。目前该厂正常运行，2025年12月服务期满，进行封场。填埋场封场以后进入后期维护与管理阶段，由当前运营单位维护和管理，继续处理填埋场产生的渗滤液和填埋气，并定期监测。监管约3年以后由本项目运营单位接管垃圾渗滤液处理站运营工作，保证本项目废水正常达标处理。同时，本项目运营单位接管以后仍需负责填埋场渗滤液的管理与监测，直到填埋场产生的渗滤液中水污染物质量浓度连续两年低于要求限值。 综合汉阴县垃圾填埋场渗滤液处理站处理工艺、排污许可推荐可行技术和废水处理运行管理层面等可行性分析，结合项目废水达标排放分析，本项目废水依托汉阴县垃圾填埋场渗滤液处理站处理技术可行。 - 废水监测要求 本项目厂区不设置废水排放口，废水依托汉阴县垃圾填埋场渗滤液处理站的废水排放口排放。项目废水监测分两个阶段执行。 第一阶段：在填埋场封场前及封场以后的维护与监管期内，本项目废水监测纳入填埋场渗滤液站废水监测，按照填埋场自行监测要求执行，直到填埋场产生的渗滤液中水污染物质量浓度连续两年低于要求限值。 第二阶段：填埋场封场以后的维护与监管期内，填埋场产生的渗滤液中水污染物质量浓度连续两年低于要求限值后，本项目废水根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）中关于“餐厨废弃物”类排污单位自行监测的要求监测，具体监测计划见表4-17。 - 运营期废水污染源监测计划表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 控制标准. 废水; pH、COD、BOD5、 SS、氨氮、总磷、 动植物油; 汉阴县垃圾填埋场渗滤液处理站废水总排放口; 1次/年; ## 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准， ## 和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31952-2015）B级限值. 4.4 噪声环境影响及治理措施 ## 1、噪声源强及降噪措施 本项目运营期噪声主要来源于各生产设备运行噪声。根据类比分析，声源强度在80～95 dB（A）之间。根据《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）中的相关设计要求，本次评价要求建设单位采取以下噪声防治措施，具体见表4-18。 - 建设项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 垃圾处理车间 垃圾处理车间; 螺旋输送机1#; 80; 选用低噪声设备，设备位于密闭车间内，墙体隔音，设备安装基础减振; -3.8; 7.4; 1.2; 57.1; 49.9; 48.3; 47.5; 昼间运行2h; 25; 25; 25; 25; 29.9; 27.1; 24.6; 23.7; 1. 2; 螺旋输送机2#; 80; -1.3; 2.8; 1.2; 51.7; 53.4; 47.4; 43.8; 25; 25; 25; 25; 28.3; 31.0; 24.2; 21.7; 1. 3; 螺旋输送机3#; 80; -3; -2.2; 1.2; 48.5; 61.3; 48.0; 42.1; 25; 25; 25; 25; 25.1; 37.7; 25.3; 20.7; 1. 4; 螺旋输送机4#; 80; -9.9; -3.1; 1.2; 47.3; 55.2; 52.1; 43.2; 25; 25; 25; 25; 23.8; 30.8; 30.4; 21.6; 1. 5; 粗破碎机; 90; -2.7; 4.9; 1.2; 64.0; 62.6; 59.0; 55.8; 25; 25; 25; 25; 40.4; 39.5; 36.0; 33.0; 1. 6; 自动分拣机; 85; -0.5; -0.2; 1.2; 55.2; 62.2; 54.9; 48.6; 25; 25; 25; 25; 32.2; 39.3; 32.7; 27.1; 1. 7; 垃圾处理车间; 压榨脱水机; 85; -6.5; -5; 1.2; 53.0; 66.9; 56.3; 48.2; 25; 25; 25; 25; 29.7; 41.6; 34.4; 27.0; 1. 8; 三相离心机; 80; -11.6; 13.7; 16; 53.3; 55.6; 53.7; 53.4; 昼间运行5h; 25; 25; 25; 25; 28.5; 31.4; 31.4; 30.1; 1. 9; 搅拌机1#; 90; -5.5; 8; 1; 67.7; 60.8; 59.9; 58.5; 25; 25; 25; 25; 43.4; 37.2; 36.4; 34.8; 1. 10; 搅拌机2#; 90; -12.5; 15; 1; 62.9; 57.4; 59.8; 67.5; 25; 25; 25; 25; 39.3; 34.3; 35.9; 42.4; 1. 11; 空压机; 90; -10.4; -10; 1.2; 53.6; 64.1; 59.6; 50.7; 昼间8h间歇运行; 25; 25; 25; 25; 31.9; 41.6; 39.9; 30.5; 1. 12; 泵组系统; 88; -11.1; 11.2; 1; 62.4; 57.7; 59.7; 60.8; 昼间运行8h; 25; 25; 25; 25; 38.4; 34.1; 35.6; 36.9; 1. 13; 除臭间; 引风机; 85; 5.7; 4.4; 1.2; 47.5; 55.4; 52.1; 43.3; 25; 25; 25; 25; 55.0; 44.8; 31.2; 26.1; 1. 2、预测条件及模式 ⑴预测条件假设 ①所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ②将所有室内点源叠加概化成一个点源； ③室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用，转化为室外声源预测； ④考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ⑵预测模式 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2021）的要求，采用如下模式： ①室内声源 室内声源等效室外声源公式为： LP1=LW+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1—靠近开口处 (或窗户) 室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级 (A计权或倍频带) ，dB； Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时， Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/1(1-α) ，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： LPli（T）=10lgJ=1N100.1Llij 式中：Lpli (T) —靠近围护结构处室内N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lplij—室内j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ②室外声源： 室外点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为： 式中：LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）； LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）； r为点声源距预测点的距离(m)； ③合成声压级公式为： Leqp=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； LAi—第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级； LAj—第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 ④对预测点多源声影响及背景噪声的叠加： 式中：N为声源个数； L0为预测点的噪声背景值（dB(A)）； LP(r)为预测点的噪声声压级（dB(A)）预测值。 3、预测结果与评价 通过采取以上措施后，所产生的噪声传至厂界预测结果详见表4-13。 - 厂界噪声预测结果与达标分析表 预测 方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 11.3; 17.0; 1.2; 昼间; 54.3; 60; 达标. 夜间; 54.3; 50; 达标. 南厂界; 50.5; -47.4; 1.2; 昼间; 44.5; 60; 达标. 夜间; 44.5; 50; 达标. 西厂界; -30.7; -4.8; 1.2; 昼间; 40.3; 60; 达标. 夜间; 40.3; 50; 达标. 北厂界; -30.5; 57.6; 1.2; 昼间; 40.2; 60; 达标. 夜间; 40.2; 50; 达标. 注：表中坐标以厂界中心（108°31′6.084″，32°55′15.138″）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. 由上表预测结果可知，在采取环评提出的噪声防治措施后，项目各厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；厂界周围50m范围内无声环境保护目标，因此，本项目运营期噪声对周边声环境影响较小。 4、运行期噪声监测要求 本项目运营期噪声监测计划按照《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）执行，具体要求见表4-20。 - 运营期噪声环境监测计划表 类别; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 控制指标. 噪声; 昼间Leq、 夜间Leq、Lmax; 厂界四周外1m; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准. 注：夜间频发、偶发噪声需监测最大A声级Lmax，频发噪声、偶发噪声在发生时 进行监测。. 4.5 固体废物影响及治理措施 1、固体废物污染源分析 项目固体废弃物主要为职工人员产生的生活垃圾、餐厨垃圾预处理产生的分拣固废、蒸汽发生器软水装置产生的废树脂、除臭系统碱洗喷淋塔排出的废碱液、等离子活性炭一体机产生的废活性炭、设备维护保养产生的废机油及其沾染物等机修废物。 - ⑴生活垃圾 本项目工作人员16人，年运营365天。本项目职工生活垃圾按照0.5kg/人·d计算，生活垃圾量为8.0kg/d（2.92t/a），集中收集，运至汉阴县垃圾填埋场填埋处理，处置率100%。 - ⑵分拣固废 项目餐厨垃圾预处理会产生分拣固废，根据物料衡算，分拣固废产生量为0.72t/d（262.8t/a）。分拣固废属于一般固体废物，废物代码为900-999-99，分类收集，暂存至一般固废暂存间。可资源利用的外售至废品回收单位，不可回收的集中收集运至汉阴县垃圾填埋场填埋处置。 ⑶废树脂 蒸汽发生器软水装置采用离子交换树脂对自来水进行软化，树脂强度破碎严重或离子交换能力低下时需要更换树脂，预计一年更换一次，废树脂产生量为0.1t/a。废树脂属于一般固体废物，废物代码为900-999-99，分类收集，暂存至一般固废暂存间，外售至回收单位。 ⑷废碱液 项目除臭系统碱洗喷淋塔一般运行3~5个月会更换废碱液，废碱液产生量为2t/次。本次核算按4个月更换一次的周期计，则年产生量为6t/a。废碱液属于《国家危险废物名录》（2021年版）“HW49其他废物”类危险废物，废物代码为900-047-49，委托有资质单位处理。 ⑸废活性炭 项目除臭系统等离子活性炭一体机会产生饱和的废活性炭，活性炭吸收效率约为25%，根据工程分析，本项目废气经“预洗喷淋塔+碱洗喷淋塔+低温等离子”工艺处理后，活性炭去除的污染物量约0.02t/a，则废活性炭年产生量为0.08t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021年版）“HW49其他废物”类危险废物，废物代码为900-041-49，委托有资质单位处理。 ⑹机修废物 项目运营期设备需要定期保养维护，会产生少量的废机油和废机油桶。垃圾收运车辆的日常保养维护去专业的修车厂维护，不产生相关固废。 ①废润滑油：设备在添加机油时会出现“跑、冒、滴、漏”的现象，需要用容器收纳这部分滴漏的机油，所以设备保养过程会产生少量废机油，产生量约20kg/a。本项目废润滑油属于《国家危险废物名录》（2021年版）“HW08废矿物油与含矿物油废物”类危险废物，废物代码为900-217-08，委托有资质单位处理。 ②废油桶：项目平均每3个月对设备进行一次保养维护，每次设备保养产生1个200L空桶（净含量200L/桶，空桶重量约20kg/个），则废机油桶产生量为80kg/a。废油桶属于《国家危险废物名录》（2021年版）“HW08废矿物油与含矿物油废物”类危险废物，废物代码为900-249-08，委托有资质单位处理。 本项目固体废物产生量见表4-21，危险废物汇总情况见表4-22。 - 本项目固体废物属性鉴别及产生情况 序号; 污染源; 固废名称; 产生量; 属性; 处理处置. 1; 职工工作; 生活垃圾; 2.92t/a; 生活垃圾; 集中收集，运至汉阴县垃圾填埋场填埋处置. 2; 餐厨垃圾预处理; 分拣固废; 262.8t/a; 一般固废; 分类收集，暂存至一般固废暂存间。可资源利用的外售至废品回收单位，不可回收的集中收集运至汉阴县垃圾填埋场填埋处置. 3; 蒸汽发生器; 废树脂; 0.1t/a; 一般固废; 分类收集，暂存至一般固废暂存间，外售至回收单位. 4; 碱洗喷淋塔; 废碱液; 6t/a; 危险废物; 专用装置收集，防渗漏，防流失，防遗撒，贮存至在危废贮存点，交由有资质单位处置. 5; 等离子活性炭一体机; 废活性炭; 0.08t/a; 危险废物. 6; 设备维护 保养; 废润滑油; 20kg/a; 危险废物. 7; 废油桶; 80kg/a; 危险废物. 8; 废含油手套、抹布; 2.8kg/a; 危险废物. - 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 物理性状; 主要成分; 有害成分; 危险 特性; 污染防治、处理处置措施. 1; 废碱液; HW49; 900-047-49; 6t/a; 除臭系统; 液态; 废碱; 废碱; C; 专用装置收集，防渗漏，防流失，防遗撒，贮存至在危废贮存点; 交由有资质单位处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 0.08t/a; 除臭系统; 固态; 有机物; 有机物; I. 3; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 20kg/a; 设备维护保养; 液态; 废矿物油与含矿物油废物; 废矿物油; T，I. 4; 废油桶; HW08; 900-249-08; 80kg/a; 固态. 采取上述措施后，项目在运营期固体废物可得到合理处置，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关处置要求，对周围环境影响较小。 - 2、环境管理要求 - ⑴一般工业固体废物环境管理要求 - 本项目生活垃圾采用“四色”垃圾桶规范收集；清运至汉阴县垃圾填埋场处置，处置率要求100%；一般工业固体废物贮存场所设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定，设置于室内，加强监督管理，贮存场所应按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求设置环保图形标志。 - ⑵危险废物环境管理要求 本项目危险废物贮存设施应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的相关要求建设，危险废物贮存点具体建设要求如下： ①在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。 ②地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ④基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ⑤堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ⑥危险废物堆放要防风、防雨、防晒、防渗漏。 ⑶危险废物管理制度： ①危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ②禁止车间随意倾倒、堆置危险废物。 ③禁止将危险废物混入非危险废物中收集、贮存、转移、处置，收集、贮存、转移危险废物时，严格按照危险废物特性分类进行，防止混合收集、贮存、运输、转移性质不相容且未经安全性处置的危险废物。 ④需要转移危险废物时，必须按照相关规定办理危险废物转移联单，未经批准，不得进行转移。 ⑤根据实际情况，安全、有效地处理好紧急事故过程中产生的危险废物，杜绝环境污染事故的发生。 ⑥对本项目产生的危险废物进行严格管理，详细登记，填写《危险废物产生贮存台账》，并对危险废物的贮存量及时上报当地环保部门。 ⑦加强对危险废物贮存场所的管理，定期巡检，确保危险废物不扩散、不渗漏、不丢失等。 综上所述，本项目产生的固体废物可全部得到妥善处置，对周围环境影响较小。 4.6 地下水、土壤影响及防控措施 1、地下水、土壤污染途径分析 正常工况下，本项目不会污染地下水和土壤。非正常情况下，集液池、加热池、隔油池等池体防渗层破裂，含油废水经过裂缝下渗，对地下水和土壤造成污染。 2、项目分区防控措施 本项目将全厂划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，防渗分区情况见表4-23。 - 本项目各区域防渗具体要求 序号; 区域名称; 防渗分区; 防渗技术要求. 1; 集液池、加热池、 隔油池; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1*10-7cm/s；或参照 GB18598 执行. 2; 餐厨垃圾资源化厂房、消防水池; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≥1*10-7cm/s；或参照GB16889执行. 3; 办公区; 简单防渗区; 按建筑功能建设一般硬化地面. 4.7 生态环境影响及防控措施 项目建成后，不存在生态环境影响。 4.8 环境风险影响及防控措施 本项目为餐厨垃圾资源化处理工程。根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ 169-2018)） 中附录 B 确定的危险物质，本项目无附录 B 中风险物质。 4.9 环保投资 项目的环保投资包括对废气、废水、噪声的治理、固废的处置等方面。本项目总投资3527.41万元，环保投入301.08万元，占总投资额的8.54%，详见表4-18。 - 环境保护投入估算表 主要污染源; 环保措施; 数量; 环保投入 （万元）; 备注. 废气; 车间; 车间密闭负压空间、安装除臭风管、换气设备; 1套; 100. 生化降解系统; 生化降解主机密闭，内设臭气收集系统; 3套; /; 纳入生化降解主机设备投资. 除臭间; “预洗喷淋塔+碱洗喷淋塔+除雾器+等离子活性炭一体机”组合工艺净化后由15m排气筒排放; 1套; 120. 废水; 生活污水; 化粪池; 1座; 6. 噪声; 设备噪声; 墙体隔声、基础减振等; /; /; 纳入建设期构筑物建设投资. 固废; 生活垃圾; “四色”垃圾桶; /; 0.2. 一般固体废物; 一般固废暂存间; 1间; 0.5. 危险废物; 危险废物贮存点; 1套; 2.0. 其他; 初期雨水及事故池; /; 72.38. 合计; 301.08. |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 |  |
| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 |  |
| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 |  |
| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 |  |
| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 |  |
| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 |  |
| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 |  |
| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 |  |
| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 |  |
| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 |  |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 除臭设施排气筒DA001 | 餐厨垃圾资源化厂房 | 氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物、 非甲烷总烃 | 车间封闭，设备密闭，负压收集，安装除臭风管 | NH3、H2S和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中有组织排放标准值； 颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中有组织二级排放限值 |
|  |  | 除臭间 |  | 采取“预洗喷淋塔+碱洗喷淋塔+除雾器+等离子活性炭一体机”组合工艺净化后由15m排气筒排放 |  |
|  | 无 组 织 | 厂区 | 氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物 | 加强车间管理，禁止在作业时频繁开关门；加强绿化 | 氨、硫化氢和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中厂界二级新扩改建标准值； 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值 |
| 地表水 环境 | 汉阴县垃圾填埋场渗滤液处理站废水总排口DW001 | 生活污水 | pH COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷 动植物油 | 生活污水经化粪池预处理，有机废水经隔油池预处理，经预处理后的生活污水、有机废水与其余生产废水经厂区污水管道排入汉阴县垃圾填埋场渗滤液处理站统一处后达标排放 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31952-2015）B级限值和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中限值要求 |
|  |  | 有机废水 |  |  |  |
|  |  | 蒸汽发生器排水 |  |  |  |
|  |  | 除臭系统喷淋塔废水 |  |  |  |
|  |  | 地面冲洗废水 |  |  |  |
| 声环境 | 生产设备运行 |  | 噪声 | 选用低噪声设备，生产车间内布置、基础减振、 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | - 职工工作 |  | - 生活垃圾 | 采用“四色”垃圾桶规范收集，收集后送汉阴县垃圾填埋场填埋处置。 | 生活垃圾处置率要求100% |
|  | 餐厨垃圾预处理 |  | 分拣固废 | 分类收集，暂存至一般固废暂存间。可资源利用的外售至废品回收部门，不可回收的集中收集运至汉阴县垃圾填埋场填埋处置 | - 一般工业固体废物贮存场所设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的规定，设置于室内，加强监督管理，贮存场所应按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)的要求设置环保图形标志 |
|  | 蒸汽发生器软水装置 |  | 废树脂 | 分类收集，暂存至一般固废暂存间，外售至回收单位 |  |
|  | 碱洗喷淋塔 |  | 废碱液 | 专用装置收集，防渗漏，防流失，防遗撒，贮存至危废贮存点，交由有资质单位处置 | - 危险废物收集存放设施应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关要求建设 |
|  | 等离子活性炭吸附一体机 |  | 废活性炭 |  |  |
|  | - 设备维护保养 |  | 废润滑油 |  |  |
|  |  |  | 废油桶 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区封控措施，各区域严格按照防渗技术要求建设。 |  |  |  |  |
| 生态保护 措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 不涉及 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成投入运行后，其环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。 ⑴环境管理组织机构 为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位必须高度重视环境保护工作。设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。 ⑵健全环境管理制度 建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施全过程环境管理，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。 ⑶建设单位应严格按照国家“三同时”政策做好有关工作，其配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。 ⑷严格按照排污单位自行监测要求进行监测。 ⑸餐厨垃圾及废水运输过程中做好密闭措施，定期对车辆进行检查。严禁运输过程中出现污染物遗漏、抛洒等现象。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策，符合当地的环境保护要求和经济发展需要，在采取报告表提出的各项污染防治后，各污染物得到了有效控制， 对环境的影响不大，从环境保护角度分析项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 | / | / | / | 0.3238t/a | / | 0.3238t/a | / |
|  | 硫化氢 | / | / | / | 0.003238t/a | / | 0.003238t/a | / |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 5875.04m3/a | / | 5188.11m3/a | / |
|  | COD | / | / | / | 58.729t/a | / | 19.586t/a | / |
|  | BOD5 | / | / | / | 23.869 t/a | / | 8.207 t/a | / |
|  | SS | / | / | / | 1.965t/a | / | 2.118t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 6.732t/a | / | 4.818t/a | / |
|  | 总氮 | / | / | / | 9.707t/a | / | 3.133 t/a | / |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.325t/a | / | 0.263 t/a | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | 18.339t/a | / | 5.850 t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 分拣固废 | / | / | / | 262.8t/a | / | 259.15t/a | / |
|  | 废树脂 | / | / | / | 0.1t/a | / | 175.2t/a | / |
| 危险废物 | 废碱液 | / | / | / | 6t/a | / | 6t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a | / |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 20kg/a | / | 20kg/a | / |
|  | 废油桶 | / | / | / | 80kg/a | / | 80kg/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①