汉环复〔2024〕1号

安康市生态环境局汉阴分局

关于汉阴县年产一万吨超高纯石英砂技改（重大变更）项目环境影响报告表的批复

安康晶熔嘉来新型材料有限公司：

你公司委托陕西北战安环工程技术有限公司编制的《汉阴县年产一万吨超高纯石英砂技改（重大变更）项目环境影响报告表》收悉。根据专家技术审查意见，经审查，现批复如下：

一、基本情况

该项目位于陕西省安康市汉阴经开区涧池军坝工业园区，占地8000m2，总投资4800万元，其中环保投资300万元，占总投资6.25%。项目建设1条超高纯石英砂生产线，年产一万吨超高纯石英砂。主要建有原料库、焙烧车间、制砂车间、浮选酸洗车间、包装车间等，配套建设生活设施、纯水制备间、废水处理站等。经审查，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护要求后，项目建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目运营过程中应重点做好以下工作

- （一）加强废气管理。运营期废气主要为颚破、焙烧、制砂、烤砂、磁选包装等环节产生的粉尘，酸洗釜酸雾和食堂油烟。颚破、焙烧、制砂、烤砂、磁选包装等环节产生的有组织废气，通过袋式除尘器+15m排气筒排放；原料库、颚破环节产生的无组织废气通过“封闭车间+水喷淋”措施，其他主要生产车间采取封闭措施；酸洗釜酸雾通过“集气罩+负压集气酸洗间+碱液喷淋塔+25m排气筒”排放；食堂油烟经油烟净化器处理后楼顶排放。废气排放需满足相应标准。

（二）加强废水管理。运营期废水主要为生产废水和生活污水。生产废水经“中和+混凝+沉淀”处理工艺的污水处理站处理后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后，优先用于周边农田施肥，剩余部分拉运至涧池镇污水处理站处理。严禁废水随意排放。

（三）实施噪声达标处理。运营期噪声主要来源为颚破机、制砂机、酸洗釜、浮选机、离心机、烤砂机、磁选机、包装机、废气处理设施风机等生产设备运转时产生的噪声，所有生产设备优先选用低噪声设备，并采取车间隔声、吸声板隔声、基础减振等措施处理生产噪声。噪声排放需满足相应标准。

- （四）强化固体废物管理。运营期间固废主要为废润滑油、生活垃圾和废包装、磁性杂质、污泥滤饼等一般工业固废。废润滑油收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的危险废物处置单位处置；一般工业固体废物集中收集及时外售或由污泥处置单位处理；生活垃圾交由环卫部门清运。严禁固废随意倾倒。

- （五）加强土壤及地下水污染防控。药剂间、浮选酸洗间、危废间等地面做硬化防渗处理；酸液储存区域、酸洗区域设高150mm围堰，并设导流槽，防止物料泄漏后外溢；污水处理站防渗措施应达到相关要求，定期检测水池内外壁情况，杜绝跑冒滴漏现象发生。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

- 四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

- 五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，我局综合执法大队负责该项目的事中事后监督管理。

特此批复

安康市生态环境局汉阴分局

2024年1月25日