汉环复〔2024〕2号

安康市生态环境局汉阴分局

关于汉阴县餐厨垃圾废弃物处理项目（重大变动）环境影响报告表的批复

汉阴县供销合作社联合社：

你公司委托陕西稳重建设工程有限公司编制的《汉阴县餐厨垃圾废弃物处理项目（重大变动）环境影响报告表》收悉。根据专家技术审查意见，经审查，现批复如下：

一、基本情况

该项目原计划在汉阴县城关镇长窖村7组建设餐厨废弃物资源化利用项目，2023年4月编制了《汉阴县餐厨垃圾废弃物处理项目环境影响报告表》并取得批复文件（汉环复〔2023〕4号）。因项目选址变更至汉阴县生活垃圾填埋场库区西南角（城关镇赵家河村），并根据场地条件对项目工艺、厂区布局等进行重新规划设计，属于项目“重新选址”和“项目产品增加、工艺变化导致新增排放污染物种类”，故重新报批。

变更后项目位于汉阴县生活垃圾填埋场库区西南角（城关镇赵家河村），占地3802m2，总投资3527.41万元，其中环保投资301.08万元，占总投资8.54%。本项目主要建设内容包含餐厨垃圾收集系统、餐厨垃圾接收系统、预处理系统、油脂提取系统、生化降解系统、除臭系统等生产设施以及配套工程。经审查，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护要求后，项目建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目运营过程中应重点做好以下工作

- （一）加强废气管理。项目施工期废气包括施工扬尘以及运输车辆产生的道路扬尘。严格落实建筑工地扬尘治理“6个100％”管理要求，最大限度的降低施工扬尘对周围环境的影响。运营期废气主要为餐厨垃圾卸料间、预处理车间、油脂提取车间等产生的废气。卸料间、预处理车间、油脂提取车间和生化降解系统采取密闭措施，通过负压收集装置收集臭气后进入车间除臭系统集中处理，采用“预洗喷淋塔+碱洗喷淋塔+除雾器+等离子活性炭一体机”组合工艺处理后由15m高排气筒排放。废气排放需满足相应标准。

- 加强废水管理。项目施工期废水主要为施工产生的废水。施工废水经沉淀池沉淀处理后，可回用至场地洒水抑尘等施工环节中，不外排。运营期废水主要为职工生活污水和生产废水。生活污水经厂区化粪池预处理；油脂提取系统三相离心机分离出的有机废水经车间隔油池预处理，处理后的生活污水、有机废水与其余生产废水经排污管道排放至汉阴县填埋场渗滤液处理站。项目废水与填埋场渗滤液处理站污水一同处理达标后排放至汉阴县污水处理厂。严禁废水随意排放。

（三）实施噪声达标处理。施工期噪声污染源主要为施工机械噪声。尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障，严格控制高噪声设备运行时段，合理安排工期和施工工序，减轻噪声对周围环境的影响。运营期噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，所有生产设备优先选用低噪声设备，并采取厂房隔声、基础减振等措施处理生产噪声。噪声排放需满足相应标准。

- （四）强化固体废物管理。施工期固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。彩钢棚边角料、废包装材料等建筑垃圾可回收利用或赠予当地废品回收站，不可回收利用的运送至当地建筑垃圾指定点进行处置；生活垃圾分类收集，运送至生活垃圾填埋场填埋处置。运营期间固废主要为分拣固废、废树脂、生活垃圾和废碱液、废润滑油等危险废物。分拣固废通过分类收集暂存至一般固废暂存间，可资源利用的外售至废品回收单位，不可回收的集中运至汉阴县垃圾填埋场填埋处置；废树脂暂存至一般固废暂存间，外售至回收单位；危险废物设置专用装置收集，采取“三防”措施，贮存在危废贮存点，定期交由有资质单位处置；生活垃圾集中收集运至汉阴县垃圾填埋场填埋处置。严禁固废随意倾倒。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

- 四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

- 五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，我局综合执法大队负责该项目的事中事后监督管理。

特此批复

安康市生态环境局汉阴分局

2024年2月2日