汉环复〔2024〕7号

安康市生态环境局汉阴分局

关于汉阴县双河口至观音河公路改建工程项目环境影响报告表的批复

县交通运输局：

你局委托陕西三绿环境工程咨询有限公司编制的《汉阴县双河口至观音河公路改建工程项目环境影响报告表》收悉。经专家技术审查，现批复如下：

一、基本情况

汉阴县双河口至观音河公路改建工程项目起点位于双河口镇柳树村，与S524（K9+384）平面交叉，设桥跨越青泥河后设柳树村隧道穿越山梁至小黑沟村，于K1+760接回旧路（龙

观路）后加宽改建至进步村，新建桥梁跨越观音河至进步村村委会，随后沿旧路加宽改建，终点止于观音河镇镇政府对面平交口与Y208顺接，路线全长5.102km（含断链3.54m）。本项目对K0+000～K1+760段采用二级公路技术标准，设计速度40km/h，路基宽度8.5m；对K1+760～5+105.756段采用三级公路技术标准，设计速度30km/h，路基宽度采用7.5m。项目总投资14684万元，其中环保投资830万元，占总投资5.65%。经审查，在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护要求后，项目建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目施工过程中应重点做好以下工作

（一）加强废气管理。施工期废气主要为施工扬尘，施工机械及车辆尾气和预制场拌合站粉尘。按照《安康市大气污染治理专项行动工作方案（2023—2027年）》等要求，严格落实“六个百分百”及《施工工地场界扬尘排放限值管理办法》；加强对施工机械及施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的施工机械及车辆；混凝土搅拌设备采用封闭式输送装置，必须配有计量装置及布袋除尘器系统；水泥和粉煤灰等粉状物料采用罐车密闭运输，物料入仓过程采用气力输送，水泥筒仓和粉煤灰筒仓仓顶设置布袋除尘器；预制场、拌和站设置洗车台，对进出车辆进行清洗。废气排放需满足相应标准。

（二）加强废水管理。施工期的废水主要为物料冲洗水及车辆机械冲洗水、桥梁施工水、隧道施工水、预制场和拌和站施工生产废水以及生活污水。物料冲洗水及车辆机械冲洗水经施工现场设置的隔油沉淀池处理后用于场地泼洒抑尘，不外排；桥梁施工水经沉淀池收集处理后，循环使用或与灰土拌合或现场降尘等；隧道施工水经强化混凝沉淀法处理后上清液进入废水回用系统，回用于施工工序；预制场和拌和站的生产废水设简单平流式自然沉淀池进行絮凝、沉淀等相应的处理措施后回用；生活污水排入施工驻地内设置的旱厕，粪便用于周围农田及林地施肥。严禁废水外排。

（三）实施噪声达标处理。施工噪声源主要是施工机械和运输车辆产生的噪声。施工期选用低噪声施工设备，合理规划施工时段，夜间施工应按程序提前申请公示。施工机械定期维护与保养；设限速、禁鸣标志，规范管理运输车辆。噪声排放需满足相应标准。

（四）强化固体废物管理。施工期固废主要为建筑垃圾、沉淀池污泥、生活垃圾和危险废物。建筑垃圾可以回收利用的，集中收集后外售综合利用，砖石、混凝土不可回收利用的，运至弃土场处置；桥梁工程基础钻渣、隧道涌水沉淀池和预制场拌合站沉淀池的污泥，晾晒后运至弃土场处置；生活垃圾设置临时垃圾收集设备，定期清运到汉阴县垃圾填埋场处理；废弃沥青、施工机械维修产生含油棉纱棉布、清洗保养机械设备产生的含油废渣等均属于危险废物，设置危废收集和暂存装置收集后委托给有资质处理单位规范处置。严禁固废随意处置。

（五）加强生态环境保护。严禁施工人员捕猎野生动物、严禁破坏施工占地范围以外的植被，保护野生动物的生存环境；做好施工方案和施工时间安排，尽可能避开野生动物繁殖期施工。严格控制施工期临时占地范围，严禁随意扩大，施工后应根据不同的地区特点采取植被恢复措施。加强管理，不得砍伐征地以外的林木，生态恢复与绿化应采用当地物种，禁止引进有害外来物种；在施工过程中，除对观音河湿地公园内的湿地植被、林木做好保护之外，应根据工程进展情况及时对工程生态创伤面进行修复或重建，制定水土流失防治措施，完善环境及野生动植物监测工程建设，保证区域生态环境健康发展。严禁生态环境破坏。

- 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在启动生产设施或者在实际排污前取得排污许可管理手续。必须按规定程序进行竣工环境保护验收。

- 四、环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过 5 年，方决定该项目开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

- 五、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，我局综合执法大队负责该项目的事中事后监督管理。

- 特此批复

安康市生态环境局汉阴分局

2024年4月22日